- OPIS  TECHNICZNY

do projektu wykonawczego remontu mostu przez rzekę Lega w miejsc. Starosty w ciągu drogi powiatowej nr 1828N  Nowy Młyn(dr.nr1909N)- Starosty.

- Podstawa opracowania

- Umowa Nr 19/PZD/2012 zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg

w Olecku a Wojciechem Rębaczem prowadzącym działalność gospodarczą

Usługi Inżynierskie „REMOST” W Dobrzyniewie Fabrycznym ul. Dworska 7

- Materiały wykorzystane przy sporządzaniu niniejszego opracowania.

-Archiwalny projekt na remont mostu w miejsc. Starosty sporządzony

W 1995r    przez   POLTRAS Pracownia Usług Projektowych

Białystok ul.   Zwycięstwa 2

- Dokumentacja z badań technicznych podłoża gruntowego terenu pod budowę

Mostu przez rzekę Lega w miejsc. Starosty w ciągu drogi  Nowy Młyn-

Starosty-Kleszczewo sporządzona przez mgr A. Walendziuka w lipcu 1995r

- Własne pomiary inwentaryzacyjne

- Normy i przepisy obowiązujące w mostownictwie.

- Opis istniejącego mostu z podkreśleniem stanu technicznego elementów

konstrukcyjnych na dzień 1-szego maja 2012r

  - Istniejący most wybudowany został pod koniec roku 1995r ze zmianą

trasy dojazdów -most odsunięto w górę rzeki, o około 15,0m urządzenia piętrzące pozostawiono bez zmian.

Aktualnie urządzenia piętrzące zostały wyremontowane i służą

turbinie wodnej wytwarzającej prąd elektryczny.

  - Podpory mostu.

Podpory mostu stanowią dwa przyczółki w całości konstrukcji drewnianej-palowej.

Pierwszy rząd pali Ø26-30cm od strony dojazdów wraz z opierzeniem z bali grubości  10cm spełnia rolę ściany oporowej podtrzymującej naziom.

Pale w swej górnej części zakotwione są za pomocą stalowego ceownika

do płyt drogowych zatopionych w nasypie dojazdów.

Ta część przyczółka przenosząca siły poziome jest w stanie pomiędzy do dostatecznym a części górnej w stanie złym.

Rząd pali Ø28-30cm od strony nurtu rzeki wraz z oczepem stanowi

właściwą podporę konstrukcji nośnej mostu przenoszącą główne siły

pionowe od obciążeń stałych i ruchomych.

Ta część jest w stanie niedostatecznym i to przez nią most jest wyłączony

z ruchu.

Oczepy oraz pale mają znaczne ubytki spowodowane totalną korozją

biologiczną drewna, uszkodzenia wynikły wskutek rozwoju grzybów

i owadów.

Pale skorodowały najwięcej w strefie wahań lustra wody w rzece.

Ukośne skrzydełka przyczółków są w złym stanie technicznym ,

z powodu korozji biologicznej drewna i wymagają wzmocnienia.

  - Konstrukcja nośna

Nośną konstrukcję mostu stanowi 5szt. belek dwuteowych NP. 550

długości  15,0m stężonych przyspawanymi  ceownikami NP. 300

Stan techniczny nośnej konstrukcji stalowej jest bardzo dobry

nie daje się zauważyć żadnych spękań w spoinach stężeń.

Uszkodzeniu uległa jedynie powłoka malarska , bez oznak głębszych

wżerów wpływających na wytrzymałość konstrukcji.

Najmocniej skorodowane są blachy łożyskowe , które jednak po

piaskowaniu i zabezpieczeniu zestawem malarskim będą się nadawały

do ponownego wbudowania.

Stalowa konstrukcja balustrady również jest w stanie dobrym ,znacznemu

uszkodzeniu uległa jednak powłoka malarska.

  - Pomost  , nawierzchnia i bezpieczniki / krawężniki/

Pomost z krawędziaków wysokości 16-18 cm jest w stanie pomiędzy

średnim a dostatecznym , nawierzchnia bitumiczna spękana lokalnie.

W stanie niedostatecznym znajdują się krawężniki i podłużne deski

wypełniające.

4. 0 Przyjęta koncepcja remontu mostu.

W związku z tym , iż most był eksploatowany przez 16 lat co tego typu mostu

jest okresem średnim ,zachodzi konieczność przeprowadzenia remontu.

W istniejącym moście najsłabszym ogniwem są oczepy  pali podporowych

oraz same pale w strefie wahań poziomów lustra wody.

Rozbiórka pomostu i konstrukcji stalowej w celu dotarcia do pali i oczepów oraz ich wymiany, oznaczałaby praktycznie budowę nowego mostu .

Z uwagi na szczupłe zasoby Inwestora przyjęto koncepcję wykonania nowych

żelbetowych podpór bez rozbiórki pomostu i konstrukcji nośnej.

Wymagać to jednak będzie :

4.1 Uniesienia konstrukcji mostu wraz z pomostem na 5szt pontonów

Pontony należy w pierwszej fazie napełnić wodą tak by głębokość jej od dna

pontonu   wynosiła   0,70m to jest od górnej krawędzi lustro wody w pontonie

będzie 0,40m  / Przyjęto pontony o wymiarach 1,10x2,40 x5,0m /

Górna krawędź pontonów winna wtedy być - 0,20m  ponad lustrem wody w rzece.

Tak przygotowanych 5 szt. pontonów należy wprowadzić w poprzek mostu

ustawiając je mijankowo aby co najmniej dwa pontony objęły skrajne dźwigary.

Po ustawieniu i stężeniu pontonów można przystąpić do wypompowywania z nich wody przez co uniesienia całego mostu.

4.2 Obniżenia zwierciadła wody pod mostem o około 0,50m w celu obcięcia

uszkodzonych  pali niosących oczep oraz górnej części pali rzędu od naziomu.

4.3 Montaż zbrojenia projektowanych korpusów ścianek żwirowych podpór

4.4. Metodą   betonowania podwodnego / przy użyciu leja Contractor/

wykonanie  żelbetowych ścianek przyczółków i osadzenie na jej górnej

powierzchni dolnych blach łożyskowych.

4.5 Zabetonowanie ścianek żwirowych

4.6 Opuszczenie konstrukcji na łożyska poprzez wpompowanie wody

do pontonów.

Łożyska istniejące należy wcześniej wypiaskować i zabezpieczyć

antykorozyjnie.

- Pozostałe roboty niezbędne do wykonania w trakcie prowadzonego

remontu .

5,1Naprawa bitumicznej uszkodzonej nawierzchni na moście

5.2. Naprawa nawierzchni na dojazdach w zakresie niezbędnym

Przed operacją podnoszenia mostu na pontonach , krótki odcinek

Przy samych przyczółkach musi być odkopany do poziomu łożysk

5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne całości konstrukcji stalowej to jest

konstrukcji nośnej /dźwigarów/ oraz balustrad.

- wypiaskowanie  w/w konstrukcji

- wymalowanie zestawem malarskim z Aprobatą IBDiM  W-wa

  - Rozbiórka i wykonanie nowych bezpieczników /krawężników/

  - Wzmcnienie uszkodzonych skrzydełek poprzez wbicie odcinków

brusów GZ-4 ścianki szczelnej stalowej  długości  L=6.0m

6.0 Uwagi do BIOZ

Należy opracować BIOZ  w którym opisane będą zagrożenia z tytułu:

-prac nad wodą

- pobliżu urządzenia pogrążającego brusy stalowe wzmacniające skrzydełka

- użyciem pomp wodnych zasilanych prądem.

W BIOZ umieścić uwagę o szkoleniach pracowników w zakresie BHP

UWAGA  !!!

Po wykonanym  remoncie wg niniejszego opracowania po moście będą

mogły poruszać się pojazdy o masie do 150 KN  t.j. 15 Ton

Z obu stron dojazdów należy ustawić odpowiedni znak drogowy.

OBLICZENIA     STATYCZNE

do projektu remontu mostu przez rzekę Lega w miejsc. Starosty

w ciągu drogi powiatowej nr 1828N  Nowy Młyn(dr.nr1909N)- Starosty

Poz.1.0.Sprawdzenie konstrukcji nośnej na obciążenie kl. E wg PN-85/S-10030

1.1. Ciężar własny na 1mb długości mostu.

| L.p. | Obliczenie ciężaru | Obc.charakt. KN/m | γf | Obc. oblicz. KN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Asfalt lany - 6.10x0,0525x 23 Pomost drewn. - 6,10x0,17x6,0 Krawężniki 0.5x2(0.1+0,2x0,2x0,6)x6,0 Balustrada stalowa 2x 0,55 Dźwigary stalowe NP550 + stężenia 1,67x 1,1x5 | 7,36 6,22 0,74 1,1 9,18 | 1,5 1,5 1.5 1,5 1,2 | 11,04 9,33 1,11 1.65 11,02 |
|  | Razem | 24,60 |  | 34,15 |

1,2. Obciążenie  ruchome

Współczynnik dynamiczny    φ =1,35-0,005x14,5 = 1,28

Obliczenie rozkładu poprzecznego metodą sztywnej poprzecznicy.

2P1= 60x1,28 = 76,8 KN      P1 = 38,4 KN

Σb2= 2(1,352+2,72)

Σb2= 18,225

Rzędne linii wpływu dźwigara  1                             dla dźwigara 2

η i = 1/5 +- ex2,7/Σb2  = 0,2+_0,148xe        ηi =1/5+- 1,35/Σb2= 0,2+-0,074

ηA= 0,2+5,0x0,148 =0,94

ηB =0,2- 5,0x0,148 = -0,54

η C = 0,2+2,35x0,148 = 0,548                      η C = 0,2+2,35x0,074 = 0,374

ηD  = 0,2- 0,35x0,148 = 0,148                       ηD  = 0,2- 0,35x0,074 = 0,174

P= 38,4(0,548 + 0,148) = 26,73KN       qr =0,5x0,94 x4,45x1,2=2,51 KN/m

Moment charakterystyczny od obciażeń ruchomych

Mrch = 4x3,025x26,73 +0,125x14,52x2,51 = 389,39 KNm

Moment obliczeniowy

Mrobl =1,5 x389,39 =584,09 KNm

Od obciążeń stałych      g= 34,15/5 = 6,83 KN/m

M robl=0,125x6,83x14,52=  179,5 KNm

Mobl. cał.= 179,5 + 584,09 = 763,59 KNm

Naprężenia

Σ = 0,76359/3610x10-6= 211,5 MPa~~ 195x1,05 = 204,75 MPa

Przekroczenie 3,3% uznaje się za dopuszczalne.

Ugięcie

f= 5x0,38939x14,52/48x205x103x999180x10-8= 0,0419m

fdop.= L/300 = 14,5/300 = 0,0483m > f

Poz. 2.0 Obliczenie wymaganej wyporności  pontonów

Ciężar własny mostu  G = 15,2 x24,6 =374,0 KN    / 37,4 Ton /

Nośność 5szt pontonów po wypompowaniu  0,65 m słupa wody

W= 0,65x10 x 2,4x5,0 x5 = 390,0KN      /39,0 Ton/> 374,KN

Obliczył:

SPIS  ZAWARTOŚCI

- Opis  techniczny                                                                       str. 1-4

- Obliczenia statyczne                                                                 str. 5-6

3  Ksero uprawnień Projektanta i zaświadczenia z Izby Inżynierów Bud.

4. Ksero uprawnień Sprawdzającego i zaświadczenia z Izby Inżynierów Bud.

RYSUNKI

1. Inwentaryzacja –przekrój podłużny                                               rys. nr 1

2. Inwentaryzacja – przekrój poprzeczny                                           rys. nr 2

3. Zbrojenie  przyczółka                                                                      rys nr 3

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

1. DM.00.00.00. WYMAGANIA  OGÓLNE                                           str. 3

2. D.0102.03     Rozbiórka obiektów budowlanych                                  str.17

3. D.02.01.01  Wykonanie wykopów w gruntach   I-V kat.                      str.21

4. D.02.03.01  Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem                          str.23

5. D.05.01.03  Nawierzchnia  żwirowa                                                      str.31

6.M12.01.02   Zbrojenie betonu stala A-III  BSt500S                               str. 37

7.M13.01.01.  Beton  konstrukcyjny  klasy  B30                                       str. 43

8. M14.02.01 Zabezpieczenie antykorozyjne  stali                                    str. 53

9. M.2004.01 Konstrukcje drewniane                                                        str. 59

Rodzaj opracowania : PROJEKT  WYKONAWCZY  REMONTU  MOSTU

PRZEZ  RZEKĘ  LEGA  W MIEJSC.  STAROSTY

w ciągu drogi powiatowej nr 1828N

Nowy Młyn(dr.nr1909N) -Starosty

Zamawiający   :  POWIATOWY  ZARZĄD  DRÓG  w Olecku

Ul. Wojska Polskiego 12  19-400  Olecko

Projektował :  mgr inż. Wojciech Rębacz

Upr.ONB1f-907/16/69

Sprawdził :     mgr inż. Mariusz  Grabowski

Upr.PDL/0031/POOM/06

Białystok maj 2012