PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH

mgr inż. Krzysztof Sawczuk

19-400 Olecko , ul. Sokola 3/27 tel.(087) 5202467

OBIEKT :    Przebudowa ulicy Gdańskiej ( Nr 4914N) i ulicy Czerwonego Krzyża  ( Nr 4911N) w Olecku od km 0+000 do km 0+612,00 na działkach geodezyjnych Nr 187, 216 , 269/2 i 202 w obrębie Olecko 2  Gmina Olecko , powiat olecki

KODY ROBÓT : Grupa : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inżynierii   lądowej i  wodnej

Klasa : 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

ADRES :         Olecko- ulica Gdańska i Czerwonego Krzyża ,

INWESTOR :      Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
ul. Wojska Polskiego 12 , 19-400 Olecko

STADIUM : 	PROJEKT WYKONAWCZY - DROGOWY

PROJEKTANT :       mgr inż. Krzysztof Sawczuk

SPRAWDZAJĄCY :    	 mgr inż. Marek Otrocki

Egz. Nr 1              Olecko , lipiec  2012r.

Zawartość opracowania.

I. CZĘŚĆ  OPISOWA

- Opis techniczny

- Przedmiar robót

- Załączniki do przedmiaru robót
- tabela robót ziemnych     - zał. Nr1
- tabela wyrównania nawierzchni – zał. Nr 2
- tabela frezowania nawierzchni – zał. Nr 3
- zest. lokalizacji i powierzchni chodników i wjazdów do rozbiórki zał. Nr 4 
- zestawienie lokalizacji i projektowanych wjazdów i chodników – zał. Nr 5

II. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

- Plan orientacyjny 1:10 000

- Plan sytuacyjny 1:500

- Przekroje normalne 1:50

- Profil podłużny 1:50/500

- Konstrukcja wjazdu przez chodnik

OPIS  TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego przebudowy ulicy Gdańskiej ( Nr 4914N) i ulicy 
Czerwonego Krzyża  ( Nr 4911N) w Olecku od km 0+000 do km 0+612,00

- Podstawa opracowania i materiały wyjściowe.

- Umowa Nr  2/PZD/2012 z  Powiatowym Zarządem Dróg w Olecku  z dnia  10.02.2012r

- Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 z aktualnością na dzień 02.04.2012r.

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 43 , poz. 430/.

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych KPED.

- Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDP Warszawa 2001r.

- Badania geotechniczne  podłoża gruntowego.

- Własne pomiary terenowe i inwentaryzacja istniejących urządzeń.

- Parametry techniczne projektowe.

- klasa techniczna drogi           	 		-   L

- prędkość projektowa              			 -  30km/h

- szerokość jezdni                     			 -  6,20m

- szerokość chodnika				 -  2,00m

- pochylenie poprzeczne jezdni 			 -  2,0%

- pochylenie chodnika 				 -  2,0%

- szerokość pasa ruchu zasadnicza 		 -  3,50

- kategoria ruchu					-  KR-2

- Stan istniejący i zakres opracowania.

3.1. Ukształtowanie istniejących  ulic  w planie.

Zakres opracowania określony przez zamawiającego stanowią dwie ulice powiatowe w granicach  miasta Olecko, tj ulica Gdańska i ulica Czerwonego Krzyża.

Z uwagi na brak jednoznacznego podziału odcinka drogi na ulicę Gdańską i ulicę Czerwonego Krzyża przyjęto w opracowaniu kilometraż łączny o początku na granicy pasa drogowego ulicy Gołdapskiej położonej w ciągu drogi krajowej nr 65 i oznaczono pikietażem km 0+000.
Koniec zakresu opracowania na skrzyżowaniu ulicy Czerwonego Krzyża z ulicą Sembrzyckiego w krawędzi jezdni ulicy Sembrzyckiego o kilometrażu opracowania 0+612,00.

3.2. Urządzenia obce w pasie drogowym.

W pasie drogowym na odcinku objętym projektowaną  przebudową zlokalizowane są następujące urządzenia obce:

- Napowietrzna linia energetyczna NN

- Kable energetyczne niskiego napięcia

- Kablowa kanalizacja telekomunikacyjna

- Sieć wodociągowa

- Sieć kanalizacji sanitarnej

- Sieci gazowa

- Kanalizacja deszczowa

W stanie obecnym nie występuje kolizja z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej.

3.3. Warunki gruntowo wodne i geotechniczne podłoża.

Z uwagi na remontowo-wzmocnieniowy charakter robót w obrębie nawierzchni bitumicznej nie wykonywano badań podłoża istniejącej nawierzchni. Dla celów rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej zostały wykonane w obrębie istniejącego chodnika ulicy Gdańskiej dwa otwory badawcze o łącznej długości 7,5m. Na podstawie badań makroskopowych stwierdzono w podłożu ulicy Gdańskiej grunty nasypowe o miąższości 1,7-3,0m w postaci pospółek oddzielone od gruntów rodzimych podłoża warstwą gruntów organicznych miąższości 0,4-1,1m silnie skonsolidowanych nasypem. Pod warstwą gruntów organicznych występują rodzime pospółki. Z uwagi na głębokość zalegania warstwy gruntów organicznych poniżej poziomu przemarzania podłoże gruntowe można zakwalifikować do kategorii nośności G1.

3.4.  Konstrukcja istniejącej nawierzchni

Na podstawie wywiadu środowiskowego ustalono , że na długości ulicy Gdańskiej istniejąca nawierzchnia bitumiczna grubości około 8cm położona jest na starej podbudowie żwirowej , natomiast warstwy bitumiczne ulicy Czerwonego Krzyża położone są na starej nawierzchni z drobnowymiarowych płyt betonowych typu „trylinka”. Wizualnie nawierzchnia wymienionych ulic nie wykazuje zniszczeń typu utraty nośności a jedynie deformacje lokalne po przekopach i lokalnych odkształceniach podłoża wskutek wieloletniej eksploatacji.

3.5. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi.

Na odcinku objętym opracowaniem dominującą zabudową jest zwarta zabudowa jednorodzinna. Na początku około 100m ulicy Czerwonego Krzyża po stronie lewej od km 0+300 do km 0+400 po stronie lewej zlokalizowane są tereny w fazie wznoszonej zabudowy kompleksu obiektów sportowych.
Do ww obiektów zaprojektowane zostały dwa wjazdy zbiorcze realizowane obecnie w ramach budowy infrastruktury sportowej , przewidywane do użytkowania w III kwartale br.

3.5  Istniejący pas drogowy .

Istniejąca szerokość pasa drogowego na projektowanym odcinku  zawiera się w granicach 10-12m  i obejmuje wszystkie elementy istniejącej ulicy utrwalone linią zabudowy. .
Położenie drogi na gruncie jest uwidocznione na załączniku graficznym nr2 „Plan sytuacyjny”

3.6. Charakterystyka zieleni.

Na długości opracowania w pasie drogowym występuje nieliczne pojedyncze drzewa gatunku świerk i głóg. Projektowane elementy drogi oraz lokalizacja istniejącej i projektowanej infrastruktury podziemnej  powodują konieczność usunięcia  istniejącego zadrzewienia z pasa robót ziemnych ulic objętych projektem.

3.7. Istniejące skrzyżowania .

Na długości opracowania występują następujące skrzyżowania z istniejącymi ulicami :

- km 0+000,00 z ul. Gołdapską obustronnie  kategorii drogi krajowej

- km 0+322  – lewostronnie z dojazdem do stadionu miejskiego i obiektów sportowych

- km 0+612 – ul. Sembrzyckiego kategorii drogi powiatowej

Poza wymienionymi skrzyżowaniami na długości opracowania występują wjazdy indywidualne wynikające z zagospodarowania przyległego terenu.

- Opis przyjętych rozwiązań projektowych.

4.1. Przebieg trasy.

Zakres opracowania określony przez zamawiającego stanowi odcinek drogi powiatowej składający się z dwóch ulic o łącznej długości 612m    położonej w granicach administracyjnych miasta Olecko.

Początek projektowanej przebudowy ulicy  przyjęto w  km 0+000 tj na granicy geodezyjnej pasa drogowego  drogi krajowej nr 65 z ulicą Gdańską.   Koniec zakresu opracowania w km 0+612 tj krawędzi jezdni ulicy Sembrzyckiego.

Projektowany przebieg ulic jest zgodny z ich obecnym położeniem i geometrią jezdni w planie przy istniejącej szerokości jezdni 6,2m. Ze względów ekonomicznych i funkcjonalnych pozostawiono istniejącą szerokości jezdni.

W planie na długości opracowania występują 3 załamania trasy o katach zwrotu w przedziale od 7,71g do 116,4g  w które wpisano odcinki łuków kołowych o promieniach od R=32m do R=900m

4.2. Niweleta projektowana ulicy.

Niweletę projektowanej jezdni na odcinku objętym opracowaniem dostosowano do istniejącego przebiegu i zagospodarowania przyległego terenu.  Zmiana rzędnych niwelety nawierzchni w odniesieniu do stanu istniejącego polega generalnie na podwyższeniu rzędnych w granicach 4-19cm wynikających głównie z wyrównania lokalnych nierówności.

Pochylenia podłużne niwelety nawierzchni minimalne wynoszą 0,25% natomiast maksymalne 5,48%.
Pochylenia podłużne niwelety ulicy są wystarczające dla prawidłowego jej odwodnienia.

Załamania niwelety wyokrąglono łukami pionowymi o następujących wartościach

wklęsły   Rmin= 900m ,  Rmax=2500m
wypukły  Rmin= 1000m ,  Rmax=4200m.

Ukształtowanie wysokościowe projektowanych ulic przedstawiono na załączniku graficznym  Nr 4 „Profil podłużny”.

4.3. Przekroje normalne.

Na długości objętej opracowaniem projektowym wystąpi jeden zasadniczy przekrój normalny:

Przekrój normalny nr 1 – uliczny od km 0+000 do km 0+612

- szerokość jezdni  					– 6,20m

- szerokość chodników obustronnych 		– 2,0m

- pochylenie poprzeczne chodnika 2,0% w kierunku jezdni.

Elementy konstrukcyjne i lokalizacja na trasie przekrojów normalnych przedstawiono na załączniku graficznym Nr3 „Przekroje normalne”

4.4 Chodnik dla pieszych.

Na całej długości opracowania w miejscu istniejących chodników zaprojektowano obustronny chodnik dla pieszych o szerokości 2,0m. Lokalnie szerokość chodnika ulega zmianie w dostosowaniu do istniejących warunków terenowych. Przy szerokości chodnika większej niż 2,0m w przypadku występowania wyraźnie wydzielonych betonowych cokołów ogrodzeń zalecane jest wykonanie nawierzchni bez stosowania obrzeży do lica cokołów. W miejscach o zawężonej szerokości chodnika trwałymi cokołami należy postąpić analogicznie.

Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z kostki brukowej betonowej grubości 6cm .

4.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Z uwagi na stan nawierzchni ulic wskazujący na dostateczną nośność dla istniejącego ruchu kołowego z dominacją samochodów osobowych zaprojektowano wyrównanie nawierzchni i wykonanie nowej warstwy ścieralnej grubości 4cm.

W zakresie materiałowym przewiduje się następującą konstrukcję jezdni zasadniczej

- 4cm warstwa ścieralna z AC11 S50/70

- Warstwa wyrównawcza z AC11 W50/70 w ilości średniej 115kg/m2

    - Konstrukcja nawierzchni chodnikach

- 6cm brukowa kostka betonowa

- 5cm podsypka piaskowo – cementowa4:1

- 10cm podsypka z pospółki 0-31mm

    - Konstrukcja nawierzchni wjazdów

- 8cm brukowa kostka betonowa

- 3cm podsypka piaskowo – cementowa4:1

- 15cm chudy beton

- 10cm podsypka z pospółki 0-31mm

Zastosowanie warstwy podsypki gr 10cm z pospółki wynika z dużego prawdopodobieństwa napotkania w podłożu pozostałości gruzu utrudniającego wyrównanie koryta  pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zastosowanie tej warstwy uzależnione będzie od rzeczywistych warunków gruntowych i decyzji inspektora nadzoru.

4.6. Odwodnienie projektowanego pasa drogowego.

Odwodnienie odcinka ulicy Sembrzyckiego  objętej projektem nie ulegnie zasadniczej zmianie. Zaprojektowano regulację istniejących wpustów ulicznych do poziomu projektowanej warstwy ścieralne.
Na długości ulicy Gdańskiej zaprojektowano nowy odcinek kanału deszczowego z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Spacerowej. Pochylenie poprzeczne jezdni ulicy Gdańskiej zaprojektowano jednostronne na prawą stronę ulicy w dostosowaniu do istniejącego zagospodarowania i ukształtowania istniejącej nawierzchni jezdni. Dla przejęcia wody opadowej ze ścieku przykrawężnikowego zaprojektowano 4 studzienki ściekowe z wpustami ulicznymi włączone do projektowanego odcinka nowego kanału deszczowego.

Szczegóły projektowanego odwodnienia przedstawiono w opracowaniu branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa.

4.7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wynikają z faktu wykonania koryta pod projektowane elementy konstrukcyjne chodników i wjazdów , oraz nasypów w zakresie uzupełnienia korpusu ulicy do projektowanych rzędnych . Zakres robót ziemnych przedstawiono w tabeli robót ziemnych i jest mało znaczący dla projektowanego zamierzenia.

4.8. Skrzyżowania i zjazdy

Z uwagi na zagospodarowany charakter ulicy zakres i lokalizacja zjazdów nie ulegnie znaczącej zmianie. W ramach funkcjonowania obiektów sportowych hali sportowej o otoczenia przy będzie jeden nowy wjazd zbiorczy w km 0+393,7 od ulicy Czerwonego Krzyża. Szczegółowy przebieg trasy i parametry geometryczne łuków poziomych przedstawiono na załączniku graficznym nr 2 "Plan sytuacyjny".

5.0. Opis wyburzeń i wywłaszczeń.

Realizacja projektu przebudowy ulicy Gdańskiej i Czerwonego Krzyża nie  pociąga za sobą konieczność regulacji pasa drogowego wyburzeń i rozbiórek elementów nie związanych z drogą..

Zakres robót rozbiórkowych na projektowanym odcinku zasadniczo ogranicza się do rozbiórki chodników wjazdów krawężników i obrzeży i wymianę ich na elementy nowe.

6.0,  Urządzenia obce i zieleń.

6.1. Projektowana zieleń

W ramach przebudowy ulic objętych projektem nie przewiduje się nowych nasadzeń urządzonej zieleni z uwagi na bark miejsca na ten cel w liniach rozgraniczających ulic.

7.0.  Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa .

Oznakowanie przebudowanych ulicy wraz z niezbędnym zakresem zmian w istniejącym oznakowaniu przedstawiono w projekcie stałej organizacji ruchu będącym integralną częścią dokumentacji projektowej.

W km 0+258 oraz 0+533 zaprojektowano progi zwalniające dla fizycznego ograniczenia prędkości.

Zaprojektowano progi zwalniające o nawierzchni z kostki brukowej betonowej ograniczonej obrzeżami betonowymi 8x30cm od nawierzchni bitumicznej. Długość progu zwalniającego 3,70m ukształtowany jako wycinek koła o promieniu R=17,2m i wysokości maksymalnej 10cm w osi progu. Zaleca się wykonanie wzoru kostki na progu przez wypełnienie powierzchni znaku poziomego P-25 kostką koloru czerwonego.

Zakończenia progów przy krawężniku ukształtować z przerwą 0,2m umożliwiającą przepływ wody w ścieku przykrawężnikowymi.

8.0. Organizacja robót.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót powinna być określona na etapie wykonawstwa w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu uwzględniający przyjęta metodę wykonawstwa i organizacji robót przez wykonawcę.

9.0. Uwagi końcowe.

Punkty główne trasy określone przez określenie współrzędnych punktów głównych trasy mają nie mają ścisłego zastosowania a służą jedynie dla prawidłowego określenia pikietażu ulic objętych opracowaniem projektowym.

Ze względów praktycznych przy wyznaczaniu projektowanego położenia krawężników ograniczających jezdnię należy za wyznacznik wziąć istniejące ich usytuowanie ze złagodzeniem lokalnych nieregularności przebiegu.

Wysokościowo zorientowano projektowane elementy do  państwowej sieci wysokościowej w dowiązaniu do istniejących reperów państwowych uwidocznionych na projekcie zagospodarowania terenu.

Zał. nr 1

----------------------------------------------------------------------------------------

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

----------------------------------------------------------------------------------------

POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE

PIKIETAŻ   NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS

----------------------------------------------------------------------------------------

0,00      0,01      0,01                                                          0,00

10,00      0,23      1,20      0,23       0,96

10,00      0,03      0,23                                                          0,96

10,00      0,64      1,78      0,64       1,14

20,00      0,09      0,13                                                          2,11

10,00      0,88      1,43      0,88       0,54

30,00      0,08      0,15                                                          2,65

5,00      0,48      1,52      0,48       1,05

35,00      0,11      0,45                                                          3,70

10,00      2,11      3,66      2,11       1,55

45,00      0,31      0,28                                                          5,25

6,00      1,86      1,21      1,21      -0,65

51,00      0,31      0,13                                                          4,61

10,00      4,05      1,12      1,12      -2,94

61,00      0,51      0,10                                                          1,67

9,00      4,00      0,84      0,84      -3,16

70,00      0,38      0,09                                                         -1,49

10,00      4,19      2,74      2,74      -1,45

80,00      0,45      0,46                                                         -2,94

10,00      6,99      2,56      2,56      -4,43

90,00      0,94      0,05                                                         -7,37

7,00      6,15      0,38      0,38      -5,77

97,00      0,81      0,06                                                        -13,14

14,00     19,59      0,74      0,74     -18,85

111,00      1,98      0,05                                                        -31,99

14,00     23,35      0,63      0,63     -22,72

125,00      1,35      0,04                                                        -54,71

19,00     18,62      1,14      1,14     -17,48

144,00      0,61      0,08                                                        -72,19

16,00      5,96      3,37      3,37      -2,59

160,00      0,14      0,34                                                        -74,78

10,00      1,60      2,24      1,60       0,65

170,00      0,18      0,11                                                        -74,13

10,00      1,51      4,15      1,51       2,64

180,00      0,12      0,72                                                        -71,49

10,00      1,98      4,67      1,98       2,69

190,00      0,28      0,21                                                        -68,81

10,00      3,89      1,48      1,48      -2,41

200,00      0,50      0,09                                                        -71,22

10,00      4,60      3,30      3,30      -1,31

210,00      0,42      0,57                                                        -72,52

10,00      3,77      3,33      3,33      -0,44

220,00      0,34      0,09                                                        -72,97

10,00      1,88      3,32      1,88       1,44

230,00      0,04      0,57                                                        -71,52

10,00      0,88      4,15      0,88       3,26

240,00      0,14      0,26                                                        -68,26

10,00      0,83      2,10      0,83       1,28

250,00      0,03      0,16                                                        -66,99

10,00      0,38      2,02      0,38       1,64

260,00      0,05      0,24                                                        -65,34

10,00      1,01      2,28      1,01       1,27

270,00      0,15      0,21                                                        -64,07

10,00      1,78      1,48      1,48      -0,30

280,00      0,20      0,08                                                        -64,37

10,00      1,74      0,80      0,80      -0,94

290,00      0,15      0,08                                                        -65,31

10,00      0,86      1,38      0,86       0,52

300,00      0,02      0,20                                                        -64,79

10,00      2,29      1,45      1,45      -0,84

310,00      0,43      0,09                                                        -65,63

10,00      5,71      0,90      0,90      -4,80

320,00      0,71      0,09                                                        -70,44

10,00      6,28      0,93      0,93      -5,35

330,00      0,55      0,10                                                        -75,78

10,00      2,92      1,02      1,02      -1,90

340,00      0,04      0,10                                                        -77,69

10,00      1,88      0,92      0,92      -0,96

350,00      0,34      0,08                                                        -78,65

10,00      2,62      0,86      0,86      -1,76

360,00      0,18      0,09                                                        -80,41

20,00      2,40      2,47      2,40       0,08

380,00      0,06      0,16                                                        -80,33

22,00      2,41      3,32      2,41       0,91

402,00      0,16      0,14                                                        -79,43

10,00      1,06      1,77      1,06       0,71

412,00      0,05      0,21                                                        -78,71

12,00      0,92      2,06      0,92       1,14

424,00      0,10      0,13                                                        -77,57

16,00      1,70      2,26      1,70       0,56

440,00      0,11      0,15                                                        -77,01

10,00      1,00      1,65      1,00       0,65

450,00      0,09      0,18                                                        -76,36

10,00      1,26      1,56      1,26       0,31

460,00      0,16      0,13                                                        -76,06

10,00      3,62      1,03      1,03      -2,59

470,00      0,56      0,07                                                        -78,65

10,00      3,68      0,87      0,87      -2,82

480,00      0,17      0,10                                                        -81,47

20,00      6,59      1,86      1,86      -4,73

500,00      0,49      0,09                                                        -86,20

10,00      3,64      0,95      0,95      -2,69

510,00      0,24      0,10                                                        -88,88

10,00      2,52      0,94      0,94      -1,58

520,00      0,26      0,08                                                        -90,46

10,00      1,91      0,95      0,95      -0,97

530,00      0,12      0,10                                                        -91,43

10,00      1,30      1,68      1,30       0,38

540,00      0,14      0,23                                                        -91,05

20,00      3,58      3,27      3,27      -0,31

560,00      0,22      0,10                                                        -91,36

10,00      1,87      1,00      1,00      -0,86

570,00      0,16      0,11                                                        -92,22

10,00      2,15      1,00      1,00      -1,15

580,00      0,27      0,09                                                        -93,37

10,00      2,35      1,01      1,01      -1,35

590,00      0,20      0,11                                                        -94,72

10,00      1,90      1,06      1,06      -0,85

600,00      0,18      0,10                                                        -95,56

10,00      0,92      1,09      0,92       0,17

610,00      0,00      0,11                                                        -95,39

2,00      1,70      0,11      0,11      -1,58

612,00      1,69      0,00                                                        -96,98

----------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM                              195,98     99,00     73,46

Nadmiar NASYP  96,98m3

Zał. nr 2

----------------------------------------------------------------------------------------

TABELA WYRÓWNANIA NAWIERZCHNI

----------------------------------------------------------------------------------------------

PIKIETAŻ          POWIERZCHNIE WARSTWA       ODLEGŁOŚĆ                   OBJĘTOŚCI

WYRÓW.[m2] WIĄŻĄCA[m2] ŚCIERAL[m2]    [m]        WYRÓWNAWCZA[m3] WIĄŻĄCA[m3] ŚCIERAL[m3]

----------------------------------------------------------------------------------------------

0,00        0,00        0,00       0,43

10,00         0,85         0,00         3,39

10,00        0,17        0,00       0,25

10,00         1,63         0,00         2,48

20,00        0,15        0,00       0,25

10,00         1,24         0,00         2,48

30,00        0,09        0,00       0,25

5,00         0,39         0,00         1,24

35,00        0,06        0,00       0,25

10,00         1,16         0,00         2,48

45,00        0,17        0,00       0,25

6,00         0,70         0,00         1,49

51,00        0,06        0,00       0,25

10,00         1,55         0,00         2,48

61,00        0,25        0,00       0,25

9,00         2,93         0,00         2,23

70,00        0,40        0,00       0,25

10,00         3,87         0,00         2,48

80,00        0,37        0,00       0,25

10,00         4,49         0,00         2,48

90,00        0,53        0,00       0,25

7,00         3,91         0,00         1,74

97,00        0,59        0,00       0,25

14,00        10,42         0,00         3,47

111,00        0,90        0,00       0,25

14,00        14,21         0,00         3,47

125,00        1,13        0,00       0,25

19,00        18,26         0,00         4,71

144,00        0,79        0,00       0,25

16,00         8,93         0,00         3,97

160,00        0,33        0,00       0,25

10,00         3,10         0,00         2,48

170,00        0,29        0,00       0,25

10,00         2,25         0,00         2,48

180,00        0,15        0,00       0,25

10,00         1,86         0,00         2,48

190,00        0,22        0,00       0,25

10,00         3,18         0,00         2,48

200,00        0,42        0,00       0,25

10,00         4,34         0,00         2,48

210,00        0,45        0,00       0,25

10,00         3,57         0,00         2,48

220,00        0,26        0,00       0,25

10,00         2,79         0,00         2,48

230,00        0,29        0,00       0,25

10,00         2,63         0,00         2,48

240,00        0,23        0,00       0,25

10,00         1,86         0,00         2,48

250,00        0,14        0,00       0,25

10,00         0,70         0,00         2,48

260,00        0,00        0,00       0,25

10,00         1,09         0,00         2,48

270,00        0,22        0,00       0,25

10,00         2,71         0,00         2,48

280,00        0,33        0,00       0,25

10,00         1,86         0,00         2,48

290,00        0,05        0,00       0,25

10,00         1,01         0,00         2,48

300,00        0,15        0,00       0,25

10,00         3,49         0,00         2,48

310,00        0,54        0,00       0,25

10,00         4,96         0,00         2,48

320,00        0,45        0,00       0,25

10,00         2,94         0,00         2,48

330,00        0,14        0,00       0,25

10,00         1,70         0,00         2,48

340,00        0,20        0,00       0,25

10,00         2,48         0,00         2,48

350,00        0,29        0,00       0,25

10,00         2,01         0,00         2,48

360,00        0,11        0,00       0,25

20,00         3,25         0,00         4,96

380,00        0,22        0,00       0,25

22,00         3,41         0,00         5,46

402,00        0,09        0,00       0,25

10,00         0,93         0,00         2,48

412,00        0,09        0,00       0,25

12,00         1,86         0,00         2,98

424,00        0,22        0,00       0,25

16,00         3,10         0,00         3,97

440,00        0,17        0,00       0,25

10,00         2,17         0,00         2,48

450,00        0,26        0,00       0,25

10,00         1,94         0,00         2,48

460,00        0,12        0,00       0,25

10,00         1,47         0,00         2,48

470,00        0,17        0,00       0,25

10,00         1,86         0,00         2,48

480,00        0,20        0,00       0,25

20,00         5,27         0,00         4,96

500,00        0,33        0,00       0,25

10,00         2,95         0,00         2,48

510,00        0,26        0,00       0,25

10,00         2,63         0,00         2,48

520,00        0,26        0,00       0,25

10,00         1,94         0,00         2,48

530,00        0,12        0,00       0,25

10,00         1,16         0,00         2,48

540,00        0,11        0,00       0,25

20,00         4,03         0,00         4,96

560,00        0,29        0,00       0,25

10,00         2,87         0,00         2,48

570,00        0,28        0,00       0,25

10,00         2,87         0,00         2,48

580,00        0,29        0,00       0,25

10,00         2,87         0,00         2,48

590,00        0,28        0,00       0,25

10,00         2,71         0,00         2,48

600,00        0,26        0,00       0,25

10,00         1,32         0,00         3,36

610,00        0,00        0,00       0,42

2,00         0,00         0,00         0,42

612,00        0,00        0,00       0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------

SUMA : WYRÓWNAWCZA[m3] =  175,67  ; WIĄŻĄCA[m3] =      0,00  ; SCIERALNA[m3] =    153,49

Zał. nr 3

--------------------------------------------------------------------------

TABELA FREZOWANIA NAWIERZCHNI

---------------------------------------------------------------------------

PIKIETAŻ  POLE POWIERZCHNI  ODLEGŁOŚĆ          OBJĘTOŚĆ         BILANS

FREZOWANIA[m2]      [m]           FREZOWANIA[m3]      [m3]

----------------------------------------------------------------------------

0,00        0,42                                              0,00

10,00             2,08

10,00        0,00                                              2,08

10,00             0,00

20,00        0,00                                              2,09

10,00             0,00

30,00        0,00                                              2,09

5,00             0,12

35,00        0,05                                              2,20

10,00             0,23

45,00        0,00                                              2,43

6,00             0,00

51,00        0,00                                              2,43

10,00             0,00

61,00        0,00                                              2,43

9,00             0,00

70,00        0,00                                              2,43

10,00             0,00

80,00        0,00                                              2,43

10,00             0,00

90,00        0,00                                              2,43

7,00             0,00

97,00        0,00                                              2,43

14,00             0,00

111,00        0,00                                              2,43

14,00             0,00

125,00        0,00                                              2,43

19,00             0,00

144,00        0,00                                              2,43

16,00             0,00

160,00        0,00                                              2,43

10,00             0,00

170,00        0,00                                              2,43

10,00             0,00

180,00        0,00                                              2,43

10,00             0,23

190,00        0,05                                              2,67

10,00             0,23

200,00        0,00                                              2,90

10,00             0,00

210,00        0,00                                              2,90

10,00             0,00

220,00        0,00                                              2,90

10,00             0,00

230,00        0,00                                              2,90

10,00             0,00

240,00        0,00                                              2,90

10,00             0,00

250,00        0,00                                              2,90

10,00             0,08

260,00        0,02                                              2,98

10,00             0,16

270,00        0,02                                              3,13

10,00             0,08

280,00        0,00                                              3,21

10,00             0,31

290,00        0,06                                              3,52

10,00             0,46

300,00        0,03                                              3,99

10,00             0,15

310,00        0,00                                              4,14

10,00             0,00

320,00        0,00                                              4,14

10,00             0,15

330,00        0,03                                              4,30

10,00             0,15

340,00        0,00                                              4,45

10,00             0,00

350,00        0,00                                              4,45

10,00             0,00

360,00        0,00                                              4,45

20,00             0,00

380,00        0,00                                              4,45

22,00             0,34

402,00        0,03                                              4,79

10,00             0,46

412,00        0,06                                              5,25

12,00             0,46

424,00        0,02                                              5,71

16,00             0,12

440,00        0,00                                              5,84

10,00             0,00

450,00        0,00                                              5,84

10,00             0,00

460,00        0,00                                              5,84

10,00             0,00

470,00        0,00                                              5,84

10,00             0,00

480,00        0,00                                              5,84

20,00             0,00

500,00        0,00                                              5,84

10,00             0,00

510,00        0,00                                              5,84

10,00             0,00

520,00        0,00                                              5,84

10,00             0,70

530,00        0,14                                              6,53

10,00             1,01

540,00        0,06                                              7,54

20,00             0,62

560,00        0,00                                              8,16

10,00             0,08

570,00        0,02                                              8,23

10,00             0,15

580,00        0,02                                              8,39

10,00             0,08

590,00        0,00                                              8,46

10,00             0,00

600,00        0,00                                              8,46

10,00             0,00

610,00        0,00                                              8,47

2,00             0,00

612,00        0,00                                              8,47

--------------------------------------------------------------------------

SUMA : FREZOWANIA[m3] =     8,47

Zał. Nr 4.1

| Charakter nawierzchni | Pikietaż | Odległość [m] | Szerokość [m] |  |  |  | Powierzchnia rozbiórki [m2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | płytki 35x35 | polbruk | trylinka gr 15cm | bloczki betonowe 25x25 | płytki 35x35 | polbruk | trylinka gr 15cm | bloczki betonowe 25x25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| STRONA LEWA ULICY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 5,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 8,75 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 41,0 | 1,8 |  |  |  | 71,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 5,0 |  |  | 2,2 |  | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
|  | 51,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 4,8 | 1,8 |  |  |  | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 55,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 19,2 | 1,1 |  |  |  | 20,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 7,0 |  |  |  | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 |
|  | 82,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 10,0 | 1,8 |  |  |  | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 4,5 |  |  | 2,2 |  | 0,00 | 0,00 | 9,90 | 0,00 |
|  | 96,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 14,5 | 1,8 |  |  |  | 25,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 111,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 4,0 |  |  | 1,8 |  | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
|  | 115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 27,0 | 1,8 |  |  |  | 47,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 142,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 4,5 |  |  | 1,8 |  | 0,00 | 0,00 | 8,10 | 0,00 |
|  | 146,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 19,0 | 1,8 |  |  |  | 33,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 165,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 4,0 |  |  | 2,4 |  | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 0,00 |
|  | 169,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 45,5 | 2,1 |  |  |  | 95,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 215,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 4,0 |  |  | 2,3 |  | 0,00 | 0,00 | 9,20 | 0,00 |
|  | 219,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 16,0 | 1,8 |  |  |  | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 235,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 4,5 |  |  | 1,9 |  | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 0,00 |
|  | 239,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 35,0 | 1,4 |  |  |  | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 274,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 5,0 |  |  | 3,0 |  | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
|  | 279,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 4,0 | 1,4 |  |  |  | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 283,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 5,0 |  |  | 4,0 |  | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
|  | 288,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 4,5 |  | 4,0 |  |  | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 293,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 20,5 |  | 1,9 |  |  | 0,00 | 38,95 | 0,00 | 0,00 |
|  | 313,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 10,5 |  |  |  | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
|  | 324,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kostka kam |  | 6,5 |  |  |  | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
|  | 330,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 2,0 |  |  |  | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
|  | 332,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 7,5 |  | 2,0 |  |  | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 6,0 | 1,4 |  |  |  | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 346,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 2,0 |  | 1,5 |  |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 348,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 31,0 | 1,6 |  |  |  | 49,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 379,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd hala |  | 21,0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 32,0 | 1,4 |  |  |  | 44,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 432,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd bez n |  | 6,0 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 438,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 21,0 | 1,4 |  |  |  | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 459,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 4,0 |  | 1,5 |  |  | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 463,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 18,0 | 1,8 |  |  |  | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 481,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 4,0 |  | 2,2 |  |  | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | 485,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 16,0 | 1,5 |  |  | 0,6 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 9,60 |
|  | 501,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 4,0 |  |  | 3,0 |  | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
|  | 505,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 16,0 | 1,5 |  |  | 0,8 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
|  | 521,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 4,0 |  |  | 2,1 |  | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 |
|  | 525,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 14,0 | 1,6 |  |  |  | 22,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 539,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| asfalt |  | 3,0 |  |  |  | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
|  | 542,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 4,0 | 1,5 |  |  |  | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 546,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 15,0 | 1,5 |  |  |  | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 561,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 4,0 |  |  | 1,5 |  | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
|  | 565,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 1,6 | 1,5 |  |  |  | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 566,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 4,4 |  |  | 1,5 |  | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 |
|  | 571,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 18,0 | 1,4 |  |  |  | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 589,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 4,5 |  | 1,5 |  |  | 0,00 | 6,75 | 0,00 | 0,00 |
|  | 593,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ch nowy |  | 15,5 |  | 1,6 |  |  | 0,00 | 24,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | 609,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 692,94 | 130,05 | 131,35 | 193,40 |

Zał. Nr 4.2

| Charakter nawierzchni | Pikietaż | Odległość [m] | Szerokość [m] |  |  |  | Powierzchnia rozbiórki [m2] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | płytki 35x35 | polbruk | trylinka gr 15cm | bloczki getonowe 25x25 | płytki 35x35 | polbruk | trylinka gr 15cm | bloczki getonowe 25x25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| STRONA PRAWA ULICY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 28,0 | 1,4 |  |  |  | 39,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 36,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 5,5 |  |  |  | 3,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 |
|  | 41,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 4,0 | 1,4 |  |  |  | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 3,5 |  |  | 5,0 |  | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 |
|  | 49,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 3,0 | 1,8 |  |  |  | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 52,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 5,0 |  |  |  | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
|  | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 100,0 | 1,8 |  |  |  | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 157,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 4,0 |  |  | 1,9 |  | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 0,00 |
|  | 161,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 3,0 |  | 1,3 |  |  | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 |
|  | 164,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 12,0 | 1,8 |  |  |  | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 176,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 10,0 |  |  | 2,9 |  | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
|  | 186,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 20,0 | 1,8 |  |  |  | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 206,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 5,5 |  |  | 3,7 |  | 0,00 | 0,00 | 20,35 | 0,00 |
|  | 211,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 14,5 | 1,8 |  |  |  | 25,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 226,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 5,0 |  |  | 3,0 |  | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
|  | 231,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 21,0 | 1,8 |  |  |  | 36,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 252,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 5,0 | 2,6 |  |  |  | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 257,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 62,0 | 1,8 |  |  |  | 108,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 319,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 21,0 |  | 1,9 |  |  | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 |
|  | 340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 15,5 | 1,9 |  |  |  | 29,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 355,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 3,5 |  |  | 2,0 |  | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
|  | 359,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 8,0 | 2,0 |  |  |  | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 367,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 16,0 |  |  | 2,0 |  | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 |
|  | 383,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 21,0 | 1,9 |  |  |  | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 404,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 14,0 |  |  | 2,0 |  | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
|  | 418,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 5,0 | 1,9 |  |  |  | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 423,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 4,0 |  |  | 2,0 |  | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 |
|  | 427,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 13,0 | 1,9 |  |  |  | 24,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 440,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 9,5 |  |  | 1,9 |  | 0,00 | 0,00 | 18,05 | 0,00 |
|  | 449,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 31,0 | 1,9 |  |  |  | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 480,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 4,0 |  |  | 4,8 |  | 0,00 | 0,00 | 19,20 | 0,00 |
|  | 484,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 20,5 | 1,9 |  |  |  | 38,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 505,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 5,0 | 1,4 |  |  |  | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 510,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 4,0 |  |  | 1,4 |  | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 0,00 |
|  | 514,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 23,5 | 1,8 |  |  |  | 42,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 537,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 4,0 |  |  | 2,2 |  | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 0,00 |
|  | 541,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 12,5 | 1,9 |  |  |  | 23,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 554,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 4,0 |  |  | 2,9 |  | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 0,00 |
|  | 558,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 21,5 | 1,9 |  |  |  | 40,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 579,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 3,0 |  |  | 4,6 |  | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 0,00 |
|  | 582,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 12,0 | 1,9 |  |  |  | 22,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 594,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wjazd |  | 3,5 |  |  | 3,3 |  | 0,00 | 0,00 | 11,55 | 0,00 |
|  | 598,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 7,0 | 2,1 |  |  |  | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 605,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chodnik |  | 3,0 | 2,1 |  |  |  | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 608,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 839,78 | 43,80 | 253,05 | 35,80 |

Zał. Nr 5.1

ZESTAWIENIE LOKALIZACJI  I POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

WJAZDÓW
/strona lewa/

| Pikietaż osi wjazdu | Pikietaż granicy chodnika i wjazdu | Długość [m] | Szerokość [m] |  | Powierzchnia [m2] |  |  |  | Długość obrzeża 8x30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | chodnika | wjazdu | chodnika | wjazdu | chodnika narastająco | wjazdów narastająco |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| STRONA LEWA ULICY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40,8 | 2,2 |  | 87,65 | 0,00 | 87,65 | 0,00 | 4,00 |
|  | 40,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42,5 |  | 3,5 |  | 2,2 | 0,00 | 9,70 | 87,65 | 9,70 |  |
|  | 44,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,3 | 2,2 |  | 7,46 | 0,00 | 95,11 | 9,70 |  |
|  | 48,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,3 |  | 3,5 |  | 2,2 | 0,00 | 9,70 | 95,11 | 19,40 |  |
|  | 52,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25,7 | 2,0 |  | 49,40 | 0,00 | 144,51 | 19,40 |  |
|  | 77,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 4,5 |  | 7,0 | 0,00 | 33,50 | 144,51 | 52,90 |  |
|  | 82,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9,0 | 1,9 |  | 15,10 | 0,00 | 159,61 | 52,90 | 9,00 |
|  | 91,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | 3,5 |  | 2,1 | 0,00 | 9,35 | 159,61 | 62,25 | 10,00 |
|  | 94,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25,7 | 2,1 |  | 51,97 | 0,00 | 211,58 | 62,25 |  |
|  | 120,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112,2 |  | 3,5 |  | 2,1 | 0,00 | 9,35 | 211,58 | 71,60 |  |
|  | 124,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18,3 | 2,0 |  | 34,60 | 0,00 | 246,18 | 71,60 | 11,00 |
|  | 142,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  | 3,5 |  | 2,0 | 0,00 | 9,00 | 246,18 | 80,60 |  |
|  | 145,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20,0 | 1,9 |  | 36,00 | 0,00 | 282,18 | 80,60 |  |
|  | 165,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167,5 |  | 3,5 |  | 2,2 | 0,00 | 9,70 | 282,18 | 90,30 |  |
|  | 169,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45,4 | 2,1 |  | 93,34 | 0,00 | 375,52 | 90,30 | 38,00 |
|  | 214,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216,4 |  | 3,5 |  | 2,2 | 0,00 | 9,70 | 375,52 | 100,00 |  |
|  | 218,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16,4 | 1,9 |  | 29,07 | 0,00 | 404,59 | 100,00 | 17,00 |
|  | 234,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236,25 |  | 3,5 |  | 1,9 | 0,00 | 8,65 | 404,59 | 108,65 |  |
|  | 238,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35,8 | 1,6 |  | 55,20 | 0,00 | 459,79 | 108,65 |  |
|  | 273,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275,5 |  | 3,5 |  | 1,6 | 0,00 | 7,60 | 459,79 | 116,25 |  |
|  | 277,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,3 | 1,5 |  | 5,88 | 0,00 | 465,66 | 116,25 |  |
|  | 282,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289,75 |  | 14,5 |  | 4,0 | 0,00 | 60,00 | 465,66 | 176,25 | 14,00 |
|  | 297,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12,0 | 1,9 |  | 20,80 | 0,00 | 486,46 | 176,25 | 12,00 |
|  | 309,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322,2 |  | 21,0 |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 486,46 | 176,25 |  |
|  | 330,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51,0 | 1,8 |  | 89,80 | 0,00 | 576,26 | 176,25 |  |
|  | 381,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393,7 |  | 19,0 |  | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 576,26 | 176,25 |  |
|  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32,5 | 1,9 |  | 59,75 | 0,00 | 636,01 | 176,25 |  |
|  | 432,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434,5 |  | 4,0 |  | 1,8 | 0,00 | 9,20 | 636,01 | 185,45 |  |
|  | 436,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12,5 | 1,8 |  | 19,88 | 0,00 | 655,89 | 185,45 |  |
|  | 449,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 |  | 4,0 |  | 1,7 | 0,00 | 8,80 | 655,89 | 194,25 |  |
|  | 453,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,8 | 1,6 |  | 7,20 | 0,00 | 663,09 | 194,25 |  |
|  | 458,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 460,5 |  | 3,5 |  | 1,7 | 0,00 | 7,95 | 663,09 | 202,20 |  |
|  | 462,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19,0 | 1,8 |  | 32,20 | 0,00 | 695,29 | 202,20 |  |
|  | 481,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 |  | 3,5 |  | 2,2 | 0,00 | 9,70 | 695,29 | 211,90 |  |
|  | 484,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16,3 | 2,1 |  | 32,13 | 0,00 | 727,41 | 211,90 |  |
|  | 501,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502,5 |  | 3,0 |  | 3,0 | 0,00 | 11,00 | 727,41 | 222,90 |  |
|  | 504,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17,5 | 2,3 |  | 38,25 | 0,00 | 765,66 | 222,90 |  |
|  | 521,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 523,5 |  | 4,0 |  | 2,1 | 0,00 | 10,40 | 765,66 | 233,30 |  |
|  | 525,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16,0 | 1,8 |  | 26,80 | 0,00 | 792,46 | 233,30 | 17,00 |
|  | 541,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 |  | 5,0 |  | 1,5 | 0,00 | 9,50 | 792,46 | 242,80 |  |
|  | 546,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15,5 | 1,6 |  | 22,80 | 0,00 | 815,26 | 242,80 |  |
|  | 562,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 564 |  | 4,0 |  | 1,5 | 0,00 | 8,00 | 815,26 | 250,80 |  |
|  | 566,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24,0 | 1,4 |  | 31,60 | 0,00 | 846,86 | 250,80 |  |
|  | 590,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 |  | 4,0 |  | 1,5 | 0,00 | 8,00 | 846,86 | 258,80 |  |
|  | 594,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14,0 | 1,6 |  | 20,40 | 0,00 | 867,26 | 258,80 | 132,00 |
|  | 608,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zał. Nr 5.2

ZESTAWIENIE LOKALIZACJI  I POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

WJAZDÓW
/strona prawa/

| Pikietaż osi wjazdu | Pikietaż granicy chodnika i wjazdu | Odległość [m] | Szerokość [m] |  | Powierzchnia [m2] |  |  |  | Długość obrzeża 8x30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | chodnika | wjazdu | chodnika | wjazdu | chodnika narastająco | wjazdów narastająco |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| STRONA PRAWA ULICY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 5,0 | 1,4 |  | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |  |
|  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 2,3 | 1,4 |  | 1,15 | 0,00 | 6,15 | 0,00 |  |
|  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 3,5 |  | 1,5 | 0,00 | 7,25 | 6,15 | 7,25 |  |
|  | 10,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,0 | 1,5 |  | 7,00 | 0,00 | 13,15 | 7,25 |  |
|  | 16,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,5 |  | 3,5 |  | 1,5 | 0,00 | 7,25 | 13,15 | 14,50 |  |
|  | 20,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14,0 | 1,8 |  | 23,20 | 0,00 | 36,35 | 14,50 | 15,00 |
|  | 34,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 3,5 |  | 5,0 | 0,00 | 19,50 | 36,35 | 34,00 |  |
|  | 37,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5,0 | 1,9 |  | 7,50 | 0,00 | 43,85 | 34,00 | 6,00 |
|  | 42,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44,5 |  | 3,5 |  | 5,0 | 0,00 | 19,50 | 43,85 | 53,50 |  |
|  | 46,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16,5 | 1,9 |  | 29,35 | 0,00 | 73,20 | 53,50 | 17,00 |
|  | 62,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64,5 |  | 3,5 |  | 3,2 | 0,00 | 13,20 | 73,20 | 66,70 |  |
|  | 66,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90,3 | 1,9 |  | 169,48 | 0,00 | 242,68 | 66,70 | 91,00 |
|  | 156,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158,5 |  | 4,0 |  | 3,0 | 0,00 | 14,00 | 242,68 | 80,70 |  |
|  | 160,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17,0 | 1,9 |  | 30,30 | 0,00 | 272,98 | 80,70 |  |
|  | 177,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181,5 |  | 8,0 |  | 3,0 | 0,00 | 26,00 | 272,98 | 106,70 |  |
|  | 185,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21,5 | 1,9 |  | 38,85 | 0,00 | 311,83 | 106,70 |  |
|  | 207,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  | 4,0 |  | 3,7 | 0,00 | 16,80 | 311,83 | 123,50 |  |
|  | 211,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15,3 | 1,9 |  | 26,98 | 0,00 | 338,80 | 123,50 | 16,00 |
|  | 226,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 |  | 3,5 |  | 3,0 | 0,00 | 12,50 | 338,80 | 136,00 |  |
|  | 229,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22,0 | 1,9 |  | 39,80 | 0,00 | 378,60 | 136,00 | 22,00 |
|  | 251,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253,5 |  | 3,5 |  | 2,6 | 0,00 | 11,10 | 378,60 | 147,10 |  |
|  | 255,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100,0 | 1,9 |  | 188,00 | 0,00 | 566,60 | 147,10 | 100,00 |
|  | 355,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357,5 |  | 3,8 |  | 2,0 | 0,00 | 9,50 | 566,60 | 156,60 |  |
|  | 359,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13,5 | 1,9 |  | 23,65 | 0,00 | 590,25 | 156,60 | 14,00 |
|  | 372,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376,5 |  | 8,0 |  | 2,0 | 0,00 | 18,00 | 590,25 | 174,60 |  |
|  | 380,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23,0 | 1,9 |  | 41,70 | 0,00 | 631,95 | 174,60 |  |
|  | 403,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 |  | 13,0 |  | 2,0 | 0,00 | 28,00 | 631,95 | 202,60 |  |
|  | 416,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,0 | 1,9 |  | 5,60 | 0,00 | 637,55 | 202,60 |  |
|  | 420,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424,5 |  | 8,0 |  | 2,0 | 0,00 | 18,00 | 637,55 | 220,60 |  |
|  | 428,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11,5 | 2,0 |  | 21,00 | 0,00 | 658,55 | 220,60 |  |
|  | 440,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 |  | 14,0 |  | 2,0 | 0,00 | 30,00 | 658,55 | 250,60 |  |
|  | 454,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9,5 | 2,0 |  | 17,00 | 0,00 | 675,55 | 250,60 |  |
|  | 463,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 465 |  | 3,0 |  | 2,0 | 0,00 | 8,00 | 675,55 | 258,60 |  |
|  | 466,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14,0 | 2,0 |  | 26,00 | 0,00 | 701,55 | 258,60 | 14,00 |
|  | 480,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 482,5 |  | 4,0 |  | 4,8 | 0,00 | 21,20 | 701,55 | 279,80 |  |
|  | 484,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25,5 | 1,9 |  | 46,45 | 0,00 | 748,00 | 279,80 | 21,00 |
|  | 510,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 512 |  | 4,0 |  | 2,0 | 0,00 | 10,00 | 748,00 | 289,80 |  |
|  | 514,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24,5 | 1,8 |  | 42,10 | 0,00 | 790,10 | 289,80 |  |
|  | 538,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 540 |  | 3,0 |  | 2,2 | 0,00 | 8,60 | 790,10 | 298,40 |  |
|  | 541,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13,0 | 1,9 |  | 22,70 | 0,00 | 812,80 | 298,40 | 15,00 |
|  | 554,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 556,5 |  | 4,0 |  | 2,9 | 0,00 | 13,60 | 812,80 | 312,00 |  |
|  | 558,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20,5 | 1,9 |  | 36,95 | 0,00 | 849,75 | 312,00 | 21,00 |
|  | 579,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 580,5 |  | 3,0 |  | 4,6 | 0,00 | 15,80 | 849,75 | 327,80 |  |
|  | 582,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12,5 | 1,9 |  | 21,75 | 0,00 | 871,50 | 327,80 | 13,00 |
|  | 594,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 596 |  | 3,0 |  | 3,3 | 0,00 | 11,90 | 871,50 | 339,70 |  |
|  | 597,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7,5 | 2,1 |  | 13,75 | 0,00 | 885,25 | 339,70 | 8,00 |
|  | 605,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 885,25 | 339,70 | 373,00 |