Słownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla PD

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNR 2-01 0121-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -wytyczenie zjazdu oraz inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1.00 |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0103-05 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) | szt. | 1.00 |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0105-05 | Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) | szt. | 1.00 |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o śr. grubości 15 cm (na pełną głębokość) | m2 | 130.00 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0605-06 | Ułożenie przepustu pod zjazdem z rur PEHD śr. 40 cm na ławie żwirowej gr. 20 cm, z obrukowaniem wlotu i wylotu | m | 13.00 |  |  |
| 6 |  | Ułożenie rury osłonowej typu AROT A 110 PS na istniejącym kablu telekomunikacyjnym | m | 6.50 |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0205-01 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. I-III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 50.00 |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0235-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II z gruntu uzyskanego z wykopu | m3 | 15.00 |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0403-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm na ławie betonowej z oporem z bet. C8/10 (B10) | m | 58.00 |  |  |
| 10 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-III | m2 | 92.00 |  |  |
| 11 | KNR 2-31 0109-03 | Wykonanie podbudowy z gruntobetonu Rm=5,0 MPa gr. 20 cm Krotność = 1.67 | m2 | 92.00 |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0114-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (30% ziaren przekruszonych) gr. 20 cm Krotność = 1.34 | m2 | 92.00 |  |  |
| 13 | KNR 2-31 0303-01 | Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. gr. 5 cm | m2 | 92.00 |  |  |
| 14 | KNR 2-31 0114-01 | Uzupełnienie poboczy z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 10 cm Krotność = 0.5 | m2 | 36.00 |  |  |
| 15 | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm | m2 | 35.00 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

KOSZTORYS OFERTOWY                                                                        Załącznik nr 2

………….., dnia ……………2014 r.

…………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy