PRACOWNIA PROJEKTOWA „ D A R P O L ” Gawrych Ruda 86, tel./fax (087) 5639120, e-mail: pp.darpol@gmail.com 16 – 402 Suwałki

PROJEKT  BUDOWLANY

OBIEKT:       Przebudowa  drogi powiatowej nr 1857N(dr.woj.nr 655)

Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr.kraj.nr 65) na

odcinku od drogi woj.nr 655 w miejscowości Wronki do

miejscowości Sajzy w km 9+100 do km 2+500 dł.11,4 km

Wykaz działek na str. 2

KOD CPV:     45110000-1; 45230000-8

ADRES:	       Wronki - Połom - Sajzy, gm. Świętajno

STADIUM:    Projekt zagospodarowania

Projekt drogowy

INWESTOR: Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

19 – 400  Olecko, ul. Wojska Polskiego 12

PROJEKTANT:                                                                  mgr inż. Zygmunt DARGIEWICZ

SUW – 5/97

SPRAWDZAJĄCY:                                                                   mgr inż. Marek OTROCKI

SUW – 81/94

Kwiecień 2008 r.

-   2   -

# ZESTAWIENIE DZIAŁEK

- Działki przynależne do pasa drogowego drogi powiatowej nr 1857N.

  - numery geodezyjne: 196, 195, 419, 424, 24, 4/3, 3/3, 1/40, 38/3, 38/2, 1/38, 33/5, 41/6, 220, 222

- Działka drogi wojewódzkiej nr 655 w m. Wronki.

  - numer geodezyjny: 162 – zajęta w związku ze skrzyżowaniem

- Działki gminne w m. Połom zajęte pod przystanek autobusowy i skrzyżowania.

  - numery geodezyjne: 23/1, 23/3, 4/1 i 184

- Działki powiatowe zajęte częściowo pod skrzyżowania z drogami powiatowymi.

  - numer geodezyjny: 420 – droga powiatowa nr 1850N – Kije

  - numer geodezyjny: 73 – droga powiatowa nr 1820N – Sulejki – Połom

- Działki w zarządzie województwa:

  - numer geodezyjny: 170 – przepust pod drogę w m. Wronki

  - numer geodezyjny: 25 – przeprawa mostowa nad działką w m. Połom

-  3   -

PRACOWNIA PROJEKTOWA „ D A R P O L ” Gawrych Ruda 86, tel./fax (087) 5639120, e-mail: pp.darpol@gmail.com 16 – 402 Suwałki

Oświadczenie

Zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U z 2006r. nr 156 poz.1118 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT BUDOWLANY

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N (dr.woj.nr 655) Orłowo – Wronki – Połom – Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj.nr 655 w miejscowości Wronki do miejscowości Sajzy w km 9+100 do km 20+500 dł.11.4 km” opracowana na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku została wykonana w zakresie zgodnym z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbędne uzgodnienia, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Sprawdzający:                                                                     Projektant:

mgr  inż. Marek OTROCKI                                      mgr inż. Zygmunt DARGIEWICZ

SUW – 81/94                                                                          SUW – 5/97

Marzec   2008 r.

-  8   -

SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

  - Projekt budowlany przebudowy drogi  wraz z projektem stałej

organizacji ruchu  /oznakowanie istniejące/                                                     -  5 egz.

2.   Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót drogowych                     –  3 egz.

- Badania geotechniczne podłoża                                                                         – 1 egz.

- Informacja o planowanym przedsięwzięciu w aspekcie                                      -3 egz.

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

- Wtórnik terenu w skali 1 : 500                                                                   – 23 arkusze

- Przedmiary robót  –  3 egz.                                                               – oddzielna teczka

- Kosztorys ofertowy – 3 egz.                                                             – oddzielna teczka

- Kosztorys inwestorski –  3 egz.                                                        – oddzielna teczka

- Wersja elektroniczna poz. 1 ÷ 8

-    9    -

S P I S    T R E Ś C I

- Część opisowa

  - Strona tytułowa                                                                                                    – str. 1

  - Wykaz  działek  zajętych pod przebudowę drogi                                                – str. 2

3.   Oświadczenie projektanta i sprawdzającego                                                        – str.3

4.   Uprawnienia i zaświadczenia PIIB w B-stoku projektanta i sprawdzającego – str.4÷7

5.   Spis zawartości opracowania                                                                               – str. 8

6.   Spis treści                                                                                                    – str. 9 ÷ 10

7.   Opis techniczny do projektu zagospodarowania                                       – str. 11 ÷ 20

8.   Notatka służbowa z dnia  10.12.2007r.                                                             – str. 21

- Postanowienie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejon Dróg Wojewódzkich Olecko z dn.23.11.2007r. nr RDW.O.DM/5330/147/07  –  str.22 ÷ 24

- Uzgodnienie rozwiązania przystanku autobusowego w m. Połom                   – str. 25

- Uzgodnienie nr 27365 z dn. 09.04.2008 r. z Telekomunikacją Polską S.A.      – str.26

- Decyzja  z dnia 12 maja 2008 r. nr RŚ.7624-1/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia                           – str. 27 ÷ 28

- Skrócony wypis ze skorowidza działek                                                    – str. 29 ÷ 32

- Zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Olecku z dnia 30 kwietnia 2008 r. dotyczące zarządu działkami                                                                              – str.33

- Informacja „bioz”                                                                                    –  str. 34  ÷ 37

16. Opis techniczny do projektu drogowego                                                   – str. 38 ÷ 61

17.  Szkic punktów wierzchołkowych trasy z ich współrzędnymi                  – str. 62 ÷ 63

B.  Część rysunkowa

1.  Mapa orientacyjna w skali 1 : 25 000                                             – rys. nr 1 – str. 64

2.  Projekt zagospodarowania terenu

Projekt drogowy w skali 1 : 500                               – rys. nr 2/1 ÷ 2/23 – str. 65 ÷ 87

- Profil podłużny w skali 1 :                                 – rys. nr 3/1 ÷ 3/6 – str. 88 ÷ 93

- Przekroje konstrukcyjne w skali 1 : 50                      – rys. nr  4/1 ÷ 4/3 – str. 94 ÷ 96

- Szczegóły konstrukcyjne w skali 1 : 10                                          – rys. nr 5 – str. 97

- Przekrój normalny w rejonie przepustu km 11+661.50

w skali 1 : 50                                                                                    – rys. nr 6 – str.98

- Zatoka autobusowa w skali 1 : 20                                                   – rys. nr 7 – str. 99

- Przepust z rur Pecor-Optima w skali 1 : 50                                   – rys. nr 8 – str. 100

- Zjazd gospodarczy wg KPED-03.82 w skali 1 : 100                    – rys. nr 9 – str. 101

- Zjazd gospodarczy wg KPED-03.83 w skali 1 : 100                  – rys. nr 10 – str. 102

- Zjazd gospodarczy wg KPED-03.85 w skali 1 : 100                  – rys. nr 11 – str. 103

- Zjazd gospodarczy wg KPED-03.86 w skali 1 : 100                  – rys. nr 12 – str. 104

- Przepust pod zjazdem wg KPED-03.91 w skali 1 : 100              – rys. nr 13 – str. 105

- Odwodnienie pasa drogowego w skali 1 : 10     – rys. nr 14/1 ÷ 14/2 – str. 106 ÷ 107

- Studzienka ściekowa z osadnikiem w skali 1:25                        – rys. nr 15 – str. 108

16. Studnia chłonna z przykanalikiem  i studzienką ściekową w

w km 16 + 270  w skali 1:25                                                      –  rys. nr 16 – str. 109

17.Studnia chłonna w km 16 + 480 w skali 1 : 25                            – rys. nr 17 – str. 110

-   10   -

###### C. Część kosztorysowa

1. Wykaz drzew do wycinki                                                                       – str.  111 ÷ 113

2. Tabela poszerzeń korpusu drogi                                                              – str. 114 ÷ 115

  - Zestawienie robót na wjazdach bramowych w m. Wronki                            –  str. 116

  - Zestawienie robót na wjazdach bramowych w m. Połom                               – str. 116

  - Zestawienie robót na zjazdach gospodarczych                                     – str. 117 ÷ 119

  - Zestawienie robót na istniejących i projektowanych przepustach        – str. 120 ÷ 122

  - Tabela robót ziemnych                                                                         – str. 123  ÷ 134

  - Tabela wymiany gruntu                                                                                  –  str. 135

  - Tabela zdjęcia humusu                                                                         – str.  136 ÷ 147

  - Tabela powierzchni plantowania skarp                                                – str.  148 ÷ 159

  - Tabela wyrównań nawierzchni                                                             – str. 160  ÷ 171

  - Tabela ilości nawierzchni jezdni                                                          – str. 172  ÷ 174

  - Tabela ilości nawierzchni  zatok autobusowych                                            –  str. 175

  - Przekroje poprzeczne w skali 1 : 50                                                      – str. 176 ÷ 219

  - Przedmiary robót  (oddzielna teczka)                                                                  – 3 kpl

  - Kosztorys ofertowy (oddzielna teczka)                                                               – 3 kpl

  - Kosztorys inwestorski (oddzielna teczka)                                                           – 3 kpl

-   11   -

OPIS  TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

PRZEBUDOWA  DROGI POWIATOWEJ NR 1857N ( DR.WOJ.NR 655)

ORŁOWO – WRONKI – POŁOM – STRADUNY

(DR.KRAJ.NR 65) NA ODCINKU OD DROGI WOJ.NR 655 W MIEJSCOWOŚCI WRONKI DO MIEJSCOWOŚCI SAJZY

w  km 9 + 100 do km 20 + 500 dł. 11,4 km

1.   Podstawa opracowania

- umowa nr 20/PZD/2007 z dnia 20 lipca 2007.

- mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu w skali 1 : 500

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn.zm.)

- decyzja Wójta Gminy Świętajno o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

- uzgodnienia z właścicielami urządzeń podziemnych

2.   Inwestor:  Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku, 19-400 Olecko ul. Wojska Polskiego 12

3.   Przedmiot inwestycji  i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku od  skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 655 w m. Wronki do miejscowości Sajzy /przed mostem/ od km 9 + 100 do km 20 + 426.26 o łącznej długości 11.326,26 m.

Opracowanie obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wycinkę drzew i krzaków,

- zdjęcie warstwy humusu,

- roboty rozbiórkowe elementów dróg, istniejących przepustów i kolidujących ogrodzeń,( 4 ogrodzenia w m.Wronki)

- budowę 18 szt. przepustów pod koroną drogi służących do jej odwodnienia ,

- roboty ziemne związane z korytowaniem oraz poszerzeniami korpusu drogowego,

- budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni na obciążenie ruchem KR2,

- budowę 8 szt. zatok autobusowych i pętli autobusowej w m. Połom,

- wykonanie chodników w m. Wronki i m. Połom,

- zabezpieczenie kabli telefonicznych,

- budowę zajazdów gospodarczych,

- budowę wjazdów bramowych w m. Wronki i m. Połom,

- wykonanie poboczy żwirowych,

- wykonanie odwodnienia,

- wymianę istniejącego oznakowania pionowego na nowe,

- ustawienie barier drogowych stalowych typu SP-06 na przepuście d=100 cm w km 11+661.5 i na moście przed  Połomem,

- roboty wykończeniowe.

- 12-

4.   Stan istniejący. Zagospodarowanie przyległego terenu.

4.1. Ukształtowanie drogi w planie.

Droga  posiada geodezyjnie wydzielony  pas drogowy o szerokości od 7.50 m w m. Wronki na terenie zabudowanym i  14.0 ÷15.0 m w m. Połom i na terenie przebiegającym przez las. Projektowany odcinek drogi powiatowej nr 1857N posiada następującą nawierzchnię:

- km 9 + 100 (początek opracowania) do km 10 + 300 (początek lasu za m.Wronki) - nawierzchnia żwirowa o szerokości 4.0 m i gr. ok. 10 cm na nawierzchni z brukowca.

- km 10 + 300 do km 16 + 700 – nawierzchnia z brukowca łamanego o szer. 3.10 m do 4.0 m w m. Połom oraz równolegle nawierzchnię żwirową o szer. od 1.50 ÷ 2.0 m.

- od km 16 + 700 do km 20 + 426.26 nawierzchnia żwirowa szer. 5.0 ÷ 5.5 m, w tym nawierzchnia żwirowa grubości ok. 10 cm na nawierzchni z brukowca.

Droga przebiega przez tereny o zróżnicowanej konfiguracji terenu. Deniwelacja terenu pomiędzy najniżej położonym terenem  (rejon Sajz) a najwyżej położonym terenem wynosi do 15.0 m. Są odcinki drogi, gdzie na długości ok. 700 m różnica wysokości wynosi ok. 10.0 m (końcowy odcinek drogi).

Pomiędzy m. Wronki i m. Połom oraz od m. Połom do końca trasy droga przebiega przez tereny leśne (ok. 80% długości trasy). Na projektowanym odcinku drogi zainwentaryzowano 68 łuków poziomych i 4 załamania trasy.

4.2. Zagospodarowanie przyległego terenu.

Na projektowanym odcinku droga przebiega przez tereny zabudowane tylko w m. Wronki i m. Połom./ około 2.50 km / Na pozostałym odcinku przez tereny leśne, gdzie brak jest zabudowy. Tereny te są zaliczone do terenów o walorach krajobrazowo turystycznych.

Korona istniejącej drogi oraz rowy i skarpy porośnięte są drzewami i krzakami, które ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie odwodnienia przewidziano do usunięcia. Najwięcej drzew do usunięcia przewidziano na początkowym odcinku trasy tj. przed terenem zabudowanym w m. Wronki, gdzie rosną one w jezdni drogi.

Droga powiatowa nr1857N zaliczona jest do klasy dróg zbiorczych , łączy drogę wojewódzką  nr 655 w m. Wronki z drogą krajową nr 65 w m. Straduny.  W sezonie letnim dodatkowo obsługuje  ruch turystyczny i stanowi jedyny dojazd mieszkańców m. Wronek i m. Połomu do  gminy Świętajno oraz Olecka.

Na projektowanym odcinku droga krzyżuje się następującymi drogami :

- nr 655 – droga wojewódzka w km 9 + 100

- nr 1850N – droga powiatowa Kije w km 12 + 428.5

- nr 1820N – droga powiatowa Sulejki – Połom w km 15 + 287.5

- z drogą gminną w m. Połom w km 15 + 837.77

- nr 1844N – droga powiatowa Połom – Garłówko – Stare Juchy w km 16 + 394

oraz z pozostałymi drogami gminnymi i leśnymi, które są drogami gruntowymi i stanowią dojazd na przyległe tereny rolnicze i leśne. Skrzyżowania tych dróg mają charakter skrzyżowań kwalifikujących się do kategorii zjazdów gospodarczych.

Projekt nie wprowadza nowych połączeń komunikacyjnych.

4.3. Uzbrojenie terenu.

Teren wokół drogi posiada następujące uzbrojenie:

- kabel telefoniczny, który  przebiega  wzdłuż  drogi oraz krzyżuje się z drogą

-13-

w m. Wronki i w m.Połom

- napowietrzna linia energetyczna  komunalno –  oświetleniowa w m. Wronki i m.Połom

- przyłącze kablowe   na dz. nr 54/4 w m. Wronki

- sieć wodociągowa w m. Połom,

- kanalizacja sanitarna w m. Połom.

Powyższa infrastruktura techniczna nie koliduje z przebudową  drogi.

4.4. Przepusty drogowe i mosty.

4.4.1. Przepusty.

Na trasie drogi zlokalizowano istniejące przepusty drogowe o średnicy od 40 i 60 cm, które przewidziano do rozbiórki oraz przepusty o średnicy j.n. które są w dobrym stanie technicznym i nie podlegają rozbiórce:

- o średnicy 100 cm w km 11 + 661.50

- o średnicy 80 cm w km 12 + 154.55

- o średnicy 100 cm w km 15 + 297.40

Zaprojektowano łącznie 18 szt. przepustów nowych rurowych o średnicy 60 cm z rur PECOR -  OPTIMA w miejscu istniejących oraz tam, gdzie zachodziła potrzeba, by dobrze funkcjonowało odwodnienie drogi.

Zestawienie przepustów załączone zostało do projektu, w części dotyczącej projektowanych przepustów drogowych.

Istniejące dreny – studnie należy podłączyć do przebudowywanych przepustów:

- w km 9 + 488.50

- w km 10 + 192.50

Przy istniejących i projektowanych przepustach drogowych przewidziano oczyszczenie rowów na wlotach i wylotach na długości po 10.0 m z każdej strony, gdzie istnieją rowy oraz wykonanie rowów na wylotach, tam gdzie jest ich brak.

4.4.2. Mosty.

Na trasie drogi znajdują się trzy obiekty mostowe. Projekt nie przewiduje remontu

mostów. Na istniejącej na mostach nawierzchni z kostki brukowej kamiennej wykonana

zostanie nawierzchnia bitumiczna gr. 5 cm. Nie dotyczy to mostu na rzece Sajza,(koniec

opracowania) gdzie jest nawierzchnia bitumiczna.

Lokalizacja obiektów mostowych:

- km 15 + 613.98 – rzeka Łaźna Struga przed m. Połom

- km 16 + 968.60 – rzeka Łaźna Struga za m. Połom

- km 20 + 431.10 – rzeka Sajza (koniec opracowania).

4.5.4. Podłoże gruntowe.

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych wykonanych przez „Eko – Geo” Suwałki w styczniu  2008 r. podłoże gruntowe stanowią grunty nasypowe w postaci pospółek, na których wykonano nawierzchnię z brukowca i kruszywa naturalnego. W rejonach poszerzeń korpusu tj. otwór nr 1 i 3 występują złożone warunki gruntowe. Z tych względów grunt w tym rejonie pod poszerzenia przewidziano do wymiany. W rejonach istniejących cieków wodnych, otwór nr 1 i 1A, oraz na końcowym odcinku trasy długości ok.200 m położonym w sasiedztwie jeziora Sajzy stwierdzono występowanie wód gruntowych.

-14-

5.  Opis przyjętych rozwiązań projektowych.

5.1. Dane techniczne i użytkowe drogi

- długość projektowanego odcinka                                                          – 11326,26 m

- powierzchnia jezdni                                                                              – 58621,68 m2

- powierzchnia chodników                                                                        – 3340,95 m2

- powierzchnia wjazdów bramowych                                                         – 397,20 m2

- powierzchnia zjazdów gospodarczych                                                   – 2815,80 m2

- klasa techniczna drogi                                                                                           – Z

- kategoria ruchu                                                                                                 – KR2

- prędkość projektowana                                                                               – 50 km/h

- szerokość jezdni                                                                                              – 5.0 m

- szerokość poboczy żwirowych                                                               – 2 x 1.25 m

- pochylenie poboczy                                                                                        - 6 %

- chodniki obustronne w m. Wronki szerokości                                        – do 1.25 m

- chodnik jednostronny w m. Połom szerokości                                        – do 1.50 m

- pochylenie skarp                                                                                           – 1 : 1.5

5.2. Przebudowa drogi nr 1857N na odcinku Wronki – Sajzy

Projektowana przebudowa drogi wraz z jej odwodnieniem będzie realizowana w granicach pasa drogowego. Przebudowa nie wprowadza nowych połączeń komunikacyjnych i ma na celu podniesienie standardu technicznego drogi, poprawę funkcjonalności oraz estetyki otoczenia.

5.3. Infrastruktura techniczna

Poza projektowaną przebudową nawierzchni jezdni drogi, chodników, wjazdów bramowych, zjazdów gospodarczych i zatok autobusowych, zabezpieczeniem kabli telefonicznych oraz odwodnienia drogi nie projektuje się innego uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.

5.4. Rozwiązanie sytuacyjne

Początek opracowania przyjęto przy wierzchołku W0 w km 9 + 100 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 655 w m.Wronki. W celu maksymalnego wykorzystania istniejącej nawierzchni drogi, jako konstrukcji  oraz ze względu na istniejący pas drogowy, przebieg drogi w planie nie ulega  zasadniczym zmianom. Dokonano nieznacznych korekt łuków poziomych i pionowych. Zmieniono układ wlotu na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 655 w m. Wronki. Od km 9 +100 do km 9 + 720 zaprojektowano przekrój szlakowy o szerokości jezdni 5.0 m z obustronnymi poboczami o szerokości po 1.25 m, rowami i skarpami.W m. Wronki od km 9 + 720 do km 10 + 334 zaprojektowano przekrój uliczny z jezdnią o szerokości 5.0 m i obustronnymi chodnikami po 1.25 m (teren zabudowany) i przekrój półuliczny na odcinku od km 10 + 334 do km 10 + 377.50 (wzdłuż zatoki autobusowej). Na dalszym odcinku od km 10 + 337.50 do km 15 + 720.81 przekrój szlakowy (koniec mostu przed m. Połom) o szerokości jezdni 5.0 m z obustronnymi poboczami żwirowymi o szerokości po 1.25 m, rowami i skarpami.

W miejscowości m. Połom (teren zabudowany) zaprojektowano przekrój półuliczny w km 15 + 720.81 do km 16 + 226.50 o szerokości jezdni 5.50 m z jednostronnym chodnikiem szerokości 1.50 m i poboczem żwirowym o szerokosci 1.25 m.

Przeprojektowano skrzyżowanie w m. Połom przy wierzchołku W45 na skrzyżowanie typu „T” oraz zaprojektowano przystanek dla autobusów (pętlę do zawracania i postoju).

Na dalszym odcinku tj. od km 16 + 226.50 do km 20 + 426.26 (koniec opracowania) zaprojektowano przekrój szlakowy o szerokości jezdni 5.0 m z obustronnymi poboczami żwirowymi po 1.25 m.

-15-

5.5. Rozwiązanie wysokościowe – niweleta drogi.

Niweleta drogi  została przedstawiona na profilu podłużnym w skali 1 :  . Wysokościowo dostosowano uwzględniając wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi projektując warstwę wyrównawczą  oraz korekty na  łukach pionowych wklęsłych i wypukłych. Średnio niweleta została skorygowana w górę o ok. 20 cm.

W m.Wronki w terenie zabudowanym zaszła konieczność obniżenia niwelety z uwagi na wjazdy bramowe  na posesje, gdzie niweleta była już zawyżona oraz tam, gdzie dokonano korekty łuków pionowych z uwagi na odwodnienie odcinka o przekroju ulicznym.

Spadki podłużne drogi wynoszą od 0.0006 do 0.0600 z uwagi na znaczne zróżnicowanie wysokościowe terenu..

5.6. Przekroje konstrukcyjne – poprzeczne.

5.6.1. Przekrój szlakowy

- km 9 + 100 do km 9 + 720 tj. od początku opracowania do terenu zabudowanego w m. Wronki

- km 10 + 377.50 do km 15 + 720.81 tj. od końca terenu zabudowanego za m.Wronki do  mostu przed m. Połom

- km 16 + 226.50 do km 20 + 426.26 tj. od końca terenu zabudowanego w m.Połom do końca opracowania przed mostem w m.Sajzy.

Jezdnia o szerokości 5.0 m z obustronnymi poboczami żwirowymi 2 x 1.25 m. Na prostych spadek poprzeczny jezdni dwustronny - 2%. Poboczy żwirowych 6% w kierunku rowów i skarp. Na łukach spadek jezdni jednostronny – spadki jezdni i poboczy żwirowych oraz poszerzenia na łukach opisano na przekrojach konstrukcyjnych, na profilu podłużnym i projekcie drogi. Rowy drogowe zostały naniesione na profilu podłużnym. Spadek skarp i skarp rowów 1 : 1.5.

5.6.2. Przekrój uliczny

Przekrój uliczny zaprojektowano w terenie zabudowanym w m.Wronki – km 9 + 720 do km 10 + 334. Jezdnia szerokości 5.0 m ujęta w krawężniki betonowe 15x30 cm z obustronnymi chodnikami po prawej stronie o szerokości 1.25 m, po lewej od 1.25 do 0.80 m z uwagi na brak terenu pasa drogowego. Spadki jezdni na prostych i łukach dwustronne – 2%, chodników jednostronne w kierunku jezdni – 2%.

Przekrój konstrukcyjny w m. Wronki przedstawiono na rysunkach załaczonych do projektu.

5.6.3. Przekrój półuliczny.

- Wronki: przekrój półuliczny zaprojektowano za terenem zabudowanym w m.Wronki w km 10 + 334 do km 10 + 377.50 na długości zatoki autobusowej. Szerokość jezdni 5.0 m . pobocze żwirowe szerokości 1.25 m.                                                                                                                  – Połom: w terenie zabudowanym w m.Połom w km 15 + 720.81 do km 16 + 226.50

jezdnia szerokości 5.50 m z prawostronnym chodnikiem szerokości 1.50 m oraz poboczem żwirowym o szerokości 1.25 m. Spadek jezdni na odcinku prostym – 2% w kierunku pobocza żwirowego. Spadek pobocza – 6%.

Przekroje konstrukcyjne w m.Połom przedstawiono na rysunkach załączonych do projektu.

-16-

5.7. Konstrukcja nawierzchni

5.7.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektowano na obciążenie ruchem KR2.  Uwzględniając warunki gruntowo-wodne, stan istniejący oraz  warunki jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U.Nr 43, poz.430), konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego(BA) gr.5 cm wg PN-S-96025:2000 dla KR2

- podbudowa zasadnicza z  betonu asfaltowego (BA) gr. 7 cm wg PN-S-96025:2000  dla KR2

- wyrównanie jako uzupełnienie istniejącej podbudowy z mieszanki z kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciągłym 0 ÷ 40 mm stabilizowanym mechanicznie wg PN-S-96102:1997 z 30% dodatkiem kruszywa łamanego. Na poszerzeniach korony drogi o grubości do 30 cm. Is=1.00

5.7.2. Konstrukcja zjazdów gospodarczych

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (BA) gr. 4 cm wg PN-S-96025:2000 dla KR1

- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-96102:1997 na podłożu G1, JS = 0.98 – mieszanka lub pospółka o uziarnieniu ciągłym 0 ÷ 40 mm z 30% dodatkiem kruszywa łamanego

Zjazdy gospodarcze typowe wg KPED – 03.82, 03.83, 03.85 i 03.86 o szerokości 4.0 m (patrz rysunki zjazdów).

5.7.3. Wjazdy bramowe

W terenie zabudowanym, tam gdzie występują chodniki zaprojektowano wjazdy bramowe  szerokości 4.0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ograniczone od strony jezdni  krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm obniżonym  do 4 cm powyżej nawierzchni jezdni. Od strony posesji  obrzeżem betonowym 6 x 20 cm.

Konstrukcja wjazdów:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-96102:1997 na podłożu G1 – mieszanka lub pospółka o uziarnieniu ciągłym 0 ÷ 40 mm z 30% dodatkiem kruszywa łamanego.Is=0.98

5.7.4. Chodniki

5.7.4.1. Wronki

Chodniki dwustronne w m.Wronki na odcinku przekroju ulicznego od km 9 + 720 do km

10 + 334 oraz na przekroju półulicznym od km 10 + 334 do km 10 + 377.50 na długości zatoki autobusowej (prawa strona) o szerokości 1.25 m.

5.7.4.2. Połom

Chodnik jednostronny w m. Połom na odcinku przekroju półulicznego od km 15 + 720.81 (od mostu) do km 16 + 226.50 prawa strona o szerokości 1.50 m.

Chodnik jednostronny wzdłuż drogi gminnej na długości 45.0 m od wierzchołka W do wierzchołka W45 (prawa strona) szerokości 1.50 m.

Chodnik wzdłuż wjazdu na przystanek autobusowy o szerokości 1.5 ÷ 2.5 m oraz wokół wysepki o szerokości 1.5 m.

Chodniki przyległe bezpośrednio do jezdni ,od strony zewnętrznej ograniczone obrzeżem betonowym 6 x 20 cm.

-17-

Konstrukcja chodników:

- nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej kolorowej wibroprasowanej gr. 6 cm

- podsypka piaskowa gr. 5 cm wg PN-B-11113:1996:2 na wcześniej przygotowanym i wyprofilowanym podłożu.

5.7.5. Zatoki autobusowe

Zaprojektowano cztery pary – osiem zatok autobusowych. Lokalizacja zatok przedstawia się następująco:

- rejon skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 655 w m.Wronki

- za m.Wronki – koniec terenu zabudowanego – początek lasu

- rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m.Kije

- w miejscowości Połom I

Kilometraż zatok opisano na projekcie.

Geometrię zatok i wymiary przedstawiono na rysunku „zatoka autobusowa”.

Konstrukcja nawierzchni zatok:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm wg PN-S-96025:2000 dla KR2

- podbudowa zasadnicza gr. 7 cm z betonu asfaltowego (BA)  wg PN-S-96025:2000  dla KR2

- podbudowa z betonu cementowego gr. 20 cm kl.B-20 dylatowanego co 3.0 m na podłożu G1

Od strony chodnika (rampy) zatoka ograniczona krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm. Na początku i końcu zatoki krawężnik  należy wtopić – patrz rysunek. „geometria zatoki”. Wzdłuż krawężnika chodnik z płyt betonowych 35x35x5 cm szer.1.40 i z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm w terenie zabudowanym /jak chodniki/, zakończony obrzeżem betonowym 6x20 cm.

5.7.6. Pobocza żwirowe

Pobocza żwirowe gr. 12.0 cm obustronne na przekroju szlakowym i jednostronne na przekroju półulicznym o szerokości 1.25 m  z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Kruszywo: żwir grubości 2 ÷ 8 mm wg PN-11111:1996II.

Spadek poboczy 6 % - jednostronny w kierunku skarp i rowów. Nasypy pod pobocza zagęszczone do Is=0.98

Uwaga:

Ławy krawężników  z betonu kl.B-10 z oporem. Krawężniki wibroprasowane jednowarstwowe min.kl. B-30.

Wszystkie wyroby betonowe zastosowane do przebudowy drogi powinny być z betonu min. kl. B-30 i dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadać aprobaty techniczne i aktualne atesty

5.8. Odwodnienie pasa drogowego.

Odwodnienie drogi będzie odbywać się powierzchniowo poprzez nadane spadki poprzeczne i podłużne do rowów przydrożnych odprowadzających wodę do naturalnych cieków i na przyległy teren.

W ramach poprawy istniejącego odwodnienia zaprojektowano oczyszczenie i pogłębienie istniejących rowów przydrożnych oraz usunięcie drzew i krzewów, które je porastają. Istniejące przepusty betonowe o średnicy 40 cm zastąpiono przepustami z rur plastikowych typu Pecor – Optima o średnicy 60 cm.

Lokalizacja przepustów projektowanych w miejscu istniejących  pozostaje bez zmian. Trzy przepusty betonowe o średnicy 100 cm, 80 cm i 100 cm pozostawiono bez rozbiórki – są w dobrym stanie technicznym.

-18-

Przepusty o nowej lokalizacji służą do odprowadzenia wody  z rowów przydrożnych. Zaprojektowano je w celu poprawy odwodnienia korpusu drogi. Istnieje prawdopodobieństwo, że część przepustów betonowych o średnicy 40 cm nie została zlokalizowana z uwagi na ich zasypanie. Były budowane ponad 100 lat temu.

Lokalizację przepustów ujęto w zestawieniu istniejących i projektowanych przepustów załączonym do projektu. Szczegóły przepustów przedstawiono na rys. „Przepust z rur Pecor – Optima”. W celu kontrolowanego odprowadzenia wód opadowych do istniejących rowów przydrożnych oraz zapobieżeniu rozmycia poboczy i skarp, tam gdzie występują duże spadki podłużne od 0.0400 do 0.0600 zaprojektowano ścieki drogowe trójkątne wg KPED-01.06 zlokalizowane po obu stronach drogi j.n.

- w km 11 + 584 do km 11 + 715 długości 2x131.0 m = 262.0 m

- w km 14 + 909 do km 15 + 040 długości 2x131.0 m = 262.0 m

- w km 19 + 760 do km 19 + 930 długości 2x170 m = 340.0 m

- oraz ściek jednostronny (lewa strona) w km 16 + 216.5 do km 16 + 320 długości 103.50 m w m. Połom.

Łączna długość ścieków = 967.50 m.

Odprowadzenie wody ze ścieków trójkatnych za pomocą ścieków skarpowych korytkowych, patrz: rysunki odwodnienia pasa drogowego załączone do projektu. Rozmieszczenie ścieków skarpowych naniesiono na profilu podłużnym i projekcie drogi.

5.8.1. Teren zabudowany w m. Wronki

Na odcinku przekroju ulicznego w m. Wronki odwodnienie drogi będzie odbywało się poprzez nadane spadki podłużne w kierunku istniejących rowów-cieków wodnych poprzez wstępne oczyszczenie wód opadowych przez zaprojektowane studzienki ściekowe z osadnikami. Studzienki w ilości 8 szuk zlokalizowano przy przepustach. Odprowadzenie wody za pomocą przykanalików o śr. zewnętrznej  200 mm do rowów. Wyloty przykanalików  obrukowane kamieniem brukowcem na zaprawie cementowej.

5.8.2. Teren zabudowany w m. Połom

W m. Połom zostały zaprojektowane:

- studnia chłonna w km 16 + 270, do której będą odprowadzane  przykanalikiem ze studzienki ściekowej wody zebrane przez ściek drogowy trójkątny typu KPED-01.06 z połowy jezdni na długości 103.5 m. Istniejąca kratka ściekowa na studni chłonnej w tym rejonie do likwidacji.

- studnia chłonna w km 16 + 480 ustawiona w skarpie rowu, odprowadzająca wodę zebraną przez rów z połowy jezdni na odcinku 100.0 m. Istniejąca kratka ściekowa ustawiona na studni chłonnej do likwidacji.

Powyższe rozwiązania powodują, że studnie chłonne nie będą zanieczyszczane bezpośrednio piaskiem z nawierzchni jezdni i będą przyjmowały wody częściowo oczyszczone.

Skrzyżowanie w m. Połom przy wierzchołku W45 odwodnione w sposób powierzchniowy. Od wierzchołka  W45 spadek podłużny  w kierunku wierzchołka W.(patrz profil odcinek W-W45) Wody odprowadzone zostaną poprzez jezdnię pętli autobusowej do rowu przydrożnego.

6. Dane o wpisie do rejestru zabytków.

Droga i teren wokół nie są wpisane do rejestru zabytków i nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej.

7. Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

-19-

8. Wpływ na środowisko.

Budowa drogi będzie służyć dla ludzi i jej mieszkańców, podniesiona zostanie jakość użyteczna drogi i bezpieczeństwo z niej korzystania. Na odcinku od  m. Straduny do m. Sajzy tj. na terenie powiatu ełckiego droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Przebudowa projektowanego odcinka drogi ułatwi połączenie drogi wojewódzkiej nr 655 z drogą krajową nr 65.

Z uwagi na zastosowane i sprawdzone technologie w budownictwie drogowym i materiały dopuszczone do wbudowania, posiadające atesty i aprobaty techniczne, budowa drogi nie spowoduje dodatkowych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi. Nie zostaną zakłócone stosunki wód gruntowych. Humus w granicach robót ziemnych przewiduje się do zdjęcia, zhałdowania i ponownego  wbudowania .

Zaprojektowane odwodnienie drogi w sposób zorganizowany zapewni odprowadzenie wód opadowych, które wstępnie zostaną podczyszczone w osadnikach studzienek.

W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia

rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia, do

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573 z

późn. zm.) przebudowa istniejącej drogi  nie jest zaliczana do  przedsięwzięć mogących

znacząco  oddziaływać na środowisko oraz nie kwalifikuje się  do sporządzenia raportu o

oddziaływaniu na środowisko, co zostało potwierdzone w  decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z drogi powiatowej nr 1857N pochodzą z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w § 19 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.Nr 137, poz.984), dlatego mogą być wprowadzone do wód  {cieków}lub ziemi bez oczyszczenia. Na projektowanym odcinku drogi w m. Połom i m. Wronki zostaną wstępnie podczyszczone w studzienkach ściekowych.

9. Inne dane wynikające ze specyfiki i charakteru inwestycji.

9.1. Lokalizacja terenu.

Teren drogi objęty opracowaniem jest obszarem istniejącej zabudowy i obszarem leśnym.

9.2. Ukształtowanie terenu.

Teren posiada naturalnie ukształtowane różnice wysokościowe , które nie ulegną zmianie. Deniwelacja  terenu wynosi około 15 m.

Planowana inwestycja nie zmienia aktualnie istniejących stosunków wodnych w tym rejonie. Roboty ziemne będą prowadzone powyżej poziomu wód gruntowych.

9.3. Wycinka drzew, wyburzenia, wykup terenu

Do wycinki przewidziano drzewa bezpośrednio zagrażające bezpieczeństwu  na drodze tj. rosnące w jezdni drogi – odcinek przed terenem zabudowanym w m. Wronki oraz drzewa uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie odwodnienia drogi, rosnące w rowach – odcinki drogi przebiegające przez tereny leśne.  Część z tych drzew jest chora i uszkodzona. Na terenie leśnym  wyrosły jako samosiewy. Drzewa zostały zestawione w wykazie drzew do wycinki oraz naniesione i opisane na projekcie.

Nie przewiduje się wyburzeń. Do rozbiórki przewidziano w m. Wronki ogrodzenia znajdujące się w pasie drogowym , które kolidują z budową oraz rozbiórkę fundamentu w

-20-

rejonie wierzchołka W46 w m. Połom. Nie przewiduje się wykupu terenu. Wszystkie roboty będą prowadzone w pasie drogowym. Tym samym projekt nie narusza prawa własności osób trzecich.

9.4. Dane dotyczące korzystania z ulicy przez osoby niepełnosprawne.

Rozwiązanie konstrukcyjne przejść dla pieszych z uwagi na zaprojektowane rampy i obniżony krawężnik, umożliwi korzystanie z drogi przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Dotyczy to również projektowanych zatok autobusowych, których rampy dla wysiadających są połączone z chodnikiem obniżonym na początku i na końcu zatok do poziomu jezdni.

9.5.Sprawy terenowo – prawne.

9.5.1. Wszystkie roboty będą prowadzone w liniach rozgraniczających pas drogi powiatowej, którego właścicielem jest Skarb Państwa. Działki nr: 195, 196, 419, 424, 24, 4/3, 3/3, 1/40, 38/3, 38/2, 1/38, 33/5, 41/6, 220, 222, 420, 73.

9.5.2.  Działka drogi wojewódzkiej nr 655 w m. Wronki, nr geodezyjny 162 – zajęcie na czas robót w związku z włączeniem wlotu drogi powiatowej nr 1857N – skrzyżowanie. W tym zakresie uzyskano zgodę Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Olsztynie – Oddział Olecko

9.5.3.  Działki gminne w m.Połom zajęte pod przystanek autobusowy o nr geodezyjnych: 23/1, 23/3, 4/1 i nr 184 w m. Wronki pod skrzyżowanie – uzgodnienie z UG Świętajno na projekcie

9.5.4.  Działki Skarbu Państwa – w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – Oddział w Gołdapi – uzgodnienie z Zarządem w Gołdapi na projekcie

- nr geod.170 – przepust pod drogą w m.Wronki

- nr geod. 25 – przeprawa mostowa w m.Połom na rzece Łaźna Struga.

10.Wymagania ogólne.

Roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowanych

specyfikacjach technicznych z uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartej

w informacji „bioz”

- 34 -

PRACOWNIA PROJEKTOWA „ D A R P O L „ ### Gawrych Ruda 86, tel./fax. 5639120, e-mail: pp.darpol@gmail.com 16 – 402 Suwałki

##### Informacja

##### dotycząca   bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia

OBIEKT I ADRES:    Przebudowa  drogi powiatowej nr 1857N(dr.woj.nr

655) Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr.kraj.nr

65) na  odcinku od drogi woj.nr 655 w

miejscowości Wronki do miejscowości Sajzy

w km 9+100 do km 2+500 dł.11,4 km

INWESTOR:              Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

19 – 400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 12

PROJEKTANT:                         mgr inż. Zygmunt DARGIEWICZ

Gawrych Ruda 86

16 – 402  Suwałki

Kwiecień   2008  r.

-    35   -

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.  Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji.

Podczas przebudowy drogi będą wykonywane wszystkie roboty w pełnym

zakresie objęte dokumentacją  jn.:

- roboty rozbiórkowe,

- roboty ziemne związane  z korytowaniem   pod konstrukcję nawierzchni jezdni i pozostałych elementów drogi

- przebudowa przepustów

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów gospodarczych ,wjazdów bramowych ,chodników, zatok autobusowych i poboczy żwirowych

- wykonanie odwodnienia jezdni

- wycinka drzew i krzaków,

- zabezpieczenie kabli telefonicznych.

- roboty wykończeniowe

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych – uzbrojenia podziemnego.

Teren objęty opracowaniem jest aktualnie zabudowany i zagospodarowany.

Na trasie przebudowanej drogi brak jest kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

W rejonie robót występuje następujące uzbrojenie:

- linie energetyczne komunalno-oświetleniowe

- przyłącze energetyczne w m. Wronki na działce nr 54/4

- kable  telefoniczne

- sieć wodociągowa

- kanalizacja sanitarna

- krzyżujące się z drogą napowietrzne linie energetyczne.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy, mogących spowodować

zagrożenie

Roboty drogowe będą wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie drogowym.

Do podstawowych zagrożeń z uwagi na zbliżenia podczas robót zaliczamy:

- linie energetyczne komunalno-oświetleniowe

- przyłącze energetyczne w m. Wronki na działce nr 54/4

- kable  telefoniczne

- sieć wodociągowa

- kanalizacja sanitarna

- krzyżujące się z drogą napowietrzne linie energetyczne.

oraz:

- składowiska materiałów budowlanych w czasie budowy

- źle zabezpieczony sprzęt oraz urządzenia i maszyny budowlane.

Pojazdy i sprzęt ciężki powinny mieć wyznaczone miejsce postojowe . Miejsca na składowanie materiałów i wyrobów powinny być utwardzone, a składowane materiały

-   36  -

zabezpieczone przed wywróceniem, spadnięciem lub rozsunięciem. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2.0 m. Składowiska powinny odpowiadać zasadom BHP i wyposażone w sprzęt p. poż.        oraz odpowiednio oznakowane

4. Wykaz podstawowych  zagrożeń przewidzianych podczas realizacji.

  - Roboty ziemne

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu, kolizje,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania robót ziemnych związanych z wykopami  pod konstrukcję nawierzchni jezdni i  elementów        drogi, pod odwodnienie drogi, transportu nadwyżki urobku

Zagrożenie występuje przy zbliżeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

- kable energetyczne i napowietrzna linia energetyczna

- podczas pracy koparki i załadunku urobku na samochody,

- wtargnięcie osób postronnych w strefę pracy sprzętu,

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spycharek i równiarek,

- w czasie transportu urobku,

W każdej chwili może nastąpić awaria sprzętu, wtargnięcie osób postronnych, nieuwaga

operatora koparki – te elementy potęgują zagrożenie na budowie.

Poza budową podczas transportu urobku i materiałów z rozbiórki– kolizje drogowe.

  - Roboty nawierzchniowe jezdni i elementów drogi

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu,

- miejsce i czas: na terenie  budowy podczas wykonywania nawierzchni w/w

Zagrożenie następuje podczas pracy  układarek mas bitumicznych, walców drogowych, cięcia elementów betonowych , transportu materiałów nawierzchniowych.

Podstawowym zagrożeniem jest:

- wtargnięcie osób postronnych w strefę bezpośredniej pracy sprzętu,

- nieuwaga operatora sprzętu ciężkiego: walca, układarki, piły do ciecia betonu itp.

- awaria sprzętu, brak ubrań ochronnych

- upadek ciężaru z wysokości,

- kolizje drogowe podczas transportu

- wysoka temperatura mas bitumicznych ~ 160oC

4.3.Roboty związane z wycinką drzew i karczowaniem

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia, okaleczenie

- miejsce i czas: podczas wycinki drzew i karczowania w pasie drogowym.

Zagrożenie występuje podczas ścinania piłą mechaniczną i wywracania korzeni drzew, karczowania z użyciem sprzętu ciężkiego, palenia pozostałości drzew po karczunku.

Podstawowym zagrożeniem jest:

- wtargnięcie osób postronnych w strefę wycinki,

- upadek ścinanego drzewa,

- nieuwaga operatora spycharki lub koparki,

- kolizje drogowe podczas transportu drzew,

- możliwość spowodowania pożaru przy paleniu pozostałości po karczunku

- załadunek i wyładunek dłużyc,

-   37   -

5. Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót

zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

(Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporządzaniu „planu bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401) i w specyfikacjach technicznych, zapoznać się z dokumentacją projektową  i technologią robót. Roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. Zgłaszać właścicielowi uzbrojenia podziemnego rozpoczęcie robót.

Instruktaż i szkolenie wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora „planem bioz”.

Szczególną uwagę należy zwrócić na posiadanie kwalifikacji – uprawnień przez osoby obsługujące sprzęt drogowy oraz na fakt, że roboty odbywają się pod ruchem i w rejonie, gdzie przebiegają kable i linie napowietrzne energetyczne.

6.   Wykaz środków zapobiegawczych – technicznych i organizacyjnych

- zasady BHP, szkolenie podstawowe i  stanowiskowe z uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego, wykazu robót szczególnie niebezpiecznych, wykazu  robót wykonywanych co najmniej przez dwie osoby

- środki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski ochronne, okulary, odzież ),

- wskazanie i oznakowanie robót oraz stref niebezpiecznych na budowie,

- sprawny sprzęt  i narzędzia,

- nadzór i koordynacja robót,

- zapewnienie  przejazdu, przejść i dróg ewakuacyjnych,

- zasady postępowania w przypadku zagrożenia

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i łączności alarmowej,

- bezwzględnie, przed przystąpieniem do robót, powiadomić właściciela uzbrojenia

podziemnego w celu prowadzenia robót na warunkach przez niego podanych, a

przede  wszystkim przy zbliżeniu do czynnych urządzeń prace wykonywać ręcznie

- instalacja elektryczna zasilająca przenośne urządzenia winna spełniać wymogi normy PC-IEC60364-7-704:1999.

Uwaga:

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba nadzorująca roboty obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania robót i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia.

-   38   -

OPIS  TECHNICZNY

DO PROJEKTU DROGOWEGO

PRZEBUDOWA  DROGI POWIATOWEJ NR 1857N ( DR.WOJ.NR 655)

ORŁOWO – WRONKI – POŁOM – STRADUNY

(DR.KRAJ.NR 65) NA ODCINKU OD DROGI WOJ.NR 655 W MIEJSCOWOŚCI WRONKI DO MIEJSCOWOŚCI SAJZY

w  km 9 + 100 do km 20 + 500 dł. 11,4 km

1.   Podstawa opracowania

- umowa nr 20/PZD/2007 z dnia 20 lipca 2007.

- mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu w skali 1 : 500

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn.zm.)

- decyzja Wójta Gminy Świętajno o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

- uzgodnienia z właścicielami urządzeń podziemnych

- badania geotechniczne podłoża

2.   Inwestor:  Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku, 19-400 Olecko ul. Wojska Polskiego 12

3.   Przedmiot inwestycji  i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku od  skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 655 w m. Wronki do miejscowości Sajzy /przed mostem/ od km 9 + 100 do km 20 + 426.26 o łącznej długości 11.326,26 m.

Opracowanie obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wycinkę drzew i krzaków,

- zdjęcie warstwy humusu,

- roboty rozbiórkowe elementów dróg, istniejących przepustów i kolidujących ogrodzeń,

- budowę 18 szt. przepustów pod koroną drogi służących do jej odwodnienia ,

- roboty ziemne związane z korytowaniem oraz poszerzeniami korpusu drogowego,

- budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni na obciążenie ruchem KR2,

- budowę 8 szt. zatok autobusowych,

- wykonanie chodników w m. Wronki i m. Połom,

- zabezpieczenie kabli telefonicznych,

- budowę zajazdów gospodarczych,

- budowę wjazdów bramowych w m. Wronki i m. Połom,

- wykonanie poboczy żwirowych,

- wykonanie odwodnienia,

-   39   -

- wymianę oznakowania pionowego na nowe,

- ustawienie barier drogowych stalowych typu SP-06 na przepuście d=100 cm w km 11+661.5 i na moście przed  Połomem,

- roboty wykończeniowe.

4.   Stan istniejący.

4.1. Ukształtowanie drogi w planie.

Droga  posiada geodezyjnie wydzielony  pas drogowy o szerokości od 7.50 m w m. Wronki na terenie zabudowanym do 14.0 ÷15.0 m w m. Połom i na terenie przebiegającym przez las. Projektowany odcinek drogi powiatowej nr 1857N posiada następującą nawierzchnię:

- km 9 + 100 (początek opracowania) do km 10 + 300 (początek lasu za m.Wronki) - nawierzchnia żwirowa o szerokości 4.0 m gr. ok. 10 cm na nawierzchni z brukowca.

- km 10 + 300 do km 16 + 700 – nawierzchnia z brukowca łamanego o szer. 3.10 m do 4.0 m w m. Połom oraz równolegle nawierzchnię żwirową o szer. od 1.50 ÷ 2.0 m.

- od km 16 + 700 do km 20 + 426.26 nawierzchnia żwirowa szer. 5.0 ÷ 5.5 m, w tym nawierzchnia żwirowa grubości ok. 10 cm na nawierzchni z brukowca.

Droga przebiega przez tereny o zróżnicowanej konfiguracji terenu. Deniwelacja terenu pomiędzy najniżej położonym terenem  (rejon Sajz) a najwyżej położonym terenem wynosi do 15.0 m. Są odcinki drogi, gdzie na długości ok. 700 m różnica wysokości wynosi ok. 10.0 m (końcowy odcinek drogi).

Pomiędzy m. Wronki i m. Połom oraz od m. Połom do końca trasy droga przebiega przez tereny leśne (ok. 80% długości trasy). Na projektowanym odcinku drogi zainwentaryzowano 68 łuków poziomych i 4 załamania trasy.

Zestawienie łuków poziomych i załamań trasy – patrz pkt. 5.2.

4.2. Zagospodarowanie przyległego terenu.

Na projektowanym odcinku droga przebiega przez tereny zabudowane tylko w m. Wronki i m. Połom./ około 2.50 km / Na pozostałym odcinku przez tereny leśne, gdzie brak jest zabudowy. Tereny te są zaliczone do terenów o walorach krajobrazowo turystycznych.

Korona istniejącej drogi oraz rowy i skarpy porośnięte są drzewami i krzakami, które ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie odwodnienia przewidziano do usunięcia. Najwięcej drzew do usunięcia przewidziano na początkowym odcinku trasy tj. przed terenem zabudowanym w m. Wronki, gdzie rosną one w jezdni drogi.

Droga powiatowa nr1857N zaliczona do klasy dróg zbiorczych , łączy drogę wojewódzką  nr 655 z drogą krajową nr 65.  W sezonie letnim dodatkowo obsługuje  ruch turystyczny i stanowi jedyny dojazd mieszkańców m. Wronek i m. Połomu do  gminy Świętajno oraz Olecka.

Na projektowanym odcinku droga krzyżuje się następującymi drogami :

- nr 655 – droga wojewódzka w km 9 + 100

- nr 1850N – droga powiatowa Kije w km 12 + 428.5

- nr 1820N – droga powiatowa Sulejki – Połom w km 15 + 287.5

- z drogą gminną w m. Połom w km 15 + 837.77

- nr 1844N – droga powiatowa Połom – Garłówko – Stare Juchy w km 16 + 394

oraz z pozostałymi drogami gminnymi i leśnymi, które są drogami gruntowymi i stanowią dojazd na przyległe tereny rolnicze i leśne. Skrzyżowania tych dróg mają charakter skrzyżowań kwalifikujących się do kategorii zjazdów gospodarczych.

Projekt nie wprowadza nowych połączeń komunikacyjnych.

-    40   -

4.3. Uzbrojenie terenu.

Teren wokół drogi posiada następujące uzbrojenie:

- kabel telefoniczny, który  przebiega  wzdłuż  drogi oraz krzyżuje się z drogą

- w m. Wronki i w m.Połom  napowietrzna linia energetyczna  komunalno –  oświetleniowa

- przyłacze kablowe w m. Wronki na działce nr 54/4

- sieć wodociągowa w m. Połom,

- kanalizacja sanitarna w m. Połom.

Powyższa infrastruktura techniczna nie koliduje z przebudową  drogi.

4.4. Przepusty drogowe i mosty.

4.4.1. Przepusty.

Na trasie drogi zlokalizowano istniejące przepusty drogowe o średnicy od 40 i 60 cm, które przewidziano do rozbiórki oraz przepusty o średnicy j.n. które są w dobrym stanie technicznym i nie podlegają rozbiórce:

- o średnicy 100 cm w km 11 + 661.50

- o średnicy 80 cm w km 12 + 154.55

- o średnicy 100 cm w km 15 + 297.40

Zaprojektowano łącznie 18 szt. przepustów nowych rurowych o średnicy 60 cm z rur PECOR -  OPTIMA w miejscu istniejących oraz tam, gdzie zachodziła potrzeba, by dobrze funkcjonowało odwodnienie drogi.

Istniejące dreny – studnie należy podłączyć do przebudowywanych przepustów:

- w km 9 + 488.50

- w km 10 + 192.50

Przy istniejących i projektowanych przepustach drogowych przewidziano oczyszczenie rowów na wlotach i wylotach na długości po 10.0 m z każdej strony, gdzie istnieją rowy oraz wykonanie rowów na wylotach, tam gdzie jest ich brak.

Zestawienie robót na istniejących i projektowanych przepustach pod drogą.

Droga powiatowa nr 1857N Orłowo – Wronki – Połom – Straduny. Odcinek Wronki – Sajzy.

| Lp. | Kilo- metraż | Rodzaj przepustu | Śred nica (cm) | Rzędna i strona wlotu | Dłu-gość (m) | Ława żwirowa -podsypka 0÷20mm gr.30cm, szer.120 cm (m3) | Zasyp- ka 0÷32mm (m3) | Wykopy (m3) | Rzędna jezdni istnieją-ca | Czyszcze-nie rowu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 + 318 | Rurowy Pecor - Optima | 60 | 132.30 - lewa | 10.0 | 3.60 | 21.50 | 38.92 | 133.58 | Na wylocie – 10 m | Projektowany Istniejący ø 40, L= 8.0m do rozbiórki |
| 2 | 9 + 488.50 | Rurowy Pecor - Optima | 60 | 132.30 - lewa | 10.0 | 3.60 | 21.50 | 26.90 | 133.30 | Na wylocie – 10 m | Projektowany Istniejący ø 60, L= 8.0m do rozbiórki Podłączyć istniejący kanał – dren odprowadzający wodę ze studni |
| - 41 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 9 + 602 | Rurowy Pecor - Optima | 60 | 133.20 – lewa | 10.0 | 3.60 | 21.50 | 29.10 | 134.35 | Na wlocie i wylocie – 2x10 m | Projektowany Istniejący ø 40, L= 10.0m do rozbiórki |
| 4 | 9 + 919.50 | Rurowy Pecor - Optima | 60 | 132.20 prawa (wylot) | 10.0 | 3.60 | 21.50 | 26.80 | 133.20 | Na wylocie – 10 m | Projektowany Istniejący ø 60, L= 8.0m do rozbiórki |
| 5 | 9 + 977 | Rurowy Pecor - Optima | 60 | 132.10 - lewa | 12.0 | 3.60 | 21.50 | 47.92 | 133.60 | Na wylocie – 10 m | Projektowany Istniejący ø 60, L= 10.0m do rozbiórki |
| 6 | 10 + 192.50 | Rurowy Pecor - Optima | 60 | 132.40 – lewa | 10.0 | 3.60 | 21.50 | 30.72 | 133.50 | Na wylocie – 10 m | Projektowany Istniejący ø 60, L=8.0m do rozbiórki Podłączyć istniejąca studnię ściekową |
| 7 | 10 + 645.15 | Rurowy Pecor - Optima | 60 | 134.90 – lewa | 11.0 | 3.96 | 23.65 | 32.70 | 135.80 | - | Projektowany Wykonanie rowu – wylot |
| 8 | 11 + 661.50 | Rurowy betono-wy | 100 | 131.80 – lewa | 12.0 | - | - | - | 134.00 | Na wlocie i wylocie – 2x10 m | Istniejący |
| 9 | 12 + 154.55 | Rurowy betono-wy | 80 | 131.38 – lewa | 12.0 | - | - | - | 133.65 | Na wlocie i wylocie 2x – 10 m | Istniejący |
| 10 | 12 + 640 | Rurowy Pecor - Optima | 60 | 132.10 – prawa | 10.0 | 3.60 | 21.50 | 51.62 | 133.85 | Na wylocie – 10 m | Projektowany |
| 11 | 12 + 992 | Rurowy Pecor - Optima | 60 | 134.80 – lewa | 10.0 | 3.60 | 21.50 | 25.30 | 135.60 | Na wylocie – 10 m | Projektowany |
| 12 | 13 + 512 | Rurowy Pecor - Optima | 60 | 134.50 – lewa | 10.0 | 3.60 | 21.50 | 28.80 | 135.40 | Na wylocie – 10 m | Projektowany |
| 13 | 13 + 679 | Rurowy Pecor - Optima | 60 | 132.90 – lewa | 10.0 | 3.60 | 21.50 | 42.00 | 134.20 | Na wylocie – 10 m | Projektowany Istniejący ø 40, L= 10.0m do rozbiórki |
| 14 | 13 + 892 | Rurowy Pecor - Optima | 60 | 133.30 – lewa | 10.0 | 3.60 | 21.50 | 19.20 | 134.00 | Na wylocie – 10 m | Projektowany Istniejący ø 40, L= 10.0m do rozbiórki |
| 15 | 14 + 262 | Rurowy Pecor - Optima | 60 | 134.80 – lewa | 10.0 | 3.60 | 21.50 | 24..22 | 135.66 | Na wylocie – 10 m | Projektowany Istniejący ø 40, L= 9.0m do rozbiórki |
| 16 | 14 + 647 | Rurowy Pecor - Optima | 60 | 135.80 – lewa | 10.0 | 3.60 | 21.50 | 26.30 | 136.70 | Na wylocie – 10 m | Projektowany Istniejący ø 40, L= 10.0m do rozbiórki |
| 17 | 15 + 040 | Rurowy Pecor - Optima | 60 | 131.85 – prawa | 10.0 | 3.60 | 21.50 | 25.85 | 132.62 | Na wylocie – 10 m | Projektowany |
| 18 | 15 + 297.40 | Rurowy Betono-wy | 100 | 128.95 – lewa | 13.0 | - | - | - | 130.47 | - | Istniejący |
| 19 | 17 + 375 | Rurowy Pecor - Optima | 60 | 129.80 – lewa | 11.0 | 3.96 | 23.65 | 24.53 | 130.53 | Na wylocie – 10 m | Projektowany |
| - 42 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 18 + 844 | Rurowy Pecor - Optima | 60 | 134.50 – lewa | 11.0 | 3.96 | 23.65 | 35.75 | 135.50 | Na wylocie – 10 m | Projektowany |
| 21 | 19 + 145 | Rurowy Pecor - Optima | 60 | 130.70 - lewa | 10.0 | 3.60 | 21.50 | 25.30 | 131.50 | Na wylocie – 10 m | Projektowany |
| R a z e m |  |  |  |  | 185.0 | 65.88 | 393.45 | 561.93 |  |  |  |

4.4.2. Mosty.

Na trasie drogi znajdują się trzy obiekty mostowe. Projekt nie przewiduje remontu

mostów. Na istniejącej na mostach nawierzchni z kostki brukowej kamiennej wykonana

zostanie nawierzchnia bitumiczna gr. 5 cm. Nie dotyczy to mostu na rzece Sajza,(koniec

opracowania) gdzie jest nawierzchnia bitumiczna.

Lokalizacja obiektów mostowych:

- km 15 + 613.98 – rzeka Łaźna Struga przed m. Połom

- km 16 + 968.60 – rzeka Łaźna Struga za m. Połom

- km 20 + 431.10 – rzeka Sajza (koniec opracowania).

4.5. Podłoże gruntowe.

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych wykonanych przez „Eko – Geo” Suwałki w styczniu  2008 r. podłoże gruntowe stanowią grunty nasypowe w postaci pospółek, na których wykonano nawierzchnię z brukowca i kruszywa naturalnego. W rejonach poszerzeń korpusu tj. otwór nr 1 i 3 występują złożone warunki gruntowe. Z tych względów grunt w tym rejonie pod poszerzenia przewidziano do wymiany. W rejonach istniejących cieków wodnych, otwór nr 1 i 1A, oraz na końcowym odcinku trasy długości ok.200 m położonym w sasiedztwie jeziora Sajzy stwierdzono występowanie wód gruntowych.

5.  Opis przyjętych rozwiązań projektowych.

5.1. Dane techniczne i użytkowe drogi

- długość projektowanego odcinka                                                          – 11326,26 m

- powierzchnia jezdni                                                                              – 58621,68 m2

- powierzchnia chodników                                                                        – 3340,95 m2

- powierzchnia wjazdów bramowych                                                         – 397,20 m2

- powierzchnia zjazdów gospodarczych                                                   – 2815,80 m2

- klasa techniczna drogi                                                                                           – Z

- kategoria ruchu                                                                                                 – KR2

- prędkość projektowana                                                                               – 50 km/h

- szerokość jezdni                                                                                              – 5.0 m

- szerokość poboczy żwirowych                                                               – 2 x 1.25 m

- pochylenie poboczy                                                                                        - 6 %

- chodniki obustronne w m. Wronki szerokości                                        – do 1.25 m

- chodnik jednostronny w m. Połom szerokości                                        – do 1.50 m

- pochylenie skarp                                                                                           – 1 : 1.5

-   43   -

5.2. Rozwiązanie sytuacyjne

Początek opracowania przyjęto przy wierzchołku W0 w km 9 + 100 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 655 w m.Wronki. W celu maksymalnego wykorzystania istniejącej nawierzchni drogi, jako konstrukcji  oraz ze względu na istniejący pas drogowy, przebieg drogi w planie nie ulega  zasadniczym zmianom. Dokonano nieznacznych korekt łuków poziomych i pionowych. Zmieniono układ wlotu na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 655 w m. Wronki. Od km 9 +100 do km 9 + 720 zaprojektowano przekrój szlakowy o szerokości jezdni 5.0 m z obustronnymi poboczami o szerokości po 1.25 m, rowami i skarpami.

W m. Wronki od km 9 + 720 do km 10 + 334 zaprojektowano przekrój uliczny z jezdnią o szerokości 5.0 m i obustronnymi chodnikami po 1.25 m (teren zabudowany) i przekrój półuliczny na odcinku od km 10 + 334 do km 10 + 377.50 (wzdłuż zatoki autobusowej). Na dalszym odcinku od km 10 + 337.50 do km 15 + 720.81 przekrój szlakowy (koniec mostu przed m. Połom) o szerokości jezdni 5.0 m z obustronnymi poboczami żwirowymi o szerokości po 1.25 m, rowami i skarpami.

W miejscowości m. Połom (teren zabudowany) zaprojektowano przekrój półuliczny w km 15 + 720.81 do km 16 + 226.50 o szerokości jezdni 5.50 m z jednostronnym chodnikiem szerokości 1.50 m i poboczem żwirowym o szerokosci 1.25 m.

Przeprojektowano skrzyżowanie w m. Połom przy wierzchołku W45 na skrzyżowanie typu „T” oraz zaprojektowano przystanek dla autobusów (pętlę do zawracania i postoju).

Na dalszym odcinku tj. od km 16 + 226.50 do km 20 + 426.26 (koniec opracowania) zaprojektowano przekrój szlakowy o szerokości jezdni 5.0 m z obustronnymi poboczami żwirowymi po 1.25 m.

Na trasie projektowanego odcinka drogi wpisano łuki poziome i załamania przy wierzchołkach j.n.:

###### Lokalizacja łuków poziomych i załamań trasy

| Lp | Nr wierz-chołka | Km wierzchołka wg punktów wierzchołko-wych | Promień łuku | Kilometraż środka łuku | Załama- nie trasy | Poszerze- nie „p” | Spadek poprzeczny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m) |  | (g’) | (m) | % |
| 1 | W1 | 9 + 116.87 | Zał.trasy | 9 + 116.98 | α = 53.958 | Wg projektu 6.0m | Dostos.do drogi wojewódzkiej |
| 2 | W2 | 9 + 169.74 | 100 | 9 + 169.62 | α = 19.576 | p =2x0.30 | 5%-jednostronny |
| 3 | W3 | 9 + 262.35 | 35 | 9 + 261.40 | α = 48.918 | p = 2x0.80 | 7%-jednostronny |
| 4 | W4 | 9 + 402.12 | 125 | 9 + 398.70 | α = 43.729 | p = 2x0.25 | 5%-jednostronny |
| 5 | W5 | 9 + 484.52 | 100 | 9 + 478.56 | α = 35.923 | p = 2x0.30 | 5%-jednostronny |
| 6 | W6 | 9 + 625.79 | 400 | 9 + 619.06 | α = 4.171 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 7 | W7 | 9 + 716.76 | 200 | 9 + 709.95 | α = 13.760 | p = 0 | 4%-jednostronny |
| 8 | W8 | 9 + 807.05 | 130 | 9 + 799.79 | α = 25.588 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 9 | W9 | 9 + 990.72 | 200 | 9 + 982.92 | α = 17.576 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 10 | W10 | 10 +125.29 | 50 | 10 + 117.22 | α = 21.245 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 11 | W11 | 10 +169.03 | Zał.trasy | 10 + 160.87 | α = 1.966 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 12 | W12 | 10 +233.12 | 500 | 10 + 224.95 | α = 5.211 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 13 | W13 | 10 +304.08 | 500 | 10 + 295.89 | α = 5.094 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 14 | W14 | 10 +532.26 | 800 | 10 + 524.07 | α = 2.204 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 15 | W15 | 10 +592.33 | 600 | 10 + 321.54 | α = 6.199 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| - 44 - |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | W16 | 10 + 747.29 | 150 | 10 + 738.78 | α = 22.759 | p = 2x0.20 | 4%-jednostronny |
| 17 | W17 | 10 + 829.74 | 400 | 10 + 820.91 | α = 7.476 | p = 0 | 2%-jednostronny |
| 18 | W18 | 11 + 060.60 | 600 | 11 + 051.72 | α = 5.568 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 19 | W19 | 11 + 159.84 | 800 | 11 + 150.94 | α = 3.495 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 20 | W20 | 11 + 253.82 | 200 | 11 + 244.40 | α = 25.068 | p = 0 | 2%-jednostronny |
| 21 | W21 | 11 + 363.65 | 400 | 11 + 353.60 | α = 11.896 | p = 0 | 2%-jednostronny |
| 22 | W22 | 11 + 483.84 | 1200 | 11 + 473.66 | α = 3.113 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 23 | W23 | 11 + 565.97 | 1200 | 11 + 611.75 | α = 4.858 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 24 | W24 | 11 + 759.44 | 100 | 11 + 748.37 | α = 37.109 | p = 2x0.30 | 5%-jednostronny |
| 25 | W25 | 11 + 845.14 | 100 | 11 + 833.08 | α = 20.043 | p = 2x0.30 | 5%-jednostronny |
| 26 | W26 | 11 + 907.58 | 100 | 11 + 894.67 | α = 35.128 | p = 2x0.30 | 5%-jednostronny |
| 27 | W27 | 12 + 047.56 | 200 | 12 + 33.79 | α = 16.124 | p = 0 | 3%-jednostronny |
| 28 | W28 | 12 + 209.86 | 200 | 12 + 195.86 | α = 14.500 | p = 0 | 3%-jednostronny |
| 29 | W29 | 12 + 307.15 | 200 | 12 + 292.985 | α = 12.206 | p = 0 | 3%-jednostronny |
| 30 | W30 | 12 + 678.76 | 250 | 12 + 663.69 | α = 27.366 | p = 0 | 2%-jednostronny |
| 31 | W31 | 12 +758.30 | 500 | 12 + 742.35 | α = 5.072 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 32 | W32 | 12 +899.52 | 500 | 12 + 883.52 | α = 5.535 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 33 | W33 | 13 + 183.33 | 500 | 13 + 167.31 | α = 5.648 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 34 | W34 | 13 + 371.71 | 500 | 13 + 355.64 | α = 9.938 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 35 | W35 | 13 + 528.63 | 350 | 13 + 511.10 | α = 28.824 | p = 0 | 2%-jednostronny |
| 36 | W36 | 13 + 801.53 | 450 | 13 + 782.57 | α = 8.184 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 37 | W37 | 14 + 251.60 | 500 | 14 + 771.84 | α = 4.636 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 38 | W38 | 14 + 387.74 | 200 | 14 + 368.71 | α = 9.870 | p = 0 | 3%-jednostronny |
| 39 | W39 | 14 + 910.76 | 500 | 14 + 891.69 | α = 5.964 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 40 | W40 | 15 + 188.59 | 600 | 15 + 169.49 | α = 6.503 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 41 | W41 | 15 + 316.42 | 100 | 15 + 297.08 | α = 23.290 | p = 2x0.30 | 5%-jednostronny |
| 42 | W42 | 15 + 379.19 | 200 | 15 + 354.48 | α = 17.428 | p = 0 | 3%-jednostronny |
| 43 | W43 | 15 + 700.78 | 500 | 15 + 678.83 | α = 61.787 | p = 2x0.50 | 6%-jednostronny |
| 44 | W44 | 15 + 765.90 | 400 | 15 + 741.85 | α = 6.715 | p = 0 | 2%-jednostronny |
| 45 | W45 | 15 + 861.84 | Zał.trasy | - | - | - | Skrzyżowanie w m.Połom |
| 46 | WP | 15 + 876.10 | 200 | 15 + 851.84 | α = 25.971 | p = 0 | 2%-jednostronny odwrotny |
| 47 | W46 | 16 + 110.97 | 30 | 16 + 082.56 | α = 84.523 | p = 0.5 (po zewn.) | 4%-jednostronny |
| 48 | W47 | 16 + 270.49 | 35 | 16 + 233.71 | α = 88.319 | p = 0.5 (po zewn.) | 4%-jednostronny |
| 49 | W48 | 16 + 440.39 | Zał.trasy | 16 + 398.80 | α = 96.265 | p = 1.0 (po zewn.) | 4%-jednostronny |
| 50 | W49 | 16 + 581.56 | 17.50 | 16 + 592.06 | α = 76.502 | p = 1.0 (po zewn.) | 7%-jednostronny |
| 51 | W50 | 16 + 655.93 | 150 | 16 + 610.83 | α = 28.368 | p = 2x0.20 | 4%-jednostronny |
| 52 | W51 | 16 + 795.70 | 800 | 16 + 750.03 | α = 5.332 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 53 | W52 | 16 + 908.74 | 500 | 16 + 863.04 | α = 5.178 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 54 | W53 | 16 + 972.20 | 50 | 16 + 924.50 | α = 60.601 | p = 2x0.60 | 7%-jednostronny |
| 55 | W54 | 17 + 047.13 | 50 | 16 + 997.09 | α = 35.106 | p = 2x0.60 | 7%-jednostronny |
| 56 | W55 | 17 + 112.58 | 300 | 17 + 062.10 | α = 11.260 | p = 0 | 2%-jednostronny |
| 57 | W56 | 17 + 285.62 | 300 | 17 + 235.03 | α = 9.376 | p = 0 | 2%-jednostronny |
| 58 | W57 | 17 + 420.94 | 150 | 17 + 369.53 | α = 31.553 | p = 2x0.20 | 4%-jednostronny |
| - 45 - |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | W58 | 17 + 554.65 | 250 | 17 + 502.26 | α = 16.841 | p = 0 | 2%-jednostronny |
| 60 | W59 | 17 + 750.15 | 1500 | 17 +697.58 | α = 2.629 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 61 | W60 | 17 + 995.63 | 250 | 17 + 942.86 | α = 16.594 | p = 0 | 2%-jednostronny |
| 62 | W61 | 18 + 170.12 | 600 | 18 + 199.23 | α = 6.179 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 63 | W62 | 18 + 370.54 | 500 | 18 + 317.37 | α = 13.029 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 64 | W63 | 18 + 571.84 | 200 | 18 + 518.29 | α = 18.305 | p = 0 | 3%-jednostronny |
| 65 | W64 | 18 + 675.89 | 500 | 18 + 622.09 | α = 8.025 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 66 | W65 | 18 + 854.24 | 250 | 18 + 800.21 | α = 16.508 | p = 0 | 2%-jednostronny |
| 67 | W66 | 19 + 159.06 | 450 | 19 + 104.68 | α = 13.204 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 68 | W67 | 19 + 352.73 | 350 | 19 + 298.03 | α = 14.105 | p = 0 | 2%-jednostronny |
| 69 | W68 | 19 + 875.25 | 500 | 19 + 820.24 | α = 12.485 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 70 | W69 | 20 + 143.28 | 500 | 20 + 088.09 | α = 7.275 | p = 0 | 2%-dwustronny |
| 71 | W70 | 20 + 234.54 | 150 | 20 + 178.98 | α = 23.551 | p = 2x0.20 | 4%-jednostronny |
| 72 | W71 | 20 + 334.97 | 200 | 20 + 278.89 | α = 18.944 | p = 0 | 3%-jednostronny |
| 73 | W72 | 20 + 482.54 | 50 | 20 + 426.26 | α = (K.O.) | - | Początek mostu |

Razem: 68 - łuków poziomych i  4 - załamania trasy

Zastosowano łuki poziome kołowe z prostymi przejściowymi o długości od 15.0 do 30.0 m. Położenie punktów głównych trasy – wierzchołków  określono we współrzędnych geodezyjnych. Szkic trasy drogi i wierzchołków oraz ich współrzędne załączono do projektu.

5.3. Rozwiązanie wysokościowe – niweleta drogi.

Niweleta drogi  została przedstawiona na profilu podłużnym w skali 1 :  . Wysokościowo dostosowano uwzględniając wzmocnienie istniejącej konstrukcji drogi projektując warstwę wyrównawczą  oraz korekty na  łukach pionowych wklęsłych i wypukłych. Średnio niweleta została skorygowana w górę o ok. 20 cm.

W m.Wronki w terenie zabudowanym zaszła konieczność obniżenia niwelety z uwagi na wjazdy bramowe  na posesje, gdzie niweleta była już zawyżona oraz tam, gdzie dokonano korekty łuków pionowych z uwagi na odwodnienie odcinka o przekroju ulicznym.

Spadki podłużne drogi wynoszą od 0.0006 do 0.0600 z uwagi na znaczne zróżnicowanie wysokościowe terenu..

5.4. Przekroje konstrukcyjne – poprzeczne.

5.4.1. Przekrój szlakowy

- km 9 + 100 do km 9 + 720 tj. od początku opracowania do terenu zabudowanego w m. Wronki

- km 10 + 377.50 do km 15 + 720.81 tj. od końca terenu zabudowanego za m.Wronki do końca mostu przed m.Połom

- km 16 + 226.50 do km 20 + 426.26 tj. od końca terenu zabudowanego w m.Połom do końca opracowania przed mostem w m.Sajzy.

Jezdnia o szerokości 5.0 m z obustronnymi poboczami żwirowymi 2 x 1.25 m. Na prostych spadek poprzeczny jezdni dwustronny - 2%. Poboczy żwirowych 6% w kierunku rowów i skarp. Na łukach spadek jezdni jednostronny – spadki jezdni i poboczy żwirowych oraz poszerzenia na łukach opisano na przekrojach konstrukcyjnych, na profilu podłużnym i projekcie drogi. Rowy drogowe zostały naniesione na profilu podłużnym. Spadek skarp i skarp rowów 1 : 1.5.

-   46   -

5.4.2. Przekrój uliczny

Przekrój uliczny zaprojektowano w terenie zabudowanym w m.Wronki – km 9 + 720 do km 10 + 334. Jezdnia szerokości 5.0 m ujęta w krawężniki betonowe 15x30 cm z obustronnymi chodnikami po prawej stronie o szerokości 1.25 m, po lewej od 1.25 do 0.80 m z uwagi na brak terenu pasa drogowego. Spadki jezdni na prostych i łukach dwustronne – 2%, chodników jednostronne w kierunku jezdni – 2%.

Przekrój konstrukcyjny w m. Wronki przedstawiono na rysunkach załączonych do projektu.

5.4.3. Przekrój półuliczny.

- Wronki: przekrój półuliczny zaprojektowano za terenem zabudowanym w m. Wronki w km 10 + 334 do km 10 + 377.50 na długości zatoki autobusowej. Szerokość jezdni 5.0 m . pobocze żwirowe szerokości 1.25 m.                                                                                                                  – Połom: w terenie zabudowanym w m. Połom w km 15 + 720.81 do km 16 + 226.50

jezdnia szerokości 5.50 m z prawostronnym chodnikiem szerokości 1.50 m oraz poboczem żwirowym o szerokości 1.25 m. Spadek jezdni na odcinku prostym – 2% w kierunku pobocza żwirowego. Spadek pobocza – 6%.

Przekroje konstrukcyjne w m. Połom przedstawiono na rysunkach załączonych do projektu.

5.5. Konstrukcja nawierzchni

5.5.1. Technologia robót nawierzchniowych

Opracowując projekt drogowy w maksymalnym stopniu uwzględniono wykorzystanie istniejącej nawierzchni jezdni. Wzmocnienie nawierzchni jezdni na bazie istniejących nawierzchni polega na wykonaniu warstwy wyrównawczej z kruszywa naturalnego, warstwy podbudowy z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej.

Konstrukcje nawierzchni zatok autobusowych, wjazdów bramowych, chodników, zjazdów gospodarczych projektuje się jako nowe.

5.5.2. Założenia projektowe.

- podłoże gruntowe o nośności G1

- liczba osi obliczeniowych (100kN) na dobę na pas obliczeniowy 14 do 70

- kategoria obciążenia ruchem – KR2

5.5.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektowano na obciążenie ruchem KR2.  Uwzględniając warunki gruntowo-wodne, stan istniejący oraz  warunki jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U.Nr 43, poz.430), konstrukcję nawierzchni jezdni przyjęto:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego(BA) gr.5 cm wg PN-S-96025:2000 dla KR2

- podbudowa zasadnicza z  betonu asfaltowego (BA) gr. 7 cm wg PN-S-96025:2000  dla KR2

- wyrównanie jako uzupełnienie istniejącej podbudowy z mieszanki z kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciągłym 0 ÷ 40 mm stabilizowanym mechanicznie wg PN-S-96102:1997 z 30% dodatkiem kruszywa łamanego. Na poszerzeniach korony drogi o grubości do 30 cm. Is=1.00

5.5.4. Konstrukcja zjazdów gospodarczych

- warstwa ścieralna z betonu asfalt. (BA) gr. 4 cm wg PN-S-96025:2000 dla KR1

- podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-96102:1997 na podłożu G1, JS = 0.98 – mieszanka lub pospółka o uziarnieniu ciągłym 0 ÷ 40 mm z 30% dodatkiem kruszywa łamanego

Zjazdy gospodarcze typowe wg KPED – 03.82, 03.83, 03.85 i 03.86 o szerokości 4.0 m.

-   50   -

5.5.5. Wjazdy bramowe

W rejonie zabudowanym, tam gdzie występują chodniki zaprojektowano wjazdy bramowe  szerokości 4.0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ograniczone od strony jezdni  krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm obniżonym  do 4 cm powyżej nawierzchni jezdni. Od strony posesji  obrzeżem betonowym 6 x 20 cm.

Konstrukcja wjazdów:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-96102:1997 na podłożu G1 – mieszanka lub pospółka o uziarnieniu ciągłym 0 ÷ 40 mm z 30% dodatkiem kruszywa łamanego.Is=0.98

# Zestawienie robót na wjazdach bramowych

Droga powiatowa nr 1857N Orłowo – Wronki – Połom – Straduny. Odcinek Wronki – Sajzy

km 9 + 100 ÷ 20 + 500

m. W R O N K I

| Lp. | Lokalizacja kilometraż | Strona drogi | Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm | Podbudowa z kruszywa gr. 15 cm | Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm | Wykopy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m2 | m2 | m2 | m3 |  |
| 1 | 9 + 763 | Lewa | - | 10.50 | 10.00 | 1.50 |  |
| 2 | 9 + 763 | Prawa | - | 21.00 | 20.00 | 3.15 |  |
| 3 | 9 + 786 | Prawa | - | 22.00 | 21.00 | 3.30 |  |
| 4 | 9 + 807 | Lewa | - | 10.50 | 10.00 | 1.57 |  |
| 5 | 9 + 809 | Prawa | - | 6.00 | 6.00 | 0.90 |  |
| 6 | 9 + 830.5 | Lewa | - | 12.50 | 12.00 | 1.87 |  |
| 7 | 9 + 845 | Prawa | - | 12.50 | 12.00 | 1.87 |  |
| 8 | 9 + 866 | Prawa | - | 12.50 | 12.00 | 1.87 |  |
| 9 | 9 + 883 | Prawa | - | 12.50 | 12.00 | 1.87 |  |
| 10 | 9 + 890 | Lewa | - | 9.60 | 9.20 | 1.44 | Podwójny |
| 11 | 9 + 915 | Prawa | - | 10.50 | 10.00 | 1.50 |  |
| 12 | 9 + 941.5 | Lewa |  | 9.80 | 9.40 | 1.47 |  |
| 13 | 9 + 952.5 | Prawa | - | 10.50 | 10.00 | 1.50 |  |
| 14 | 9 + 991 | Prawa | - | 8.40 | 8.00 | 1.26 |  |
| 15 | 10 + 023 | Lewa | - | 16.50 | 16.00 | 2.48 | Podwójny |
| 16 | 10 + 058 | Prawa | - | 10.50 | 10.00 | 1.50 |  |
| 17 | 10 + 098 | Lewa | - | 8.40 | 8.00 | 1.26 |  |
| 18 | 10 + 120 | Lewa | 52.00 | 52.00 | - | 7.80 | Skrzyżowanie z drogą gminną |
| 19 | 10 + 123 | Prawa | - | 10.50 | 10.00 | 1.50 |  |
| 20 | 10 + 151 | Prawa | - | 8.80 | 8.40 | 1.32 |  |
| 21 | 10 + 183.5 | Prawa | - | 10.00 | 8.80 | 1.50 |  |
| 22 | 10 + 216.5 | Lewa | - | 4.50 | 4.20 | 0.67 |  |
| 23 | 10 + 247.5 | Prawa | - | 6.20 | 6.00 | 0.93 |  |
| 24 | 10 + 294 | Prawa | - | 4.50 | 4.20 | 0.67 |  |
| 25 | 10 + 317 | Prawa | - | 33.50 | 32.00 | 5.00 |  |
| R a z e m |  |  | 52.00 | 334.20 | 269.20 | 49.70 |  |

-   51   -

# Zestawienie robót na wjazdach bramowych

Droga powiatowa nr 1857N Orłowo – Wronki – Połom – Straduny. Odcinek Wronki – Sajzy

km 9 + 100 ÷ 20 + 500

m. P O Ł O M

| Lp. | Lokalizacja kilometraż | Strona drogi | Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm | Podbudowa z kruszywa gr. 15 cm | Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm | Wykopy | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m2 | m2 | m2 | m3 |  |
| 1 | 0 + 037 | Prawa | - | 16.50 | 16.00 | 1.85 |  |
| 2 | 15 + 878 | Prawa | - | 16.50 | 16.00 | 2.20 |  |
| 3 | 15 + 907 | Prawa | - | 12.40 | 12.00 | 1.90 |  |
| 4 | 15 + 940 | Prawa | - | 12.40 | 12.00 | 1.80 |  |
| 5 | 15 + 979 | Prawa | - | 12.50 | 12.10 | 1.90 |  |
| 6 | 15 + 999.5 | Prawa | - | 12.40 | 12.00 | 1.60 |  |
| 7 | 16 + 027.5 | Prawa | - | 12.50 | 12.00 | 1.50 |  |
| 8 | 16 + 033.5 | Prawa | - | 12.50 | 12.00 | 1.70 |  |
| 9 | 16 + 175 | Prawa | - | 25.00 | 24.00 | 3.20 |  |
| R a z e m |  |  | - | 132.70 | 128.10 | 176.5 |  |

5.5.6. Chodniki

5.5.6.1. Wronki

Chodniki dwustronne w m.Wronki na odcinku przekroju ulicznego od km 9 + 720 do km

10 + 334 oraz na przekroju półulicznym od km 10 + 334 do km 10 + 377.50 na długości zatoki autobusowej (prawa strona) o szerokości 1.25 m.

5.5.6.2. Połom

Chodnik jednostronny w m. Połom na odcinku przekroju półulicznego od km 15 + 720.81 (od mostu) do km 16 + 226.50 prawa strona o szerokości 1.50 m.

Chodnik jednostronny wzdłuż drogi gminnej na długości 45.0 m od wierzchołka W do wierzchołka W45 (prawa strona) szerokości 1.50 m.

Chodnik wzdłuż wjazdu na przystanek autobusowy o szerokości 1.5 ÷ 2.5 m oraz wokół wysepki o szerokości 1.5 m.

Chodniki od strony zewnętrznej ograniczone obrzeżem betonowym 6 x 20 cm przyległe bezpośrednio do jezdni.

Konstrukcja chodników:

- nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej kolorowej wibroprasowanej gr. 6 cm

- podsypka piaskowa gr. 5 cm wg PN-B-11113:1996:2 na wcześniej przygotowanym i wyprofilowanym podłożu.

5.5.7. Zatoki autobusowe

Zaprojektowano cztery pary – osiem zatok autobusowych. Lokalizacja zatok przedstawia się następująco:

- rejon skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 655 w m.Wronki

- za m.Wronki – koniec terenu zabudowanego – początek lasu

- rejon skrzyżowania z drogą powiatową do m.Kije

- w miejscowości Połom I

Kilometraż zatok opisano na projekcie.

Geometrię zatok i wymiary przedstawiono na rysunku „zatoka autobusowa”.

-    52   -

Konstrukcja nawierzchni zatok:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm wg PN-S-96025:2000 dla KR2

- podbudowa zasadnicza gr. 7 cm z betonu asfaltowego (BA)  wg PN-S-96025:2000  dla KR2

- podbudowa z betonu cementowego gr. 20 cm kl.B-20 dylatowanego co 3.0 m na podłożu G1

Od strony chodnika (rampy) zatoka ograniczona krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm. Na początku i końcu zatoki krawężnik  należy wtopić – patrz rysunek. „geometria zatoki”. Wzdłuż krawężnika chodnik z płyt betonowych 35x35x5 cm szer.1.40 i z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm w terenie zabudowanym /jak chodniki/, zakończony obrzeżem betonowym 6x20 cm.

5.5.8. Pobocza żwirowe

Pobocza żwirowe drogi gr. 12.0 cm obustronne na przekroju szlakowym i jednostronne na przekroju półulicznym o szerokości 1.25 m i zjazdów gospodarczych z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Kruszywo: żwir grubości 2 ÷ 8 mm wg PN-11111:1996II.

Spadek poboczy 6 % - jednostronny w kierunku skarp i rowów. Nasypy pod pobocza zagęszczone do Is=0.98

Uwaga:

Ławy krawężników  z betonu kl.B-10 z oporem. Krawężniki wibroprasowane jednowarstwowe min.kl. B-30.

Wszystkie wyroby betonowe zastosowane do przebudowy drogi powinny być z betonu min. kl. B-30 i dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadać aprobaty techniczne i aktualne atesty

5.6. Odwodnienie pasa drogowego.

Odwodnienie drogi będzie odbywać się powierzchniowo poprzez nadane spadki poprzeczne i podłużne do rowów przydrożnych odprowadzających wodę do naturalnych cieków i na przyległy teren.

W ramach poprawy istniejącego odwodnienia zaprojektowano oczyszczenie i pogłębienie istniejących rowów przydrożnych oraz usunięcie drzew i krzewów, które je porastają. Istniejące przepusty betonowe o średnicy 40 cm zastąpiono przepustami z rur plastikowych typu Pecor – Optima o średnicy 60 cm.

Lokalizacja przepustów projektowanych w miejscu istniejących  pozostaje bez zmian. Trzy przepusty betonowe o średnicy 100 cm, 80 cm i 100 cm pozostawiono bez rozbiórki – są w dobrym stanie technicznym.

Przepusty o nowej lokalizacji służą do odprowadzenia wody  z rowów przydrożnych. Zaprojektowano je w celu poprawy odwodnienia drogi. Istnieje prawdopodobieństwo, że część przepustów betonowych o średnicy 40 cm nie została zlokalizowana z uwagi na ich zasypanie. Były budowane ponad 100 lat temu.

Lokalizację przepustów ujęto w zestawieniu istniejących i projektowanych przepustów załączonym do projektu. Szczegóły przepustów przedstawiono na rys. „Przepust z rur Pecor – Optima”. W celu kontrolowanego odprowadzenia wód opadowych do istniejących rowów przydrożnych oraz zapobieżeniu rozmycia poboczy i skarp, tam gdzie występują duże spadki podłużne od 0.0400 do 0.0600 zaprojektowano ścieki drogowe trójkątne wg KPED-01.06 zlokalizowane po obu stronach drogi j.n.

-   53   -

- w km 11 + 584 do km 11 + 715 długości 2x131.0 m = 262.0 m

- w km 14 + 909 do km 15 + 040 długości 2x131.0 m = 262.0 m

- w km 19 + 760 do km 19 + 930 długości 2x170 m = 340.0 m

- oraz ściek jednostronny (lewa strona) w km 16 + 216.5 do km 16 + 320 długości 103.50 m w m. Połom.

Łączna długość ścieków = 967.50 m.

Odprowadzenie wody ze ścieków trójkatnych za pomocą ścieków skarpowych korytkowych, patrz: rysunki odwodnienia pasa drogowego załączone do projektu. Rozmieszczenie ścieków skarpowych naniesiono na profilu podłużnym i projekcie drogi.

5.6.1. Teren zabudowany w m. Wronki

Na odcinku przekroju ulicznego w m. Wronki odwodnienie drogi będzie odbywało się poprzez nadane spadki podłużne w kierunku istniejących rowów-cieków wodnych poprzez wstępne oczyszczenie wód opadowych przez zaprojektowane studzienki ściekowe z osadnikami. Studzienki w ilości 8 szuk zlokalizowano przy przepustach. Odprowadzenie wody za pomocą przykanalików o śr. zewnętrznej  200 mm do rowów. Wyloty przykanalików  obrukowane kamieniem brukowcem na zaprawie cementowej.

Do projektowanych przepustów w km 9 +488.50 i km 10 + 192.50 należy włączyć istniejące studnie i dreny.

5.6.2. Teren zabudowany w m. Połom

W m. Połom zostały zaprojektowane:

- studnia chłonna w km 16 + 270, do której będą odprowadzane  przykanalikiem ze studzienki ściekowej wody zebrane przez ściek drogowy trójkątny typu KPED-01.06 z połowy jezdni na długości 103.5 m. Istniejąca kratka ściekowa na studni chłonnej w tym rejonie do likwidacji.

- studnia chłonna w km 16 + 480 ustawiona w skarpie rowu, odprowadzająca wodę zebraną przez rów z połowy jezdni na odcinku 100.0 m. Istniejąca kratka ściekowa ustawiona na studni chłonnej do likwidacji.

Powyższe rozwiązania powodują, że studnie chłonne nie będą zanieczyszczane bezpośrednio piaskiem z nawierzchni jezdni i będą przyjmowały wody częściowo oczyszczone.

Skrzyżowanie w m. Połom przy wierzchołku W45 odwodnione w sposób powierzchniowy. Od wierzchołka  W45 spadek podłużny  w kierunku wierzchołka W.(patrz profil odcinek W-W45) Wody odprowadzone zostaną poprzez jezdnię pętli autobusowej do rowu przydrożnego.

5.7. Skrzyżowania

Skrzyżowania projektowanego odcinka drogi z drogami powiatowymi i drogą wojewódzką  przedstawiono na projekcie drogi oraz zostały opisane szczegółowo w pkt 4.2.

Pozostałe skrzyżowania z drogami gminnymi zostały zakwalifikowane jako zjazdy gospodarcze wg KPED-03.85 i KPED-03.86.

6.   Roboty rozbiórkowe i rekultywacja terenu.

6.1. Do rozbiórki przewidziano:

- przepusty pod koroną drogi według zestawienia

- ogrodzenia w m. Wronki

- krawężniki w m. Połom

- nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych w m. Połom

- bariery drogowe betonowe typu ciężkiego na moście przed m. Połom

-   54    -

- rozbiórka znaków z odkopaniem słupków przewidzianych do wymiany

- rozbiórka fundamentów kamiennych budynku w m .Połom rejon wierzchołka W46

6.2. Rekultywacja obejmuje:

- uporządkowanie terenu w miejscu prowadzenia robót

- wywiezienie odpadów budowlanych

- ułożenie warstwy  humusu grubości 10 cm na skarpach korony drogi i rowów.

Nadwyżkę ziemi z humusowania przeznaczyć wg uznania inwestora do rekultywacji

żwirowni lub rozplantować po terenie.

7.   Roboty ziemne

Roboty ziemne zostały obliczone na podstawie przekrojów poprzecznych i zestawione w

tabeli robót ziemnych. Do robót ziemnych wliczono wykopy pod poszerzenia korpusu drogi wg. niżej załączonej tabeli oraz wykopy pod wymianę gruntu w rejonie km 9 + 260 do km 9 + 330 i km 9 + 470 do km 9 + 515. Bilans mas ziemnych przedstawia się następująco:

- Wykopy                      – 5571.34  m3

- Wymiana gruntu          -   150.00   m3

- Nasypy                        – 18392.16   m3

- Niedobór kruszywa – 12835.90 + 150.00 – 561.93 = 12423.97 m3 (niedobór kruszywa został pomniejszony o wykopy pod przepusty).

Przy wykonywaniu wykopów – korytowania w m. Wronki oraz na trasie drogi (miejscowo) istniejący brukowiec pod warstwą kruszywa należy odzyskać, przeznaczając go do obrukowania skarp wlotów i wylotów przepustów, stożków mostów i skarp rowów.

###### Tabela poszerzeń korpusu drogowego.

###### Droga powiatowa nr 1857N Orłowo – Wronki – Połom - Straduny

###### odcinek Wronki – Sajzy km 9 + 100 ÷ 20 + 500

| Lp. | Lokalizacja (kilometraż) | Strona drogi | Poszerzenie |  | Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. do 27 cm | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Średnia szerokość | Długość |  |  |
|  |  |  | m | m | m2 |  |
| 1 | 9 + 100 ÷ 9 + 116 | Na całej szerokości | 6.00 + łuki | 16 | 130.83 | Wyłącznie do drogi wojewódzkiej nr 655 |
| 2 | 9 + 116 ÷ 9 + 145 | Prawa | 1.0 | 29 | 29 |  |
| 3 | 9 + 130 ÷ 9 + 180 | Lewa | 3.0 | 50 | 150 | Zatoka autobusowa |
| 4 | 9 + 185 ÷ 9 + 255 | Lewa | 1.5 | 70 | 105 |  |
| 5 | 9 + 190 ÷ 9 + 255 | Prawa | 2.0 | 65 | 130 | Zatoka autobusowa |
| 6 | 9 + 260 ÷ 9 + 330 | Prawa | 3.0 | 70 | 210 | Objętość gruntu wymienianego: 210x0.5=105m3 Wymiana gruntu |
| 7 | 9 + 330 ÷ 9 + 420 | Prawa | 1.0 | 90 | 90 |  |
| 8 | 9 + 410 ÷ 9 + 460 | Lewa | 1.20 | 50 | 60 |  |
| - 55 - |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9 + 470 ÷ 9 + 515 | Prawa | 2.0 | 45 | 90 | Objętość gruntu wymienianego: 90x0.5=45m3 Wymiana gruntu |
| 10 | 9 + 515 ÷ 9 + 570 | Prawa | 2.0 | 55 | 110 |  |
| 11 | 9 + 570 ÷ 9 + 700 | Prawa | 0.6 | 130 | 78 |  |
| 12 | 10 + 175 ÷ 10 + 220 | Prawa | 1.0 | 45 | 45 |  |
| 13 | 10 + 220 ÷ 10 + 325 | Lewa | 3.0 | 45 | 135 | Zatoka autobusowa |
| 14 | 10 + 340 ÷ 10 + 385 | Prawa | 3.0 | 45 | 135 | Zatoka autobusowa |
| 15 | 10 + 750 ÷ 10 + 840 | Prawa | 1.0 | 90 | 90 |  |
| 16 | 11 + 370 ÷ 11 + 455 | Lewa | 0.8 | 85 | 68 |  |
| 17 | 11 + 425 ÷ 11 + 515 | Prawa | 1.0 | 90 | 90 |  |
| 18 | 11 + 510 ÷ 11 + 660 | Lewa | 0.6 | 150 | 90 |  |
| 19 | 11 + 650 ÷ 11 + 725 | Prawa | 1.0 | 75 | 75 |  |
| 20 | 11 + 715 ÷ 11 + 795 | Lewa | 2.0 | 70 | 140 |  |
| 21 | 11 + 800 ÷ 11 + 850 | Lewa | 0.6 | 50 | 30 |  |
| 22 | 11 + 740 ÷ 11 + 870 | Prawa | 0.6 | 130 | 78 |  |
| 23 | 11 + 870 ÷ 11 + 920 | Prawa | 1.5 | 160 | 240 |  |
| 24 | 12 + 350 ÷ 12 + 400 | Lewa | 3.0 | 50 | 150 | Zatoka autobusowa |
| 25 | 12 + 430 ÷ 12 + 485 | Prawa | 3.0 | 55 | 165 | Zatoka autobusowa |
| 26 | 12 + 575 ÷ 12 + 690 | Lewa | 1.5 | 115 | 172.5 |  |
| 27 | 13 + 150 ÷ 13 + 200 | Lewa | 0.6 | 50 | 30 |  |
| 28 | 13 + 330 ÷ 13 + 385 | Lewa | 0.6 | 55 | 33 |  |
| 29 | 13 + 470 ÷ 13 + 560 | Prawa | 0.6 | 90 | 54 |  |
| 30 | 13 + 750 ÷ 13 + 820 | Lewa | 0.6 | 70 | 42 |  |
| 31 | 13 + 975 ÷ 14 + 210 | Lewa | 0.6 | 235 | 141 |  |
| 32 | 14 + 535 ÷ 14 + 585 | Lewa | 3.0 | 50 | 150 | Zatoka autobusowa |
| 33 | 14 + 590 ÷ 14 + 685 | Lewa | 0.6 | 95 | 57 |  |
| 34 | 14 + 590 ÷ 14 + 635 | Prawa | 3.0 | 45 | 135 | Zatoka autobusowa |
| 35 | 14 + 890 ÷ 14 + 980 | Lewa | 0.6 | 90 | 54 |  |
| 36 | 15 + 130 ÷ 15 + 220 | Lewa | 0.6 | 90 | 54 |  |
| 37 | 15 + 245 ÷ 15 + 300 | Prawa | 0.6 | 55 | 33 |  |
| 38 | 15 + 310 ÷ 15 + 370 | Lewa | 0.6 | 60 | 36 |  |
| 39 | 15 + 721 ÷ 15 + 840 | Lewa | Od 0.6÷5.0 | 119 | 333.20 |  |
| 40 | 15 + 840 ÷ 15 + 880 | Prawa | 0d 1.0÷5.0 | 40 | 120 |  |
| 41 | 15 + 880 ÷ 15 + 960 | Prawa | 0.6 | 80 | 48 |  |
| 42 | 16 + 080 ÷ 16 + 245 | Na całej szerokości | 6.0 | 165 | 990 | Korekta przebiegu drogi |
| 43 | 16 + 240 ÷ 16 + 370 | Lewa | 1.0 | 130 | 130 |  |
| 44 | 16 + 410 ÷ 16 + 635 | Lewa | 1.0 | 225 | 225 |  |
| 45 | 16 + 750 ÷ 16 + 860 | Na całej szerokości | 6.0 | 110 | 660 | Korekta przebiegu drogi |
| 46 | 16 + 875 ÷ 16 + 905 | Lewa | 1.5 | 30 | 45 |  |
|  |  |  |  |  | 6256.53 |  |

-   56   -

- Zabezpieczenie kabli telefonicznych i elektrycznych.

Brak jest kolizji z kablami energetycznymi. Na działce nr 54/4 w m. Wronki ,gdzie znajduje się przyłącze energetyczne przy zbliżeniu do tego miejsca , roboty ziemne prowadzić ręcznie.

Na krzyżujące się z drogą  kable telefoniczne przewidziano nałożenie rur ochronnych dwudzielnych, tam gdzie jest ich brak. Rury ochronne kabli zostały przedstawione na projekcie i zwymiarowane.

- Wycinka drzew.

Do wycinki przewidziano drzewa bezpośrednio zagrażające bezpieczeństwu  na drodze tj. rosnące w jezdni drogi oraz drzewa uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie odwodnienia drogi - rosnące w rowach. Część z tych drzew jest chora i uszkodzona. Na terenie leśnym  wyrosły jako samosiewy. Drzewa zostały zestawione w wykazie drzew do wycinki jn. oraz naniesione i opisane na projekcie drogi.

Wykaz  drzew do wycinki

Droga powiatowa nr 1857N Orłowo – Wronki – Połom – Straduny.

Odcinek Wronki – Sajzy km 9 + 100 ÷ 20 + 500

| Nr na mapie | Gatunek drzewa | Średnica (cm) | Strona drogi |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Prawa | Lewa |  |
| 1 | Lipa | 75 |  | 1 | Chora |
| 2 | Lipa | 75 |  | 1 | Chora |
| 3 | Lipa | 78 |  | 1 |  |
| 4 | Lipa | 40 |  | 1 |  |
| 5 | Lipa | 70 |  | 1 |  |
| 6 | Lipa | 85 |  | 1 | Rozszczepiona |
| 7 | Lipa | 45 |  | 1 |  |
|  | Pnie do karczowania | 60 | 1 |  | ~ km 9 + 210 |
| 8 | Lipa | 85 |  | 1 |  |
| 9 | Lipa | 50 |  | 1 |  |
| 10 | Dąb | 100 |  | 1 |  |
| 11 | Lipa | 45 |  | 1 |  |
| 12 | Lipa | 60 |  | 1 |  |
| 13 | Lipa | 60 |  | 1 |  |
|  | Pnie do karczowania | 50 | 3 |  | ~ km 9 + 420 |
| 14 | Lipa | 60 |  | 1 | Pień dł. 3 m (obcięta) |
| 15 | Lipa | 80 |  | 1 |  |
| 16 | Lipa | 50 |  | 1 |  |
| 17 | Lipa | 80 |  | 1 |  |
| 18 | Lipa | 100 |  | 1 | Pień dł.ok.3.5 m (obcięta) |
| 19 | Lipa | 90 |  | 1 |  |
| 20 | Lipa | 90 |  | 1 |  |
| 21 | Jesion | 50 |  | 1 |  |
| 22 | Lipa | 60 |  | 1 |  |
| 23 | Lipa | 65 |  | 1 |  |
| 24 | Lipa | 75 |  | 1 |  |
| - 57 - |  |  |  |  |  |
|  | Pnie do karczowania | 80 |  | 1 | ~ km 9 + 970 |
|  | Pnie do karczowania | 100 |  | 2 | ~ km 10 + 010 |
| 25 | Dąb | 80 | 1 |  |  |
| 26 | Dąb | 80 | 1 |  |  |
| 27 | Świerk | 35 | 1 |  |  |
| 28 | Sosna | 40 |  | 1 |  |
| 29 | Jesion | 30 |  | 1 | Samosiew |
| 30 | Lipa | 30 |  | 1 | Samosiew |
| 31 | Lipa | 30 | 1 |  |  |
| 32 | Lipa | 30 | 1 |  |  |
| 33 | Lipa | 25 | 1 |  |  |
| 34 | Wierzba | 2 x 60 | 2 |  | Cięcia pielęgnacyjne konarów |
| 35 | Dąb | 100 |  | 1 | W osi pasa drogowego |
| 36 | Jesion | 30 | 1 |  | Na pętli autobusowej Na działce gminnej nr 23/3 |
| 37 | Pnie do karczowania | 100 |  | 2 | ~ km 15 + 830 (Połom) |
|  | Pnie do karczowania | 80 | 1 |  | ~ km 16 + 712 (Połom) |
| 38 | Klon | 60 | 1 |  | Chory – suchy |
| 39 | Klon | 60 |  | 1 | Chory – suchy |
| 40 | Lipa - pień | 60 | 1 |  | Pień z odrostami km 16+840 |
| 41 | Jesion | 25 | 1 |  | Samosiew. Uszkadza stożek mostu |
| 42 | Lipa – pień | 60 | 1 |  | Pień lipy, 7 szt.odrostów |
| 43 | Lipa – pień | 50 |  | 1 | Pień lipy, 8 szt.odrostów |
| 44 | Lipa – pień | 55 | 1 |  | Pień lipy, 25 szt.odrostów |
| 45 | Osika | 25 | 1 |  | Trójpienna - samosiew |
| 46 | Sosna | 30 | 1 |  |  |
| 47 | Sosna | 50 | 1 |  |  |
| 48 | Sosna | 30 | 1 |  |  |
| 49 | Świerk | 25 |  | 1 |  |
| 50 | Dąb | 15 |  | 1 | Samosiew |
| 51 | Brzoza | 10 | 1 |  | Dwupienna - samosiew |
| 52 | Brzoza | 15 | 1 |  | Dwupienna – samosiew |
| 53 | Brzoza | 10 | 1 |  | Dwupienna – samosiew |
| 54 | Brzoza | 15 |  | 1 | Samosiew |
| 55 | Brzoza | 45 | 1 |  |  |
| 56 | Brzoza | 15 |  | 1 | Samosiew |
| 57 | Brzoza | 25 | 1 |  |  |
| 58 | Świerk | 30 | 1 |  |  |
| 59 | Brzoza | 30 | 1 |  |  |
| 60 | Sosna | 25 | 1 |  |  |
| 61 | Brzoza | 30 | 1 |  |  |
| 62 | Sosna | 25 | 1 |  |  |
| 63 | Sosna | 25 | 1 |  |  |
| 64 | Sosna | 25 | 1 |  |  |
| 65 | Brzoza | 30 | 1 |  |  |
| 66 | Brzoza | 30 | 1 |  |  |
| 67 | Sosna | 30 | 1 |  |  |
| 68 | Brzoza | 30 | 1 |  |  |
| 69 | Brzoza | 25 |  | 1 | Samosiew |
| 70 | Brzoza | 30 | 1 |  |  |
| - 58 - |  |  |  |  |  |
| 71 | Brzoza | 25 |  | 1 | Samosiew |
| 72 | Sosna | 30 |  | 1 |  |
| 73 | Sosna | 30 |  | 1 |  |
| 74 | Świerk | 35 | 1 |  |  |
| 75 | Brzoza | 35 | 1 |  |  |
| 76 | Sosna | 30 |  | 1 |  |
| 77 | Sosna | 30 |  | 1 |  |
| 78 | Brzoza | 25 |  | 1 | Samosiew |
| 79 | Świerk | 40 | 1 |  |  |
| 80 | Sosna | 30 | 1 |  |  |
| 81 | Świerk | 35 | 1 |  |  |
| 82 | Brzoza | 30 |  | 1 |  |
| 83 | Brzoza | 35 |  | 1 |  |
| 84 | Sosna | 30 |  | 1 |  |
| 85 | Sosna | 30 |  | 1 |  |
| 86 | Sosna | 30 |  | 1 |  |
| 87 | Sosna | 30 |  | 1 + 2 |  |
| 88 | Brzoza | 30 |  | 1 |  |
| 89 | Brzoza | 30 |  | 2 |  |
| 90 | Świerk | 35 | 1 |  |  |
| 91 | Lipa | 10 |  | 1 | Krzak – 12 szt.odrostów śr.10cm |
| 92 | Osika | 30 | 1 |  | 4 szt. (czteropienna) |
| 93 | Jesion | 20 | 1 |  | Samosiew |
| 94 | Jesion | 20 | 1 |  | Samosiew |
| 95 | Jesion | 20 | 1 |  | Samosiew |
| 96 | Jesion | 20 | 1 |  | Samosiew |
| 97 | Wierzba – iwa | 15 |  | 1 | 3 szt.(trójpienna) samosiew |
| 98 | Olcha | 15 |  | 1 | Samosiew |
| 99 | Jesion | 15 |  | 1 | Samosiew |
| 100 | Olcha | 15 |  | 1 | Samosiew |
| 101 | Jesion | 15 |  | 1 | Samosiew |
| 102 | Olcha | 30 |  | 1 |  |
| 103 | Olcha | 30 |  | 1 |  |
| 104 | Olcha | 40 | 1 |  |  |
| 105 | Olcha | 30 | 1 |  |  |
| 106 | Olcha | 30 | 1 |  |  |
| 107 | Olcha | 30 |  | 1 |  |
| 108 | Olcha | 30 | 1 |  |  |
| 109 | Olcha | 30 | 1 |  |  |
| 110 | Olcha | 30 | 1 |  |  |
| 111 | Olcha | 30 | 1 |  |  |
| 112 | Olcha | 30 | 1 |  |  |
| 113 | Wierzba – iwa | 25 |  | 1 | Samosiew |
| 114 | Wierzba – iwa | 25 |  | 1 | Samosiew |
| 115 | Wierzba – iwa | 25 |  | 1 | Samosiew |
| 116 | Dąb | 40 | 1 |  |  |
| 117 | Dąb | 40 | 1 |  |  |
| 118 | Dąb | 40 | 1 |  |  |

-    59   -

Zestawienie drzew wg średnic

- 10 – 15 cm: 12 szt. + 16 szt. odrostów = 28 szt.

- 16 – 25 cm: 19 szt. + 2 szt. odrostów = 21 szt.

- 26 – 35 cm: 44 szt. + 3 szt. odrostów = 47 szt.

- 36 – 45 cm: 10 szt.

- 46 – 55 cm: 7 szt.

- 56 – 65 cm: 10 szt. + 2 szt. konarów = 12 szt. + 4 szt. pni = 16 szt.

- 66 – 75 cm: 4 szt.

- 76 – 100 cm: 12 szt. + 5 szt. pni = 17 szt.

Krzaki:

Krzaki średnie – prawa strona km 10 + 550 ÷ km 10 + 750 = 200 x 1.5 = 300 m2

Krzaki rzadkie – lewa strona km 10 + 600 ÷ km 10 + 710 = 110 x 2.0 = 220 m2

Krzaki rzadkie – lewa strona km 10 + 815 ÷ km 11 + 450 = 635 x 2.0 = 1270 m2

Krzaki rzadkie – prawa strona km 10 + 750 ÷ km 11 + 450 = 700 x 2.0 = 1400 m2

Krzaki średnie – prawa strona km 11 + 800 ÷ km 12 + 120 = 320 x 1.5 = 480 m2

Krzaki rzadkie – prawa strona km 11 + 700 ÷ km 12 + 050 = 350 x 2.0 = 700 m2

Krzaki rzadkie – prawa strona km 14 + 100 ÷ km 14 + 720 = 620 x 2.0 = 1240 m2

Krzaki rzadkie – prawa strona km 17 + 130 ÷ km 17 + 915 = 785 x 2.0 = 1570 m2

Krzaki rzadkie – lewa strona km 17 + 180 ÷ km 17 + 620 = 440 x 2.0 = 880 m2

Krzaki rzadkie – lewa strona km 18 + 260 ÷ km 18 + 680 = 420 x 2.0 = 840 m2

Krzaki rzadkie – prawa strona km 18 + 320 ÷ km 18 + 820 = 500 x 2.0 = 1000 m2

Razem:

krzaki średnie: 300 + 480 = 780 m2

krzaki rzadkie: 220 + 1270 + 1400 + 700 + 1240 + 1570 + 880 + 840 + 1000 = 9120 m2

10. Organizacja ruchu

10.1.Znaki pionowe

Istniejące oznakowanie drogowe spełnia wymogi stałej organizacji ruchu. Istniejące znaki zostały naniesione na projekcie. Obecnie są w dobrym stanie technicznym. W przypadku budowy drogi w okresie dłuższym niż  za dwa lata, znaki należy wymienić na nowe.

Do oznakowania drogi powiatowej nr 1857N stosować znaki i tablice o symbolach, wymiarach i kolorystyce zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. Znaki ostrzegawcze „Ustąp pierwszeństwa przejazdu” – A-7 winny być znakami odblaskowymi II generacji na podkładzie stalowym ocynkowanym z grupy wielkości – średnie. Pozostałe znaki odblaskowe I generacji na podkładzie stalowym. Znaki winny być ustawione po  prawej stronie jezdni na słupkach stalowych ocynkowanych średnicy 60 mm, w odległości od 0.5 do 2.0 m od krawędzi jezdni na wysokości 2.0 m w zieleńcu i 2.20 m w chodniku (dół znaku od powierzchni gruntu).

-   60   -

###### Zestawienie  znaków  pionowych

Droga powiatowa nr 1857N - odcinek Wronki – Sajzy

| Lp. | Symbol znaku | Ilość znaków ogółem | Odkopanie słupków starych | Montaż tablic |  | Ustawienie słupków | Demontaż znaków starych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Znaki o pow. do 0.3 m2 | Znaki o pow. 0.3 m2 |  |  |
|  |  | s z t u k |  |  |  |  |  |
| 1 | A – 17 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 2 | A – 4 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 6 |
| 3 | T – 2 | 8 | - | 8 | - | - | 7 |
| 4 | D – 15 | 9 | 5 | 9 | - | 9 | 5 |
| 5 | A – 7 | 8 | 8 | - | 7 | 8 | 4 |
| 6 | T – 1 | 3 | - | 3 | - | - | 1 |
| 7 | E – 17a | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 |
| 8 | E – 18a | 4 | - | 4 | - | - | 4 |
| 9 | D – 42 | 4 | 8 | - | 4 | 16 | 4 |
| 10 | D – 43 | 4 | - | - | 4 | - | - |
| 11 | A – 18b | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
| 12 | T – 3 | 8 | - | 8 | - | - | 6 |
| 13 | A – 3 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 |
| 14 | A – 6b | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 |
| 15 | A – 6c | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 |
| 16 | E – 4 | 6 | 4 | 6 | - | 6 | 6 |
| 17 | T – 5 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 18 | F – 4 | 6 | - | 6 | - | 6 | - |
| 19 | T – 6a | 4 | 1 | - | 4 | 4 | - |
| 20 | D – 1 | 4 | - | - | 4 | 2 | - |
| 21 | T – 6c | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 22 | B – 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - |
| 23 | E – 2a | 2 | 4 | - | 2 | 4 | 2 |
| 24 | T – 6b | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 25 | T – 4 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 26 | A – 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 27 | F - 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| 28 | D – 6 | 4 | - | - | 4 | 4 | - |
| R a z e m |  | 114 | 61 | 52 | 62 | 93 | 68 |

Znaki na skrzyżowaniu z droga wojewódzką należą do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Olsztynie. Zostały naniesione na projekcie. Oznakowanie skrzyżowania  z drogą wojewódzką  pozostaje bez zmian. Ulega zmianie nieznacznie lokalizacja znaków, które należy przestawić zgodnie z projektem. Są to znaki jn:

- F-6      -  1 szt.

- A-7     -  1 szt.

- E –2a   - 1 szt.

Geometria skrzyżowania i oznakowanie zostały uzgodnione z Wojewódzkim Zarządem

Dróg w Olsztynie.

-   61   -

10.2. Znaki poziome

Dwa przejścia dla pieszych występują tylko w m. Połom na skrzyżowaniu przy pętli autobusowej. Znaki poziome P-10 należy wykonać przez malowanie na jezdni farbą białą do oznakowania poziomego.

10.3. Oznakowanie na czas robót

Projekt nie obejmuje czasowej organizacji ruchu. Oznakowanie na czas robót wykonać w uzgodnieniu z inwestorem po przyjęciu technologii robót.

11. Wytyczne realizacji.

Na projekcie zagospodarowania wchodzącym w skład dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zbliżeniu do kabli telefonicznych ,kabli energetycznych  i wodociągu roboty ziemne prowadzić ręcznie.

Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi powierzyć uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robót oznakować zgodnie z przepisami rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych (Dz .U .Nr 220,poz.2181) i „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”(M. P. Nr 24, poz.184 z 18.06.1990 r.). w uzgodnieniu z inwestorem w zależności od przyjętej technologii robót. Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporządzaniu planu „bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401), uwzględnić „informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery robocze naniesiono na projekcie drogowym.

PRACOWNIA PROJEKTOWA „ D A R P O L „ Gawrych Ruda 86, tel./fax. 5639120 16 – 402 Suwałki

##### Informacja

##### o planowanym przedsięwzięciu w aspekcie ustawy

##### z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

OBIEKT:          Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N (dr.woj.nr 655)

Orłowo - Wronki – Połom – Straduny (dr. kraj. nr 65)

na odcinku od dr. woj. Nr 655 w miejscowości Wronki

do miejscowości Sajzy w km od 9 + 100 do km 20 + 500,

długości 11,4 km.

ADRES:            Wronki - Połom - Sajzy, gm. Świętajno

INWESTOR:   Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

19 – 400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 12

PROJEKTANT:                                            mgr inż. Zygmunt DARGIEWICZ

Listopad    2007 r.

-   2  -

S P I S    T R E Ś C I

- Informacja

- Mapa ewidencyjna terenu w skali 1 : 5000

- Wykaz właścicieli działek

-  3   -

Informacja

o planowanym przedsięwzięciu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N (dr.woj.nr 655) Orłowo – Wronki – Połom – Straduny (dr.kraj. nr 65) na odcinku od dr. woj. nr 655

w miejscowości Wronki do miejscowości Sajzy w km 9+100 do km 20+500, długości 11,4 km”

w aspekcie art. 49 ust. 3 oraz art. 51 ust. 8 Ustawy z dn. 27.04.2001 r. - „Prawo Ochrony

Środowiska”, Dz.U. nr 62, poz. 627 z dn. 20.06.2001 oraz § 3.1, Rozp. R.M. z dn. 09.11.2004 r., Dz. U. Nr 257, poz. 2573 i z dn. 10.05.05 r. Dz. U. 92, poz. 769 w sprawie określenia  rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

1. Rodzaj , skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Wronki – Sajzy długości ok.11,400 km.

Początek opracowania przyjęto na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 655 w km 9+100

w m. Wronki. Koniec opracowania w m. Sajzy na granicy powiatu Olecko i Ełk – początek mostu na rzece Sajzy.

Opracowanie obejmuje:

- przebudowę drogi o nawierzchni brukowcowo – żwirowej na nawierzchnię bitumiczną o szer. jezdni 5.0 m w terenie niezabudowanym  o przekroju szlakowym. W terenie zabudowanym tj. w miejscowościach Wronki i Połom o szer. jezdni 5.5 m z prawostronnymi chodnikami szer.1.5 m

- budowę zjazdów gospodarczych typowych o nawierzchni bitumicznej

- budowę  wjazdów bramowych o szer.4.0 m na długości chodników

- budowę poboczy żwirowych o szerokości 1.25 m

- przebudowę części istniejących przepustów wraz z oczyszczeniem rowów

- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudową drogi

- budowę zatok autobusowych i przystanku (pętli) dla autobusów PKS i szkolnych w m. Połom na działkach nr 23/1 i 23/3 .

- odwodnienie drogi z pogłębieniem i oczyszczeniem rowów istniejących

Odwodnienie drogi powierzchniowe do istniejących rowów odwadniających z wykorzystaniem istniejących przepustów pod drogą.

Znajdujące się na trasie obiekty mostowe nie są objęte zakresem opracowania.

Na początku opracowania w m. Wronki droga krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 655, zajęta będzie część działki oznaczona numerem geodezyjnym  162. Droga usytuowana jest na działkach o numerach geodezyjnych: 195, 196, 419, 424, 24, 4/2, 3, 38, 220 i 222. Częściowo zajęte będą również działki na skrzyżowaniach dróg powiatowych o numerach geodezyjnych:

- nr 420 – droga powiatowa nr 1850N – Kije

- nr 73 – droga powiatowa nr 1820N – Sulejki – Połom

Działki gminne nr 23/1, 23/3 i 4/1 zajęte pod przystanek autobusowy.

Przeprawa mostowa w m. Połom nad działką nr geodezyjny 25 oraz przepust w m. Wronki położony na działce nr 170.

Przebieg trasy drogi w planie nie ulega zmianie. Przebudowa drogi nie wprowadza nowych połączeń komunikacyjnych.

Dokonana zostanie korekta łuków poziomych i zmieniona geometria skrzyżowań z drogami powiatowymi. Na skrzyżowaniach z drogami gminnymi zaprojektowano typowe zjazdy gospodarcze. Na terenach leśnych zaprojektowano zjazdy gospodarcze typowe, w miejscach istniejących.

-   4   -

2.  Powierzchnia zajmowanej nieruchomości lub obiektu budowlanego i poprzednie formy

jego użytkowania.

Powierzchnia zajmowanego terenu nie ulega zmianie. Forma użytkowania pozostanie ta sama. Przebudowa drogi i budowa i jej elementów, jak: zatoki autobusowe, chodniki, wjazdy bramowe i zjazdy gospodarcze będą wykonane w ramach istniejącego pasa drogowego.

Na przebudowywanym odcinku drogi znajduje się następujące uzbrojenie:

- sieć wodociągowa

- sieć kanalizacji sanitarnej

- kable telefoniczne i napowietrzna linia telefoniczna

- linie energetyczne komunalno - oświetleniowe

oraz w miejscowości Połom na rzece Łaźna Struga dwa mosty , po trasie drogi przepusty i trzeci most w m. Sajzy leżący na końcu trasy /Teren gminy / Ełk /

3. Rodzaj technologii. Dane techniczne drogi.

3.1. Dane techniczne

- długość projektowanego odcinka                                                  – 11 400 m

- klasa techniczna drogi                                                                               – Z

- obciążeniem ruchem                                                                            – KR2

- prędkość projektowana                                                                  – 50 km/h

- szerokość jezdni – teren zabudowany                                                – 5.5 m

- szerokość jezdni – teren niezabudowany                                           – 5.0 m

- szerokość poboczy żwirowych                                                  – 2 x 1.25 m

- szerokość jednostronnych chodników w m. Wronki i Połom         – 1.50 m

- przekrój drogi szlakowy z rowami, tam gdzie wymaga tego odwodnienie drogi

3.2. Rodzaj technologii.

Projektuje się przebudowę istniejącej nawierzchni przez wykonanie warstwy  wyrównawczej z mieszanki z kruszywa naturalnego, podbudowy i warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego. Wykonanie poboczy żwirowych, rowów odwadniających, zjazdów gospodarczych z betonu asfaltowego, wjazdów bramowych szer. 4.0 m z kostki brukowej betonowej oraz chodników w m. Wronki i Połom z kostki brukowej betonowej.  Zatoki autobusowe o nawierzchni z betonu asfaltowego, od strony ramp ograniczone krawężnikiem. Uszkodzone przepusty betonowe zostaną przebudowane.

Przebudowa drogi będzie odbywać się metodą „odcinkową” przy ograniczonym ruchu samochodowym  z możliwością dojazdu i dojść do posesji.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Nie przewiduje się innych wariantów przedsięwzięcia.

5. Przewidywana ilość wykorzystanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Projekt przewiduje wykorzystanie do budowy materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, posiadających certyfikaty i atesty oraz materiałów ogólnodostępnych, jak żwir, piasek i cement. Nie przewiduje się wykorzystania innych  surowców, materiałów paliw i energii.

6. Rozwiązania chroniące środowisko.

Przebudowa drogi o istniejącej nawierzchni z brukowcowo – żwirowej, w złym stanie technicznym,

- 5 -

gdzie brak jest chodników, polegająca na poprawie parametrów technicznych z poszerzeniem

nawierzchni jezdni do 5.5 m w m. Wronki i m. Połom i 5.0 m w terenie niezabudowanym o nowej nawierzchni bitumicznej , z wykonaniem prawostronnego chodnika w Połomie i Wronkach, wjazdów bramowych i zjazdów gospodarczych pozytywnie wpłynie na estetykę otoczenia i zagospodarowanie terenu. Podniesiona zostanie jakość techniczna drogi,  i warunki z niej korzystania. Zmniejszy się hałas i zapylenie. Zastosowana i  sprawdzona technologia oraz  materiały i surowce przy przebudowie drogi posiadające aprobaty techniczne i atesty nie pogorszą i nie wpłyną negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi.

7. Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Przebudowa drogi powiatowej nie jest zaliczana do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Jest zaliczona do drogi klasy Z /zbiorcza/ . Służy do obsługi mieszkańców i stanowi połączenie pomiędzy miejscowościami leżącymi wzdłuż drogi .

Cała inwestycja będzie realizowana przy użyciu środków o małym wpływie na środowisko. Nie przewiduje się dodatkowych zanieczyszczeń środowiska.

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Planowana przebudowa drogi nie przewiduje  dodatkowego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

9. Obszary podlegające ochronie na podst. ustawy z dn. 16.04.20004 r “O ochronie przyrody” znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Powyższe przedsięwzięcie jest położone na obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego, ale realizowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na cel ochrony obszaru i nie naruszy spójności krajowego systemu obszarów chronionych.

Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Środowiska z dnia 18 kwietnia 2006 r. nr DIOŚ-072-26/06/ef/AK do ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 62,poz.627 z późn.zm.) – odwodnienie drogi i budowa urządzeń   odprowadzających wodę nie powinny być zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Tym samym przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

.

-   6   -

WYKAZ DZIAŁEK

Droga powiatowa nr 1857N na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 655

w miejscowości Wronki do miejscowości Sajzy

- Obręb Wronki

  - część działki leżącej w pasie drogi wojewódzkiej – dz. nr 162

  - działki leżące w pasie drogi powiatowej 1857N – dz. nr 196, 195, 419, 424

- Obręb Połom

  - działki leżące w pasie drogi powiatowej 1857N – 24, 4/2, 3, 38

  - część działki leżącej w pasie drogi powiatowej nr 1850N Kije – dz. nr 420

  - część działki rzeki Łaźna Struga – dz. nr 25

  - działki Gminy Świętajno przeznaczone pod przystanek dla autobusów – dz.nr 4/1, 23/1 i 23/3

- Obrę Sulejki

  - działki leżące w pasie drogi nr 1857N – dz. nr 220,222

  - część działki leżąca w pasie drogi powiatowej nr 1820N  Sulejki – Połom – dz. nr 73