D.03.01.01. PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI

CPV – 45232130-2

1. Wstęp

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej    specyfikacji technicznej (ST) wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy  przepustów z rur polietylenowych spiralnie karbowanych typu  Pecor - Optima  przy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.woj.nr 655) Orłowo – Wronki – Połom – Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowości  Wronki do miejscowości Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 dł. 11.4 km.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna  stanowi dokument przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w  niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie przepustów pod koroną drogi  przy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.woj.nr 655) Orłowo – Wronki – Połom – Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drogi woj. nr 655 w miejscowości  Wronki do miejscowości Sajzy w km 9 + 100 do km 20 + 500 dł. 11.4 km  i  obejmują:

a) zakup rur polietylenowych spiralnie karbowanych typ Pecor - Optima Æ 60 cm

b) transport i składowanie  elementów  i  materiałów do wykonania powyższego  przepustu.

c) wyznaczenie  na  podstawie  dokumentacji technicznej  miejsca wykonania przepustu.

d) wykonanie wykopu w korpusie drogi pod realizowany  przepust

e) wykonanie podsypki w wykopie gr. min. 30 cm pod rury

f) ułożenie na wykonanej podsypce odcinków rur  polietylenowych spiralnie karbowanych typu Pecor - Optima.

g) wykonanie zasypki przepustu.

h) uformowanie i zagęszczenie korpusu drogi.

h) obrukowanie  skarp na wlocie i wylocie oraz dna rowu na wlocie i wylocie

- wykonanie fundamentu betonowego z betonu B 20 zabezpieczającego przed rozmyciem

## 1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi pas drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Wronki - Sajzy. Droga  posiada geodezyjnie wydzielony  pas drogowy o szerokości od 7.50 m w m. Wronki na terenie zabudowanym i  14.0 ÷15.0 m w m. Połom i na terenie przebiegającym przez las. W pasie drogowym znajduje się następujące uzbrojenie : kabel telefoniczny przebiegający  wzdłuż  drogi oraz krzyżujący się z drogą w m. Wronki i w m.Połom , napowietrzna linia energetyczna  komunalno – oświetleniowa w m. Wronki i m.Połom, przyłącze kablowe na dz.nr 54/4 w m. Wronki, sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna w m.Połom.

1.5. Organizacja robót, warunki BHP, ochrona środowiska

Przed przystąpieniem do robót  inwestor zawiadomi wszystkich właścicieli przyległych  gruntów o utrudnieniach w ruchu.

Roboty prowadzić w liniach rozgraniczających pas drogowy, nie naruszając własności osób trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchodzącym w skład dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zbliżeniu do kabli telefonicznych i energetycznych roboty ziemne prowadzić ręcznie.

Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi drogi powierzyć uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robót oznakować zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” (M.P.Nr 24, poz.184 z 18.06.1990 r.) i przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2000r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220,poz.2181). Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporządzaniu planu „bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla  poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzględnić „informację dotyczącą bezpieczeństwa i   ochrony zdrowia”. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery robocze naniesiono i opisano na projekcie drogowym.

Technologia robót i ich rodzaj oraz materiały zastosowane w projekcie nie wpłyną negatywnie na środowisko.

1.5.  Określenia podstawowe

1.5.1Określenia podane w  niniejszej  ST  są  zgodne  z obowiązującymi normami  oraz  wytycznymi stosowania rur  polietylenowych spiralnie karbowanych typ Pecor - Optima

1.5.2  Przepust rurowy -  określenie  okrągłego  przekroju poprzecznego przepustu

1.6  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót

podano w  ST     D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

2. Materiały

- Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów pod koroną drogi według zasad   niniejszych ST są:

- Rury polietylenowe spiralnie karbowane typ Pecor - Optima o średnicy 60 cm łączone karbowaną opaską łączącą. Do zakupionych rur winna być dołączona deklaracja zgodności na dostarczone towary ,wyprodukowane zgodnie aprobatą techniczną

- Pospółka (fundament  pod  elementy  rurowe)  powinna odpowiadać normie

BN-66/6774-01 "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka".

- Grunt zasypki – mieszanka żwirowo-piaskowa, bez związków organicznych ,

- .Kamień polny, albo kostka brukowa, bądź drobnowymiarowe elementy betonowe do wykonania obrukowania skarp na wlocie i wylocie

3. Sprzęt

Roboty związane  z  wykonaniem  przepustu  pod  koroną drogi  będą wykonywane ręcznie oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robót, Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie sprzętem:

- -  koparka chwytakowa na podwoziu gąsienicowym o poj. łyżki 0,4m3

- ubijak spalinowy 200 kg

4. Transport

Materiały do  wykonania  przepustów  pod  koroną drogi, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas  transportu.

Transport mieszanki betonowej -  zgodnie  z  warunkami podanymi w "Wymaganiach i zaleceniach dotyczących wykonywania betonów do konstrukcji mostowych" - GDDP

5. Wykonanie robót

5.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram    robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem przepustu pod koroną drogi.

5.2   Zakres wykonywanych robót

5.2.1 Wyznaczenie miejsc wykonania przepustów w oparciu o dokumentację

techniczną

5.2.2 Oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robót zgodnie z typowym projektem organizacji ruchu określonym w instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym lub indywidualnym projektem opracowanym zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ zarządzający ruchem.

5.2.3  Składowanie materiałów na miejscu budowy - zgodnie  z BN-75/8971-06

- Wykonanie wykopu w korpusie drogi i wyprofilowanie dna ze spadkiem zgodnie

- z dokumentacją techniczną

- Wykonanie podsypki w wykopie z kruszywa o uziarnieniu 032mm, gr. min. 30cm wsk. zagęszczenia 0,98 wg. Proctora

Podsypka  mieszanka żwirowo-piaskowa (frakcja 0-32 mm) powinna być ułożona tak, aby górna jej warstwa o   grubości  równej  wysokości karbu  rury, była luźna i karby  rury mogły swobodnie się w niej zagłębić.

5.2.6 Ułożenie rur polietylenowych  spiralnie karbowanych typ Pecor - Optima w  odcinkach o długościach podanych w dokumentacji technicznej każdy połączonych opaską łączącą, lub ułożenie rury w jednym odcinku.

5.2.7 Wykonanie zasypki - przy  wykonywaniu  zasypki przepustu  należy przestrzegać następujących zasad:

- zasypka powinna być wykonywana równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu

-zasypka powinna być wykonywana warstwami o gr. max 30cm, zagęszczonymi do wskaźnika  zagęszczenia  0,95 (w strefie bezpośrednio przy rurze) oraz  0,98 w pozostałej strefie

-podczas  zagęszczania  zasypki kontrolować rzędne posadowienia   przepustu niedopuszczając do jego wypychania bądź przemieszczenia poziomego

-grunt zasypki:  niewysadzinowy piasek gruboziarnisty lub mieszanki żwirowo-piaskowe o wskaźniku różnoziarnistości Cu>5, wskaźniku krzywizny 1<Cc<3, wodoprzepuszczalności k>8m/dobę i frakcji 0-32mm.

6. Kontrola jakości robót

6.1Dostawca rur spiralnie karbowanych typ Pecor - Optima winien dostarczyć deklarację zgodności zakupionych towarów, wyprodukowanych zgodnie z aprobatą techniczną .

6.2 Kontrola i badania w trakcie robót wg ST D.00.00.00  Kontrola i badania w trakcie  robót w szczególności  obejmuje:

- prawidłowość wykonania wykopów pod kątem właściwych  rzędnych oraz spadków   założonych w dokumentacji technicznej  z dokładnością  2cm

- prawidłowość wykonania i zagęszczenia podsypki w wykopie z pospółki w 3 miejscach, wskaźnik zagęszczenia  0,98

- prawidłowość wykonania górnej warstwy podsypki relatywnie luźnej o grubości min.   równej  wysokości karbu rury

- ułożenie  oraz  połączenie  opaską  zaciskową  odcinków rur kontrolując rzędne wlotu i wylotu oraz prawidłowe założenie opaski

łączącej.

- prawidłowość wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaźnik zagęszczenia 0,95   ( w strefie bezpośrednio przy rurze)

oraz 0,98 w  pozostałej strefie przepustu.

  - Materiały   przeznaczone   do   wbudowania,   pomimo posiadania odpowiednich deklaracji zgodności oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, każdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Akceptacja partii materiałów do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiałów dokonanej przez Inżyniera oraz udokumentowaniu  jej wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest metr wykonanego przepustu i uwzględnia inne elementy składowe   obmierzane wg. innych jednostek:

- -  roboty ziemne		m3

- -  obrukowanie		m2

-  wzmocnienie skarp 	m2

-  beton B-20                          m3

Obmiar robót polega na  określeniu  faktycznego  stanu , zakresu robót oraz obliczeniu

rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów.

Obmiar  robót  obejmuje  roboty  objęte  Umową  oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których  potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem.

Obmiaru  dokonuje  Wykonawca  w   sposób   określony w Umowie.

Sporządzony  obmiar  Wykonawca  uzgadnia  z Inżynierem w trybie ustalonym w umowie.

Wyniki obmiaru uwidocznione są  w  księdze  obmiaru  i należy je porównać z dokumentacją w celu określenia różnic w ilościach robót.

8. Odbiór robót

Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  - wg. ST D.00.00.00. pkt 6.2

8.2  Odbiór częściowy robót - zgodnie z ST D.00.00.00 pkt.6.2

8.3 Odbiór końcowy robót wg. ST D.00.00.00 pkt.6.2

9. Podstawa płatności

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w D.00.00.00

9.2 Szczegółowe warunki płatności

Podstawą płatności są ustalone obmiarem ilości :

m3 	 wykonanych wykopów,

m3 	fundamentu z pospółki pod elementy rurowe,

mb 	wykonanej części przelotowej przepustu,

m3	wykonanej zasypki.

m2 	wykonanego obrukowania

m3           wykonanego fundamentu z betonu B20

9.3 Szczegółowy zakres robót wchodzących w zakres płatności :

- dostarczenie na miejsce budowy sprzętu potrzebnego do wykonania przepustu

- wyznaczenie  na  podstawie  dokumentacji  miejsca wykonywania przepustu

- wykonanie wykopu w korpusie drogi pod realizowany przepust

- wykonanie fundamentu z pospółki pod elementy rurowe

- ułożenie na wykonanym fundamencie rur polietylenowych spiralnie karbowanych typ Pecor - Optima

- zasypanie wykonanego przepustu mieszanką żwirowo- piaskową

- - dowóz na plac budowy betonu,  rur, kamienia/bruku/ oraz kruszywa na zasypkę

- wykonanie obrukowania

10. Przepisy związane

- Wytyczne wykonania przepustów  z  rur polietylenowych (żądać przy zakupie rur)

ViaCon Polska

- BN-66/6774-01    Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.Żwir i pospółka

- PN-88/B-30000    Cement portlandzki

- BN-75/8971-06    Składowanie materiałów

- BN-71/B-8932-01  Zagęszczenie zasypki