Pakiet  1 poz. 1									Załącznik nr 5 / 1

ZESTAWIENIE PARAMETROW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: APARAT ULTRASONOGRAFICZNY

Nazwa urządzenia (pełna nazwa, wersja):

Producent:

| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Lp. | Nazwa parametru / cechy | Wartość / parametr wymagany | Wartość / parametr oferowany i / lub opis |
|  | 2. | 3. | 4. |
| KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |  |  |  |
| 1. | Zasilanie 230 V z tolerancją min. ± 10% | Parametr wymagany |  |
| 2. | Wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny – fabrycznie nowy | Parametr wymagany |  |
| 3. | Rok produkcji min. 2008 | Parametr wymagany |  |
| 4. | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | Parametr wymagany opisać |  |
| 5. | Ilość kanałów procesowych | Parametr wymagany Min. 2200 podać ilość kanałów |  |
| 6. | Ilość gniazd głowic obrazowych przełączanych elektronicznie | Parametr wymagany Min. 3 podać ilość gniazd |  |
| 7. | Dynamika systemu [dB] | Parametr wymagany Min. 190dB podać zakres |  |
| 8. | Monitor LCD | Parametr wymagany |  |
| a) | Przekątna ekranu [cal] | Parametr wymagany Min. 15” podać wielkość |  |
| b) | Wysoka rozdzielczość bez przeplotu | Parametr wymagany Min. 1024x768 |  |
| c) | Możliwość zmiany wysokości, pochylania i obrotu | Parametr wymagany |  |
| 9. | Możliwość zmiany wysokości pulpitu operatora | Parametr wymagany Min. 8 cm podać wysokość |  |
| 10. | Zakres częstotliwości pracy USG [MHz] | Parametr wymagany min. 1,5 -13 MHz podać zakres |  |
| 11. | Głębokość pola obrazowego | Parametr wymagany Min. 2 do 30 cm podać głębokość |  |
| 12. | Ustawienia wstępne użytkownika (tzw. presety) | Parametr wymagany Min. 30 podać ilość |  |
| 13. | Liczba stref ogniskowania | Parametr wymagany Min. 4 podać ilość |  |
| 14. | Częstotliwość odświeżania obrazu B-mode min. 800 obr./sek. | Parametr wymagany podać częstotliwość |  |
| 15. | Pamięć kinowa (CINE LOOP) | Parametr wymagany |  |
| a) | Ilość klatek CINE LOOP | Parametr wymagany Powyżej 2500 klatek podać ilość |  |
| b) | Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania w pętli z różnymi prędkościami | Parametr wymagany |  |
| TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |
| 1. | Sposoby prezentowanych na ekranie obrazów B/ B+B itd. | Parametr wymagany opisać |  |
| 2. | B – mode | Parametr wymagany |  |
| 3. | B + kolor - mode | Parametr wymagany |  |
| 4. | M-mode i kolorowy tryb M-Mode | Parametr wymagany |  |
| 5. | Anatomiczny M-mode | Parametr wymagany |  |
| 6. | Doppler spektralny pulsacyjny (PW) | Parametr wymagany |  |
| a.) | Maksymalna mierzona prędkość dla kąta korekcji 0° | Parametr wymagany Min. 7,0 m/s podać prędkość |  |
| b.) | Zakres regulacji wielkości bramki [mm] | Parametr wymagany Min. 1,0mm – 20mm podać zakres |  |
| c.) | Zakres regulacji kąta korekcji | Parametr wymagany 0° - +/-88° podać zakres |  |
| 7. | Doppler kolorowy (CD) – z wszystkich głowic | Parametr wymagany |  |
| a.) | Maksymalna mierzona prędkość | Parametr wymagany Min. 4,5 m/s podać prędkość |  |
| 8. | Power Doppler (PD) – z wszystkich głowic | Parametr wymagany |  |
| a.) | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Parametr wymagany |  |
| 9. | Tryb 4D z głowic volumetrycznych przezbrzusznych i endovaginalnych | Parametr wymagany |  |
| a.) | Ilość objętości – min 30 objętości na sekundę | Parametr wymagany |  |
| b.) | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | Parametr wymagany |  |
| 10. | Triplex – mode (B+CD/PD +PWD) – z wszystkich głowic | Parametr wymagany |  |
| 11. | Jednoczasowe obrazowanie na dwóch półobrazach w trybie B i B/CD | Parametr wymagany |  |
| 12. | Obrazowanie harmoniczne z zastosowaniem inwersji faz | Parametr wymagany opisać |  |
| ARCHIWIZACJA OBRAZÓW |  |  |  |
| 1. | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem na dysku twardym obrazów, pętli kinowych i danych pacjentów | Parametr wymagany opisać |  |
| 2. | Pojemność dysku twardego | Parametr wymagany Min. 150 GB podać pojemność |  |
| 3. | Archiwizacja na dyskach CD/R, CD/RW i DVD/R, DVD/RW | Parametr wymagany opisać |  |
| 4. | Archiwizacja na zewnętrznej pamięci USB | Parametr wymagany |  |
| 5. | Videoprinter czarno-biały | Parametr wymagany |  |
| OPROGRAMOWANIE STANDARDOWE: pakiety obliczeniowe, raporty z badań |  |  |  |
| 1. | - badania jamy brzusznej | Parametr wymagany |  |
| 2. | - badania naczyniowe + raport | Parametr wymagany opisać |  |
| 3. | - badania małych i powierzchownie położonych narządów | Parametr wymagany opisać |  |
| 4. | - badania ginekologiczno- położnicze + raporty | Parametr wymagany opisać |  |
| 5. | - inne | Parametr wymagany podać |  |
| FUNKCJE UŻYTKOWE |  |  |  |
| 1. | Powiększenie obrazu bez utraty jakości na obrazie w czasie rzeczywistym | Parametr wymagany Min. 10x podać |  |
| 2. | Powiększenie obrazu bez utraty jakości na obrazie zamrożonym i z pamięci CINE | Parametr wymagany Min. 10x podać |  |
| 3. | Podział obrazu | Parametr wymagany Min. 4 obrazy podać ilość obrazów |  |
| 4. | Liczba jednoczesnych pomiarów na ekranie | Parametr wymagany Min. 8 podać liczbę |  |
| 5. | - pomiar odległości | Parametr wymagany |  |
| 6. | - pomiar obwodu | Parametr wymagany |  |
| 7. | - pomiar pola powierzchni | Parametr wymagany |  |
| 8. | - pomiar objętości | Parametr wymagany |  |
| 9. | Przełączanie głowic z klawiatury | Parametr wymagany |  |
| GŁOWICE WYMAGANE |  |  |  |
| I. | Głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań ogólno brzusznych | Parametr wymagany |  |
| 1. | - zakres częstotliwości | Parametr wymagany 2,0-5,0 MHz (+/-0,5 MHz) podać zakres |  |
| 2. | - ilość częstotliwości pracy do wyboru | Parametr wymagany Min. 3 dla B-mode podać ilość |  |
| 3. | - ilość częstotliwości pracy w trybie obrazowania II harmoniczną | Parametr wymagany Min. 3 podać ilość |  |
| 4. | - głowica wykonana w technologii wielorzędowej (matrycowej) lub innej zapewniającej taki efekt poprawy rozdzielczości jak głowice wielorzędowe | Parametr wymagany opisać technologię |  |
| 5. | - min. 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler | Parametr wymagany wymienić częstotliwości |  |
| 6. | - pole widzenia głowicy | Parametr wymagany Min. 65º podać pole |  |
| 7. | - maksymalna głębokość obrazowania | Parametr wymagany Min. 30 cm podać głębokość |  |
| II. | Głowica elektroniczna endovaginalna szerokopasmowa ze zmianą częstotliwości pracy | Parametr wymagany |  |
| 1. | - zakres częstotliwości | Parametr wymagany 4,0-9,0 MHz (+/- 0,5 MHz) podać zakres |  |
| 2. | - ilość częstotliwości pracy do wyboru | Parametr wymagany Min 3 dla B-mode podać ilość |  |
| 3. | - ilość częstotliwości pracy w trybie obrazowania II harmoniczną | Parametr wymagany Min.2 podać ilość |  |
| 4. | - liczba elementów | Parametr wymagany Min. 128 Podać liczbę elementów |  |
| 5. | - długość matrycy | Parametr wymagany max. 10 mm podać długość |  |
| 6. | - pole widzenia głowicy | Parametr wymagany 125º podać pole |  |
| III | Głowica konveksowa volumetryczna 4D do badań położniczych. | Parametr wymagany |  |
| 1. | - zakres częstotliwości | Parametr wymagany 2,0-7,0MHz (+/-1,0 MHz) podać zakres |  |
| 2. | - ilość częstotliwości pracy do wyboru | Parametr wymagany Min 3 podać ilość |  |
| 3. | - ilość częstotliwości pracy w trybie obrazowania II harmoniczną | Parametr wymagany Min.2 podać ilość |  |
| 4. | - ilość elementów | Parametr wymagany Min. 192 podać ilość |  |
| 5. | - kąt pola skanowania (widzenia) | Parametr wymagany Min. 90° podać kąt |  |
| 6. | - maksymalna głębokość obrazowania | Parametr wymagany Min. 28 cm podać głębokość |  |
| OPCJE ROZBUDOWY |  |  |  |
| I. | Głowica elektroniczna liniowa do badań naczyniowych, piersi, tarczycy i małych narządów | Parametr wymagany |  |
| 1. | - zakres częstotliwości | Parametr wymagany 5,0-10,0 MHz podać zakres |  |
| 2. | - ilość częstotliwości pracy do wyboru | Parametr wymagany Min. 3 dla B-mode podać ilość |  |
| 3. | - ilość częstotliwości pracy w trybie obrazowania II harmoniczną | Parametr wymagany Min.2 podać ilość |  |
| 4. | - pole widzenia głowicy | Parametr wymagany Min. 78 mm podać pole |  |
| 5. | - ilość elementów | Parametr wymagany Min. 128 podać ilość |  |
| 6. | - długość matrycy | Parametr wymagany Max. 40 mm podać długość |  |
| 7. | - obrazowanie trapezowe | Parametr wymagany |  |
| II | Głowica endovaginalna 4D do badań położniczych i ginekologicznych | Parametr wymagany |  |
| 1. | - zakres częstotliwości | Parametr wymagany 4,0-9,0MHz podać zakres |  |
| 2. | - ilość częstotliwości pracy do wyboru | Parametr wymagany Min. 3 dla B-mode podać ilość |  |
| 3. | - ilość częstotliwości pracy w trybie obrazowania II harmoniczną | Parametr wymagany Min.2 podać ilość |  |
| 4. | - kąt pola skanowania (widzenia) | Parametr wymagany Min. 175° podać kąt |  |
| III | Głowica microkonveks do badań dzieci i noworodków | Parametr wymagany |  |
| 1. | - zakres częstotliwości | Parametr wymagany 5,0-8,0 MHz podać zakres |  |
| 2. | - ilość częstotliwości pracy do wyboru | Parametr wymagany Min. 3 podać ilość |  |
| 3. | - ilość częstotliwości pracy w trybie obrazowania II harmoniczną | Parametr wymagany Min.2 podać ilość |  |
| 4. | - liczba elementów | Parametr wymagany Min. 160 podać liczbę elementów |  |
| 5. | - pole widzenia głowicy | Parametr wymagany Min. 100º podać pole |  |
| IV. | Głowica liniowa śródoperacyjna wieloczęstotliwościowa o częstotliwości ok.5,0 – 13,0 MHz pracująca w trybie II harmonicznej. | Parametr wymagany opisać |  |
| V. | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode za pomocą jednego przycisku. | Parametr wymagany |  |
| VI. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie wielokierunkowe za pomocą skrzyżowanych ultradźwięków | Parametr wymagany opisać |  |
| VII. | Możliwość rozbudowy o automatyczne pomiary położnicze | Parametr wymagany opisać |  |
| WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |  |
| 1. | Instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim dostarczona wraz z aparatem | Parametr wymagany |  |
| 2. | CE lub inny dokument dopuszczający urządzenia do stosowania w placówkach medycznych dostarczone wraz z aparatem | Parametr wymagany |  |
| 3. | Wykonawca zapewni co najmniej 12 – miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń, obejmującą części zamienne i serwis | Parametr wymagany |  |
| 4. | W przypadku stwierdzenia -w czasie trwania okresu gwarancji lub w czasie 12 miesięcy po jej wygaśnięciu- braków w dokumentacji technicznej firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia | Parametr wymagany |  |

UWAGA:

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pieczęć i podpis Wykonawcy