Pakiet nr 1 poz 2							Załącznik nr 5 / 2 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: APARAT RTG PRZYŁÓŻKOWY SZT 1

Producent:

Nazwa i typ:

| LP | NAZWA PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji: | TAK, Aparat fabrycznie nowy |  |
| 2. | Producent / Kraj | Podać |  |
| 3. | Model / Typ | Podać |  |
| 4. | Moc generatora > 15 kW | TAK |  |
| 5. | Zakres napięć 40 – 125 kV | TAK |  |
| 6. | Maksymalny prąd ≥ 250 mA | TAK |  |
| 7. | Maksymalny mAs ≥ 250 mAs | TAK |  |
| 8. | Minimalny czas ekspozycji ≤ 4 ms | TAK |  |
| 9. | Lampa RTG 2-ogniskowa | TAK |  |
| 10. | Lampa z wirującą anodą | TAK |  |
| 11. | Pojemność cieplna anody > 100 KHU | TAK |  |
| 12. | Kolimator wielolistkowy obrotowy +/- 45  | TAK |  |
| 13. | Waga aparatu ≤ 165 kg | TAK |  |
| 14. | Szerokość aparatu < 80 cm | TAK |  |
| 15. | Maksymalna wysokość ogniska > 180 cm | TAK |  |
| 16. | Minimalna wysokość ogniska < 45 cm | TAK |  |
| 17. | Długość kabla zasilającego ≥ 5 metrów | TAK |  |
| 18. | Napięcie zasilające 230 V +/- 10% | TAK |  |
| 19. | Zintegrowany z kolimatorem miernik pomiaru dawki promieniowania z wyświetlaczem | TAK |  |

UWAGA :Wykonawca zapewni okres gwarancji minimum na 12 miesięcy.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pieczęć i podpis Wykonawcy