Pakiet  2 poz 8 							Załącznik nr   5 / 8

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: ZESTAW LARYNGOSKOPOWY – 1 kpl

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laryngoskop światłowodowy zawierający: - łyżkę światłowodową Miller rozmiar 0 - łyżkę światłowodową Macintosh rozmiar 1 - łyżkę światłowodową Macintosh rozmiar 2 - łyżkę światłowodową Macintosh rozmiar 3 - łyżkę światłowodową Macintosh rozmiar 4 - łyżkę światłowodową do trudnej intubacji z ruchomą końcówką, rozmiar Macintosh rozmiar 3 - rękojeść z baterią akumulatorową NiMH rozmiar mały, z żarówką ksenonowo-halogenową 3,5V - rękojeść z baterią akumulatorową NiMH rozmiar standardowy, z żarówką ksenonowo-halogenową 3,5V - ładowarka dwustanowiskowa odpowiednia do ładowania obu rękojeści (małej i standardowej) | TAK |  |
| 2. | Łyżki światłowodowe Macintosh - zintegrowany światłowód o średnicy 4,3 mm - gładki kształt bez ostrych krawędzi i wgłębień, łyżki są łatwe do czyszczenia i sterylizacji. - kompatybilne ze wszystkimi rękojeściami w standardzie ISO 7376 (zielony standard zamka) - łyżka Macintosh 1, dł. całkowita 93 mm - łyżka Macintosh 2, dł. całkowita 115 mm - łyżka Macintosh 3, dł. całkowita 135 mm - łyżka Macintosh 4, dł. całkowita 155 mm | TAK |  |
| 3. | Łyżka światłowodowa Miller 0 - zintegrowany światłowód - gładki kształt bez ostrych krawędzi i wgłębień, łyżki są łatwe do czyszczenia i sterylizacji. - kompatybilne ze wszystkimi rękojeściami w standardzie ISO 7376 (zielony standard zamka) - łyżka Miller 0, dł. całkowita 80 mm | TAK |  |
| 4. | Łyżka światłowodowa do trudnych intubacji Macintosh, rozmiar 3 - z ruchomym końcem o regulowanym kącie nachylenia do 70° - zintegrowany światłowód o średnicy 4,3 mm - gładki kształt bez ostrych krawędzi i wgłębień, łyżki są łatwe do czyszczenia i sterylizacji. - kompatybilne ze wszystkimi rękojeściami w standardzie ISO 7376 (zielony standard zamka) - w twardym etui | TAK |  |
| 5. | Rękojeść laryngoskopowa światłowodowa, akumulatorowa, rozmiar mały - z baterią akumulatorową NiMH 3,5V - z żarówką ksnonowo-halogenową 3,5V - rękojeść dwumodułowa – moduł zewnętrzny do sterylizacji, wkład wewnętrzny z baterią akumulatorową i żarówką - rękojeść w standardzie ISO 7376 (zielony standard zamka) | TAK |  |
| 6. | Rękojeść laryngoskopowa światłowodowa, akumulatorowa, rozmiar standardowy - z baterią akumulatorową NiMH 3,5V - z żarówką ksnonowo-halogenową 3,5V - rękojeść w standardzie ISO 7376 (zielony standard zamka) | TAK |  |
| 7. | Ładowarka dwustanowiskowa - ładowanie rękojeści standardowych i małych | TAK |  |
| 8. | Zestaw do konikotomii ratunkowej dla dorosłych – 2 szt |  |  |
| 9. | Zestaw do trudnej intubacji Combitube – 2 szt |  |  |
| 10. | Sterylizacja łyżek w autoklawie w cyklu134 °C/ 5 min. | TAK |  |
| 11. | Gwarancja 5 lat lub 4000 standardowych cykli w autoklawie 134 °C/ 5 min. z więcej niż 1000 lux. | TAK |  |
| 12.. | Deklaracja Zgodności CE | TAK |  |

UWAGA : Wykonawca zapewnia okres gwarancji minimum na 24 miesiące.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pieczęć i podpis Wykonawcy