Pakiet 2 poz 10								Załącznik nr 5 / 10

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: ARTROSKOP Z WYPOSAŻENIEM -  1 kpl

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamera 1-chipowa – 1szt | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pozioma min. 500linii, przetwornik 1/3cala | TAK |  |
|  | Zoom optyczny lub cyfrowy sterowany z głowicy kamery | TAK |  |
|  | Czułość nie gorsza niż 1.5 lux | TAK |  |
|  | Dynamika nie gorsza niż 50dB | TAK |  |
|  | Funkcja balansu bieli realizowana przyciskiem z konsoli i głowicy kamery | TAK |  |
|  | Kamera wielospecjalistyczna, min. programy dla artroskopii i urologii | TAK |  |
|  | Konsola kamery wyposażona w wyjścia min.: 2xS-video, 2xComposite video | TAK |  |
|  | Rejestracja zdjęć i filmów uruchamiana z głowicy kamery na dedykowanym archiwizatorze medycznym | TAK |  |
|  | Min. dwa przyciski programowane na głowicy kamery | TAK |  |
|  | Monitor medyczny – 1szt | TAK |  |
|  | Przekątna min. 20” | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min. 600linii TV | TAK |  |
|  | Wejście analogowe: min. S- video, Composite video | TAK |  |
|  | Min. dwa kanały sygnałowe | TAK |  |
|  | Osłona przedniego panelu sterującego przed wilgocią | TAK |  |
|  | Źródło światła – 1szt | TAK |  |
|  | Żarówka ksenonowa min. 300W | TAK |  |
|  | Gwarantowany czas pracy żarówki min.500h | TAK |  |
|  | Numeryczny licznik przepracowanych godzin żarówki | TAK |  |
|  | Kompatybilne ze światłowodami różnych producentów | TAK |  |
|  | Menu wyświetlacza źródła w języku polskim | TAK |  |
|  | Światłowód autoklawowalny – 1szt | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna min.5.0mm, dł. min.200cm | TAK |  |
|  | Kompatybilny z ksenonowym źródłem światła (użycie bez dodatkowych adapterów) | TAK |  |
|  | Optyka artroskopowa z osprzętem (zestaw autoklawowalny) – 1 komplet | TAK |  |
|  | Średnica 4mm, kąt patrzenia 30stopni | TAK |  |
|  | Kaniula 2-zaworkowa, obturator (zatrzaskowe łączenie elementów) – komplet | TAK |  |
|  | Kasetka do sterylizacji optyki artroskopowej | TAK |  |
|  | Narzędzia artroskopowe typu kleszczyki - 1 komplet | TAK |  |
|  | Punch prosty 3.5mm+/-0.2mm – 1szt | TAK |  |
|  | Punch lewy 3.5 mm+/-0.2mm – 1szt | TAK |  |
|  | Punch prawy 3.5mm+/-0.2mm – 1szt | TAK |  |
|  | Kleszczyki do tkanek miękkich 3.5mm+/-0.2mm – 1szt | TAK |  |
|  | Narzędzia manualne – 1 komplet | TAK |  |
|  | Rozbieralne na dwa elementy | TAK |  |
|  | Uchwyt - 1szt | TAK |  |
|  | Sondla artroskopowa „L” 4mm – 1szt | TAK |  |
|  | Raszpla prosta – 1szt | TAK |  |
|  | Zasilacz elektroniczny z przełącznikiem nożnym do shavera- 1 komplet | TAK |  |
|  | Dotykowy ekran sterujący zasilacza o przekątnej min. 6cali | TAK |  |
|  | Jednoczesne podłączenie min. 2 napędów do zasilacza | TAK |  |
|  | Programowanie nastaw i parametrów pracy dla min. 5 operatorów | TAK |  |
|  | Wyświetlanie nazwy przyłączonego napędu i automatyczny dobór parametrów pracy | TAK |  |
|  | Wodoodporny przełącznik nożny z możliwością zaprogramowania min. 2 przycisków | TAK |  |
|  | Shaver artroskopowy z ostrzami - 1 komplet | TAK |  |
|  | Zasilany z zasilacza elektronicznego | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania ręcznego i nożnego | TAK |  |
|  | Maksymalne obroty shavera min. 12.000 obr./min | TAK |  |
|  | Maksymalne oscylacje shavera min. 3.000 osc/min | TAK |  |
|  | Praca oscylacyjna, obroty w prawo, obroty w lewo | TAK |  |
|  | Rozpoznawanie przez system rodzaju zakładanego ostrza oraz automatyczny dobór zakresu prędkości | TAK |  |
|  | Ostrze shavera 4.0mm, ząbkowane krawędzie jednego elementu tnącego – 10szt | TAK |  |
|  | Wózek na zestaw artroskopowy – 1szt. | TAK |  |
|  | Konstrukcja ze stali kwasoodpornej, nielakierowanej | TAK |  |
|  | Uchwyt na głowicę kamery | TAK |  |
|  | Szuflada w podstawie wózka | TAK |  |
|  | Listwa zasilająca z min. 6 gniazdami | TAK |  |
|  | Koła obrotowe z możliwością blokady ruchu min. 2 kół | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany położenia pozycji półki (dotyczy min. 3 półek) | TAK |  |
|  | Kable ukryte w konstrukcji wózka | TAK |  |
| 62 | Certyfikat CE | TAK |  |

UWAGA :Wykonawca zapewnia okres gwarancji minimum na 24 miesiące.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pieczęć i podpis Wykonawcy