Pakiet 2 poz 22 								Załącznik nr   5 / 22

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Aparat do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych – 1 szt

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemność aparatu fabrycznie nowego do hodowli drobnoustrojów 50 – 60 miejsc inkubacyjno - pomiarowych. | TAK |  |
| 2. | Kontrola stanu hodowli poprzez pomiar co najmniej 4 razy na godzinę. | TAK |  |
| 3. | Zachowanie ciągłości pomiarów i utrzymanie stałej temperatury w aparacie. | TAK |  |
| 4. | Możliwość prowadzenia hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu. | TAK |  |
| 5. | System dźwiękowej i graficznej sygnalizacji prób dodatnich. | TAK |  |
| 6. | Protokół hodowli negatywnej dla podłóż tlenowych i beztlenowych nie dłużej niż 7 dni. | TAK |  |
| 7. | Możliwość zmiany czasu protokołowego dla hodowli ujemnej. | TAK |  |
| 8. | Minimalny zakres czynności manualnych. Wprowadzenie danych przez czytnik kodów paskowych. | TAK |  |
| 9. | Możliwość hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych w próbkach od pacjentów (krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, opłucnowy, stawowy, z jamy otrzewnej, itp.), poddanych antybiotykoterapii – podłoża z inhibitorem stosowanych antybiotyków – dołączyć do oferty insert z opakowania producenta. | TAK |  |
| 10. | Możliwość hodowli i detekcji wzrostu w próbkach pediatrycznych bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów - dołączyć do oferty insert z opakowania producenta. Dołączyć informację na temat gotowych suplementów wzbogacających, o ile są konieczne, które można dodawać do podłoża w przypadku materiałów poniżej 1ml. | TAK |  |
| 11. | Możliwość hodowli i detekcji wzrostu beztlenowych drobnoustrojów sfagocytowanych – specjalne podłoża do hodowli bakterii beztlenowych z czynnikiem litycznym - dołączyć do oferty insert z opakowania producenta. | TAK |  |
| 12. | Możliwość hodowli i detekcji wzrostu grzybów drożdżopodobnych na podłożu selektywnym z czynnikiem uniemożliwiającym wzrost flory bakteryjnej - dołączyć do oferty insert z opakowania producenta. | TAK |  |
| 13. | Kompatybilność butelek do pobierania krwi na posiew ze stosowanym przez Zamawiającego próżniowym systemem do poboru krwi ( igła motylkowa z wężykiem i zaworkiem oraz uchwyt zgodny ze standardem luer) | TAK |  |
| 14. | Możliwość próżniowego pobierania oraz przesiewania krwi bezpośrednio „do” i „z” butelek z podłożem za pomocą specjalnych sterylnych zestawów do pobierania oraz sterylnych końcówek do przesiewania - zamknięty system pobierania krwi. | TAK |  |
| 15. | Możliwość 48-godzinnego opóźnienia we wkładaniu butelek do aparatu bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów. Dołączyć do oferty dokumentację potwierdzającą.. | TAK |  |
| 16. | Podłoża z możliwością magazynowania w temperaturze pokojowej. | TAK |  |
| 17. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu oraz pobierania krwi na posiew w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| 18. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 19. | Data ważności wszystkich zużywalnych odczynników - minimum 6 miesięcy. | TAK |  |
| 20. | Deklaracja CE dla aparatu. | TAK |  |
| 21. | Certyfikat ISO 13485 dla podłóż jako wyrobów do diagnostyki in vitro. | TAK |  |

UWAGA :Wykonawca zapewnia okres gwarancji minimum na 24 miesiące.

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi urządzeń.

Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Pieczęć i podpis Wykonawcy