Znak sprawy: OR.272.7.2018							      Załącznik nr 1 a do SIWZ

Część 1 zamówienia

..............................................

(miejscowość, data)

………..........................................

(pieczęć z oznaczeniem i adresem Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy (-ów)	.........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

siedziba Wykonawcy (-ów) .................................................................................................................................

adres Wykonawcy (-ów)  ....................................................................................................................................

nr tel. i faksu	..................................................................................................................................................

adres e-mail	……………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

NIP	………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………

Zamawiający:

POWIAT OLECKI

ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – geoportal powiatowy oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego” w zakresie części 1 zamówienia pn. „Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkolenia”, jako uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy, oświadczamy, że oferujemy wykonanie zamówienia za:

| Kategoria kosztów zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie | Dostawy i usługi wchodzące w skład zamówienia |  | Oferowana cena dostaw i usług |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] |  | Wartość netto [PLN] | Stawka podatku VAT w % | Kwota podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne | - Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Stanowiska robocze, w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - stanowiska robocze z monitorem 23” |  | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | - stanowiska robocze z monitorem 27” |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer główny |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Serwer na potrzeby geoportalu |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Usługi w ramach gwarancji jakości: |  |  | ………… za 1 m-c |  |  |  |  |  |
|  | - Koszty licencji: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: I.) A, B, C, D, E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szkolenia (w ramach cross financingu) | - Szkolenia personelu z obsługi dostarczonego w ramach projektu oprogramowania oraz sprzętu informatycznego |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego oprogramowania oraz sprzętu informatycznego. |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM I i II: |  |  |  |  |  |  |  |

-  całkowitą  cenę brutto ………….……………………… (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. złotych)

- całkowitą cenę netto ……………………………...……….(słownie: …………………..………….…………………………………………………………………………………………..…………… złotych)
UWAGA! W tabeli powyżej należy wypełnić wszystkie białe pola (komórki).

- W celu potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w SIWZ, oświadczamy, że oferujemy przedmiot dostawy zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp. | Nazwa komponentu technicznego | Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie parametrów technicznych | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska robocze Komputer: producent: …….……. model: ………………. System operacyjny: producent: …….…… nazwa wersji: ……………… |  |  |  |
| 1. | Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, wykonany w architekturze x64, osiągający w teście PassMark2007 CPU Mark wynik nie mniejszy niż 14 500 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php | Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, wykonany w architekturze x64, osiągający w teście PassMark2007 CPU Mark wynik ……………………………….punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
| 2. | Pamięć | Min. 16GB z możliwością rozbudowy do min. 32GB, w oferowanej konfiguracji co najmniej dwa gniazda pamięci muszą być nieobsadzone. | ……………………..GB z możliwością rozbudowy do ………………GB, w oferowanej konfiguracji ………………. gniazda pamięci są nieobsadzone. |
| 3. | Płyta główna | Płyta główna umożliwiająca pracę procesora z maksymalną wydajnością, wyposażona w: - port szeregowy, - kontroler USB, łącznie min. 10 portów USB - min. 1 złącza PCI Express x 16, - kontroler SATA min. 6,0 Gb/s z możliwością obsługi minimum 3 urządzeń, - karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. | Płyta główna umożliwiająca pracę procesora z maksymalną wydajnością, wyposażona w: - port szeregowy, - kontroler USB, łącznie ………………….. portów USB - ……………………złącza PCI Express x 16 - kontroler SATA …………….. Gb/s z możliwością obsługi ……………. urządzeń, - karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. |
| 4. | BIOS | Konfiguracja hasła użytkownika i administratora, blokada portów USB, blokada uruchamiania komputera z wybranych napędów, fabrycznie wpisany nieusuwalny numer seryjny producenta i możliwość wpisania numeru inwentarzowego właściciela. | Konfiguracja hasła użytkownika i administratora, blokada portów USB, blokada uruchamiania komputera z wybranych napędów, fabrycznie wpisany nieusuwalny numer seryjny producenta i możliwość wpisania numeru inwentarzowego właściciela. |
| 5. | Karta grafiki | Karta graficzna zintegrowana z procesorem musi umożliwiać pracę dwumonitorową wyjścia: 1x VGA, min. 1 x wyjście cyfrowe DVI. | Karta graficzna zintegrowana z procesorem umożliwia pracę dwumonitorową wyjścia: 1x VGA, …………….. x wyjście cyfrowe DVI. |
| 6. | HDD | Podwójne dyski twarde HDD 1TB GB (dane) oraz SSD 250GB (system, aplikacje). | Podwójne dyski twarde HDD 1TB GB (dane) oraz SSD 250GB (system, aplikacje). |
| 7. | Napęd optyczny | DVD+/-RW, wbudowany, z możliwością pracy w pionie i poziomie, z technologią Double Layer, odczyt z prędkością DVD ROM x8 lub większą, CD ROM x24 lub większą. | DVD+/-RW, wbudowany, z możliwością pracy w pionie i poziomie, z technologią Double Layer, odczyt z prędkością DVD ROM x …………………, CD ROM x ………………….. |
| 8. | Sieć | 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania. | 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania. |
| 9. | Obudowa | Typ: desktop fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym zapewniająca w obu położeniach właściwe chłodzenie elementów, wyciszenie jednostki, oraz wymagany w Unii Europejskiej poziom ekranowania elektromagnetycznego. objętość: maks. 15 litrów, wyposażenie minimalne: min. 6 gniazd USB, w tym co najmniej 2 gniazda USB 3.0 z przodu obudowy, współpraca z blokadą typu Kensington, czujnik otwarcia obudowy, beznarzędziowy dostęp do wnętrza obudowy i podzespołów. | Typ: desktop fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym zapewniająca w obu położeniach właściwe chłodzenie elementów, wyciszenie jednostki, oraz wymagany w Unii Europejskiej poziom ekranowania elektromagnetycznego. objętość: ………………….. litrów, wyposażenie minimalne: ………… gniazd USB, w tym ………….. gniazda USB 3.0 z przodu obudowy, współpraca z blokadą typu Kensington, czujnik otwarcia obudowy, beznarzędziowy dostęp do wnętrza obudowy i podzespołów. |
| 10. | Zasilacz | 230V 50Hz o mocy znamionowej nie mniejszej niż 200 W (przez moc znamionową należy rozumieć najwyższą moc, którą zasilacz może dostarczać w sposób ciągły przy jednoczesnym zachowaniu pełnej wydajności, wszystkich parametrów zawartych w danych technicznych podanych przez producenta zasilacza oraz w zaleceniach i w obowiązujących normach, bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury żadnego z elementów zasilacza); wyposażony w aktywny filtr PFC. | 230V 50Hz o mocy znamionowej ………………….. W (przez moc znamionową należy rozumieć najwyższą moc, którą zasilacz może dostarczać w sposób ciągły przy jednoczesnym zachowaniu pełnej wydajności, wszystkich parametrów zawartych w danych technicznych podanych przez producenta zasilacza oraz w zaleceniach i w obowiązujących normach, bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury żadnego z elementów zasilacza); wyposażony w aktywny filtr PFC. |
| 11. | Bezpieczeństwo i zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięci RAM, HDD, wersji BIOS płyty głównej, - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego, - zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego, - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej, technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym musi być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/), nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego, sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji. | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, zapewniająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięci RAM, HDD, wersji BIOS płyty głównej, - zdalną konfigurację ustawień BIOS, - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego, - zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego, - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej, technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/), nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego, sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji. |
| 12. | Mysz | Przewodowa, USB, optyczna, z rolką przewijania. | Przewodowa, USB, optyczna, z rolką przewijania. |
| 13. | Klawiatura | Przewodowa, USB, 101/102 klawisze, standard QWERTY. | Przewodowa, USB, 101/102 klawisze, standard QWERTY. |
| 14. | Inne | Przewód zasilający. | Przewód zasilający. |
| 15. | Oprogramowanie systemowe i nośniki | System operacyjny Windows 64 bitowy (z dostępną wersją 32-bitową) lub równoważny, licencja musi: - być fabrycznie nowa, tj. nieaktywowana nigdy wcześniej na innym urządzeniu - być nieograniczona w czasie, - pozwalać na instalację zarówno 64- jak i 32-bitowej wersji systemu, - pozwalać na użytkowanie komercyjne, - pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy bez konieczności kontaktowania się z producentem systemu lub sprzętu, - musi mieć możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego, - musi mieć możliwość tworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień, - musi mieć zintegrowaną zaporę sieciową, - musi być wyposażona w graficzny interfejs użytkownika, - musi być w pełni kompatybilna z oferowanym sprzętem, - musi mieć możliwość pracy w ActiveDirectory z pełną jego funkcjonalnością, - musi być preinstalowana na dostarczanych komputerach, - musi posiadać wszelkie dokumenty potwierdzające jego legalność, w tym COA (certyfikat autentyczności). - do każdego komputera musi być dołączona płyta odtworzeniowa (system recovery) stanu fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania. Sterowniki - Płyty CD/DVD zawierające komplet sterowników i niezbędne oprogramowanie do wszelkich zainstalowanych składników komputera, dla zainstalowanego systemu operacyjnego. | System operacyjny ……………………………. licencja: - jest fabrycznie nowa, tj. nieaktywowana nigdy wcześniej na innym urządzeniu - jest nieograniczona w czasie, - pozwala na instalację zarówno 64- jak i 32-bitowej wersji systemu, - pozwala na użytkowanie komercyjne, - pozwala na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy bez konieczności kontaktowania się z producentem systemu lub sprzętu, - ma możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego pobierania ze strony internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego, - ma możliwość tworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień, - ma zintegrowaną zaporę sieciową, - jest wyposażona w graficzny interfejs użytkownika, - jest w pełni kompatybilna z oferowanym sprzętem, - ma możliwość pracy w ActiveDirectory z pełną jego funkcjonalnością, - jest preinstalowana na dostarczanych komputerach, - posiada wszelkie dokumenty potwierdzające jego legalność, w tym COA (certyfikat autentyczności). - do każdego komputera jest dołączona płyta odtworzeniowa (system recovery) stanu fabrycznego systemu operacyjnego i oprogramowania. Sterowniki - Płyty CD/DVD zawierają komplet sterowników i niezbędne oprogramowanie do wszelkich zainstalowanych składników komputera, dla zainstalowanego systemu operacyjnego. |
| 16. | Oprogramowanie biurowe i nośniki | - Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: - pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, - prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. - Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: - posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, - ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526). - Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. - W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). - Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. - Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: - edytor tekstów, - arkusz kalkulacyjny, - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, - narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, - narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), - narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. - Edytor tekstów musi umożliwiać: - edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, - wstawianie oraz formatowanie tabel, - wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, - wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), - automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, - automatyczne tworzenie spisów treści, - formatowanie nagłówków i stopek stron, - śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie, - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, - określenie układu strony (pionowa/pozioma), - wydruk dokumentów. - wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, - pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 2007, 2010, 2013, 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, - wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem, - wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. - Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - tworzenie raportów tabelarycznych, - tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, - tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, - tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), - obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, - tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, - wyszukiwanie i zamianę danych, - wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, - nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, - formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, - zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, - zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 2003 2007, 2010, 2013, 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: - przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: - prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, - drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, - zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, - nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, - opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, - umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, - umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, - odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, - możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, - prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, - pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003 2007, 2010, 2013, 2016. - Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: - tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych, - tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów, - edycję poszczególnych stron materiałów, - podział treści na kolumny, - umieszczanie elementów graficznych, - wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej, - płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji, - eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF, - wydruk publikacji, - możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. - Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: - pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, - filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, - tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, - automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, - tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, - oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, - zarządzanie kalendarzem, - udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, - przeglądanie kalendarza innych użytkowników, - zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, - zarządzanie listą zadań, - zlecanie zadań innym użytkownikom, - zarządzanie listą kontaktów, - udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, - przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, p) możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. | - Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: - pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, - prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. - Oprogramowanie umożliwia tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: - posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, - ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526). - Oprogramowanie umożliwia dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępnia narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. - W skład oprogramowania wchodzą narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). - Do aplikacji jest dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. - Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych zawiera: - edytor tekstów, - arkusz kalkulacyjny, - narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, - narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, - narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), - narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. - Edytor tekstów umożliwia: - edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, - wstawianie oraz formatowanie tabel, - wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, - wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), - automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, - automatyczne tworzenie spisów treści, - formatowanie nagłówków i stopek stron, - śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie, - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, - określenie układu strony (pionowa/pozioma), - wydruk dokumentów. - wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, - pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 2007, 2010, 2013, 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, - jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem, - jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. - Arkusz kalkulacyjny umożliwia: - tworzenie raportów tabelarycznych, - tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, - tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, - tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), - obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, - tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, - wyszukiwanie i zamianę danych, - wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, - nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, - nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, - formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, - zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, - zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 2003 2007, 2010, 2013, 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, - zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji umożliwia: - przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: - prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, - drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, - zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, - nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, - opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, - umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, - umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, - odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, - możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, - prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, - pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003 2007, 2010, 2013, 2016. - Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych umożliwia: - tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych, - tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów, - edycję poszczególnych stron materiałów, - podział treści na kolumny, - umieszczanie elementów graficznych, - wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej, - płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji, - eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF, - wydruk publikacji, - przygotowywanie materiałów do wydruku w standardzie CMYK. - Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) umożliwia: - pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, - filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, - tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, - automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, - tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, - oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, - zarządzanie kalendarzem, - udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, - przeglądanie kalendarza innych użytkowników, - zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, - zarządzanie listą zadań, - zlecanie zadań innym użytkownikom, - zarządzanie listą kontaktów, - udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, - przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, p) przesyłanie kontaktów innym użytkowników. |
| 17. | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy | ……………………….. miesięcy |
| Monitory GIS 23” – 7 szt. |  |  |  |
| 1 | Ogólne |  |  |
| 1.1 | Rzeczywisty rozmiar wyświetlanego obrazu | 23,8” Panoramiczny | 23,8” Panoramiczny |
| 1.2 | Typ Panelu | IPS z podświetleniem LED | IPS z podświetleniem LED |
| 1.3 | Wielkość plamki (maksymalnie) | 0,276 mm | ………… mm |
| 1.4 | Rozdzielczość wyświetlania | 1920 x 1080 przy 60Hz | 1920 x 1080 przy 60Hz |
| 1.5 | Czas reakcji matrycy (maksymalnie) | 6 ms (gray to gray) | ………….. ms (gray to gray) |
| 1.6 | Jasność [Cd/m2] | 250 | 250 |
| 1.7 | Kontrast | 1000:1, dynamiczny 4 000 000:1 | 1000:1, dynamiczny 4 000 000:1 |
| 1.8 | Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 178°/ 178° | poziomo/pionowo: 178°/ 178° |
| 1.9 | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz | ……… kHz |
| 1.10 | Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 76 Hz | ………. Hz |
| 1.11 | Inne | Zachowane proporcje pomiędzy użyteczną powierzchnią obrazu i rozdzielczością pracy. Muszą być zachowane proporcje wyświetlanego obiektu (np. koła). Ramka boczna i górna – poniżej 8 mm. | Zachowane proporcje pomiędzy użyteczną powierzchnią obrazu i rozdzielczością pracy. Zachowane proporcje wyświetlanego obiektu (np. koła). Ramka boczna i górna –……………mm. |
| 2 | Porty Wejścia/Wyjścia |  |  |
| 2.1 | Rodzaj /ilość | DVI/1 lub D-Sub/1 i HDMI, USB | ………………….. i HDMI, USB |
| 3 | Bezpieczeństwo |  |  |
| 3.1 | Rodzaj/ilość | Port zabezpieczający przed kradzieżą/1 | Port zabezpieczający przed kradzieżą/1 |
| 3.2 | Podłączenie obrazu | Zamawiający wymaga, by z monitorem były dostarczone odpowiednie kable cyfrowe (DVI lub D-Sub i HDMI) oraz dodatkowo kabel D-Sub-D-Sub lub D-Sub-HDMI o długości 1,5 m. | Z monitorem dostarczono odpowiednie kable cyfrowe (…………………..i HDMI) oraz dodatkowo kabel ……………………o długości 1,5 m. |
| 3.3 | Inne | Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.00 dla oferowanego modelu monitora – wymagane jest, aby oferowany model monitora znajdował się na liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency (EPA) lub w innym spisie certyfikacyjnym i był uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji 5.00”. Równocześnie Zamawiający wymaga dostarczenia kopii wyciągu/spisu certyfikacyjnego, zawierającego oferowane monitory. | Certyfikacja Energy Star w wersji ………………….dla oferowanego modelu monitora – oferowany model monitora znajduje się na liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency (EPA) lub w innym spisie certyfikacyjnym i jest uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji 5.00”. Na wezwanie Zamawiającego zostaną dostarczone kopie wyciągu/spisu certyfikacyjnego, zawierającego oferowane monitory. |
| 4 | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy. | ……………… miesięcy. |
| Monitory GIS 27” – 5 szt. |  |  |  |
| 1 | Ogólne |  |  |
| 1.1 | Rzeczywisty rozmiar wyświetlanego obrazu | 27” Panoramiczny | 27” Panoramiczny |
| 1.2 | Typ Panelu | IPS z podświetleniem LED | IPS z podświetleniem LED |
| 1.3 | Wielkość plamki (maksymalnie) | 0,311 mm | ……………….. mm |
| 1.4 | Rozdzielczość wyświetlania | 1920 x 1080 przy 60Hz | 1920 x 1080 przy 60Hz |
| 1.5 | Czas reakcji matrycy (maksymalnie) | 8 ms (gray to gray) | …………… ms (gray to gray) |
| 1.6 | Jasność [Cd/m2] | 250 | 250 |
| 1.7 | Kontrast | 1000:1, dynamiczny 4 000 000:1 | 1000:1, dynamiczny 4 000 000:1 |
| 1.8 | Kąt widzenia | poziomo/pionowo: 178°/ 178° | poziomo/pionowo: 178°/ 178° |
| 1.9 | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz | …………… kHz |
| 1.10 | Częstotliwość odświeżania pionowego | 56 – 76 Hz | ………….. Hz |
| 1.11 | Inne | Zachowane proporcje pomiędzy użyteczną powierzchnią obrazu i rozdzielczością pracy. Muszą być zachowane proporcje wyświetlanego obiektu (np. koła). Ramka boczna i górna – poniżej 8 mm. | Zachowane proporcje pomiędzy użyteczną powierzchnią obrazu i rozdzielczością pracy. Zachowane proporcje wyświetlanego obiektu (np. koła). Ramka boczna i górna –……………. mm. |
| 2 | Porty Wejścia/Wyjścia |  |  |
| 2.1 | Rodzaj /ilość | DVI/1 lub D-Sub /1 i HDMI, USB | ……………………….. i HDMI, USB |
| 3 | Bezpieczeństwo |  |  |
| 3.1 | Rodzaj/ilość | Port zabezpieczający przed kradzieżą/1 | Port zabezpieczający przed kradzieżą/1 |
| 3.2 | Podłączenie obrazu | Zamawiający wymaga, by z monitorem były dostarczone odpowiednie kable cyfrowe (DVI lub D-Sub i HDMI) oraz dodatkowo kabel D-Sub - D-Sub lub D-Sub -HDMI o długości 1,5 m. | Z monitorem dostarczono odpowiednie kable cyfrowe (……………………..i HDMI) oraz dodatkowo kabel ……………………o długości 1,5 m. |
| 3.3 | Inne | Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.00 dla oferowanego modelu monitora – wymagane jest, aby oferowany model monitora znajdował się na liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency (EPA) lub w innym spisie certyfikacyjnym i był uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji 5.00”. Równocześnie Zamawiający wymaga dostarczenia kopii wyciągu/spisu certyfikacyjnego, zawierającego oferowane monitory. | Certyfikacja Energy Star w wersji ………………dla oferowanego modelu monitora – oferowany model monitora znajduje się na liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency (EPA) lub w innym spisie certyfikacyjnym i jest uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji 5.00”. Na wezwanie Zamawiającego zostaną dostarczone kopie wyciągu/spisu certyfikacyjnego, zawierającego oferowane monitory. |
| 4 | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy. | ……………………….. miesięcy. |
| Serwer główny producent: …….…… model: ………………. |  |  |  |
| 1. | Obudowa | Obudowa wolnostojąca, z możliwością instalacji min. 6 dysków 2.5” Hot-Plug w ramach jednej obudowy. | Obudowa wolnostojąca, z możliwością instalacji ……………. dysków 2.5” Hot-Plug w ramach jednej obudowy. |
| 2. | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch fizycznych procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Na płycie głównej musi znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych na pamięć RAM. Płyta główna musi obsługiwać min. 128 GB pamięci RAM. | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch fizycznych procesorów. Płyta główna jest zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Na płycie głównej znajduje się ………………… slotów przeznaczonych na pamięć RAM. Płyta główna obsługuje ……………………GB pamięci RAM. |
| 3. | Procesor | Oferowany serwer musi mieć zainstalowane dwa procesory wielordzeniowe wykonane w technologii x86-64, o wydajności pozwalającej na uzyskanie wyniku baseline SPECint_rate_base20017 nie mniejszego niż 110 pkt (dla oferowanego serwera, w pełni obsadzonego procesorami). Wyniki testu dla oferowanego serwera muszą być dostępne na stronie http://www.spec.org. | Oferowany serwer ma zainstalowane dwa procesory wielordzeniowe wykonane w technologii x86-64, o wydajności pozwalającej na uzyskanie wyniku baseline SPECint_rate_base20017 …………………… pkt (dla oferowanego serwera, w pełni obsadzonego procesorami). Wyniki testu dla oferowanego serwera są dostępne na stronie http://www.spec.org. |
| 4. | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |
| 5. | Pamięć RAM | Minimum 64GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy 2400MHz zapewnionej przez minimum 2 fizyczne kości pamięci RAM. Zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirror, Memory Sparing, lockstep. | ………………..GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy 2400MHz zapewnionej przez ………………….fizyczne kości pamięci RAM. Zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirror, Memory Sparing, lockstep. |
| 6. | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna zapewniająca rozdzielczość min. 1920 x 1200. | Zintegrowana karta graficzna zapewniająca rozdzielczość ……………. X…………………. |
| 7. | Wbudowane porty | 5 portów USB (w tym minimum 3 porty USB 3.0), minimum 1 port VGA. Porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń. | 5 portów USB (w tym ……………. porty USB 3.0), …………… port VGA. Porty nie są osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń. |
| 8. | Interfejsy sieciowe | Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet zapewnione przez minimum 2 osobne karty. | ………………..interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet zapewnione przez ……………… osobne karty. |
| 9. | Sloty PCIe | Serwer musi zapewniać minimum 3 niezajęte sloty PCIe 3.0. | Serwer zapewnia …………. niezajęte sloty PCIe 3.0. |
| 10. | Wewnętrzna pamięć masowa | Możliwość instalacji dysków twardych SAS, SSD, NL-SAS. Dyski 1TB HDD SAS oraz zestaw dysków SATA tworzących RAID o łącznej pojemności min. 4TB. | Możliwość instalacji dysków twardych SAS, SSD, NL-SAS. Dyski 1TB HDD SAS oraz zestaw dysków SATA tworzących RAID o łącznej pojemności …………….TB. |
| 11. | Kontroler dysków | Zainstalowany sprzętowy dedykowany kontroler RAID zapewniający 1GB pamięci Cache oraz podtrzymanie bateryjne. Możliwe konfiguracje poziomów RAID : RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. | Zainstalowany sprzętowy dedykowany kontroler RAID zapewniający 1GB pamięci Cache oraz podtrzymanie bateryjne. Możliwe konfiguracje poziomów RAID : RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. |
| 12. | Zasilacze | Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy min. 1200W każdy wraz z kablami zasilającymi. | Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy ………………W każdy wraz z kablami zasilającymi. |
| 13. | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0. | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0. |
| 14. | Diagnostyka | Panel diagnostyczny lub sygnalizacja LED umieszczona na froncie obudowy, umożliwiająca wyświetlenie informacji o stanie procesorów, pamięciach, dyskach, wentylatorach, kontrolera RAID, kartach PCI-E, zasilaczach, temperaturze. | Panel diagnostyczny lub sygnalizacja LED umieszczona na froncie obudowy, umożliwiająca wyświetlenie informacji o stanie procesorów, pamięciach, dyskach, wentylatorach, kontrolera RAID, kartach PCI-E, zasilaczach, temperaturze. |
| 15. | Karta zarządzająca | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web, - dostęp z linii komend CLI, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów), - szyfrowane połączenie (SSL) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, - wsparcie dla IPv6, - wsparcie dla SNMP v3, LDAP, IPMI 2.0, - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie, - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, - zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Nie dopuszcza się rozwiązań serwerowych wymagających dokupowania dodatkowych licencji umożliwiających zarządzanie serwerem i dostarczających wyżej wymienione funkcjonalności. | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web, - dostęp z linii komend CLI, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów), - szyfrowane połączenie (SSL) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, - wsparcie dla IPv6, - wsparcie dla SNMP v3, LDAP, IPMI 2.0, - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie, - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, - zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Rozwiązania serwerowe nie wymagają dokupowania dodatkowych licencji umożliwiających zarządzanie serwerem i dostarczających wyżej wymienione funkcjonalności. |
| 16. | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty załączyć do oferty). Serwer musi posiadać deklarację CE (dokument załączyć do oferty). Model serwera winien znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 oraz Microsoft Windows Server 2016 x64. Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vSphere. | Serwer jest wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty załączono do oferty). Serwer posiada deklarację CE (dokument załączono do oferty). Model serwera znajduje się na liście Windows Server Catalog i posiada status Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 oraz Microsoft Windows Server 2016 x64. Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vSphere. |
| 17. | Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. | Dokumentacja w języku polskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. |
| 18. | System Operacyjny | Windows Server 2016 Standard Edition x64 w wersji Polskiej lub równoważny. | ………………………... |
| 19. | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu instalacji serwera z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu odbioru części 1 przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację powyższych warunków gwarancyjnych w ramach producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. | …………………miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu instalacji serwera z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu odbioru części 1 przedmiotu zamówienia. Realizacja powyższych warunków gwarancyjnych w ramach: …………………………………………………………………… Urządzenie jest fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Urządzenie pochodzi z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie stanowi naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. |
| Serwer na potrzeby geoportalu producent: …….…… model: ………………. |  |  |  |
| 1. | Obudowa | Obudowa wolnostojąca, z możliwością instalacji min. 6 dysków 2.5” Hot-Plug w ramach jednej obudowy. | Obudowa wolnostojąca, z możliwością instalacji …………….. dysków 2.5” Hot-Plug w ramach jednej obudowy. |
| 2. | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch fizycznych procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Na płycie głównej musi znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych na pamięć RAM. Płyta główna musi obsługiwać min. 128 GB pamięci RAM. | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch fizycznych procesorów. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Na płycie głównej znajduje się …………… slotów przeznaczonych na pamięć RAM. Płyta główna obsługuje …………………. GB pamięci RAM. |
| 3. | Procesor | Oferowany serwer musi mieć zainstalowany jeden procesor wielordzeniowy wykonany w technologii x86-64, o wydajności pozwalającej na uzyskanie wyniku baseline SPECint_rate_base20017 nie mniejsze jniż 60 pkt (dla oferowanego serwera, w pełni obsadzonego procesorami). Wyniki testu dla oferowanego serwera muszą być dostępne na stronie http://www.spec.org. | Oferowany serwer ma zainstalowany jeden procesor wielordzeniowy wykonany w technologii x86-64, o wydajności pozwalającej na uzyskanie wyniku baseline SPECint_rate_base20017 …………………….. pkt (dla oferowanego serwera, w pełni obsadzonego procesorami). Wyniki testu dla oferowanego serwera są dostępne na stronie http://www.spec.org. |
| 4. | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |
| 5. | Pamięć RAM | Minimum 16GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy 2400MHz zapewnionej przez minimum 2 fizyczne kości pamięci RAM. Zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirror, Memory Sparing, lockstep. | ………………..GB pamięci RAM typu RDIMM o częstotliwości pracy 2400MHz zapewnionej przez ………………… fizyczne kości pamięci RAM. Zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirror, Memory Sparing, lockstep. |
| 6. | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna zapewniająca rozdzielczość min. 1920 x 1200. | Zintegrowana karta graficzna zapewniająca rozdzielczość ……………. X …………... |
| 7. | Wbudowane porty | 5 portów USB (w tym minimum 3 porty USB 3.0), minimum 1 port VGA. Porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń. | 5 portów USB (w tym …………… porty USB 3.0), ……………. port VGA. Porty nie są osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń. |
| 8. | Interfejsy sieciowe | Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet zapewnione przez minimum 2 osobne karty. | ………………. interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet zapewnione przez ……………osobne karty. |
| 9. | Sloty PCIe | Serwer musi zapewniać minimum 3 niezajęte sloty PCIe 3.0. | Serwer zapewnia …………..niezajęte sloty PCIe 3.0. |
| 10. | Wewnętrzna pamięć masowa | Możliwość instalacji dysków twardych SAS, SSD, NL-SAS. Dyski 500GB HDD SAS oraz zestaw dysków SATA tworzących RAID o łącznej pojemności min. 2TB. | Możliwość instalacji dysków twardych SAS, SSD, NL-SAS. Dyski 500GB HDD SAS oraz zestaw dysków SATA tworzących RAID o łącznej pojemności …………….TB. |
| 11. | Kontroler dysków | Zainstalowany sprzętowy dedykowany kontroler RAID zapewniający 1GB pamięci Cache oraz podtrzymanie bateryjne. Możliwe konfiguracje poziomów RAID : RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. | Zainstalowany sprzętowy dedykowany kontroler RAID zapewniający 1GB pamięci Cache oraz podtrzymanie bateryjne. Możliwe konfiguracje poziomów RAID : RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. |
| 12. | Zasilacze | Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy min. 1200W każdy wraz z kablami zasilającymi. | Redundantne zasilacze Hot Plug o mocy ………………W każdy wraz z kablami zasilającymi. |
| 13. | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0. | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0. |
| 14. | Diagnostyka | Panel diagnostyczny lub sygnalizacja LED umieszczona na froncie obudowy, umożliwiająca wyświetlenie informacji o stanie procesorów, pamięciach, dyskach, wentylatorach, kontrolera RAID, kartach PCI-E, zasilaczach, temperaturze. | Panel diagnostyczny lub sygnalizacja LED umieszczona na froncie obudowy, umożliwiająca wyświetlenie informacji o stanie procesorów, pamięciach, dyskach, wentylatorach, kontrolera RAID, kartach PCI-E, zasilaczach, temperaturze. |
| 15. | Karta zarządzająca | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web, - dostęp z linii komend CLI, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów), - szyfrowane połączenie (SSL) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, - wsparcie dla IPv6, - wsparcie dla SNMP v3, LDAP, IPMI 2.0, - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie, - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, - zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Nie dopuszcza się rozwiązań serwerowych wymagających dokupowania dodatkowych licencji umożliwiających zarządzanie serwerem i dostarczających wyżej wymienione funkcjonalności. | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web, - dostęp z linii komend CLI, - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów), - szyfrowane połączenie (SSL) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika, - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, - wsparcie dla IPv6, - wsparcie dla SNMP v3, LDAP, IPMI 2.0, - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie, - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej, - zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Rozwiązania serwerowe nie wymagają dokupowania dodatkowych licencji umożliwiających zarządzanie serwerem i dostarczających wyżej wymienione funkcjonalności. |
| 16. | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty załączyć do oferty). Serwer musi posiadać deklarację CE (dokument załączyć do oferty). Model serwera winien znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 oraz Microsoft Windows Server 2016 x64. Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vSphere. | Serwer jest wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty załączono do oferty). Serwer posiada deklarację CE (dokument załączono do oferty). Model serwera znajduje się na liście Windows Server Catalog i posiada status Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 oraz Microsoft Windows Server 2016 x64. Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vSphere. |
| 17. | Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. | Dokumentacja w języku polskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. |
| 18. | System Operacyjny | Windows Server 2016 Standard Edition x64 w wersji Polskiej lub równoważny. Oprogramowanie do wirtualizacji. | …………………………………………………. Oprogramowanie do wirtualizacji. |
| 19. | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu instalacji serwera z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu odbioru części 1 przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację powyższych warunków gwarancyjnych w ramach producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego. Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. | ………………. miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu instalacji serwera z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu odbioru części 1 przedmiotu zamówienia. Realizacja powyższych warunków gwarancyjnych w ramach: ………………………………… …………………………………….. Urządzenie jest fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Urządzenie pochodzi z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie stanowi naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. |

- Proponowany okres gwarancji należytego wykonania umowy i rozszerzonej rękojmi za wady: (minimum 36 mc-y, Wykonawca podaje pełne miesiące) ………..………

/brak wskazania terminu gwarancji/rozszerzonej rękojmi za wady uznany będzie, jako termin 36 miesięcy i wykonawca otrzyma 0 pkt/.

- Proponowany termin wykonania naprawy (usunięcia naprawy w okresie gwarancji w przypadku „pozostałych” zgłoszeń, Wykonawca podaje pełne dni ) ………… (maximum 5 dni roboczych).

/w przypadku braku wskazania terminu naprawy,  Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje termin maksymalny i przyzna 0 pkt./

- Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie najpóźniej do:

| I | Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania. | 17.12.2018 r. |
| --- | --- | --- |
| II | Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego oprogramowania oraz sprzętu informatycznego. | 20.12.2018 r. |

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.

- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że akceptujemy:

- istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy (zgodnie z załączonym do SIWZ Załącznikiem nr 3a),

- wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin związania ofertą.

- W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe:

| Wskazanie części zamówienia, które zamierzamy zlecić podwykonawcy | Nazwa i adres firmy podwykonawczej |
| --- | --- |

- Oferta została złożona na ...... zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr  .............

- Oświadczam(y), że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy PZP oraz punktu XII.10 SIWZ wybór niniejszej oferty nie prowadzi* / prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony podatek VAT).

Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawcy są zobowiązani wypełnić poniższą część niniejszego punktu. Jednocześnie wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku:

.................................................................................................................................................................... ……............................................................................................................................................. .................

  - Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie oraz
w dokumentach złożonych wraz z ofertą na stronach nr od … do … niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  - Oświadczamy, że jesteśmy (odpowiednie zakreślić):

- mikroprzedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż  10 osób i roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro),

- małym przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż  50 osób i roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro),

- średnim przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 250 osób i roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro  lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro).

  - Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym – ………………………………………………………………... 
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………..………..…………………………….

tel. ……………….…………………..………………………………………. faks ………………...…………………………………………….

  - Informacje dotyczące sposobu zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu, prosimy dokonać na rachunek:

……………………………………………………………….…………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………….……..…… (nr rachunku bankowego).

  - Oświadczam, że wypełniłem/-am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/-am w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

  - Oświadczam, iż wdrożyłem/-am odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych  danych osobowych oraz realizacji praw jednostki zgodnie z RODO.

  - Załącznikami do niniejszej oferty są:

a)…………………………………..

b)…………………………………..

c)…………………………………..

....................................., dn. .............................

Miejscowość                                 data

...................................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/ uprawnionych do występowania

w obrocie prawnym reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

* niepotrzebne skreślić

Zgodnie z opisem oferowanego przedmiotu dostawy, przedstawionego poniżej.

Jako RODO należy rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016, str. 1).