Załącznik nr 9 do SIWZ

Pakiet 2 - Specyfikacja szczegółowa zamawianego sprzętu i oprogramowania.

Zamówienie dotyczy dostawy i instalacji sprzętu zgodnie z tabelą nr 1

Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i mieć datę produkcji nie wcześniejszą niż 12 miesięcy od daty podpisania Umowy.

Tabela nr 1 Wykaz sprzętu obejmującego zamówienie.

| Nazwa sprzętu | Ilość |
| --- | --- |
| Stacja robocza | 10 |
| Laptop | 10 |
| Tablet | 12 |
| Drukarka kodów paskowych | 1 |
| Czytnik kodów paskowych | 6 |
| Drukarka laserowa | 10 |
| Drukarka laserowa - duża | 1 |

Kolejno w tabelach opisane zostały szczegółowo kolejne zamawiane elementy pakietu 2.

Opis kolumn tabel:

- NAZWA – nazwa parametru lub grupy parametrów (nie występuje w każdej tabeli)

- Opis parametrów / Wymagane wartości minimalne -  minimalne  wymagania lub parametry oczekiwane przez Zamawiającego. Co oznacza że możliwe jest zaoferowanie rozwiązania o parametrach lepszych od określonych przez Zamawiającego. Udowodnienie wyższości oferowanych parametrów spoczywa na Wykonawcy.

- WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA) – w tej kolumnie Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa SPEŁNIA – jeśli oferowany sprzęt spełnia wymagania minimalne lub słów NIE SPEŁNIA – jeśli wymagania minimalne nie zostały spełnione. Tam gdzie opisywany parametr odnosi się do szczegółowych parametrów (ilość pamięci RAM, ilość portów USB itp.) Wykonawca obowiązany jest do uzupełnienia parametrów jakie posiada oferowany sprzęt lub oprogramowanie, w pozostałych przypadkach wystarczające będzie wypełnienie słowami SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Niespełnienie (wpisanie słów NIE SPEŁNIA) minimalnych wymagań dla jakiejkolwiek funkcjonalności oznaczać będzie odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań obligatoryjnych.

Ilekroć przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy producenta mają na celu określenie klasy produktu będącego przedmiotem zamówienia, służą ustaleniu standardu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje asortyment równoważny, zobowiązany jest dostarczyć na tyle szczegółowy opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowany przez niego asortyment jest równoważny w stosunku do opisanego przez Zamawiającego.

Stacja robocza

Ilość: 10 szt.

Producent, model ...................................................................................................................................................................................................................

| Nazwa | Opis parametrów / Wymagane wartości minimalne | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA) |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Stacja robocza będzie wykorzystywana dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostepu do internetu oraz poczty elektronicznej. |  |
| Typ | All in One |  |
| Obudowa | Podzespoły komputerowe, takie jak płyta główna z procesorem, układ graficzny, napędy zostały umieszczone w jednej obudowie z ekranem. Rozwiązanie to redukuje ilość połączeń wymaganych do swobodnego użytkowania komputera. |  |
| Wyświetlacz | Ekran min 24 cale z czego obszar wyświetlacza min. 23 cale; format 16:9; matryca typu LED; Rozdzielczość ekranu min. 1920 x 1080 |  |
| Procesor | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor taktowany zegarem co najmniej 3GHz, pamięci cache 9MB np. Core i5-9500 lub równoważny wg testu wydajności PassMark PerformanceTest (wyniki dostępne na: https://www.cpubenchmark.net ) osiągający minimum 12500 pkt w teście. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |
| Płyta Główna | Minimalna ilość portów: 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR4 pamięci RAM, 1xLAN(RTJ45 10/100/1000Mb/s), WIFI 802.11 a/b/g/n/ac, min 4xUSB z czego min 1xUSB wyprowadzone z przodu lub z boku obudowy, moduł TPM na płycie głównej |  |
| Pamięć RAM | 8GB |  |
| Dysk Twardy | M2 SSD 256GB |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana z płyta główną z minimum jednym wyjściem cyfrowym. |  |
| Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty w komplecie |  |
| Mysz | Mysz optyczna USB lub PS2 z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) w komplecie |  |
| Napęd optyczny | DVD-RW |  |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit |  |
| Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 na projektowanie i produkcje dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) – załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL. - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |  |
| Pozostałe | Oprogramowanie narzędziowe umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS'u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS'u Do każdego komputera Zamawiający wymaga dostarczenia listwy zasilającej: Typ gniazda wyjściowego: Euro Liczba gniazd wyjściowych: 5 szt. Długość przewodu zasilającego: 3 metry; Bezpiecznik nadprądowy: TAK |  |
| Gwarancja i serwis | Gwarancja producenta 5 lat typu NBD W przypadku awarii dysków twardych gwarancja obejmuje zachowanie uszkodzonego dysku u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta |  |
| Dostawa | Sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce lub z oficjalnego kanału dystrybucji w Unii Europejskiej o ile będzie objęty wymaganą przez Zamawiającego gwarancją. |  |

Laptop

Ilość: 10 szt.

Producent, model ...................................................................................................................................................................................................................

| Nazwa | Opis parametrów / Wymagane wartości minimalne | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA) |
| --- | --- | --- |
| Zastosowanie | Laptop wykorzystywany będzie dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostepu do internetu oraz poczty elektronicznej. |  |
| Procesor | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor taktowany zegarem bazowy/turbo 1,6GHz/3,4GHz , pamięci cache 6MB np. Core i5-8250U lub równoważny wg testu wydajności PassMark PerformanceTest (wyniki dostępne na: https://www.cpubenchmark.net) osiągający minimum 7677 pkt w teście. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |
| Pamięć RAM | 8GB |  |
| Dysk Twardy | SSD 256GB |  |
| Ekran | Min 17'' LED |  |
| Sieć | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (zintegrowana z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini PCI-Express), Bluetooth 4.0 |  |
| Napęd optyczny | DVD-RW |  |
| Porty | min. 3X USB, 1 x HDMI, 1 x RJ45 |  |
| Klawiatura | W standardzie polski programisty z blokiem klawiszy numerycznych |  |
| Bateria | Bateria litowo-jonowa, czas pracy na zasilaniu baterii do 5 godz., zasilacz zewnętrzny |  |
| System operacyjny | Microsoft Windows 10 Professional |  |
| Pakiet biurowy | MS Office zawierający minimalnie aplikacje WORD, EXCEL, POWER POINT w wersji polskiej; licencja wieczysta z prawem użytkowania dla firm |  |
| Inne | Wewnętrzne głośniki stereo, Wewnętrzny mikrofon monofoniczny, Kamera internetowa min 1,3 Mpix; udostępniona bez dodatkowych opłat pełna wersja oprogramowania szyfrującego do twardego dysku, moduł TPM na płycie głównej. |  |
| Gwarancja | Gwarancja minimum 12 miesięcy (uzupełnić w miesiącach) Parametr oceniany oferty Gwarancja 12 miesięcy: 0 pkt Gwarancja 24 miesiące: 10 pkt Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta |  |
| Certyfikaty | Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową. Deklaracja zgodności CE. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001. Wszystkie komponenty laptopa muszą pochodzić od producenta oraz stanowić element jego stałej oferty ( wymagane przedstawienie oświadczenie producenta ). Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta ( wymagane przedstawienie oświadczenie producenta ). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. |  |
| Dostawa | Sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce lub z oficjalnego kanału dystrybucji w Unii Europejskiej o ile będzie objęty wymaganą przez Zamawiającego gwarancją. |  |
| Pozostałe | Oprogramowanie narzędziowe umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS'u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS'u Mysz optyczna bezprzewodowa z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) w komplecie |  |

Tablety

Ilość: 12 szt.

Producent, model ......……………………………...

| Nazwa | Opis parametrów / Wymagane wartości minimalne | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA) |
| --- | --- | --- |
| Ekran | Ekran dotykowy przekątna min 10cali obsługujący multidotyk |  |
| Kamera | Dwie kamery przód-tył. Min 5Mpix przednia, min 8MPix tylna kamera |  |
| Mikrofon | Wbudowany |  |
| Porty USB | Minimum 1 port USB 2.0 lub 3.0 w dowolnym rozmiarze |  |
| System operacyjny | Android lub IOS |  |
| Pamięć RAM | Min 3GB |  |
| DYSK | 64GB |  |
| Sieć | Sieć WLAN IEEE 802.11/b/g/n , Bluetooth, modem LTE |  |
| Czytnik kodów kreskowych | Czytnik kodów kreskowych, albo jako fizyczny moduł wbudowany, albo jako aplikacja w systemie pozwalająca na korzystanie z funkcji czytnika kodów kreskowych bezpośrednio po wywołaniu klawiatury wirtualnej na wyświetlaczu. |  |
| Pozostałe | Tablet zaopatrzony w rysik, etui chroniące tablet przed uszkodzeniami i umożliwiające jego bezpieczne przenoszenie oraz klawiaturę USB lub dołączaną poprzez inny interfejs lub bezprzewodową współpracującą z tabletem; kabel USB; zasilacz USB |  |
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. |  |
| Gwarancja | Gwarancja minimum 12 miesięcy (uzupełnić w miesiącach) Parametr oceniany oferty Gwarancja 12 miesięcy: 0 pkt Gwarancja 24 miesiące: 10 pkt |  |
| Dostawa | Sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanały dystrybucyjnego w Polsce lub z oficjalnego kanału dystrybucji w Unii Europejskiej o ile będzie objęty wymaganą przez Zamawiającego gwarancją. |  |

Drukarka opasek dla pacjentów

Ilość: 1 szt.

Producent, model ................................................................................................................................

| Opis parametrów / Wymagane wartości minimalne | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA) |
| --- | --- |
| Drukarka opasek zawierająca zintegrowany wkład wymienny pozwalający drukować opaski identyfikacyjne dla pacjentów szpitala. |  |
| Automatyczne ładowanie nośników. |  |
| Drukowanie kodów kreskowych, tekstu i grafiki. |  |
| Minimalne obsługiwane kody: 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14, MSI, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, UPC-A, UPC-E, UPC-A i UPC-E z rozszerzeniami EAN 2- lub5-cyfrowymi; 2D: Aztek, Code, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code |  |
| Interfejs minimum USB i Ethernet. |  |
| Pamięć RAM 256MB |  |
| Automatyczne kalibrowanie montowanych przez użytkownika nośników. |  |
| Drukowanie z obsługą języka xml i możliwość komunikacji w języku xml z systemami informatycznymi. |  |
| Drukowanie w wielu językach w standardzie UNICODE |  |
| Dostępność wkładów z opaskami w rozmiarach dla dorosłych, dzieci i noworodków. |  |
| Kaseta z opaskami dla dorosłych – 3 szt (kaseta po min 200 opasek) |  |
| Gwarancja i serwis min 36 miesięcy (obejmuje głowicę) |  |
| Sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanały dystrybucyjnego w Polsce lub z oficjalnego kanału dystrybucji w Unii Europejskiej o ile będzie objęty wymaganą przez Zamawiającego gwarancją. |  |

Czytnik kodów kreskowych

Ilość: 6 szt.

Producent, model ................................................................................................................................

| Opis parametrów / Wymagane wartości minimalne | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA) |
| --- | --- |
| Skaner kodów liniowych (1D) ogólnego przeznaczenia odczytujący większość popularnych liniowych kodów kreskowych. |  |
| Rodzaj czytnika: laserowy (dioda laserowa) |  |
| Minimalne rodzaje odczytywanych kodów: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/ NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 z 5, Korean 3 z 5, GS1 DataBar, Base 32 |  |
| Łączność USB |  |
| Gwarancja min 36 miesięcy |  |
| Sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanały dystrybucyjnego w Polsce lub z oficjalnego kanału dystrybucji w Unii Europejskiej o ile będzie objęty wymaganą przez Zamawiającego gwarancją. |  |

Drukarki laserowe

Ilość: 10 szt.

Producent, model ...................................................................................................................................................................................................................

| Nazwa | Opis parametrów / Wymagane wartości minimalne | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA) |
| --- | --- | --- |
| Szybkość wydruku | Min 35str/min |  |
| Technologia druku | Laserowa (mono) |  |
| Jakość wydruku | 1200x1200 dpi |  |
| Czas wydruku pierwszej strony | Max 8s |  |
| Szybkość procesora | 1200MHz |  |
| Zainstalowana ilość pamięci | Min 256MB |  |
| Druk dwustronny | Automatyczny |  |
| Możliwość podłączenia | USB 2.0, RJ45 (zainstalowany serwer druku) |  |
| Zarządzanie | Wbudowany serwer www zabezpieczony hasłem |  |
| Podajnik A4 | Min 250 kartek |  |
| Podajnik uniwersalny | Min 50 kartek, możliwość drukowania na formatach w rozmiarze standardowej recepty lekarskiej |  |
| Toner | Toner ze zintegrowanym bębnem. Toner dostępny na rynku również w postaci tańszych zamienników innych producentów. |  |
| Toner startowy | Min 1500 stron |  |
| Wydajność | min 50000 wydruków zalecana min 2500 stron |  |
| Jezyki drukowania | PCL 5c, PCL6 |  |
| Sterowniki | Dostępność min sterowników dla platform MS Windows, Linux Ubuntu, RHEL, Debian |  |
| Kabel USB | Dostarczyc kabel USB do każdej drukarki |  |
| Gwarancja | Gwarancja minimum 12 miesięcy (uzupełnić w miesiącach) Parametr oceniany oferty Gwarancja 12 miesięcy: 0 pkt Gwarancja 24 miesiące: 10 pkt |  |
| Dostawa | Sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce lub z oficjalnego kanału dystrybucji w Unii Europejskiej o ile będzie objęty wymaganą przez Zamawiającego gwarancją. |  |

Drukarka laserowa - duża

Ilość: 1 szt.

Producent, model ...............................................................................................................

| Nazwa | Opis parametrów / Wymagane wartości minimalne | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA) |
| --- | --- | --- |
| Typ urządzenia | Kolorowe, laserowe urządzenie wielofunkcyjne z możliwością drukowania, kopiowania, skanowania, wysyłania i przechowywania |  |
| Szybkość procesora | 1,75GHz |  |
| Panel sterowania | Dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD; przekątna min 10cali |  |
| Pamięć RAM | 3GB |  |
| Interfejs połączeniowy | SIEĆ Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, WIFI 802.11 b/g/n) DODATKOWE Standardowo: 1 port USB 2.0 (host), 1 port USB 2.0 (urządzenie) |  |
| Podajnik papieru | 2 kasety, każda na 550 arkuszy (80 g/m²) Taca uniwersalna na 100 arkuszy (80 g/m²) Opcjonalna możliwość dokupienia dodatkowych kaset. |  |
| Pojemność tacy odbiorczej | 250 arkuszy |  |
| Funkcja wykańczania | Sortowanie, grupowanie Opcja dokupienia modułów: zszywanie, broszurowanie, dziurkowanie |  |
| Obsługiwane typy nośników | Papier cienki, papier zwykły, papier z makulatury, papier kolorowy, papier dziurkowany, papier gruby, papier do drukarek, folie, koperty |  |
| Obsługiwane typy nośników | Rozmiar standardowy: A3, A4, B4, B5, A5, A5R Koperty: nr 10 (COM10), ISO-C5, DL Rozmiar niestandardowy: od 98,4 × 139,7 mm do 320 × 457,2 mm |  |
| Gramatura nośników | 52–300 g/m² |  |
| Czas rozgrzewania | Od wyjścia z trybu uśpienia: maks. 10 s |  |
| Szybkość drukowania | 25 str./min (A4), 15 str./min (A3) |  |
| Rozdzielczość drukowania | 1200x1200dpi |  |
| Język | PCL 6, oryginalny język Adobe PostScript Level 3 |  |
| Wydruk dwustronny | Automatyczny |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows Vista / Server 2008 / 7 / Server 2008 R2 / Server 2012 / 8.1 / Server 2012 R2 / 10 / Server 2016 |  |
| Szybkość kopiowania | 25 str./min (A4), 15 str./min (A3) |  |
| Rozdzielczość kopiowania | 600x600dpi |  |
| Powiększenie kopiowania | Od 25% do 400% |  |
| Rozdzielczość skanowania | 100 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi |  |
| Metoda skanowania | - Skanowanie do pamięci USB - Skanowanie do urządzeń mobilnych lub urządzeń z dostępem do Internetu - Skanowanie do usług opartych na chmurze - Tryb skanowania TWAIN/WIA |  |
| Miejsce docelowe skanowania | E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box |  |
| Tryb koloru dla skanowania | Pełny kolor, odcienie szarości i czarno-białe |  |
| Książka adresowa/szybkie wybieranie (Ilość) | LDAP (2000) / lokalnie (1600) / szybkie wybieranie (200) |  |
| Czytniki kart | Czytnik kart zbliżeniowych do uwierzytelniania użytkownika za pomocą karty; obsługa wielu technologii kart (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala, MiFare itp.). |  |
| Formaty plików generowanych przy skanowaniu | TIFF, JPEG, PDF (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, stosowanie polityk, optymalizacja na potrzeby Internetu, PDF A/1-b, szyfrowane), XPS (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania), PDF/XPS (sygnatura cyfrowa) |  |
| Uwierzytelnianie i zabezpieczenia | Możliwość tworzenia użytkowników i ich skrzynek odbiorczych na urządzeniu; logowanie na poziomie urządzenia i dostępnych funkcji. Moduł TPM (Trusted Platform Module), blokowanie dysku twardego przy użyciu hasła, wymazywanie dysku twardego, ochrona skrzynki pocztowej hasłem, szyfrowanie dysku twardego. |  |
| Dysk twardy | Min 320 GB |  |
| Zabezpieczenia sieciowe | Filtrowanie adresów IP/Mac, IPSEC, szyfrowana komunikacja TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6 |  |
| Oprogramowanie do skanowania | zgodny z TWAIN sterownik skanera umożliwia komputerom w sieci korzystanie z urządzenia w trybie Pull Scan. |  |
| Dodatkowe | Automatyczny dwustronny podajnikiem dokumentów DADF na min 100arkuszy |  |
| Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE. Spełnia wymagania Energy Star |  |
| Gwarancja | Gwarancja minimum 12 miesięcy (uzupełnić w miesiącach) Parametr oceniany oferty Gwarancja 12 miesięcy: 0 pkt Gwarancja 24 miesiące: 10 pkt |  |
| Dostawa | Sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce lub z oficjalnego kanału dystrybucji w Unii Europejskiej o ile będzie objęty wymaganą przez Zamawiającego gwarancją. |  |
| Instalacja i szkolenie | Instalacja urządzenia, jego wstępna konfiguracja i szkolenie użytkowników i min jednego administratora. Odbycie szkolenia powinno być potwierdzone dokumentem / zaświadczeniem dla użytkowników. |  |