Załącznik nr 10 do SIWZ

Pakiet 3 - Specyfikacja szczegółowa zamawianego sprzętu i oprogramowania.

Zamówienie dotyczy dostawy i instalacji urządzenia do backupu danych z możliwością zapisu na LTO lub dyski zewnętrzne

Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i mieć datę produkcji nie wcześniejszą niż 12 miesięcy od daty podpisania Umowy.

Tabela nr 1 Wykaz sprzętu obejmującego zamówienie.

| Nazwa sprzętu | Ilość |
| --- | --- |
| Urządzenie do backupu wraz z oprogramowaniem | 1 |
| Biblioteka LTO | 1 |
| Taśmy LTO (8taśm + 2 taśmy czyszczące) | 8+2 |

Kolejno w tabelach opisane zostały szczegółowo kolejne zamawiane elementy pakietu 3.

Opis kolumn tabel:

- NAZWA – nazwa parametru lub grupy parametrów (nie występuje w każdej tabeli)

- Opis parametrów / Wymagane wartości minimalne -  minimalne  wymagania lub parametry oczekiwane przez Zamawiającego. Co oznacza że możliwe jest zaoferowanie rozwiązania o parametrach lepszych od określonych przez Zamawiającego. Udowodnienie wyższości oferowanych parametrów spoczywa na Wykonawcy.

- WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA) – w tej kolumnie Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa SPEŁNIA – jeśli oferowany sprzęt spełnia wymagania minimalne lub słów NIE SPEŁNIA – jeśli wymagania minimalne nie zostały spełnione. Tam gdzie opisywany parametr odnosi się do szczegółowych parametrów (ilość pamięci RAM, ilość portów USB itp.) Wykonawca obowiązany jest do uzupełnienia parametrów jakie posiada oferowany sprzęt lub oprogramowanie, w pozostałych przypadkach wystarczające będzie wypełnienie słowami SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Niespełnienie (wpisanie słów NIE SPEŁNIA) minimalnych wymagań dla jakiejkolwiek funkcjonalności oznaczać będzie odrzucenie oferty jako niespełniającej wymagań obligatoryjnych.

Ilekroć przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy producenta mają na celu określenie klasy produktu będącego przedmiotem zamówienia, służą ustaleniu standardu, nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje asortyment równoważny, zobowiązany jest dostarczyć na tyle szczegółowy opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowany przez niego asortyment jest równoważny w stosunku do opisanego przez Zamawiającego.

Urządzenie do backupu - warstwa sprzętowa

Ilość: 1 szt.

Producent, model ...................................................................................................................................................................................................................

Tabela 2.

| Nazwa | Opis parametrów / Wymagane wartości minimalne | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA) |
| --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne | Urządzenie w formie fizycznego serwera ze skonfigurowanym oprogramowaniem do backupu z możliwością instalacji w standardowej szafie 19” o wymiarach max 2U. |  |
| Procesor | Intel Xeon Bronze 3104 (1,7GHz, 6 rdzeni/6 wątków, 9,6GT/s, 8MB pamięci podręcznej lub równoważny osiągający wynik Average CPU Mark 5664 pkt. Wynik musi być dostępny na stronie https://www.cpubenchmark.net |  |
| Pamięć RAM | 16 GB pamięci RDIMM |  |
| HDD | 6x Dysk twardy SAS 2,5" o pojemności 1,2 TB, 10 tys. obr./min, 12 Gb/s, 512n 2x Dysk twardy SSD 2,5” o pojemności 240 GB |  |
| RAID | Sprzętowy kontroler RAID Zarówno dane jak i baza danych rozwiązania przechowywana na urządzeniu musi być umieszczona na dyskach połączonych w grupę RAID o poziomach 1,5,6 lub 10 |  |
| Pozostałe | Zewnętrzny kontroler HBA SAS 12Gb/s – do podłączenia biblioteki taśmowej Podwójny nadmiarowy zasilacz wymieniany bez wyłączania systemu Dwuportowa karta 1GbE na płycie głównej |  |
| Gwarancja i serwis na serwer | 36 miesięcy z czasem reakcji 4godziny W okresie gwarancji usługa zachowania uszkodzonego dysku u Zamawiającego |  |
| Biblioteka taśmowa LTO | LTO6 pojedynczy napęd taśmowy SAS Przewód zasilający do szafy serwerowej 2m Kabel SAS do podłączenia do serwera Szyny do szafy serwerowej. Możliwość zdalnego monitorowania stanu biblioteki |  |
| Gwarancja na bibliotekę | 36 miesięcy typu NBD |  |
| Taśmy LTO | 8 szt taśm LTO6 + 2szt taśm czyszczących do konserwacji głowicy, wraz z oklejeniem kodem kreskowym pozwalającym na identyfikację taśmy przez bibliotekę taśmową. |  |
| Dostawa | Sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce lub z oficjalnego kanału dystrybucji w Unii Europejskiej o ile będzie objęty wymaganą przez Zamawiającego gwarancją. |  |

Urządzenie do backupu - warstwa oprogramowania

Ilość: 1 szt.

Producent, model ...................................................................................................................................................................................................................

Tabela 3.

| Opis parametrów / Wymagane wartości minimalne | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA) |
| --- | --- |
| Urządzenie musi obsługiwać urządzenia taśmowe i dyskowe, służące do przechowywania kopii zapasowych i archiwizacji danych. |  |
| System musi pozwalać na swobodną rozbudowę. Swobodną rozbudowę rozumie się jako możliwość rozszerzenia konfiguracji poprzez zwiększenie pamięci RAM, CPU oraz pojemności systemu dyskowego. |  |
| Architektura rozwiązania klient-serwer, bez serwerów pośredniczących. |  |
| Licencje na wszystkie dostarczane komponenty systemu. Nie wystarczające jest backupowanie baz danych i aplikacji jako plików systemów operacyjnych wymagani są specjalizowani agenci do backupu. |  |
| Dostarczane licencje muszą zawierać min.3 lata wsparcia producenta wraz z prawem do poprawek i aktualizacji. Wszystkie powyższe komponenty muszą być realizowane przez jeden produkt/grupę produktów |  |
| Współpraca z następującymi systemami operacyjnymi: MS Windows Server, Linux, |  |
| Możliwość tworzenia kopii zapasowych tzw. on-line z serwerów baz i aplikacji MSSQL, Oracle, MS SharePoint, DB2, Sybase bez konieczności zatrzymywania pracy serwera bazy danych |  |
| System musi umożliwiać integrację z VCB (VMware Consolidated Backup), vStorage API, MS Hyper-V oraz możliwość odtworzenia wirtualnych maszyn z poziomu klienta systemu backupu |  |
| Możliwość definiowania w sposób centralny, jednej polityki tworzenia kopii zapasowych, tj. określenia, jakie dane, kiedy i gdzie powinny być składowane (definiowanie harmonogramu backup’u), |  |
| Możliwość realizowania raz zdefiniowanej polityki backupu w sposób automatyczny, bez konieczności ingerencji operatora. System powinien umożliwić także wykonywanie określonej akcji (zatrzymanie procesów, wykonanie backupu i ponowne uruchomienie), |  |
| Możliwość zdefiniowania czasu ważności kopii danych, tj. czasu, w którym usunięte dane są przechowywane na nośnikach taśmowych bądź dyskowych, |  |
| Proponowane rozwiązanie musi posiadać mechanizmy ochrony bazy danych zawierające informacje o chronionych obiektach. Kopia zapasowa bazy danych musi mieć możliwość zabezpieczenia jej hasłem. |  |
| Mechanizm redukcji ilości składowania danych po stronie serwera (tzw. Deduplikacja) |  |
| Deduplikacja musi być realizowana przez system kopii zapasowej, nie dopuszcza się wykorzystania w tym celu dedykowanych urządzeń tzw. „deduplikatorów sprzętowych” |  |
| Zdeduplikowane dane muszą podlegać procesom kompresji i szyfrowania. |  |
| Procesy deduplikacji, kompresji i szyfrowania danych muszą odbywać się „w locie” przed zapisaniem danych na podsystemie dyskowym |  |
| Powierzchnia danych przechowywana po deduplikacji i kompresji nie może być niższa niż 2TB |  |
| Możliwość jednoczesnego tworzenia kopii zapasowych na różnego rodzaju nośniki (taśmy, dyski), |  |
| Możliwość prowadzenia wersjonowania polityki realizowania kopii zapasowych – definiowanie ilości przechowywanych wersji backup’owanych zasobów |  |
| Możliwość jednoczesnego backup’owania wielu klientów (zasobów) na urządzenia dyskowe |  |
| Automatyczne zarządzanie położeniem danych – system optymalizuje położenie danych na taśmach pod kątem optymalnego wykorzystania nośników, |  |
| Automatyczna optymalizacja liczby zapisanych taśm (przenoszenie danych pomiędzy taśmami w celu zwolnienia nośników i ponownego użycia), |  |
| Grupowanie na taśmie lub grupie taśm danych z grupy serwerów, jednego serwera lub systemu plików, |  |
| Zarządzanie wieloma kopiami zabezpieczonych danych. |  |
| Wykonywanie kopii zapasowych w sposób przyrostowy – pierwsza kopia powinna być kopią całkowitą, a kolejne powinny zawierać jedynie dane, które uległy modyfikacji |  |
| Możliwość odtwarzania kopii zapasowej z dowolnego punktu w czasie, Możliwość restartu odtwarzania danych w przypadku przerwania transmisji od miejsca, gdzie nastąpiła przerwa, |  |
| Archiwizacja danych – kopia danych nie podlegająca modyfikacji |  |
| Możliwość odtwarzania danych w dowolne wskazane miejsce dyskowe |  |
| Dane kopi zapasowej składowane na nośnikach taśmowych powinny być przechowywane jako zdeduplikowane oraz skompresowane. |  |

Wymagane są dodatkowo usługi jak poniżej:

- Dostawa, montaż, uruchomienie serwera.

- Aktualizacja firmware serwera.

- Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego na potrzeby systemu kopii zapasowej.

- Konfiguracja kopii zapasowej dla środowiska VMware oraz baz danych.

- Konfiguracja mechanizmów archiwizacji wskazanych baz danych na nośnikach taśmowych.

- Przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej.

- Testowe odtworzenie wybranych środowisk.

- Definicja dodatkowego zabezpieczenia danych na nośnik taśmowy. (Biblioteka w posiadaniu Zamawiającego)

- Wdrożenie dowolnego mechanizmu monitoringu systemu kopii zapasowej opartego dowolne rozwiązanie.

- Szkolenie administratora z zaproponowanego rozwiązania do backupu pozwalające na sprawne dodawanie kolejnych stacji i maszyn vmware, odtwarzanie danych z kopii zapasowej, monitorowanie i podstawowa konfiguracja środowiska.

W celu oceny zaproponowanej oferty wydzielono 5 kryteriów oferowanego rozwiązania, za których spełnienie oferent otrzymuje 10 pkt (za każdy), tj maksymalnie 50 punktów. Wpisanie w trzeciej kolumnie słowa SPEŁNIA oznacza otrzymanie punktów. Wpisanie słów NIE SPEŁNIA lub pozostawienie pustego pola skutkuje nie przyznaniem punktów. Każda funkcjonalność bądź wymaganie, które Wykonawca zadeklaruje jako spełnione musi zostać potwierdzona poprzez oświadczenie, opis rozwiązania, zrzuty ekranu, certyfikat itp. pozwalające Zamawiającemu właściwie ocenić zadeklarowane, oceniane wymagania.

Tabela 4.

| L.p. | Parametr oceniany | Funkcjonalności, wymagania (SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA) |
| --- | --- | --- |
| 1. | System monitoringu pozwala uzyskać informacje o statusie serwera kopii zapasowej. |  |
| 2. | System monitoringu pozwala uzyskać informacje o statusie chronionych systemów. |  |
| 3. | Minimum 2 osoby których wiedza z zaproponowanego rozwiązania do backupu danych potwierdzona jest certyfikatem producenta oprogramowania. |  |
| 4. | Dostęp do portalu, na którym znajdują się aktualne i historyczne stany środowiska oraz wykresy wydajności z możliwością wygenerowania raportu z obserwowanych parametrów. |  |
| 5. | Natychmiastowe powiadomienie e-mail w przypadku wystąpienia awarii środowiska |  |