ZARZĄD POWIATU W OLECKU

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA POWIATU OLECKIEGO

NA LATA 2008-2011

Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY

NA LATA 2012-2015

czerwiec 2008

I. Wstęp ………………………………………………………………………………….… 6

I.1. Podstawa prawna opracowania …………………………………………….………..…… 6

I.2. Cele opracowania programu …………………………………………………………...… 6

I.3. Metoda opracowania ………………………………………………………………….….. 7

I.4. Materiały ……………………………………………………………………………......…7

I.5. Zawartość opracowania ……………………………………………………………….…. 9

I.6. Ogólna charakterystyka obszaru objętego programem ……………………………...…… 9

I.7. Uwarunkowania programu …………………………………………..…………………..	12

I.7.1. Zasady polityki ekologiczne ……………………………………………….........…	12

I.7.2. Podstawowe założenia polityki ekologicznej………...……………………............ 13

I.7.3. Krajowe i wojewódzkie a powiatowe limity racjonalnego wykorzystania

zasobów naturalnych i poprawy stanu środowiska ................................................... 20

I.7.4. Przyjęte kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu oleckiego ............... 21

I.7.5. Przyjęte w obowiązujących dokumentach strategicznych kierunki działań

w zakresie ochrony środowiska na terenie powiatu oleckiego ............................... 22

II. Cele i zadania o charakterze systemowym ………………………………..…….. 24

II.1.Integracja aspektów ekologicznych z rozwojem społeczno gospodarczym .................... 24

II.2. Rolnictwo ………………………………………………………………...……………. 24

II.3. Przemysł …………………………………………………………………………..…… 26

II.4. Turystyka i rekreacja …………………………………………………………………... 28

III. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego ………………….……………………. 32

III.1. Ochrona przyrody i krajobrazu ………………………………………………..…….... 32

III.1.1. Stan wyjściowy ………………………………………………………...…….… 32

III.1.2. Cele średniookresowe …………………….…………………………………… 32

III.2. Zwiększenie lesistości powiatu oleckiego ……………………………………….…… 35

III.2.1. Stan wyjściowy ……………………………………………………………….... 35

III.2.2. Cele średniookresowe …………………………………………………………. 36

III.3. Ochrona powierzchni ziemi …………………………………………………….…….. 38

III.3.1. Stan wyjściowy…………………………………………………………...…….. 38

III.3.2. Cele średniookresowe ...………………………….………………………….… 39

III.4. Ochrona zasobów kopalin ………………………………………………………………...… 40

III.4.1. Stan wyjściowy …………...……………………………………………………. 40

III.4.2. Cele średniookresowe ...………………………………………………….……. 41

# IV. Jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne …..………………....……43

IV.1. Jakość wód ……………………………………………………………...……….. 43

### IV.1.1.  Stan wyjściowy ……………………………………………………………..… 43

### IV.1.2. Cele średniookresowe ……...………………………….…………………….… 46

## IV.2. Gospodarka odpadami ………………………………………………………………... 53

### IV.1.1.  Stan wyjściowy ……………………………………………………………..… 50

### IV.1.2. Cele średniookresowe ……...………………………….…………………….… 53

## IV.3. Jakość powietrza atmosferycznego ……………………………………...………….… 53

### IV.3.1. Stan wyjściowy ……………………………………………………………...… 54

### IV.3.2. Cele średniookresowe …...………………………….……………………….… 54

## IV.4. Hałas ………………………………………………………………………………….. 56

### IV.4.1. Stan wyjściowy ………………………………………………………………... 56

IV.4.2. Cele średniookresowe …...……..…………………….………………………... 57

## IV.5. Promieniowanie elektromagnetyczne ……………………………..….………………. 58

### IV.5.1. Stan wyjściowy ………………………………………………………………... 58

- IV.5.2. Cele średniookresowe ……………………………….………………...………. 58

- IV.6. Ochrona klimatu i zapobieganie niszczeniu ozonu stratosferycznego ................................ 59

IV.6.1. Stan wyjściowy ..................................................................................................... 59

- IV.6.2. Cele średniookresowe ………………………….…………………………...…. 61

## IV.7. Awarie ……………………………………………………………………………….... 61

### IV.7.1. Stan wyjściowy ………………………………………………………………... 61

### IV.7.2. Cele średniookresowe …………………………………….………………….... 61

# Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii …................. 63

## V.1. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią …………………….…. 63

### V.1.1. Stan wyjściowy ………………………………………………………………… 63

### V.1.2. Cele średniookresowe …………………………………….…………………..... 64

## V.2. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych ………………………………….…… 66

- V.2.1. Stan wyjściowy ........................................................................................................ 66

- V.2.2. Cele średniookresowe ............................................................................................ 66

- VI. Edukacja ekologiczna ………………….………………………………………… 68

VII. Harmonogram realizacji programu ................................................................................ 72

- Ocena realizacji programu ……………….………………………………...… 79

- VIII.1. Instrumenty zarządzania środowiskiem .............................................................. 79

- VIII.1.1. Instrumenty prawne ………………………………………………...…...…… 79

### VIII.1.2.Instrumenty społeczne ………………………………………………………... 79

### VIII.1.3. Instrumenty finansowe ..................................................................................... 80

### VIII.1.4. Instrumenty strukturalne …………………………………………...……...… 80

### VIII.1.5. Upowszechnianie informacji o środowisku ……………………...…..…….…81

## VIII.2. Organizacja zarządzania środowiskiem …………………………………….............. 81

## VIII.3. Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska …………………………………...… 82

### VIII.3.1. Uczestnicy realizacji Programu …………………………………………….... 82

### VIII.3.2. Monitoring wdrażania Programu …………………………………………..... 83

IX. Nakłady finansowe na realizację programu .................................................................. 85

Spis skrótów

ARiMR	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

BAT	Best Available Techniques (najlepsze dostępne techniki)

GIOŚ	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS	Europejski Fundusz Społeczny

JST	Jednostki Samorządu Terytorialnego

FS	Fundusz Spójności

GUS	Główny Urząd Statystyczny

GMO	Organizmy Genetycznie Zmodyfikowane

NFOŚiGW	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

POI i Ś	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

ODR	Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Program	Program Ochrony Środowiska dla powiatu oleckiego

RPOW i M	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

RZGW	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

lUM	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

UW	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

WIOŚ	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

WFOŚiGW	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

WSSE	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

WUS	Wojewódzki Urząd Statystyczny w Olsztynie

ZMiUW	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

II PEP	II Polityka Ekologiczna Państwa

IR						Izba Rolnicza

# Wstęp

## Podstawa prawna opracowania

Obowiązek opracowania powiatowego programu ochrony środowiska wynika                                  z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150/.

Zarząd Powiatu w Olecku opracował „Program ochrony środowiska dla powiatu oleckiego na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011”. Program ten został uchwalony przez Radę Powiatu w Olecku w dniu 22 kwietnia 2004 r. (Uchwała                       Nr XVI/17/04).

Na podstawie art. 14 ust 2. w/w ustawy program jest opracowywany zgodnie z polityką ekologiczną państwa na okres 4 lat. Aktualnie polityka ekologiczna państwa została przyjęta na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014. Potrzeba aktualizacji polityki ekologicznej wynikała z uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. Polska polityka ekologiczna opiera się na zasadzie zrównoważonego rozwoju, dlatego jej zalecenia muszą być uwzględnione we wszystkich dokumentach strategicznych oraz programach, których realizacja może mieć wpływ na stan środowiska.

W związku z powyższym istnieje obowiązek aktualizacji wyżej omawianego programu powiatowego. Podstawą formalną rozpoczęcia prac nad aktualizacją programu było postanowienie Zarządu Powiatu z dnia 11 czerwca 2008 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do prac nad aktualizacją programu zostało umieszczone na stronie internetowej Starostwa  z informacją o możliwości składania uwag , wniosków i propozycji dotyczących inwestycji i przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska.

I.2.   Cele opracowania programu

Opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska służy właściwej realizacji polityki ekologicznej państwa na szczeblu powiatu i gmin. Kompleksowe ujęcie problemów środowiska w tym dokumencie będzie służyło do celów :

- podejmowanie wspólnych działań przez administrację wszystkich szczebli przy rozwiązywaniu  ważnych problemów i eliminowaniu zagrożeń środowiska w powiecie;

- realizacji zadań należących do kompetencji Starostwa w zakresie ochrony środowiska                  i   zabezpieczenia środków na  ich realizację w planach budżetowych;

- kreowania polityki ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania walorów przyrodniczo-krajobrazowych ;

- współfinansowania  inwestycji na rzecz ochrony środowiska i innych przedsięwzięć realizowanych przez inne jednostki;

- opiniowanie projektów w zakresie ochrony  środowiska  realizowanych przez samorządy gminne i inne jednostki organizacyjne z udziałem funduszy zewnętrznych krajowych                    i unijnych;

- koordynowania i intensyfikowania  działań na rzecz ochrony środowiska w powiecie.

I.3.   Metoda opracowania

Program ochrony środowiska na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011 został opracowany przez firmę specjalistyczną wybraną w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie artykułu 14 ustawy o zamówieniach publicznych /Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z późn. zm./ przez Starostwo Powiatowe w Olecku.

Prace zostały przeprowadzone w systemie tzw. planowania otwartego. Przeprowadzona została ankietyzacja gmin, ponad 60 zakładów, przedsiębiorców, instytucji. Odbyło się spotkanie robocze i warsztaty z udziałem przedstawicieli samorządów gminnych, ankietyzowanych zakładów, instytucji i stowarzyszeń działających w zakresie ekologii.

Ustalone w obowiązującym programie cele średniookresowe i kierunki działań były wybrane jako  priorytetowe dla obszaru powiatu , gmin i działających w powiecie zakładów, instytucji i przedsiębiorców.

W  czerwcu 2007 r. został sporządzony ,,Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla  powiatu oleckiego za okres lat 2005 – 2006” przyjęty na Sesji Rady Powiatu                 w dniu 28.06.2007 r.

Aktualizacja programu ochrony środowiska została przeprowadzona przez pracowników Wydziału Środowiska i Rolnictwa w ramach wykonywanych obowiązków służbowych.

Opracowując Program dla tego okresu przyjęto zasadę komplementarności z wcześniej opracowanymi dokumentami wymienionymi w pkt. 1.4. Uwzględnione zostały wyniki ankietyzacji przeprowadzonej wśród samorządów gminnych, jednostek gospodarczych, instytucji, stowarzyszeń. Program zawiera cele i kierunki działań wynikające z  obowiązujących przepisów prawnych.

Projekt ,,Programu …” został umieszczony na stronie internetowej powiatu www.spolecko.bip.doc.pl.

I.4.   Materiały

Do prac nad aktualnym programem wykorzystano następujące opracowania i dokumenty :

- Polityka ekologiczna państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2015,

- Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010       z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014,

- Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata                  2007-2010,

- Program Ekoenergetyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2005-2010,

- Wojewódzki program zwiększenia lesistości na lata 2001-2010,

- Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2006r. /wyd. 2007 r./,

- Strategia Powiatu Oleckiego na lata 2003-2015 uchwalona przez Radę Powiatu Olecku            w dniu 24 kwietnia 2003 r.,

- Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Oleckiego,

- Wieloletni Plan Inwestycyjny  w Powiecie Oleckim /jednolity tekst uchwały Rady Powiatu z dnia 10 stycznia 2007 r./,

- Program Ochrony Środowiska Powiatu Oleckiego na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 -2011,

- Raport z realizacji Programu ochrony środowiska powiatu oleckiego za okres lat                2005-2006, sporządzony w czerwcu 2007 r. i przyjęty na Sesji Rady Powiatu w dniu 28.06.2007 r.,

- ustawy i rozporządzenia zawierające prawne uregulowania w zakresie ochrony środowiska,

- wyniki przeprowadzonej w czerwcu 2008 r. ankietyzacji samorządów gminnych, zakładów, przedsiębiorców i innych jednostek, których działania mogą być znaczące dla środowiska powiatu oleckiego, ankietyzacją objęto :

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul Wojska Polskiego 5, Olecko

- Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Zyndrama 4, Olecko

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Tunelowa 17, Olecko

- DELPHIA YACHTS KOT sp. j. w Warszawie Oddział w Olecku ul. Kościuszki 63, Olecko

- Zakłady Produkcyjno - Usługowe „PRAWDA” Sp. z o.o., ul. Tartaczna l, Olecko

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, ul. Wojska Polskiego 10, Olecko

- „TABEX" Sp. z o.o., ul. Gołdapska 22, Olecko

- Przedsiębiorstwo PUH „GICORII”, ul. Kościuszki 54, Kowale Oleckie

- Przedsiębiorstwo PKS, ul. Wojska Polskiego 100, Suwałki

- Nadleśnictwo, ul. Kościuszki 32, Olecko

- Nadleśnictwo Czerwony Dwór

- Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe, ul. Wojska Polskiego 12, Olecko

- Zakład Produkcyjno-Handlowy „Cerambud”, Kowale Oleckie

- CEGIELNIA Grzegorz Krupiński Os. Cegielnia 5, Kowale Oleckie

- Przesiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych „KRUSZBET” S.A., ul. Bakałarzewska 86, Suwałki

- Gorzelnia Rolnicza, Dunajek 2, Świętajno

- Przedsiębiorstwo Instalacyjne PRIM S.A., ul. Suwalska 84, Ełk

- Spółdzielnia Eksploatacyjno-Mieszkaniowa „NOWA”, ul. Witosa 4, Kowale Oleckie

- Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Jeziorna 5, Wieliczki

- Zakłady Ceramiczne Cegielnia, Gordejki, Olecko

- Oleckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, ul. Wojska Polskiego 9, Olecko

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ul. Składowa 7, Olecko

- Przedsiębiorstwo Obrotu Paliwami ,,ORTUS”, Gorzelnia w Lenartach

- Wojewódzki Konserwator Prezyrody w Olsztynie

- Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, Rrejonowy Oddział w Gołdapi

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, O/Olecko

- Wszechnica Mazurska w Olecku

- Stowarzyszenie Agroturystyczne ,,Mazurska Kraina” w Giżach

- Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej w Olecku

- Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Olecko

- Polski Związek Wędkarski Zakład Rybacki, ul. Zamkowa 17, Olecko

- Gospodarstwo Mieszkaniowe Zasobu Skarbu Państwa, Lesk 20

- Gospodarstwo Rolne Marian Hościlło, Nory

- Przedsiębiorstwo Rolno - Hodowlane Marian Borys, Sedranki

- Gospodarstwo Rolne Antoni Babiarz, Stacze

- Zakład Produkcyjno - Hodowlany Janusz Lubecki, Babki Oleckie

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „SIEJNIK” ul. B. Chrobrego 11a, Suwałki

- Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne „Goliat”, Krupin

- „OLMEDICA” Spółka z o. o. ul. Gołdapska l, Olecko

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej, Olecko Kolonia 4

- Zakład Energetyczny S. A, ul. Elektryczna 13, Białystok

- OPTIMA Spółka z o. o. Aleja Zwycięstwa 6, Olecko

- Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Spółka z o. o. w Bydgoszczy, Oddziała w Olecku,

- Przedsiębiorstwo PHU Mirosław Kamiński, Brzozowa Wólka 10, Białaszewo

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „DROZD” ul. Witosa 4, Kowale Oleckie

- PHU „PALDI” Spółka z o. o. Jaśki 18/c, Olecko

- PPHU „JANEX” ul. Utrata 4a/6, Suwałki

- Skup Złomu „WIESŁAW” ul. Kościuszki, Olecko

- Skup Złomu i Metali Kolorowych „NA WZGÓRZU” Kamil Kuberski, ul. Batorego 19a/13, Olecko

I.5.   Zawartość opracowania

Opracowany aktualnie program zawiera opis uwarunkowań zewnętrznych wynikających z wyżej omawianej polityki ekologicznej państwa, programów wojewódzkich oraz zapisów dotyczących ochrony środowiska zawartych w strategii powiatu, wieloletniego planu inwestycyjnego powiatu, plany rozwoju lokalnego.

Zamieszczono opis stanu wyjściowego środowiska powiatu oleckiego, cele średniookresowe i kierunki działań na lata 2008-2011 pogrupowane w następujących rozdziałach :

-  Ochrona dziedzictwa przyrodniczego

-  Jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne

-  Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii

-  Edukacja ekologiczna.

Ponadto program zawiera wskaźniki  oceny realizacji programu oraz nakłady finansowe na realizację programu w latach 2008 – 2010 z perspektywą do 2015 r.

Do przeprowadzenia analizy stanu aktualnego w zakresie ochrony środowiska w powiecie wykorzystano dane WUS, WIOŚ Olsztyn, Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleckiego opracowanego na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011 za okres lat 2005 i 2006 sporządzony w 2007 r.

Jako rok bazowy przyjęto rok 2006, w niektórych sytuacjach wykorzystano dane z roku 2007.

## I.6.   Ogólna charakterystyka obszaru objętego Programem

Powiat olecki  położony jest w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i graniczy na północy z powiatem gołdapskim, na zachodzie z powiatem giżyckim i na południu z powiatem ełckim, które to powiaty należą do województwa warmińsko-mazurskiego. Granica wschodnia powiatu stanowi jednocześnie granicę wschodnią województwa i tutaj powiat olecki sąsiaduje z powiatem suwalskim województwa podlaskiego.

Rys. 1. Położenie powiatu oleckiego

Powiat tworzą cztery gminy:

- Gmina miejsko-wiejska Olecko, o powierzchni 26672 ha, którą zamieszkuje 21465 osób  w tym miasto - 16 177, gmina – 5288 osób.

- Gmina wiejska Kowale Oleckie, o powierzchni 25149 ha, którą zamieszkuje 5433 osoby

- Gmina wiejska Świętajno, o powierzchni 21475, którą zamieszkuje 4034 osoby,

- Gmina wiejska Wieliczki, o powierzchni 14079 ha, którą zamieszkuje 3435 osób.

Stan prawny – powierzchnia na dzień 31.12.2007 r.

- ludność na dzień 31.12.2006 r.

Rys. 2. Gminy powiatu oleckiego

Gmina wiejska

KOWALE OLECKIE

25149 ha/5433 osób

Gmina miejsko-wiejska

OLECKO

26672 ha/21465 osób

Gmina wiejska

ŚWIĘTAJNO

21475 ha/4034 osób

Gmina wiejska

WIELICZKI

14079 ha/3435 osób

Teren powiatu zamieszkuje 34367 osób, w tym  miasto Olecko – 16177 mieszkańców, a w miejscowościach stanowiących siedziby poszczególnych gmin :

- Kowale Oleckie -	2221 osób

- Wieliczki			-	  683 osoby

- Świętajno			-	1050 osób

Pozostała część mieszkańców 14236 osób zamieszkuje w 99 miejscowościach sołeckich i pozostałych.

Całkowita powierzchnia powiatu wynosi 87375 ha, w tym tereny miejskie stanowią jedynie 1,3 % powierzchni, a pozostałe 98,7 % to tereny wiejskie.

Użytkowanie gruntów na terenie powiatu oleckiego kształtuje się następująco:

- Użytki rolne, w tym grunty orne, łąki, pastwiska, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami – 62,13 %

- Grunty leśne i zadrzewienia, w tym lasy, grunty leśne i zadrzewione – 26,70 %

- Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym tereny mieszkaniowe, przemysłowe, inne tereny zabudowane, tereny rekreacji i wypoczynku, tereny komunikacji, użytki kopalne             - 3,39 %

- Grunty pod wodami, w tym wody powierzchniowe płynące i powierzchniowe stojące - 3,98 %

- Nieużytki – 3,80 %

Rys. 3. Użytkowanie gruntów w powiecie oleckim :

Podstawową dziedziną gospodarki na terenie powiatu pozostaje rolnictwo i związane          z nim przetwórstwo rolno-spożywcze, któremu towarzyszą przemysł drzewny i turystyka oraz handel, usługi budowlane i motoryzacyjne.

Głównym ośrodkiem rozrządu ruchu turystycznego i bazą noclegową na terenie powiatu pozostaje miasto Olecko, a głównymi obszarami rozwoju turystyki na terenach wiejskich są rejony :

- Puszczy Boreckiej, której wschodnie skraje znajdują się w zachodniej części powiatu,

- jeziora Chełchy, Mulistego, Świętajna, Dworackiego, Zajdy, Dudeckiego, Kukowino,          Małego Olecka,  Sedraneckie.

Miasto Olecko zlokalizowane jest w centrum powiatu, na przecięciu wszystkich ważnych dróg o znaczeniu regionalnym i powiatowym. Na terenie powiatu znajdują się następujące drogi wojewódzkie stanowiące szkielet komunikacyjny powiatu oleckiego :

- Gołdap-Olecko-Ełk,

- Sedranki-Bakałarzewo-Suwałki- Sejny-Poćkuny,

- Kowale Oleckie-Suwałki,

- Kąp-Wydminy-Olecko-Raczki-Suwałki-Rutka Tartak,

- Cimochy-Kalinowo.

Pod względem fizyczno-geograficznym powiat olecki położony jest w całości                      w granicach podprowincji Pojezierzy Wschodnio bałtyckich, w obrębie: Makroregionu Pojezierze Mazurskie i Makroregionu Pojezierze Litewskie. Cechami charakterystycznymi tego obszaru jest występowanie szeregu jezior rynnowych o przebiegu SW-NE, którym towarzyszą wzgórza moren czołowych, stąd też znaczne urozmaicenie rzeźby terenu powiatu, w tym przewyższenia sięgające lokalnie 70 m, znaczna jeziorność, znaczna liczba terenów podmokłych i bezodpływowych oraz mozaikowatość krajobrazów.

I.7.  Uwarunkowania programu

Program ochrony środowiska pozostaje w ścisłej relacji z „Polityką ekologiczną państwa na lata 2007- 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014”, ,,Programem ochrony środowiska dla województwa warmińsko-mazurskiego”, ,,Strategią Powiatu Oleckiego na lata 2003-2015” oraz strategiami, programami i studiami uwarunkowań                    i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin powiatu.                                Z dokumentów tych wynikają główne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego omawianego obszaru i związane z nimi kierunki presji na środowisko. Relację programu ochrony środowiska powiatu oleckiego do innych opracowań strategicznych, programowych  i planistycznych przedstawiono na rys. 4.

Polityka ekologiczna            państwa

Strategia rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego

Program ochrony środowiska województwa warmińsko-mazurskiego

Strategia rozwoju powiatu

Powiatowe plany sektorowe

(np. plan gospodarki odpadami)

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OLECKIEGO

Strategie rozwoju

Programy ochrony środowiska gmin

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Kraj,

województwo

Gmina

Powiat

Rys. 4.	Relacje powiatowego programu ochrony środowiska do innych opracowań

### I.7.1.Zasady polityki ekologicznej

Polska polityka ekologiczna państwa opiera się na konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju, dlatego jej zalecenia muszą być uwzględniane we wszystkich dokumentach strategicznych oraz programach, których realizacja może mieć wpływ na stan środowiska.             W dokumencie „Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014” czytamy, że podstawowymi działaniami w kierunku osiągnięcia założeń zawartych w tym dokumencie poza efektywnym wykorzystaniem środków finansowych z programów na inwestycje w ochronie środowiska będzie intensyfikacja edukacji ekologicznej. Równie ważne będzie wzmocnienie egzekwowania obowiązujących przepisów prawa ochrony środowiska. Wdrożenie zasad ekorozwoju powinno przyczynić się do ograniczenia energochłonności i materiałochłonności polskiej gospodarki.

Zasada zrównoważonego rozwoju powinna być przy realizacji polityki ekologicznej państwa uzupełniona szeregiem zasad pomocniczych i konkretyzujących. W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Oleckiego przyjęto następujące zasady polityki ekologicznej :

1.  Zasada przezorności – stosowana powszechnie w polityce ekologicznej, która przewiduje, że odpowiednie działania dla  rozwiązywania pojawiających się problemów powinny być podejmowane niezwłocznie już w momencie pojawienia się uzasadnionego prawdopodobieństwa, że problem wymaga rozwiązania, a nie dopiero wtedy, gdy istnieje pełne tego potwierdzenie;

2.  Zasada prewencji – przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska na etapie planowania i realizacji przedsięwzięcia, które to przeciwdziałanie określane jest przez cztery hierarchiczne grupy :

- zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń i innych uciążliwości,

- recykling,

- zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń oraz zagrożeń, zgodne z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE (tzw. Dyrektywy IPPC),

- wprowadzanie prośrodowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji                  i usługami /system ISO 14000 i EMAS/;

- Zasada wysokiego poziomu ochrony środowiska, która zakłada, że planowana jakość środowiska będzie możliwie najwyższa, szczególnie z punktu widzenia bezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego;

- Zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi – oznaczającą uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi;

- Zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego - oparta na założeniach sprawiedliwości międzypokoleniowej, międzyregionalnej i międzygrupowej oraz równoważenia szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą;

- Zasada uspołecznienia - m. in. rozwój edukacji ekologicznej, angażowanie obywateli, grup społecznych, czy organizacji pozarządowych;

- Zasada „zanieczyszczający płaci” - realizacja przedsięwzięć ochronnych, egzekwowanie opłat za korzystanie ze środowiska;

- Zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej - wybór przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska, uwzględniający minimalizację nakładów finansowych na jednostkę uzyskanego efektu.

### I.7.2.Podstawowe założenia polityki ekologicznej

W dniu 1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Z tym dniem stała się nie tylko biorcą wspólnotowej polityki ekologicznej, ale uzyskała możliwość efektywnego i skutecznego kreowania tej polityki. Z członkostwa  w UE wynikają dwa istotne obowiązki. Po pierwsze musi terminowo zrealizować zobowiązania zawarte w Traktacie Akcesyjnym      i to jest zadanie priorytetowe polityki ekologicznej państwa. Drugim obowiązkiem jest efektywne wdrażanie wymagań wynikających z nowych przepisów ochrony środowiska UE.

Nadrzędnym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju /mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej/                i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego. Realizacja tego celu będzie możliwa poprzez niezbędne działania organizacyjne, inwestycyjne, tworzenie regulacji dotyczących zakresu korzystania ze środowiska i reglamentowania poziomu tego wykorzystania w najważniejszych obszarach środowiska. Celami realizacyjnymi Polityki ekologicznej są :

- wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska,

- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,

- zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii,

- dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia    mieszkańców Polski,

- ochrona klimatu.

Opracowane przez Ministerstwo Środowiska ”Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” obligują do przyjęcia w Programie powiatowym celów i działań priorytetowych zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla  Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako  podstawy do formułowania celów i zadań w programie powiatowym, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb powiatu.

„Program Ochrony Środowiska dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014” określa cele priorytetowe          i kierunki działań do ich osiągnięcia w poszczególnych obszarach środowiska na terenie województwa. Znaczna większość tych celów i kierunków działań jest zbieżna z potrzebami naszego powiatu, dlatego też znalazła się w  „Programie ochrony środowiska dla Powiatu Oleckiego”.

Strategicznym celem Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010 jest :

Dobry stan środowiska umożliwiający zrównoważony rozwój.

Wybrane cele i działania określone w „Programie ochrony środowiska dla woj. warmińsko-mazurskiego” :

W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO :

Ochrona przyrody i  krajobrazu

Cele :

- Wysokie walory krajobrazowe.

- Wysoka różnorodność biologiczna, jej ochrona i zrównoważone wykorzystanie.

Dla osiągnięcia wyżej ustalonych celów w programie wojewódzkim przyjęto 24 kierunki działań na lata 2007-2010. Większość z nich można byłoby przetransformować do programu powiatowego. Natomiast uwzględniając uwarunkowania środowiska powiatu oleckiego do priorytetowych należy zaliczyć :

  - Uwzględnianie w planowaniu przestrzennym i realizacji inwestycji zasad ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej, zwłaszcza ochrony jezior,  rzek i ich obrzeży.

  - Wdrażanie na obszarach cennych przyrodniczo proekologicznych form gospodarowania    i dostosowania sposobu użytkowania do określonych form, celów i przedmiotów ochrony:

    - wspieranie form rolnictwa stosującego metody produkcji nie naruszające równowagi

przyrodniczej, w tym rolnictwa ekologicznego i  zintegrowanego

- rozwój eko- i agroturystyki.

- Przestrzeganie w gospodarce leśnej zasad zachowania i zwiększania bioróżnorodności.

- Realizacja działań związanych z ochroną obszarów NATURA 2000.

- Utworzenie Parku Krajobrazowego Puszczy Boreckiej.

- Denaturalizacja  zniszczonych ekosystemów i siedlisk przyrodniczych, szczególnie wodno-błotnych i rzecznych.

- Zwiększenie udziału terenów pokrytych trwałą roślinnością szczególnie w zlewniach bezpośrednich jezior.

- Respektowanie potrzeb ochrony krajobrazu podczas prowadzenia inwestycji liniowych.

- Ochrona obszarów naturalnej retencji i dolin rzecznych, powiększanie i odtwarzanie śródpolnych zadrzewień, zakrzaczeń i drobnych zbiorników wodnych.

- Monitorowanie i ograniczanie nadmiernych liczebności niektórych zwierząt, obecnie objętych ochroną gatunkową.

- Stosowanie czynnej ochrony rzadkich oraz zagrożonych gatunków zwierząt poprzez m.in. : budowę i ochronę miejsc lęgowych, szczególnie dla ptaków drapieżnych i bociana białego, stała redukcja niektórych drapieżników w szczególnie cennych ostojach (lis, norka amerykańska).

- Ochrona stanu śródpolnych remiz, oczek wodnych, torfowisk i bagien.

- Wykorzystanie programów rolno-środowiskowych, jako instrumentu ochrony cennych gatunków na terenach rolniczych.

- Wprowadzenie zakazu poruszania się łodzi motorowych i skuterów wodnych na wybranych jeziorach, cennych pod względem faunistycznym i florystycznym.

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

- Cel :

- Rozwijanie trwale zrównoważonej , wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Kierunki działań :

- Realizacja wyznaczonych zadań ochronnych na obszarze powierzchni włączonych do sieci Natura 2000 i zarządzania tymi obszarami z pogodzeniem celów wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

- Przeprowadzenie działań formalno-prawnych pod potrzeby zalesień, tj. aktualizacja klasyfikacji gruntów, określenie gruntów przeznaczonych do zalesień w planach zagospodarowania przestrzennego.

- Zalesianie gruntów /zwłaszcza marginalnych/ w szczególności w zlewniach jezior, obszarach wododziałowych zagrożonych erozją, obszarach źródliskowych, terenach zbiorników wód podziemnych bez izolacji, korytarzy ekologicznych.

- Poprawa kondycji lasów prywatnych i innych nie będących w zarządzie Lasów Państwowych;  sporządzenie lub uaktualnienie ich planów urządzeniowych.

- Intensyfikacja działań na rzecz wykorzystania lasów do rozwoju edukacji ekologicznej społeczeństwa.

- Wykorzystanie walorów lasów do rozwoju  ekoturystyki przy zachowaniu zasad ochrony leśnej.

Ochrona powierzchni ziemi.

- Cel :

- Wysoka jakość gleby.

- Racjonalne użytkowanie powierzchni ziemi.

Kierunki działań :

- Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej.

- Podjęcie działań zmniejszających poziom zakwaszenia gleb.

- Wykonywanie i utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych z zachowaniem zróżnicowanych biocenoz w ścisłym dostosowaniu do właściwości przyrodniczo-rolniczych gleb.

- Opracowanie programów i realizacja rekultywacji terenów zdegradowanych.

- Stosowanie urządzeń zabezpieczających ziemię przed zanieczyszczeniem.

Ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych.

- Cel :

- Eksploatacja kopalin zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Kierunki działań :

- Ochrona terenów szczególnie cennych przyrodniczo przed eksploatacją kopalin.

- Stosowanie technologii nie powodujących istotnej zmiany poziomu wód.

- Sukcesywna rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.

- Ustanowienie obszarów ochrony zbiorników wód podziemnych i stref ochrony ujęć.

- Likwidacja nieczynnych ujęć wody.

Racjonalizacja zużycia wody, materiałów i energii

- Cel :

- Racjonalne zużycie wody, materiałów i energii.

Kierunki działań :

- Stosowanie nowoczesnych technologii z wykorzystaniem kryteriów BAT.

- Ograniczenie zużycia wody z ujęć podziemnych do celów przemysłowych (poza przemysłem spożywczym i niektórymi specjalnymi działami produkcji).

- Intensyfikacja stosowania zamkniętych obiegów wody oraz wtórnego wykorzystywania mniej zanieczyszczonych ścieków i zużytych wód.

- Zmniejszenie energochłonności gospodarki poprzez stosowanie energooszczędnych technologii (również z wykorzystaniem kryteriów BAT).

- Zmniejszenie materiałochłonności gospodarki poprzez wprowadzanie technologii niskoodpadowych i stosowanie surowców przyjaznych środowisku.

- Zmniejszenie strat energii w systemach przesyłowych (energetycznych, cieplnych), poprawa parametrów termoizolacyjnych budynków.

Wykorzystanie energii ze źródeł  odnawialnych.

Cel :

Udział energii z odnawialnych zasobów energetycznych do co najmniej 9 % w 2010 r.

Kierunki działań :

- Realizacja wojewódzkiego programu ekoenergetycznego.

- Budowa instalacji umożliwiających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią

Cel :

Dobry stan zasobów wodnych.

Kierunki działań :

- Poprawa stosunków wodnych poprzez zmniejszenie nierównomierności przepływów     cieków, przede wszystkim na obszarach węzłów hydrograficznych.

- Identyfikacja głównych obszarów zasilania wód podziemnych i odpowiednie ich zagospodarowanie.

- Opracowanie bilansów i programów zlewniowych.

- Poprawa zdolności retencyjnej poprzez odpowiednie rozwijanie retencji naturalnej                   i   budowę stopni wodnych, zbiorników retencyjnych oraz jazów.

- Utrzymanie i odnowienie urządzeń melioracyjnych.

W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI ŚRODOWISKA

Jakość  wód, poprawa stosunków wodnych i ochrona przed powodzią

- Cel :

- Dobry stan wód.

Kierunki działań :

- Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji poprzez m. in. :

  - przeprowadzenie niezbędnych inwestycji w istniejących oczyszczalniach ścieków           z uwagi na konieczność spełnienia norm jakościowych ścieków oczyszczonych wymaganych prawem,

  - budowę systemów kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich w miejscowościach  zwodociągowanych położonych na obszarach zlewni pojeziernych oraz skupiskach zabudowy rekreacyjnej nad jeziorami,

  - wyposażenie istniejących sieci kanalizacji deszczowej w urządzenia podczyszczające  oraz budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenach zurbanizowanych.

- Tworzenie wokół jezior i rzek stref ochronnych zagospodarowanych trwałą zielenią                i niezabudowanych.

- Zwiększenie lesistości oraz rozbudowa systemu małej retencji głównie na obszarach węzłów hydrograficznych m. in. Wzgórz Szeskich.

- Ograniczenie dopływu do wód zanieczyszczeń biogennych pochodzących z rolnictwa

poprzez uwzględnianie zasad dobrej praktyki rolniczej.

Stan sanitarny powietrza

- Cel :

- Czyste powietrze.

Kierunki działań :

- Likwidacja lokalnych kotłowni o dużej emisji poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej.

- Zamiana kotłowni węglowych na obiekty niskoemisyjne.

- Instalowanie wysokosprawnych urządzeń ciepłowniczych i budowa nowoczesnych sieci ciepłowniczych.

- Instalowanie urządzeń ochrony powietrza.

- Termomodernizacja budynków.

- Stosowanie technologii energooszczędnych i mniej zanieczyszczających powietrze.

- Dalsza gazyfikacja województwa.

- Stworzenie zachęt ekonomicznych do stosowania źródeł energii odnawialnej oraz paliw niskoemisyjnych.

- Intensyfikacja  kontroli prawidłowości eksploatacji urządzeń energetycznych.

- Ograniczenie emisji ze środków transportu :

- stosowanie form transportu (w tym publicznego) mało obciążającego powietrze                atmosferyczne,

- usprawnienie systemu komunikacyjnego (obwodnice, komunikacja publiczna, modernizacja dróg),

- Opracowanie gminnych planów zaopatrzenia w ciepło z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.

Gospodarka odpadami

- Cel :

- Minimalizacja zagrożeń środowiska powodowanych przez odpady.

Kierunki działań :

Realizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Zagrożenia wynikające z awarii przemysłowych stosowania

substancji i preparatów niebezpiecznych

Cele :

- Sprawny system ochrony środowiska przed poważnymi awariami.

- Sprawny system pełnej kontroli dystrybucji, składowania i stosowania substancji                       i preparatów chemicznych dla osiągnięcia pełnego bezpieczeństwa zdrowia ludzi i środowiska.

Kierunki działań :

- Prowadzenie rejestru zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku oraz potencjalnych sprawców awarii.

- Prowadzenie rejestru awarii EKOAWARIE, jako bazy danych do analizy doświadczeń            z przebiegu zaistniałych awarii i akcji ratowniczych.

- Doposażenie wyspecjalizowanych jednostek w sprzęt do wykrywania i dokładnej lokalizacji miejsca awarii, likwidacji oraz analizy skutków zdarzenia.

- Utworzenie wojewódzkiej bazy danych o rodzaju, ilości i lokalizacji substancji chemicznych stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

- Szkolenie osób zajmujących się obrotem chemikaliami oraz kontrolujących obrót.

- Wdrożenie systemu i wykonywanie kompleksowych kontroli obrotu i stosowania substancji i preparatów chemicznych.

Oddziaływanie hałasu

Cel :

  - Dobry klimat akustyczny.

  - Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego związanego z ruchem tranzytowym dla mieszkańców najgęściej zaludnionych obszarów powiatu.

  - Zapewnienie dobrych warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Kierunki działań :

- Utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego.

- Uwzględnianie w planowaniu przestrzennym ochrony przed hałasem, stosownie do wymogów Prawa ochrony środowiska, między innymi poprzez właściwe kształtowanie przestrzeni urbanistycznej.

- Wprowadzanie ograniczeń emisji hałasu na wybranych akwenach wodnych cennych przyrodniczo.

- Wprowadzenie koniecznych zmian w inżynierii ruchu drogowego (budowa obwodnic, poprawa stanu nawierzchni ulic i dróg).

- Budowa tras rowerowych na terenach zurbanizowanych.

- Zastosowanie zabezpieczeń przed nadmiernym hałasem od urządzeń, maszyn, linii technologicznych, wymiana  na urządzenia o mniejszej emisji hałasu.

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych

Cel :

- Poziomy pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych.

- Utrzymanie poziomu pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych.

Kierunki działań :

- Kontynuacja okresowych badań kontrolnych poziomów pól elektromagnetycznych.

- Założenie i prowadzenie rejestru wojewódzkiego, zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych z uwzględnieniem terenów mieszkalnych i innych miejsc dostępnych dla ludności.

- Eliminacja ewentualnych zagrożeń, spowodowanych przekroczeniem dopuszczalnych     poziomów pól elektromagnetycznych.

- Doposażenie wyspecjalizowanych jednostek w aparaturę badawczą do pomiaru     promieniowania elektromagnetycznego.

Ochrona klimatu i zapobieganie niszczeniu ozonu stratosferycznego.

Cel :

- Zapewnienie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

- Wycofywanie z obrotu i stosowania substancji niszczących warstwę ozonową.

Kierunki działań :

- Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energii pierwotnej.

- Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki i obniżenie jej materiałochłonności.

EDUKACJA  EKOLOGICZNA

Cel :

- Wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa.

- Skuteczna edukacja ekologiczna.

Kierunki działań :

- Realizacja programów edukacji ekologicznej na wszystkich szczeblach nauczania.

- Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczej we Wronkach.

- Edukacja dorosłej części społeczeństwa poprzez media, samorządy, organizacje ekologiczne, nadleśnictwa.

- Prowadzenie szkoleń w zakresie edukacji ekologicznej.

- Organizacja imprez i festynów ekologicznych.

- Kontynuacja tworzenia i popularyzacja ścieżek dydaktycznych, tras rowerowych.

### I.7.3. Krajowe i wojewódzkie a powiatowe limity racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i poprawy stanu środowiska

Limity krajowe

W ,,II Polityce ekologicznej państwa", przyjętej przez Sejm RP w sierpniu 2001 roku, zostały ustalone limity krajowe (do osiągnięcia do 2010 roku), związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowiska. Limity te nie zostały zmienione w "Polityce ekologicznej państwa na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 -2010". Są to :

- Zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50 % w stosunku do stanu w 1990 r.                      (w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle),

- Ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50 % w stosunku do 1990 r. w taki sposób, aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państw OECD (w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB),

- Ograniczenie zużycia energii o 50 % w stosunku do 1990 r. i o 25 % w stosunku do 2000r. (w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB),

- Dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych                      w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r.,

- Odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50 % papieru i szkła z odpadów komunalnych,

- Pełna likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych,

- Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych,            w stosunku do stanu z 1990 r., z przemysłu o 50 %, z gospodarki komunalnej (na terenie miast i osiedli wiejskich) o 30 % i ze spływu powierzchniowego - również o 30 %,

- Ograniczenie emisji pyłów o 75 %, dwutlenku siarki o 56 %, tlenków azotu o 31 %, niemetanowych lotnych związków organicznych o 4 % i amoniaku o 8 % w stosunku do stanu z 1990 r.,

- Do końca 2005 r. wycofać z użytkowania etylinę i przejść wyłącznie na stosowanie benzyny bezołowiowej (limit nie ma przeniesienia na limit wojewódzki)

Limity województwa warmińsko-mazurskiego

Zarówno II PEP jak i ustawa Prawo ochrony środowiska nie podają procedur podziału limitów krajowych na regionalne, co wynika z braku dostatecznych podstaw planistycznych.

Obecnie, w jednym konkretnym przypadku, a mianowicie w odniesieniu do gospodarowania odpadami, określono limity wojewódzkie w ramach Wojewódzkiego Planu gospodarki odpadami :

W planie założono że w roku 2010 na składowiska skierowane zostanie do 75 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – ilości wytworzone w 1995 r.

W przypadku odpadów opakowaniowych przyjęto następujące poziomy recyklingu            w roku 2010 :

- opakowania z papieru i tektury : 55 %,

- opakowania ze szkła : 60 %

- opakowania z tworzyw sztucznych : 30 %

- opakowania stalowe : 30 %

- opakowania aluminiowe : 50 %

- opakowania wielomateriałowe : 50 %

- opakowania z materiałów naturalnych (drewno) : 18 %

- odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych : 50 %.

Dla odpadów wielkogabarytowych przyjęto w roku 2010 odzysk na poziomie 50 %, odpadów budowlanych – 40 %, a odpadów niebezpiecznych (z grupy odpadów komunalnych) – 50 %. Systemem zbiórki odpadów będą objęci wszyscy mieszkańcy województwa.

Określenie pozostałych limitów wojewódzkich będzie miało miejsce w odpowiednich programach naprawczych :

- W odniesieniu do zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych - program ochrony wód, zawierający działania mające zapewnić dotrzymanie wymaganych poziomów jakości wód określonych w  Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.  Dotyczy to zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych ze ściekami komunalnymi i ściekami z zakładów przemysłu rolno-spożywczego dla poszczególnych aglomeracji. Obecnie na podstawie aktualnych danych  i planowanych działań można przyjąć, że do 2010 roku będzie miała miejsce pełna likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych województwa.

- W odniesieniu do zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza - program ochrony powietrza, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz.U.2002.115.1003 z dnia 24 lipca 2002 r.), zawierający limity dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Wojewódzkie limity ograniczenia wodochłonności i materiałochłonności produkcji oraz zużycia energii są trudne do określenia, co wynika z braku odpowiednich wskaźników  w odniesieniu do konkretnych procesów technologicznych bądź instalacji. Punktem odniesienia limitów krajowych jest rok 1990, a więc rok istnienia 49 województw, co zasadniczo wpływa na trudność określenia średniej wielkości ww. limitów dla obszaru nowych  województw.

Limity powiatowe

Proponuje się identyczne podejście do limitów powiatowych jak do limitów wojewódzkich i oszacowanie ich na takim samym poziomie.

### I.7.4. Przyjęte kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu                oleckiego

W Strategii Powiatu Oleckiego na lata 2003-2015 (Uchwała nr VII/45/03 Rady Powiatu w Olecku z 24 kwietnia 2003 r.), za główne kierunki rozwoju powiatu uznano :

- Rozwój turystyki

- Rozwój wymiany przygranicznej ze wschodem

- Wzmocnienie rolnictwa, w tym rozwój produkcji zdrowej żywności, pszczelarstwa, warzywnictwa, sadownictwa

- Wzmocnienie lokalnych przedsiębiorstw i pozyskanie nowych inwestorów zewnętrznych w sektorze działalności produkcyjnej

- Rozwój wykorzystania alternatywnych źródeł energii

Następnie w strategii zaproponowano kierunki działania do roku 2015 r. Poniżej przedstawiono wybrane :

A	Układ komunikacyjny

Cel strategiczny : Dostosowanie sprawności układu komunikacyjnego do potrzeb mieszkańców i planów rozwoju powiatu

Wybrane cele operacyjne :

-     Budowa obwodnicy m. Olecka i Kowale Oleckie,

- Reaktywowanie linii kolejowej Ełk-Olecko-Gołdap i Olecko-Suwałki,

B Turystyka i promocja

Cel strategiczny : Turystyka wiodącą dziedziną gospodarki powiatu oleckiego

Wybrane cele operacyjne :

- Rozwój bazy turystycznej

### I.7.5. Przyjęte w obowiązujących dokumentach strategicznych kierunki działań w zakresie ochrony środowiska na terenie powiatu oleckiego

W zakresie ochrony środowiska w „Strategii” przyjęto następujące stwierdzenie jako cel strategiczny :

###### Powiat olecki przyjazny środowisku

Wybrane cele operacyjne :

Poprawa jakości i ochrona powierzchni ziemi. Cel ten będzie osiągany poprzez :

- Prawidłowe rolnicze użytkowanie gruntów

- Zachęty do rozwoju rolnictwa ekologicznego

- Racjonalne użytkowanie kopalin i rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych

- Zalesienie gruntów

- Utworzenie nowoczesnego regionalnego systemu gospodarki odpadami

- Eliminację zagrożeń środowiska powodowanych przez istniejące składowiska odpadów

- Rekultywację terenów składowisk nieczynnych

Poprawa jakości i ochrona powietrza. Dbałość o czystość powietrza przejawiać się musi :

- Pozwoleniami na emisję zanieczyszczeń i konsekwencją ich przestrzegania

- Ograniczeniu emisji zanieczyszczeń przemysłowych i energetycznych

- Ograniczeniu uciążliwości emisji do powietrza ze źródeł rozproszonych

- Preferowaniu ogrzewania przyjaznego środowisku

- Wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii

- Preferowaniu transportu przyjaznego środowisku

Hałas. Dla poprawy obecnego stanu w tym zakresie muszą być preferowane technologie redukujące hałas :

- Działania w kierunku ograniczenia hałasu komunikacyjnego (budowa obwodnicy)

- Ustalenie i egzekwowanie obowiązujących stref ciszy na jeziorach i na obszarach chronionych

Zachowanie walorów krajobrazowych. Niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia    tego   celu to :

- Zapewnienie skutecznej ochrony obszarów uwzględnionych w programie „Natura 2000” (tereny Puszczy Boreckiej)

- Zalesienia i zadrzewienia

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów na obszarach krajobrazu chronionego                     w procesach inwestycyjnych

- Wdrażanie na obszarach cennych przyrodniczo proekologicznych form gospodarowania

- Wykorzystanie programów rolno-środowiskowych jako instrumentu ochrony cennych gatunków na terenach rolnych

- Ochrona flory i fauny z jednoczesnym działaniem w kierunku zmniejszenia populacji nadmiernego występowania niektórych gatunków : bóbr, norka, lis

Zwiększenie lesistości powiatu

- Zalesienie gruntów rolnych o niskiej przydatności rolniczej

- Kształtowanie struktury krajobrazu obszarów wiejskich

- Poprawa stanu zasobów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Jakość wód i poprawa stosunków wodnych. Dobry stan wód powierzchniowych                  i podziemnych będzie realizowany poprzez :

- Przestrzeganie przepisów Prawa wodnego i Prawa ochrony środowiska

- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (wdrożenie gminnych programów gospodarki ściekowej)

- Wodociągowanie wsi, które  winno być łączone z budową sieci kanalizacyjnej

- Budowę nowych oraz modernizację istniejących oczyszczalni ścieków, a także budowę oczyszczalni przydomowych

- Zmniejszenie zanieczyszczeń z rolnictwa (z hodowli) poprzez budowę szczelnych zbiorników na płynne odchody zwierzęce i budowę płyt na składowanie obornika

- Lepszą dbałość o istniejące urządzenia melioracyjne, odbudowę urządzeń zdegradowanych oraz budowę nowych

- Budowę zbiorników retencyjnych (stawów rybnych)

- Likwidację nieczynnych ujęć wód podziemnych

Wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa – właściwa edukacja ekologiczna. Działania w tym zakresie będą obejmować :

- Umieszczenie edukacji ekologicznej w programach nauczania na wszystkich etapach

- Uwzględnienie edukacji ekologicznej dorosłej części społeczeństwa (szkolenia, popularyzacja wydawnictwa, informacje nt. środowiska naturalnego w mediach)

- Tworzenie i wyposażenie obszarów służących edukacji.

# Cele i zadania o charakterze systemowym

## Integracja aspektów ekologicznych z rozwojem społeczno-gospodarczym

Istotnym czynnikiem wpływającym na stan środowiska naturalnego powiatu oleckiego jest jego rozwój społeczny i gospodarczy. Analiza poszczególnych dziedzin gospodarki, tendencji i kierunków zmian ich rozwoju z punktu widzenia negatywnej presji na środowisko pozwoliła na określenie działań minimalizujących to oddziaływanie. Poniżej przedstawiono działania minimalizujące negatywne oddziaływania na środowisko następujących dziedzin rozwoju :

- Rolnictwo,

- Przemysł,

- Turystyka i rekreacja.

Opracowując poniższy rozdział wykorzystano propozycje zawarte w ,,Strategii rozwoju Powiatu Oleckiego na lata 2003 – 2015” oraz w strategiach rozwoju i studiach uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin.

## Rolnictwo

Powierzchnia powiatu  oleckiego wynosi – 87 375 ha, w tym ponad 62,13 % powierzchni stanowią użytki rolne, z czego 65,50 % stanowią grunty orne i ponad 31,27 % trwałe użytki zielone. Z ogólnej powierzchni użytków rolnych obecnie odłogowanych jest około 1800 ha tj. 3,3% (informacja WODR, O/Olecko).

Wśród upraw polowych zdecydowanie dominują w powiecie  zboża – 66,3 %                   powierzchni zasiewów. Niewielkie powierzchnie zajmują zasiewy roślin : pastewnych           – 11,3 %, przemysłowych – 5,2 % i ziemniaków – 2,9 %.

Szacunkowa ilość gospodarstw rolnych wynosi – 1908, w układzie gmin :                            Kowale Ol. – 518, Olecko – 608,  Świętajno – 404,  Wieliczki – 378. Największy udział               w strukturze powierzchniowej mają gospodarstwa w przedziale 20 – 30 ha - około 20 %, średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi około 28 ha.

Na podstawie ewidencji urządzeń wodnych szczegółowych określa się, że około 30,1% użytków rolnych jest zmeliorowanych.

W ostatnich latach pogłowie inwentarza żywego w powiecie oleckim uległo znacznej zmianie : wzrosło pogłowie bydła, trzody chlewnej, spadło pogłowie owiec i drobiu.                 Wiodącymi kierunkami produkcji zwierzęcej jest bydło mleczne i trzoda chlewna, pomimo dużej niestabilności cen żywca, Pogłowie bydła w powiecie wynosi  ok. 21,5 tys. szt. (39,6szt./100 ha), pogłowie trzody chlewnej wynosi ok. 45 tys. szt. (82,9 szt./100 ha), owiec – 560 szt., kóz – 145. Teren powiatu oleckiego można nazwać dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem hodowli. Hodowla w dużych i  małych fermach, ale skupionych w zabudowie zagrodowej, stanowi jedno z podstawowych zagrożeń ze strony rolnictwa dla jakości środowiska przyrodniczego i jakości życia ludzi na terenie powiatu oleckiego. Hodowla zwierząt to m. in. : emisja metanu do powietrza (gaz cieplarniany), emisja substancji złowonnych i zanieczyszczenie wód przy niewłaściwym składowaniu obornika czy gospodarowaniu gnojowicą. Zagrożenie stanowi intensyfikacja upraw roślinnych i zwiększone dawki nawożenia mineralnego na gruntach ornych, a także przekształcanie trwałych użytków zielonych na grunty orne. W sytuacji rolnictwa powiatu oleckiego wskaźnik produkcji N naturalnego w odchodach zwierzęcych rocznie wynosi około 33 kg na 1 ha UR, co stanowi około 20 % dopuszczalnej normy nawożenia nawozami naturalnymi /170 kg N/ha UR/. Jest to poziom bezpieczny dla środowiska, ujmując zagadnienie w sposób uśredniony. Problemem natomiast może być intensywna produkcja zwierzęca. Na podstawie informacji Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie Oddział w Olecku  stwierdza się, że w powiecie oleckim nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnej normy N na 1 ha UR.

Z chwilą wejścia do UE rolnicy korzystają ze środków unijnych w ramach różnego rodzaju programów a szczególnie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /PROW/. Na uwagę zasługują Działania 3, 4, 5, 6 w ramach Priorytetu B – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, ponieważ udzielana pomoc finansowa jest związana z przestrzeganiem mierzalnych standardów dotyczących ochrony środowiska w produkcji rolnej, zwanych dobrą praktyką rolniczą. W latach 2004-2006 dofinansowanie w ramach Działania 6 otrzymało 183 rolników głównie na budowę płyt i zbiorników na gnojowicę. Pomimo zauważalnych pozytywnych zmian w dostosowywaniu naszych gospodarstw do przepisów ochrony środowiska nadal niezbędne są działania w kierunku minimalizacji zagrożeń środowiska z obszaru rolnictwa.

Kierunki działań minimalizujących zagrożenia

- rozwój rolnictwa ekologicznego lub zintegrowanego, wdrożenie programów rolno-środowiskowych w obszarach szczególnie cennych przyrodniczo, tj. w rejonie Puszczy Boreckiej. Wzgórz Szeskich (w rejonie wododziału) i strefach zlewni bezpośrednich jezior oraz w terenach bezodpływowych,

- ograniczenia lokalizacji hodowli bezściołowej,

- zakaz lokalizacji ferm zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na terenach cennych przyrodniczo,

- ograniczenie w miejscowych planach lokalizacji ferm hodowlanych powyżej 40 DJP               w bezpośrednim sąsiedztwie zwartej zabudowy mieszkaniowej, zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej lub na terenach objętych formami ochrony przyrody,

- preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi,

- stosowanie we wszystkich fermach hodowlanych instalacji i urządzeń ograniczających ich negatywne oddziaływania na środowisko (płyty gnojowe, instalacje energetycznego spalania biogazów),

- dostosowanie wielkości hodowli do posiadanej powierzchni ziemi,

- maksymalnie ograniczanie zmiany użytków zielonych na grunty orne szczególnie na obszarach chronionego krajobrazu,

- wykorzystywanie programów rolno-środowiskowych , jako instrumentu ochrony cennych gatunków na terenach rolniczych,

- kontynuacja wprowadzania  Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej,

- wyłączenie z produkcji rolnej najsłabszych gruntów poprzez zalesienia lub rozwój produkcji roślin energetycznych,

- zachowanie fitomelioracyjnych zadrzewień i zakrzewień na gruntach rolnych czyli : remiz śródpolnych, oczek wodnych, miedz, alei i szpalerów drzew,

- odbudowa i utrzymanie systemów melioracyjnych.

## Przemysł

Na terenie powiatu oleckiego znajdują się zakłady przemysłowe przede wszystkim sektora rolno-spożywczego i drzewnego. Zakłady te stanowią zagrożenie dla zachowania zasobów wód podziemnych, co jest związane z dużą wodochłonnością produkcji i jej zaopatrzeniem z własnych ujęć wody, jakości wód powierzchniowych poprzez emisją ścieków oraz zagrożenie dla powietrza atmosferycznego emisją z emitorów technologicznych i kotłowni energetycznych. Rozwój działalności przemysłowej może także powodować zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych. Ponadto, niewłaściwa gospodarka w zakładach przemysłowych związana jest z nadmierną produkcją odpadów, ścieków, zbyt dużym zużyciem energii i materiałów na jednostkę produktu.

Kierunki działań minimalizujących zagrożenia

- modernizacja istniejących zakładów poprzez zmiany technologiczne ograniczające zużycie wody, energii i materiałów na jednostkę produktu – wprowadzanie najlepszych dostępnych technologii;

- wprowadzanie środowiskowego zarządzania w zakładach przemysłowych;

- rozwój przemysłu przyjaznego środowisku,

- wprowadzanie technologii mało i bezodpadowych,

- edukacja ekologiczna przedsiębiorców.

Zakłady przemysłowe w coraz większym stopniu ponoszą  odpowiedzialność za ochronę środowiska. Zadania z tym związane nie będą ograniczać się do spełnienia wymogów zdefiniowanych w pozwoleniach na korzystanie ze środowiska, ale będą zmierzać do zapobiegania powstawaniu negatywnych oddziaływań i szkód w środowisku, jak również ponoszenia odpowiedzialności za naprawę zaistniałych szkód w środowisku wynikłych z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Postanowienia dyrektywy 2004/35/WE  z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu przetransponowała  do prawa polskiego Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie /Dz. U. Nr 75, poz. 493/. Respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju w przemyśle jest jednym z warunków skutecznej realizacji polityki ekologicznej państwa. Osiągnięcie celów polityki ekologicznej nie będzie możliwe bez aktywnego włączenia się przedsiębiorstw przy jednoczesnym zewnętrznym wsparciu finansowym i merytorycznym w spełnianiu obligatoryjnych wymagań. Jednym z koniecznych działań jest dostosowanie się zakładów do tzw. zintegrowanych pozwoleń, obejmujących wszystkie elementy środowiska (zgodnie z Dyrektywą IPPC). Na  terenie powiatu oleckiego pozwolenia zintegrowane obowiązują : trzy cegielnie, składowisko odpadów komunalnych w Olecku, ferma trzody chlewnej Gospodarstwo Siejnik. Pozostałe zakłady posiadają w ramach obowiązków ustawowych pozwolenia sektorowe /na emisję zanieczyszczeń, odprowadzanie ścieków, wytwarzanie odpadów/. Kontrola wypełniania nałożonych w pozwoleniach obowiązków przez służby Starosty lub Inspekcje Ochrony Środowiska jest niejednokrotnie czynnikiem mobilizującym do przestrzegania warunków pozwoleń. Podstawowym problemem niespełnienia wymagań środowiskowych niektórych zakładów jest potrzeba przeprowadzenia niezbędnych modernizacji. Głównym czynnikiem ograniczającym inwestycje w zakresie środowiska jest to, że wymagają one wysokich nakładów. Aktualnie istnieją  możliwości pozyskiwania funduszy za środków pomocowych krajowych i unijnych. Najwięcej inwestycji w zakresie ochrony środowiska przeprowadziły samorządy gminne /wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody/. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą inwestowały głównie w urządzenia zmniejszające emisję, instalacje odpylające, doczyszczające ścieki. Starostwo przeprowadziło termomodernizację administrowanych budynków, modernizację kotłowni, wyposażenie jednostek powiatowych w kontenery do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W ramach niewielkich środków powiatowego funduszu ochrony środowiska były wspierane inwestycje  i działania prowadzone w zakresie ochrony środowiska przez samorządy gminne, jednostki powiatowe lub stowarzyszenia. Dofinansowanie z PFOŚ i GW w okresie 2005-2006 roku wyniosło ponad 139 tys. zł, w tym na gospodarkę odpadami - 44.450 zł, w zakresie ochrony powietrza – 45.000 zł, ochrona wód – 18.850 zł, gospodarka leśna i ochrona przyrody – 20,444 zł, edukacja ekologiczna – 10.266 zł.

Działania administracyjne, szkolenia, prowadzone bezpośrednie rozmowy                        z przedsiębiorcami przyniosły pozytywne efekty, ponieważ wszystkie zakłady produkcyjne oddziałujące w znaczący sposób na środowisko posiadają ustawowe pozwolenia.

W dalszym ciągu istotne będzie podejmowanie przez przedsiębiorstwa dobrowolnych działań na rzecz środowiska, jak również upowszechnienie systemów zarządzania  środowiskowego.

W systemach zarządzania środowiskowego zwracana jest uwaga na :

- oszczędne korzystanie z surowców,

- stosowanie surowców ekologicznych,

- energochłonność i wodochłonność,

- prewencję odpadów,

- systemy rejestracji emisji i zużywanych surowców,

- efektywne procesy produkcyjne.

Cechą zarządzania środowiskowego jest włączenie środowiska i jego ochrony do celów strategicznych firmy i przypisanie tych zagadnień do kompetencji zarządu firmy. Idea ta jest realizowana poprzez wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem (systemy sformalizowane - np. normy ISO 14 000, EMAS. Na terenie powiatu część zakładów posiada wdrożone systemy zarządzania :

- „OLMEDICA” – ISO 9001

- „PRAWDA” – ISO 9001

- „DELPHIA YACHT” – ISO 9001

- „PALDI” – ISO 9001

Nadal jest to niewielka ilość zakładów posiadających systemy zarządzania środowiskowego. Powinny być prowadzone działania inspirujące firmy do starań                            o wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego, wskazujące na niewątpliwe korzyści wynikające z jego wprowadzenia.

W późniejszym etapie należy poszukiwać sposobu jak włączyć system zarządzania środowiskowego w pozwolenia wydawane przez Wojewodę lub Starostę dla zakładów zlokalizowanych w powiecie oleckim. Takie podejście jest zgodne z polityką Unii Europejskiej, która poleca systemy zarządzania środowiskowego jako wyraz własnej odpowiedzialności przemysłu za sprawy środowiskowe.

Wspomniane systemy zarządzania środowiskowego polecane są również dla zakładów gospodarki komunalnej oraz instytucji publicznych.

## Turystyka i rekreacja

Piękne położenie jezior i malownicze krajobrazy powiatu przyciągają wielu turystów.

Do atutów turystyczno- krajoznawczych  powiatu oleckiego należą :

- jeden z najczystszych regionów Polski,

- unikatowe walory krajobrazowo - przyrodnicze,

- ogromne obszary wodne i leśne,

- bogactwo zwierzyny leśnej i ptactwa,

- baza dla organizacji turystyki,

- doskonałe warunki do żeglowania, wędkowania i grzybobrania,

- raj dla myśliwych i amatorów wycieczek pieszych i rowerowych,

- wypożyczalnie sprzętu pływackiego,

- baza sportowa (korty do gry w tenisa ziemnego, boiska i stadiony sportowe i in.),

- gospodarstwa agroturystyczne ze smaczną, domową kuchnią.

Na obszarze powiatu oleckiego jest 40  jezior i 2 rzeki, na których organizowane są  spływy kajakowe. Długość dostępnych dla turystów ścieżek rowerowych wynosi 350,85 km, szlaków turystycznych 303 km, wodnych 75,5 km.

Według danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie – „Turystyka w województwie warmińsko – mazurskim w 2007 roku”  na infrastrukturę turystyczną w powiecie składa się 12 obiektów noclegowych, posiadających 615 miejsc, a także  11 kwater agroturystycznych ze 102 miejscami i 5 pokoi gościnnych.

W Olecku można wypożyczyć sprzęt turystyczny, łodzie wiosłowe, kajaki, rowery wodne, w Klubie Wodnym istnieje również możliwość wypożyczenia żaglówek. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku znajduje się sauna i dobrze wyposażona siłownia. Są tu korty tenisowe i stadion, wypożyczalnia sprzętu wodnego, kemping, kąpielisko.

Rozwój turystyki na terenie powiatu oleckiego odbywa się przede wszystkim poprzez rozwój małej bazy turystycznej (domy letniskowe, pensjonaty, małe motele i hotele) oraz poprzez rozwój agroturystyki (pokoje gościnne u rolników), rozwój bazy obsługującej turystykę wodną. Infrastruktura turystyczna na terenie powiatu  jest dobrze rozwinięta.

Na terenie Powiatu Oleckiego wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany jest głownie w obiektach oświatowych oraz w oparciu o hotele i ośrodki wypoczynkowe prowadzące działalność przez cały rok w następujących miejscowościach :

- Szkoła Podstawowa w Gąskach,

- Szkoła Podstawowa w Mazurach,

- Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy ,,Skarpa” w Olecku,

- Schronisko parafialne w Świętajnie,

- Internat Zespołu Szkół Technicznych w Olecku,

- Hotel Colosseum w Olecku,

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Olecku.

W obiektach tych może wypoczywać w okresie wakacji około 1300 dzieci i młodzieży.

Szlaki turystycznewww.olecko.pl/szlaki/

- Przygranicznymi ścieżkami do bobrowych żeremi

- Tęczą piętnastu jezior wokół sudawskiej warowni

- Nad jezioro Krzywe - po wysokich brzegach jezior i jarów

- Doliną Legi - z nurtem pracowitej rzeki

- Ku dolinie Rospudy - szlakami przemytników

- Na Szeską Górę - filar mazurskiego świata

- „Wiewiórcza  Ścieżka” - ścieżka przyrodnicza

Na terenie miasta i gminy Olecko znajduje się wiele obiektów turystycznych, pól namiotowych, ośrodków o działalności całorocznej - Dom Wycieczkowy, Dom Noclegowy Maraton, Pensjonat, Rarytas, Ośrodek Wypoczynkowy ,,Skarpa”, ,,Dworek Mazurski, Hotel Centrum , Hotel Mazury, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Omega”.

Na terenie miasta są 3 kąpieliska :

- Kąpielisko ,,Szyjka” w Olecku nad jeziorem Olecko Wielkie - kąpielisko prowizoryczne,      przeznaczone do sezonowego wykorzystania. W okresie letnim miejsce do kąpieli jest      oznakowane, objęte dyżurami służby ratowniczej wyposażonej w sprzęt ratowniczy.

- Kąpielisko ,,Skocznia” w Olecku nad jez. Olecko Wielkie - kąpielisko zorganizowane, stałe przystosowanie do kąpieli, z wyznaczonymi i oznakowanymi strefami kąpieli, wyposażone w pomosty, część gastronomiczną, urządzenia sanitarne i wyposażone w sprzęt pływacki (wypożyczalnia sprzętu pływackiego).

- Kąpielisko ,,Dzika Plaża”. Rozstawione pomosty i wyznaczone strefy do kąpieli.

Na terenie gminy Kowale Oleckie wytyczonych jest 8 tras rowerowych, ponieważ atrakcje krajobrazowe stwarzają możliwość rozwoju turystyki pieszej i rowerowej, a zimą narciarskiej. Główne atrakcje turystyczne na terenie gminy stworzyła natura : czyste jeziora ukryte w Puszczy Boreckiej, przepiękne krajobrazy Szeskich Wzgórz z Szeską Górą, rzadkie gatunki fauny /żubry, łosie, rysie, bieliki, rybołowy, cietrzewie, żurawie, bociany czarne/                i flory /cis/. Obszary najcenniejsze przyrodniczo objęto ochroną w czterech rezerwatach przyrody. Wytyczono i oznakowano trzy szlaki rowerowe o różnej długości i stopniu trudności :

- „Mostami Mazurki i brzegami jezior ku puszczańskim ostępom” – 62 km,

- „Po wierchach i jarach Szeskiego Garbu” – 21 km,

- „Po dworach i jeziorach prowadzacy” –   27 km.

Na terenie gminy są trzy kąpieliska niestrzeżone nad jeziorem Głębokim w Zawadach Oleckich, nad jeziorem Szwałk Mały w Szwałku i jeziorkiem potocznie nazwanym ,,Cegła” w Kowalach Oleckich.

Miejscowość Kowale Oleckie i znaczna większość wsi w gminie jest skanalizowana           a nowoczesna oczyszczalnia jest w stanie przyjąć ścieki z obszaru całej gminy.

Gmina corocznie w miesiącu czerwcu organizuje obchody dni Kowali Oleckich zwane ,,Kowaliadą”, w systemie całorocznym funkcjonują kino, świetlice wiejskie, Gminne Centrum Kultury i Sportu.

Gmina Świętajno poprzez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz Stowarzyszenie Agroturystyczne ,,Mazurska Kraina” organizuje  imprezy turystyczno-sportowo-rekreacyjno, w której uczestniczą turyści krajowi i zagraniczni miedzy innymi : Powiatowe Święto Mleka, Spotkania Agroturystyczne i inne.

Punkt  informacji turystycznej znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu               w Świętajnie. Na terenie gminy znajduje się Wiejski Dom Wczasowy ,,Panorama” nad jeziorem Dudeckim – 46 miejsc noclegowych, 16 kwater wiejskich i agroturystycznych na łączną ilość 139 miejsc.

Inne atrakcyjne turystyczne w Gminie Świętajno :

- Park Krajobrazowy Puszczy Boreckiej - występują żubry,

- rzeka Mazurka w Nowinkach i Połomska Młynówka - występują żeremia bobrów,

- Leśnictwo Wilczewo - ślepe jeziorko z ruchomymi wyspami,

- Kurhan Jaćwingów w okolicy jeziora Stopki w Dybowie,

- Kościół w Cichym z XVII wieku,

- Kościół w Świętajnie.

Ponadto na terenie Gminy występują rzadkie gatunki ptaków: czarny bocian, czapla    siwa, żuraw, łabędź niemy i kormoran. Jedną z atrakcji jest spływ kajakowy Łaźną Strugą.

W Wieliczkach jednym z ciekawszych i coraz rzadziej spotykanych obiektów jest liczący ponad 300 lat, dobrze zachowany, modrzewiowy kościół z 1677 roku. 
Na terenie gminy warto obejrzeć także młyny wodne z przełomu XIX i XX wieku znajdujące się w Starostach i Nowym Młynie. Wieliczki położone są nad jeziorem Olecko Małe przez które przepływa rzeka Lega, którą wiedzie szlak kajakowy prowadzący do jezior ełckich.

Na terenie Gminy Wieliczki funkcjonuje jedno gospodarstwo agroturystyczne               z możliwością noclegu w domkach letniskowych. Turyści odwiedzający gminę mogą zatrzymać się na polu namiotowym, usytuowanym nad jeziorem Olecko Małe. Właściwe zaopatrzenie dla turystów gwarantuje liczna sieć sklepów na terenie gminy. Od czerwca do lipca     w domu parafialnym  w Wieliczkach odbywają się turnusy dla młodzieży skupionej w tzw. grupach modlitewnych. Młodzież przyjeżdża z całej Polski. Harcerze i dzieci  mogą zatrzymać się na noclegi w Szkole Podstawowej w Wieliczkach.

Na terenie powiatu znajdują się także znaczne obszary rozwoju zabudowy letniskowej. Podstawowym problemem związanym z rozwojem turystyki jest fakt, że część terenów jest nadal nie przygotowana pod względem infrastrukturalnym do pełnienia tej funkcji. Szczególnym zagrożeniem dla środowiska jest brak kanalizacji, ograniczanie dostępu publicznego do brzegów jezior, a także dewastacja przybrzeżnych ekosystemów. Istotnym problemem jest także obszarowe zaśmiecanie i dewastacja poprzez swobodną penetrację obszarów, często cennych przyrodniczo, występujących w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów rozwoju turystyki.

Kierunki działań minimalizujących zagrożenia

- przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w odniesieniu do nowo powstających obiektów turystycznych i rekreacyjnych,

- rozwój bazy turystycznej do poziomu wyznaczonego przez naturalną chłonność środowiska,

- ograniczenie zjawiska tworzenia zwartych, wielkoprzestrzennych struktur zabudowy letniskowej poprzez preferowanie w planach tworzenia małych, izolowanych od siebie struktur o wyraźnym układzie zabudowy, których wielkość powinna być ustalana indywidualnie w zależności od możliwości środowiska przyrodniczego,

- dalszy rozwój agroturystyki,

- ograniczanie przestrzennego rozwoju turystyki i zjawiska wyłączania gruntów rolnych      z rolniczego użytkowania poprzez :

- adaptację dla celów rozwoju turystycznego obiektów zabytkowych i historycznych takich jak : parki podworskie, dwory i pałace,

- adaptację dla celów rozwoju turystycznego niewykorzystywanej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej na terenach wiejskich,

- adaptację dawnych budynków użyteczności publicznej,

- wyposażenie terenów rozwoju turystyki w kanalizację lub grupowe systemy oczyszczania ścieków,

- zwodociągowanie obszarów rozwoju turystyki,

- rozwój alternatywnych źródeł energii, szczególnie wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania wody,

- uregulowanie odbioru odpadów z terenów turystycznych poprzez wprowadzenie rozwiązań systemowych,

- edukacja ekologiczna turystów,

- ograniczenie swobodnej penetracji obszarów najcenniejszych przyrodniczo, poprzez wyznaczenie ścieżek dydaktycznych, ale także poprzez tworzenie zaplecza rekreacyjnego              i rozrywkowego w obszarze rozwoju bazy turystycznej,

- rozwój ścieżek turystycznych pieszych i rowerowych.

# III.  Ochrona dziedzictwa przyrodniczego

## III.1.Ochrona przyrody i krajobrazu

### III.1.1.Stan wyjściowy

Na terenie powiatu oleckiego znajduje się 5 obszarów chronionego krajobrazu, które łącznie obejmują około 43 % powierzchni powiatu /w woj. - 38,3%/. W obszarach chronionego krajobrazu Wzgórz Szeskich i Puszczy Boreckiej, na terenie gminy Kowale Oleckie, znajdują się cztery rezerwaty przyrody : Cisowy Jar, Lipowy Jar, Mazury i Wyspa Lipowa na Jeziorze Szwałk Wielki. Ponadto, na terenie powiatu oleckiego znajduje się 16 użytków ekologicznych, z czego 14 na terenie gm. Świętajno, a 2 na terenie gm. Wieliczki. Największe użytki to : torfowisko Połom, gm. Świętajno, Wyspa Dunajek, gm. Świętajno i Jezioro Birek, gm. Świętajno, Długi Mostek, m. Olecko.

Na terenie powiatu znajdują się 43 pomniki przyrody w tym  42 to pojedyncze drzewa lub grupy drzew gatunków rodzimych: cisy, dęby, jesiony, klony świerki, lipy i modrzewie            i 1 głaz narzutowy położony na terenie gminy Kowale Oleckie. Najwięcej drzew  pomnikowych znajduje się w północno-zachodniej części gminy Kowale Oleckie – 15 i na terenie gminy Świętajno – 15,  na terenie gminy Olecko – 7,  na terenie gminy Wieliczki – 5.

Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 179, poz. 1275) na terenie powiatu oleckiego wyznaczony został obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Puszcza Borecka o kodzie PLB280006, obejmujący powierzchnię 8774,7 ha (7736,2 ha w gminie Kowale Oleckie i 1038,5 ha w gminie Świętajno).

### III.1.2.Cele średniookresowe

Cel :

Zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych powiatu.

Kierunki działań :

- Wzmożenie ochrony obszaru Puszczy Boreckiej.

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów na obszarze Natura 2000 Puszcza Borecka         w procesach inwestycyjnych.

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów na obszarach krajobrazu chronionego w procesach inwestycyjnych.

- Sukcesywna aktualizacja rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i ochrony obiektów.

- Wykorzystywanie programów rolno-środowiskowych, jako instrumentu ochrony cennych gatunków na terenach rolniczych.

- Zagwarantowanie dostępu do zbiorników wodnych w zapisach mpzp i tworzenie publicznych kąpielisk.

- Aktywizacja działań Starostwa oraz Urzędów Gmin Kowale Oleckie i Świętajno na rzecz wzmożenia ochrony Puszczy Boreckiej.

Na terenie powiatu oleckiego od 1990 r. planowane jest ustanowienie Parku Krajobrazowego Puszczy Boreckiej. Obszar przyszłego Parku Krajobrazowego obejmuje tereny wyznaczone do objęcia Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000. Celem utworzenia sieci jest ochrona obszarów cennych pod względem przyrodniczym i zagrożonych składników różnorodności biologicznej w państwach Unii Europejskiej. Puszcza Borecka została wyznaczona do sieci Natura 2000 zarówno na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków wymienionych w załączniku I do Dyrektywy, jak i na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, dla siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz siedlisk gatunków zwierząt          i roślin wymienionych w załączniku II do Dyrektywy. Wyznaczenie obszaru do Sieci Natura 2000 rodzi obowiązek ustalenia przez państwo członkowskie UE takich metod zarządzania, które zagwarantują spełnienie celu ww. Dyrektyw, którym jest zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków dzikiej fauny i flory, będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, w stanie sprzyjającym ochronie lub odtworzenie takiego stanu. Obszar Puszcza Borecka, jak każdy innych obszar Sieci wymagać będzie opracowania specjalnych planów ochrony, gdzie zostaną określone istniejące i potencjalne zagrożenia, warunki zachowania bądź przywrócenia walorów przyrodniczych, najkorzystniejsze sposoby rozwiązywania konfliktów na linii człowiek-przyroda, sposoby realizacji planu, system kontroli i monitoringu. Mogą to być plany samodzielne lub wkomponowane w plany urządzania lasów.

Puszcza Borecka stanowi najcenniejszy fragment obszaru powiatu oleckiego. Teren Puszczy obejmuje tereny sąsiednich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego,               a w granicach powiatu oleckiego gminy Kowale Oleckie i Świętajno. Działania skupiać się będą na porozumieniu z władzami sąsiednich powiatów i wymienionych gmin, co do wspólnych działań na rzecz ochrony tego obszaru. Jednym z podstawowych możliwych kierunków jest wspólne podejmowanie działań na rzecz edukacji ekologicznej społeczności zamieszkujących te tereny, której celem będzie uzyskanie akceptacji społecznej ochrony tego obszaru. Pozostałe działania związane, czy to z utworzeniem Parku Krajobrazowego czy też z objęciem siecią Natura 2000 to przede wszystkim przygotowanie odnośnych aktów prawnych czy planów ochrony, co należy do innych władz lub podmiotów.

Innym działaniem jakie może podjąć Starostwo dla zachowania walorów przyrodniczych Puszczy Boreckiej jest wzmożenie działań na rzecz przestrzegania zakazów określonych dla obecnie tu ustanowionego Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Boreckiej,           w ramach zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki leśnej i ochrony gruntów rolnych, zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego.

Przestrzeganie obowiązujących przepisów na obszarach chronionego krajobrazu                  w procesach inwestycyjnych.

Ponad 40 % powierzchni powiatu oleckiego objęte jest ochroną w formie obszarów chronionego krajobrazu. Na obszarach krajobrazu chronionego obowiązują  zakazy określone w Rozporządzeniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 21 z 14 kwietnia 2003r.                  w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu i Rozporządzeniu Nr 39 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Szeskich. Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody.

Podstawowymi zasadami przyjętymi w niniejszym Programie są zasady przezorności               i prewencji, co zobowiązuje wójtów/burmistrzów i starostę do rozważenia w/w wymagań ochronnych na etapie planowania i projektowania inwestycji :

  - wójtowie i burmistrzowie na etapie przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i/lub decyzji o warunkach zabudow i zagospodarowania terenu,

  - starosta na etapie akceptowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego         i wydawania pozwoleń na budowę.

W aspekcie w/w zasad istotne znaczenie ma także objęcie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obszarów objętych ochroną, co pozwala na określenie ogólnych i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu zgodnie z potencjałem przyrodniczym terenu. W stosunku do każdej planowanej inwestycji lub przedsięwzięcia mogącego pogorszyć stan środowiska bezwzględne jest przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Sukcesywna aktualizacja rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i ochrony obiektów.

Zgodnie z Ustawą  z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  art. 113 ust. 1 kompetencje w zakresie prowadzenia rejestrów  form ochrony przyrody należą do Ministra  Środowiska, który stosownie do art. 113 ust. 1 prowadzi centralny rejestr.  Wojewoda prowadzi rejestr rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo- krajobrazowych. Poprzednio kompetencje te należały do Starosty i takie rejestry zostały wykonane. Zgodnie z zapisami Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, obecny rejestr użytków ekologicznych powinien być uzupełniony o :

  - 4 wyspy na Jeziorze Dudeckim o łącznej powierzchni 2,5 ha

  - 3 wyspy na Jeziorze Kukowino o łącznej powierzchni 3,4 ha

  - 1 wyspa na Jeziorze Łaźno o pow. 1,7 ha

  - 1 wyspa na jez. Litygano o pow. 0,4 ha

  - 1 wyspa na jez. Dworackim o pow. 1,6 ha

  - 1 wyspa na jez. Świętajno o pow. 0,3 ha

  - 2 wyspy na jeziorze Olecko Małe,

które zostały ustanowione na podstawie Rozporządzenia Wojewody Suwalskiego Nr 27/93        z dnia 26.04.1993 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne pozostałości ekosystemów      (Dz. Urz. Woj. Suwalskiego Nr 13, poz.81).

Stosownie do art. 44 ustawy o ochronie przyrody ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda nie ustanowił tych form ochrony przyrody.  Biorąc pod uwagę  kompetencje starosty w zakresie przestrzegania zasad ochrony przy opiniowaniu inwestycji i przedsięwzięć na obszarach chronionych , niezbędna jest stała współpraca w zakresie aktualizacji rejestrów różnych form ochrony przyrody.

Zagwarantowanie dostępu do zbiorników wodnych w zapisach m.p.z.p. i tworzenie publicznych kąpielisk.

Na terenie powiatu oleckiego znajduje się wiele jezior, z których część podlega urbanizacji w wyniku rozwoju zabudowy letniskowej i usług turystycznych nad ich brzegami. Szczególnie zjawisko to dotyczy jezior w gminie Świętajno i Olecko. W gminie Świętajno są to jeziora : Łaźno, Litygajno, a w gminie Olecko jez. : Dobskie i Olecko Wielkie (w granicach administracyjnych miasta Olecko).

Pierwszym krokiem w zagwarantowaniu publicznego dostępu do jezior są odpowiednie zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który stanowi prawo lokalne            i podstawę do wydawania pozwoleń na budowę. W planach obejmujących brzegi jezior Wójt lub Burmistrz, jako sporządzający plan (art. 17 pkt 4 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu              i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. Nr 80, poz. 717) wyznacza obszar, który spełniać będzie funkcje publicznego kąpieliska wraz z dojazdem do tego terenu z drogi publicznej.

Ponadto istnieje nadal  praktyka grodzenia brzegów jezior przez właścicieli działek               i gruntów położonych nad ich brzegami, co stwarza konieczność określenia w ustaleniach planu obowiązującej, nieprzekraczalnej linii ogrodzeń działek od strony jeziora. Przepisy Prawa Wodnego nie precyzują tego problemu, wskazują jedynie na to, że winno być pozostawione swobodne przejście w odległości 1,5 m od linii brzegowej.

Starosta jako organ opiniujący miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będzie pozytywnie opiniował jedynie te projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zawierać będą ustalenia przeciwdziałające dewastacji brzegów jezior.

Ponadto, zachowanie ekosystemów jeziornych wymaga zachowania części ich brzegów w obecnym rolniczym lub leśnym użytkowaniu poprzez wyłączenie tych obszarów spod zabudowy.

## III.2. Zwiększenie lesistości powiatu oleckiego

### III.2.1. Stan wyjściowy

Powierzchnia lasów na terenie powiatu oleckiego wg stanu na dzień 1.01.2008 r. wynosiła 21969 ha co stanowi 25,14 % ogólnej powierzchni powiatu. Około 92 % gruntów leśnych stanowi własność Lasów Państwowych, na których gospodarkę leśną prowadzi Nadleśnictwo Olecko i Nadleśnictwo Czerwony Dwór.

Szczegółowa charakterystyka gruntów leśnych i zadrzewionych w rozbiciu na gminy przedstawia się następująco :

| Lp. | # Nazwa gminy | # Ogólna pow. (ha) | ## Ogólna pow. lasów (ha) | w tym |  | # Pow. # gruntów zadrzew. i zakrzew (ha) | Lesistość % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lasy w zasobach Skarbu Państwa (ha) | Lasy poza Skarbem Państwa (ha) |  | # Lasy % | ## Lasy + zadrzew. % |
| 1 | Miasto i Gmina Olecko | 26672 | 4450 | 3900 | 550 | 500 | 16,68 | 18,52 |
| 2 | Wieliczki | 14079 | 2998 | 2758 | 240 | 111 | 21,29 | 22,08 |
| 3 | Świętajno | 21475 | 5362 | 5117 | 245 | 381 | 24,96 | 26,74 |
| 4 | Kowale Ol. | 25149 | 9159 | 8520 | 639 | 368 | 36,41 | 37,88 |
| Razem powiat |  | 87375 | 21969 | 20295 | 1674 | 1360 | 25,14 | 26,70 |

Lesistość powiatu oleckiego wynosi obecnie 26,7 % (lasy + zadrzewienia) i jest niższa od średniej województwa warmińsko-mazurskiego o 3,3 % (województwo 30,0 %).

Duże i zwarte kompleksy leśne występują na obrzeżach powiatu oleckiego. Są to :

- skraje Puszczy Boreckiej w północno-zachodniej części powiatu na terenie gmin Kowale Oleckie i Świętajno,

- kompleks leśny pomiędzy miejscowościami Jelonek a Jurkowo w południowo-zachodniej części powiatu na terenie gminy Świętajno,

- Bór Kleszczowski w południowo-wschodniej części powiatu w gminie Wieliczki,

- kompleks leśny pomiędzy miejscowościami Plewki a Drozdowo w północno-wschodniej części powiatu na terenie gmin Olecko a Kowale Oleckie.

Ponadto, na terenie powiatu występuje szereg mniejszych kompleksów leśnych                     o powierzchni od 100 do kilku hektarów. Kompleksy leśne na terenie powiatu są połączone ze sobą poprzez doliny rzek i ciągi jezior, a także tereny trwałych użytków zielonych i pól o niskiej intensywności produkcji.

Na terenie powiatu oleckiego realizowany jest obecnie „Wojewódzki Program Zwiększania Lesistości na lata 2001-2010” opracowany w 2001 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. Wyżej wymieniony Program zakłada zalesienie 738 ha gruntów lasów państwowych i gruntów prywatnych na terenie powiatu oleckiego w latach 2001-2010, przy czym jedynie 17,3 % planowanych do zalesienia gruntów stanowią grunty lasów państwowych, pozostałe 82,7 % planowanych gruntów stanowią grunty prywatne. Cele średniookresowe

III. 2.2. Cel :

Zwiększenie lesistości powiatu.

Kierunki działań :

- Realizacja zalesień według Wojewódzkiego Planu Zalesień – minimum 480 ha w latach 2008-2011.

- Aktualizacja uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

- Wzmocnienie kontroli gospodarki leśnej na obszarach nowych nasadzeń w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

- Wspieranie oraz popularyzacja inicjatyw podejmowanych na rzecz zwiększenia lesistości terytorium powiatu.

- Zalesianie terenów o niskich klasach bonitacyjnych gleb i gruntów porolnych.

- Ocena udatności upraw leśnych i przekwalifikowanie z urzędu gruntów rolnych na grunty leśne.

Planowany na lata 2004 – 2010 przebieg zalesień gruntów prywatnych (w ha) i ich realizacja w latach 2004-2007 są następujące :

| Planowane zalesienia gruntów porolnych ogółem |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 2005 | 2006 |  | 2007 | 2008-2011 | 2012-2015 |
| 80 ha | 80 ha | 80 ha |  | 80 ha | 480 ha | 450 |
| wykonanie zalesień gruntów porolnych ogółem |  |  |  |  |  |  |
| 10,44 ha | 108,1 ha |  | 281,07ha | 221,40ha |  |  |
| w tym osoby fizyczne |  |  |  |  |  |  |
| - | 100,68 ha |  | 279,31 ha | 221,40ha |  |  |
| % wykonania planu zalesień |  |  |  |  |  |  |
| 13,05% | 135,12% |  | 324,62% | 276,75% |  |  |

Zwiększenie obszaru gruntów zalesionych poprzez zalesienie gruntów prywatnych             w latach 2004-2007 o 621 ha i ich przekwalifikowanie z urzędu przez Starostę spowoduje zwiększenie lesistości powiatu o 0,7 % do poziomu 27,4 %. Dalsze zalesienia w okresie 2008-2011 spowodują zwiększenie lesistości o następne 0,50 % do poziomu 27,90 %.

Z przeprowadzonej analizy jakości gruntów w poszczególnych gminach wynika, że potencjał dla zwiększenia lesistości przy założeniu jedynie zalesienia gruntów ornych kl. VI wynosi w powiecie oleckim ponad 2 tys. ha a jego wykorzystanie doprowadziłoby do zwiększenia lesistości powiatu do 30 %.

Realizacja zadań postawionych Staroście w ustawie o lasach powoduje konieczność pokrycia kosztów oceny udatności upraw leśnych i przekwalifikowania zalesionych gruntów rolnych, który jest szacowany na około 160 zł za 1 ha.

W perspektywie średniookresowej zakłada się dalsze wzmocnienie modelu racjonalnego użytkowania zasobów poprzez kształtowanie właściwej struktury lasów, gatunkowej i wiekowej i ich wykorzystania gospodarczego w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produktywności oraz potencjału regeneracyjnego.

Kierunki działań w zakresie zwiększenia lesistości w latach 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 z uwzględnieniem szacunkowych kosztów i źródeł finansowania.

| L.p. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna i jedn. wspólpr. | Okres realizacji |  |  |  |  |  |  |  | Cel przedsięwzięcia | Szacunkowe nakłady zł | Potencjalne Źródła fin. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Wzmocnienie kontroli gospodarki leśnej na obszarach nowych nasadzeń w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa | Starostwo Pow. Nadleśnictwa |  |  |  |  |  |  |  |  | Powstrzymanie degradacji lasów prywatnych | 15 tys/rok | Budżet Powiatu |
| 2 | Aktualizacja uproszczonych planów urządzenia lasów prywatnych | Starostwo Pow. |  |  |  |  |  |  |  |  | Racjonalna gospodarka leśna | 18 tys. | Budżet Powiatu PFOŚiGW |
| 3 | Wspieranie oraz popularyzacja inicjatyw podejmowanych na rzecz zwiększenia lesistości terytorium powiatu | Zarząd Powiatu Nadleśnictwa Właściciele gruntów |  |  |  |  |  |  |  |  | Realizacja założeń Wojewódzkiego Programu Zwiększania Lesistości | - | b. d. |
| 4 | Zalesianie terenów o niskich klasach bonitacyjnych gleb i gruntów porolnych | ARiMR Gminy Własciele gruntów |  |  |  |  |  |  |  |  | Zwiększanie lesistości powiatu | 5.330 tys. | Budżet Państwa, środki UE, Środki własne właścicieli gruntów |
| 5 | Ocena udatności upraw leśnych i przekwalifikowanie z urzędu gruntów rolnych na grunty leśne | Starostwo Powiatowe Nadleśnictwa |  |  |  |  |  |  |  |  | Aktualizacja ewidencji gruntów | 186 tys. | Budżet Powiatu |

## III.3. Ochrona powierzchni ziemi

### III.3.1. Stan wyjściowy

Powierzchnia ziemia szczególnie gleba zalicza się do podstawowych elementów przyrodniczych, obok wody i powietrza, stanowiących o produkcji żywności bezpiecznej dla zdrowia. Niewłaściwe wykorzystywanie gleb prowadzi do ich degradacji, tj. do obniżenia ich żyzności na skutek :

- zniszczenia wierzchniej warstwy próchnicznej (np. w wyniku erozji gleb, niewłaściwej uprawy, przesuszenia),

- zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi,

- alkalizacji,

- zasolenia,

- zamiany drzewostanów liściastych na iglaste, które powodują jej zakwaszenie.

O odporności gleb na ww. czynniki decydują przede wszystkich ich właściwości fizyko-chemiczne tj. wielkość kompleksu sorpcyjnego-zawartości minerałów ilastych, zawartości próchnic, czy odczyn pH.

Na terenie powiatu oleckiego degradacja gleb związana jest przede wszystkim z :

- erozją

- zakwaszeniem

- zmianą stosunków wodnych.

Obszar powiatu charakteryzuje falista i pagórkowata rzeźba terenu, która sprzyja rozwojowi procesów erozyjnych. Należą one do umiarkowanych i związane są najczęściej                 z erozją wodną, objawiającą się wyraźnym zmniejszeniem miąższości poziomu próchniczego na skutek żłobienia i wymywania cząstek spławialnych pokrywy glebowej. Gleby narażone na działanie takiej erozji wymagają odpowiednich zabiegów przeciwerozyjnych, zapobiegających dalszemu pogarszaniu ich właściwości bio-fizykochemicznych, a tym samym wartości produkcyjnych. Według danych Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w 2006 r. stwierdza się, że w powiecie oleckim powierzchnia gleb o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym wynosiła 35 %, gleb lekko kwaśnych 29 %. Znaczącą rolę w ich zakwaszeniu odgrywają warunki naturalne : klimatyczne (przewaga opadów nad parowaniem, skład chemiczny opadów) i geologiczne (przewaga utworów piaszczystych). Zjawisko to pogłębia również działalność człowieka - uprawa roli, a przede wszystkim nawożenie mineralne. Jest to niekorzystny czynnik       z punktu wydajności i jakości plonów, gdyż obniża wartości produkcyjne gleb (ubogie w substancje pokarmowe). Ze względu na powyższe gleby te wymagają wapnowania a szczególnie gleby bardzo kwaśne i kwaśne.

Rolnicze użytkowanie gleb w obrębie powiatu oleckiego nie wpłynęło generalnie na zmianę ich naturalnego profilu. Zaburzeniu struktury uległy jedynie gleby przemieszane             w czasie prac, związanych z zabudową części terenu, bądź z niewłaściwym wykorzystywaniem sprzętu mechanicznego w gospodarce rolnej.

Gleby powiatu oleckiego nie wykazują również zanieczyszczeń metalami ciężkimi. Są to gleby, o małych zdolnościach sorpcyjnych, których znaczne zakwaszenie stwarza dobre warunki do migracji metali i przeciwdziała ich akumulacji. Stwarza natomiast niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód gruntowych.

Na zwiększanie się zawartości metali ciężkich narażone są jedynie gleby występujące  w sąsiedztwie dróg oraz w rejonach miejskich, co związane jest z emisją spalin samochodowych i emisjami przemysłowymi. Gleby te narażone są również na zwiększone zasolenie, wynikające ze stosowania substancji chemicznych przy odśnieżaniu dróg. Zanieczyszczenia te nie stanowią jednak większego zagrożenia dla jakości gleb, ponieważ notowane są jedynie podwyższone wartości, nie przekraczające dopuszczalnych poziomów. Potwierdzają to badania prowadzone w latach 1992-1997, w ramach regionalnych badań monitoringowych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Olszynie. Analizy właściwości agrochemicznych gleb wykonywane na terenach użytkowanych rolniczo pokazały, iż w skali 6-ścio stopniowej, pod względem zawartości metali ciężkich - kadmu, ołowiu, cynku, miedzi i niklu) gleby powiatu wykazują w zdecydowanej większości (tj. zawartość naturalna) stopień zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi (lokalnie tylko I – zawartość podwyższona), zgodnie z klasyfikacją, opracowaną przez Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w 1993 r.

Aktualnie takie badania są prowadzone tylko na zapotrzebowanie indywidualnych zleceniodawców, na których przepisy ochrony środowiska nakładają  taki obowiązek. W warunkach powiatu oleckiego dotyczy to zakładów wykorzystujących do nawożenia wywary, osady /gorzelnie, oczyszczalnie/. Na podstawie przedkładanych wyników stwierdza się, że w stosunku do wszystkich metali ciężkich wartości te są kilkakrotnie niższe od granicznych norm przewidzianych dla metali ciężkich w warstwie 0 – 20 cm gleby /Monitoring  chemizmu gleb ornych Polski, Program badań i wyniki 1995 i 2000 – Inspekcja Ochrony Środowiska W-wa 2002/.

### III.3.2. Cele średniookresowe

Cel :

Jakość gleb na poziomie wymaganych standardów.

Kierunki działań :

- Prawidłowe rolnicze użytkowanie gruntów.

- Wykonywanie i utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych.

- Ochrona zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych.

- Zakładanie i ochrona trwałych użytków zielonych.

- Wapnowanie gleb bielicowych i kwaśnych.

- Szkolenia dla rolników w zakresie zasad dobrej praktyki rolniczej zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008 r.              Nr 25, poz. 150/, art. 101, ochrona powierzchni ziemi polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczególności poprzez m. in. :

- racjonalne gospodarowanie,

- zachowanie wartości przyrodniczych,

- ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania,

- utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardów,

- konsekwentne przestrzeganie obowiązku badania gleb rolniczych, na których są stosowane odpady z przemysłu rolnego /wywary, osady/

- Racjonalne gospodarowanie gruntami obejmuje także ograniczenie zjawiska zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na grunty budowlane. Zmiana taka może odbyć się tylko poprzez ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego wykonawcą jest wójt/burmistrz (art. 17 pkt 4 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717/), a organem opiniującym – starosta, którzy stosować będą następujące zasady ograniczania zmiany przeznaczenia gruntów rolnych :

- ochronę gruntów organicznych, szczególnie w dolinach rzek, rejonach jezior i w terenach bezodpływowych,

- ochronę trwałych użytków zielonych, szczególnie w zlewniach bezpośrednich jezior i terenach bezodpływowych i na tarasach zalewowych w dolinach rzek,

- dla których preferuje się uznanie w planie jako wyłączonych spod zabudowy,

- ochronę gruntów rolnych w sąsiedztwie zwartych kompleksów leśnych o pow. powyżej 20 ha,

- ochronę gruntów rolnych na stokach o nachyleniu powyżej 6o i na wierzchołkach stoków, szczególnie w rejonie wzgórz Szeskich, dla których preferuje się zalesienie.

- W zakresie zachowania wartości przyrodniczych gleb najistotniejsze działania należą do właścicieli gruntów lub dzierżawców tych gruntów. Podstawowe zasady zostały ujęte            w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej i są na bieżąco przekazywane rolnikom podczas szkoleń prowadzonych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego, którego oddział znajduje się                  w Olecku.

- Stosowanie zabiegów przeciwdziałających erozji wodnej jest konieczne już na gruntach o nachyleniu pow. 10 % tj. 6º i powinno polegać na odpowiednim zagospodarowywaniu wąwozów oraz stoków i stosowaniu właściwych płodozmianów.

- Erozja wietrzna i wodna są typowe dla otwartych przestrzeni rolnych, dlatego niezbędne będzie stosowanie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych oraz stałe utrzymanie gleby pod pokrywą roślinną. Starostwo Powiatowe w Olecku w trakcie prac modernizacyjnych dróg powiatowych wprowadzać będzie aleje drzew i pasy zakrzewień.

- Zachowanie wartości produkcyjnych gleb wymaga także ich melioracji. Dla utrzymania optymalnego uwilgocenia gleby i prawidłowego systemu odwadniania konieczne jest utrzymanie urządzeń melioracyjnych, rowów i drenażu w dobrym stanie. Eksploatacja tych systemów powinna polegać na regulacji odpływu wód i możliwie długim utrzymaniu zasobów wody w profilu glebowym. Niezbędne jest systematyczne odnawianie systemów melioracyjnych. Zadania w zakresie melioracji zostały opisane w rozdziale Kształtowanie Stosunków Wodnych i Ochrona Przed Powodzią.

- Ważnym działaniem w kierunku zwiększenia produkcyjności gleb bardzo kwaśnych          i kwaśnych będzie również wapnowanie gleb. Potrzeby w tym zakresie określone są na podstawie badań OSCh-R.

## III.4. Ochrona zasobów kopalin

### III.4.1. Stan wyjściowy

Na terenie powiatu oleckiego znajduje się 10 udokumentowanych i zarejestrowanych złóż. Zestawienie informacji o udokumentowanych i zarejestrowanych złożach, posiadających koncesje :

| Lp. | Nazwa zakładu lub nazwisko wnioskodawcy | Rodzaj koncesji | Organ który wydał koncesję | Lokalizacja złoża | Data wydania koncesji | Data ważności koncesji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zakład Produkcyjno-Handlowy Cerambud-Cegielnia Sp. jawna Jan, Helena i Grzegorz Krupińscy ul. Bukowa 26,16-400 Suwałki | Wydobywanie surowców ilastych ceramiki budowlanej „GUZY II” | Starosta Olecki | gm. Kowale Ol. obr. Guzy | 12.11.2002 r. | 12.11.2012 r. |
|  | Makarewicz Sławomir ul. Żeromskiego 63 !9-400 Olecko | Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego „GORCZYCE” | Starosta Olecki | gm. Kowale Ol. obr. Gorczyce | 12.08.2003 r. | 31.08.2013 r. |
|  | Zakład Produkcyjno-Handlowy Cerambud-Cegielnia Sp. jawna Jan, Helena i Grzegorz Krupińscy ul. Bukowa 26, 16-400 Suwałki | Wydobywanie surowców ilastych ceramiki budowlanej „GUZY B” | Starosta Olecki | gm. Kowale Ol. obr. Guzy | 15.11.2005 r. | 30.11.2015 |
|  | Zakład Produkcyjno-Handlowy Cerambud-Cegielnia Sp. jawna Jan, Helena i Grzegorz Krupińscy ul. Bukowa 26, 16-400 Suwałki | Wydobywanie surowców ilastych ceramiki budowlanej „STOŻNE I” | Starosta Olecki | gm. Kowale Ol. obr. Stożne | 18.05.2006 r. | 31.05.2016 r. |
|  | Gospodarstwo Rolno-Usługowe Wojnowski Bogumił Niedźwiedzkie 27 19-404 Wieliczki | Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego „STAROSTY I” | Starosta Olecki | gm. Wieliczki obr. Niedźwiedzkie | 19.04.2007 r. | 31.05.2022 r. |
|  | Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych „KRUSZBET” S.A. ul. Bakałarzewska 86, 16-400 Suwałki | Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego „ŁĘGOWO” | Wojewoda | gm. Olecko obr. Łęgowo | 12.08.1992 r. | 31.12.2025 r. |
|  | Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych „KRUSZBET” S.A. ul. Bakałarzewska 86 16-400 Suwałki | Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego „STOŻNE VII” | Wojewoda | gm. Kowale Ol. obr. Stożne | 07.09.2006 r. | 07.09.2011 1. |
|  | Ireneusz Kościesza Stożne 19-420 Kowale Ol. | Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego „STOŻNE II” | Wojewoda | gm. Kowale Ol. obr. Stożne | 28.12.1998 r. | 31.12.2019 r. |
|  | „UNIMEX” ul. Szamotulska 26 60-366 Poznań | Wydobywanie piasku ze żwirem ze złoża kruszywa naturalnego „JAŚKI ” | Wojewoda | gm. Olecko obr. Jaśki | 26.06.2003 r. | 26.05.2016 r. |
|  | Zakłady Ceramiczne Zdzisław Bereśniewicz Cegielnia „Gordejki” | Wydobywanie surowców ilastych ceramiki budowlanej „GORDEJKI - POLE 2” | Wojewoda | gm. Olecko obr. Gordejki | 24.07.1992 r. | 31.12.2010 r. |

Ponadto, według materiałów dostarczonych przez Urzędy Gmin oraz Starostwo Powiatowe (ankiety, ,,studium uwarunkowań ...”) na terenie powiatu oleckiego znajdują się następujące złoża surowców :

- 3 w Gminie Świętajno : Dunajek II, Połom, Zalesie,

- 10 w Gminie Olecko : Gąski, Gordejki I, Kukowo, Łęgowo, Olecko, Olecko II,             Sedranki II, Stożne-Łęgowo, Wieliczki, Lesk,

- 4 w Gminie Wieliczki : Starosty, Małe Olecko, Sobole, Markowskie,

- 2 w Gminie Kowale Oleckie : Stożne IV, Stożne-Cegielnia.

Są to głównie złoża kruszywa naturalnego, piasków oraz pospółek. Trzy z nich stanowią złoża surowców ilastych ( Gordejki I i II oraz Guzy).

### III.4.2. Cele średniookresowe

Cel :

Eksploatacja kopalin zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego.

Kierunki działań :

- Kontrola sposobu eksploatacji złóż oraz określenie przyszłych kierunków rekultywacji.

- Sukcesywna rekultywacja wyrobisk w kierunku rolnym lub leśnym.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96) reguluje zasady poszukiwania, dokumentowania oraz korzystania z kopalin. Zgodnie z art. 16 pkt 2a Starosta udziela koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, jeżeli jednocześnie spełnione są odpowiednio następujące wymagania :

1) obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha,

2) wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20.000 m3,

- 3) działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych.

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” regulacje dotyczące ochrony kopalin zapewniają ochronę złóż kopalin polegającą na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących. Dla prawidłowego gospodarowania zasobami kopalin ustala się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy. Ochrona złóż i obszarów perspektywicznych w powiecie oleckim będzie polegać na uwzględnianiu tych obszarów w planach zagospodarowania przestrzennego i gminnych studiach uwarunkowań w postaci zapisów uniemożliwiających zagospodarowanie tych terenów w sposób trwały, wykluczający potencjalną eksploatację surowców.

Podstawowym działaniem jest sukcesywna rekultywacja terenów zdegradowanych,               a także kontrola sposobu realizacji wytycznych z udzielonej koncesji.

Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na podejmującego eksploatację złoża lub prowadzącego eksploatację obowiązek sukcesywnego prowadzenia rekultywacji terenów poeksploatacyjnych oraz przywracanie do właściwego stanu inne elementy przyrodnicze.

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2008-2015

| L.p. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna i jedn. wspólpr. | Okres realizacji |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Kontrola sposobu eksploatacji złóż oraz określenie przyszłych kierunków rekultywacji | Marszałek Województwa Starostwo Pow. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sukcesywna rekultywacja wyrobisk w kierunku rolnym lub leśnym. | Marszałek Województwa Starostwo Pow. |  |  |  |  |  |  |  |  |

# IV. Jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne

Jakość środowiska jest jednym z istotnych czynników decydujących o zdrowiu człowieka. Zasady prozdrowotnej polityki ekologicznej uwzględniającej związki środowiska ze zdrowiem wyraża :

- „Europejska karta środowiska i zdrowia”, przyjęta podczas Pierwszej Europejskiej Konferencji nt. „Środowisko i Zdrowie” we Frankfurcie n/Menem w 1989 roku,

- Deklaracja Drugiej Europejskiej Konferencji Ministrów Środowiska i Zdrowia w Helsinkach w 1994 roku, w której Polska wyraziła potrzebę i gotowość ustanowienia i realizacji narodowego projektu zdrowia środowiskowego,

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, która w art. 68 ust. 4 zobowiązuje władze publiczne do zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

Również w Programie Działań UE w dziedzinie ochrony środowiska na lata                    2001 – 2010, wśród czterech priorytetowych obszarów działań wymienione jest „Środowisko i zdrowie”. Cel strategiczny sformułowano jako „osiągnięcie takiej jakości środowiska,                w którym poziomy zanieczyszczeń spowodowanych przez człowieka nie prowadzą do znaczącego wpływu na zdrowie człowieka lub jego zagrożenia”.

Do najważniejszych elementów środowiska mających wpływ na zdrowie należą : wody, powietrze atmosferyczne i gleby. Wśród uciążliwości środowiskowych należy wymienić : hałas, odpady komunalne i przemysłowe, emisja zanieczyszczeń.

Większość unijnych standardów, którym Polska musi sprostać będąc członkiem Unii Europejskiej dotyczy jakości środowiska. Zadania z tego zakresu należą do najistotniejszych  i najbardziej kosztownych, ponieważ obejmują tak ważne dziedziny jak ochrona zasobów wodnych, ochrona powietrza atmosferycznego, gospodarowanie odpadami. Do nich odnosi się również wiele przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych wynikających                z podpisanych konwencji i protokołów do konwencji.

IV.1. Jakość wód

### IV.1.1.  Stan wyjściowy

Pomimo odnotowanej w ostatnich latach poprawy jakości wód w wyniku budowy               i rozbudowy systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków stan czystości wód powierzchniowych nadal jest niezadowalający.

Polityka ekologiczna Państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 2014 zakłada m.in. osiągnięcie dobrego stanu krajowych wód powierzchniowych        i podziemnych.

Wody powierzchniowe

Ocena jakości wód została wykonana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych, podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników     i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284).

Zgodnie z wyżej cytowanym rozporządzeniem wyróżnia się pięć klas wód :

Klasa I		-  wody o bardzo dobrej jakości,

Klasa II		-  wody dobrej jakości,

Klasa III		-  wody zadawalającej jakości,

Klasa IV	-  wody niezadawalającej jakości,

Klasa V		-  wody złej jakości.

Badania jakości wody w 13 jeziorach (Dudki, Oleckie Małe, Oleckie Wielkie, Dobki, Dworackie, Litygajno, Łaźno, Pilwąg, Świętajno, Kukowino, Sedraneckie, Szwałk Mały, Szwałk Wielki) i 2 rzekach (Lega, Łaźna Struga) powiatu oleckiego, przeprowadzone w latach 1993 – 2006 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Giżycku,  wykazują niewielkie polepszenie jakości wody. Stwierdzono jakość wody         w klasach od II do IV.

Nasze jeziora sklasyfikowano następująco :

-	klasa II	- Kukowino, Sedraneckie, Szwałk Mały, Szwałk Wielki,

-	klasa III	- Dobskie, Dworackie, Litygajno, Łaźno, Oleckie Wielkie, Pilwąg, Świętajno,

-	klasa IV	- Dudeckie, Oleckie Małe.

Przeprowadzono również badania 2 rzek tj. Łaźnej Strugi i Legi. Jakość wody w badanych rzekach przedstawia się następująco :

-	rzeka Łaźna Struga w miejscowości Czerwony Dwór – klasa III, w miejscowości Połom – II klasa,

-	rzeka Lega w miejscowości Monety – IV klasa, przed ujściem do jez. Oleckie Wielkie – IV klasa, w mieście Olecko – III klasa, miejscowość Skowronki – IV klasa, miejscowość Nowy Młyn – IV klasa.

Pomimo częściowej poprawy, stan czystości wód powierzchniowych jest w dalszym ciągu niezadawalający. W przypadku wód płynących związane jest to głównie ze sposobem zagospodarowania terenów przylegających do cieków, m. in. niewłaściwą gospodarką nawozami organicznymi - składowaniem obornika na gruncie, stosowaniem nawozów i środków ochrony roślin na terenach użytkowanych rolniczo, a także działalnością produkcyjną i brakami w wyposażeniu w kanalizację sanitarno-bytową i deszczową jednostek osadniczych.

Około 35 % mieszkańców powiatu oleckiego nie jest podłączonych do kanalizacji. Ścieki gromadzone są w szambach, często nieszczelnych, co stwarza bezpośrednie zagrożenia dla czystości wód powierzchniowych.

Głównym źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych jest w dalszym ciągu              w niedostatecznym stopniu rozwiązana gospodarka ściekowa. Istotny wpływ na jakość i walory użytkowe wód powiatu oleckiego wywierają zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł :

- punktowych – głównie ścieki komunalne odprowadzane w zorganizowany sposób, lub odprowadzane przez indywidualnych wytwórców ścieków;

- powierzchniowych – zanieczyszczenia spłukiwane przez opady atmosferyczne z pól, łąk, pastwisk, obszarów leśnych i terenów zurbanizowanych nie posiadających systemów     kanalizacyjnych;

- liniowych – zanieczyszczenia komunikacyjne, wytwarzane przez środki transportu drogowego, spłukiwane z nawierzchni dróg oraz zanieczyszczenia przenikające do wód gruntowych z rurociągów, kanałów ściekowych lub osadowych.

Wobec powyższego poprawę stanu wód należy wiązać głównie z dalszą rozbudową sieci kanalizacyjnych i ciągłą modernizacją istniejących urządzeń oraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

Miasto Olecko oraz miejscowości gminne (oprócz Wieliczek) posiadają gminne oczyszczalnie ścieków dysponujące dużą rezerwą przepustowości. Ponadto na terenie powiatu działa 13 oczyszczalni ścieków, również posiadających znaczne rezerwy przepustowe. Generalnym problemem jest w dalszym ciągu niski stopień skanalizowania miejscowości wiejskich przy jednocześnie wysokim stopniu ich zwodociągowania. W dalszym ciągu należytego uporządkowania wymagają systemy kanalizacji deszczowej.

Ponadto, źródłem zanieczyszczania wód powierzchniowych są zanieczyszczenia obszarowe z terenów rolniczych. Poważnym zanieczyszczeniem wód powierzchniowych jest nieodpowiednie zagospodarowanie stref przywodnych. W strefach tych głównym zagrożeniem jest nadmierne zainwestowanie, głównie rekreacyjne (dotyczy to niektórych jezior) przy jednocześnie niedostatecznie rozwiniętej gospodarce ściekowej (brak kanalizacji sanitarnej, brak infrastruktury sanitarnej kąpielisk, przystani).

Wody podziemne

Ochronę zasobów wód podziemnych od strony organizacyjno - prawnej zapewniają         m. in. przepisy ustaw : Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne i Prawo geologiczne                 i górnicze. Wprowadzone nowelizacje tych ustaw, określają warunki racjonalnego gospodarowania i ochrony przed degradacją zasobów wód podziemnych i powierzchniowych.

Ponadto zasady i kierunki ochrony wód podziemnych wyznacza „Strategia Gospodarki Wodnej”, której celem jest uzyskanie, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej, dobrego stanu chemicznego i mikrobiologicznego oraz ilościowego wód podziemnych.

Najważniejszymi instrumentami ochrony wód powierzchniowych i podziemnych są :

-	wyposażenie aglomeracji o wielkości od 15000 mieszkańców w biologiczne oczyszczalnie ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów,

-	wyposażenie zakładów sektora rolno – spożywczego w oczyszczalnie ścieków zapewniające osiągnięcie wprowadzonych standardów emisji zanieczyszczeń,

-	wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

-	opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych ustalających zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych,

-	ograniczenie dopływu do wód zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa poprzez stosowanie dobrej praktyki rolniczej, zakończenie programu budowy w gospodarstwach rolnych instalacji do bezpiecznego przechowywania nawozów naturalnych, tj. zbiorników na gnojowicę i gnojówkę oraz płyt obornikowych.

Wody głównego poziomu użytkowego, występującego na obszarze powiatu oleckiego              w utworach czwartorzędowych należą do najmniej zanieczyszczonych wód w skali całego kraju. Z uwagi na to, że na przeważającym terenie są one dobrze izolowane, istnieje niewielkie zagrożenie dla ich jakości, wynikające z antropopresji. Wody podziemne i obszary ich zasilania podlegają prawnej ochronie, polegającej w szczególności na zmniejszeniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania na obszary ich zasilania. W tym celu ustanawiane są strefy ochronne ujęć wody – na zasadach określonych w Prawie wodnym.

Wody podziemne ujmowane są głównie do celów zaopatrzenia ujęć komunalnych. Na terenie powiatu występują znaczne nadwyżki wody podziemnej w całości zasobów dyspozycyjnych. Jakość wód podziemnych jest dość dobra i charakteryzuje się mineralizacją wodorowęglanowo-wapniową. Pod względem warunków wody do picia z utworów czwartorzędowych charakteryzują się podwyższoną zawartością związków żelaza i manganu, które dają się uzdatnić do wymogów określonych dla wód do spożycia. Niekiedy stwierdza się dość duże ilości amoniaku w pobieranych wodach podziemnych.

Głównymi zagrożeniami jakości wód podziemnych są zanieczyszczenia powodowane przez ścieki sanitarne, chemizację rolnictwa i gnojowicę, składowiska odpadów oraz zanieczyszczenia z atmosfery. W celu ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami ustanawia się strefy ochronne ujęć wody. Strefami ochronnymi objęte są wszystkie ujęcia wód podziemnych na terenie powiatu (posiadające ważne pozwolenia wodnoprawne na pobór        wody).

Aktualnie na terenie powiatu ważne pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych posiadają właściciele 37 ujęć wód podziemnych.

Zaopatrzenie w wodę (wg ankietyzacji gmin)

Stopień zwodociągowania powiatu oleckiego wynosi około 88 %.

W tym zwodociągowanie poszczególnych gmin :

- Kowale Oleckie – 97 %,

- Olecko – miasto Olecko -100 % oraz 51,2 % dla obszarów wiejskich (śr. 75,6 %),

- Świętajno – 60 %,

- Wieliczki – 98 %.

### IV.1.2. Cele średniookresowe

Cel :

Utrzymanie dobrej jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Kierunki działań :

- Zwiększenie zwodociągowania powiatu do 90 % w 2011 roku.

- Wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia.

- Współpraca z instytucjami mającymi wpływ na jakość wód.

- Edukacja ekologiczna w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony przed zanieczyszczaniem.

- Współpraca z instytucjami mającymi wpływ na wdrażanie dobrych praktyk rolniczych.

W zakresie zwiększenia stopnia zwodociągowania najważniejsze zadania należą do gmin wchodzących w skład powiatu i użytkowników sieci wodociągowych.

W programie ochrony środowiska zasady etapowania realizacji sieci wodociągowych na terenie powiatu oleckiego przyjęto na podstawie informacji z ankietyzacji gmin.

Realizacja programów rozbudowy sieci wodociągowych w gminach w latach 2008 - 2011 (wg ankietyzacji gmin).

| Gmina | Koszty w tys. zł |  |  |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedsięwzięcie | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. |  |
| Kowale Oleckie Zakończenie wodociągowania wsi : Stożne, Monety, Daniele oraz podłączenie wsi Mściszewo do wodociągu w Stożnem Zwodociągowanie wsi Mazury i Główka Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej w Kowalach Oleckich | 120 - - | - 300 - | - - - | - - 1.800 | Środki własne + środki mieszkańców Program Rozw. Obszarów Wiejskich 2007-2013 |
| Olecko Budowa wodociągów: Kijewo-Babki Gąseckie-Świdry-Gąski Jaśki-Dobki-Rosochackie Olecko-Możne-DworekMazurski-Pieńki-BabkiOleckie-Dąbrowskie-Możne-Raczki Wielkie-Imionki-Lipkowo Olecko – Kukowo Rozbudowa stacji uzdatniania wody | 90 270 352 - - | 88 651 582 416 - | - 391 234 - 568 | - - - - - | Środki własne Środki pomocowe PROW |
| Świętajno Opracowanie projektu budowlanego na budowę wodociągu w miejscowościach Krzywe i Jurkowo | - | - | - | 50 | Środki własne gminy Środki pomocowe PROW |
| Wieliczki Sieć wodociągowa z przyłączami domowymi w miejscowościach Gąsiorowo i Starosty – ok. 10 km | 5 | 120 | 10 | 100 | Środki własne gminy i inwestorów, środki PROW |

W planie perspektywicznym na lata 2012 – 2015 Gmina Świętajno planuje wykonanie zwodociągowania pozostałych miejscowości w gminie.

Brak danych dotyczących zamierzeń długofalowych (2012-2015) w pozostałych gminach.

Cel :

Zwiększenie stopnia skanalizowania powiatu do 85 % w roku 2011.

Kierunki działań :

  - Budowa systemów kanalizacji sanitarnej w pierwszej kolejności w miejscowościach zwodociągowanych.

  - Sukcesywna realizacja systemów kanalizacyjnych na terenie powiatu.

  - Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.

  - Sukcesywna likwidacja oczyszczalni ścieków w miarę rozbudowy sieci kanalizacyjnej.

  - Budowa lokalnych systemów kanalizacji wraz z przesyłem do oczyszczalni lub gromadzeniem ścieków w grupowych zbiornikach bezodpływowych na terenach wokół jezior, gdzie planowany jest rozwój zainwestowania.

  - Budowa systemu przesyłu ścieków z miejscowości powyżej 150 mieszkańców.

Najważniejsza z punktu widzenia ochrony wód jest ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. Ustawa ta ostatecznie wprowadza i reguluje zasady zlewniowego zarządzania gospodarką wodną.

Wprowadzenie regionów zlewniowych jest zgodne z przepisami prawa Unii Europejskiej, a w szczególności Ramową Dyrektywą Wodną (2000/60/WE) oraz Dyrektywami Wspólnoty :

- 96/61/EEC dotyczącą zintegrowanej ochrony przed zanieczyszczeniem

- 91/271/EEC w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych

- 91/676/EEC w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami, pochodzącymi ze źródeł rolniczych

- 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje   niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego.

Rozwój systemów wodociągowych, znacznie zwiększa zużycie wody na mieszkańca,          a w konsekwencji dwukrotnie wzrośnie ilość produkowanych przez mieszkańców ścieków. Stąd też bardzo istotne dla ochrony jakości wód powierzchniowych i podziemnych jest równoległa budowa systemów wodociągowych i systemów przesyłu, gromadzenia i oczyszczania ścieków.

Przyjmuje się, że docelowo system kanalizacji obejmie miejscowości powyżej                  30 mieszkańców zarówno stałych jak i sezonowych. W pozostałych miejscowościach gospodarka ściekowa oparta zostanie na indywidualnych rozwiązaniach tj. szczelne szamba bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Rozwój sieci kanalizacyjnej w powiecie odbywać się będzie poprzez realizację zadań gminnych określonych w planach kanalizacji.

Na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie za rok 2006 stwierdza się, że          z oczyszczalni ścieków korzysta około 65 % mieszkańców powiatu oleckiego przy jednoczesnym dużym zróżnicowaniu stopnia korzystania od 100 % dla miasta Olecko do 16 % dla gminy Wieliczki. Pozostali mieszkańcy korzystają z indywidualnych systemów oczyszczania lub gromadzenia ścieków. Oczyszczalnie ścieków w Olecku i Kowalach Oleckich są dostosowane do przyjęcia ścieków przemysłowych.

Przedsięwzięcia w zakresie kanalizacji przewidziane do realizacji w latach 2008 – 2011              (wg ankietyzacji gmin)

| Gmina | Koszty w tys. zł |  |  |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis przedsięwzięcia | 2008r. | 2009r. | 2010r. | 2011r. |  |
| Kowale Oleckie Budowa sieci kanalizacyjnej Golubki-Stożne-Rogówko-Daniele, Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kowalach Oleckich | - - | - 4.000 - - | - 2.000 | - - | Środki własne Środki pomocowe |
| Olecko Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków: Budowa sieci kanalizacyjnych: Biała Olecka – Judziki - Lenarty, Babki Oleckie – Sedranki – Olecko –Skowronki Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach socjalnych w miejscowościach Olszewo i Zatyki Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Olecku Gospodarka osadowa na oczyszczalni Budowa nowych sieci kanalizacyjnych Remont przepompowni ścieków | 100 46 1.416 2.541 - - | 181 100 - 4.404 - - | 181 - 4.266 - 1.684 - | 115 - - - 551 622 | Program Rozw. Obszarów Wiejskich 2007-2013, Fundusz Spójności, Śr. własne |
| Świętajno Opracowanie projektu budowlanego na budowę oczyszczalni ścieków w Świętajnie. Budowa oczyszczalni ścieków w Świętajnie. Opracowanie projektu na budowę kanalizacji ściekowej : Chełchy – Mazury – Borki; Barany – Cichy. Budowa kanalizacji ściekowej Chełchy – Mazury – Borki Budowa kanalizacji ściekowej Barany - Cichy Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. | 80 - 165 - - - | - 1.500 - - - - | - 1.000 - 2.500 - - | - - - - 350 - | Środki własne gminy + środki pomocowe PROW Środki własne inwestorów |
| Wieliczki Budowa sieci kanalizacyjnej Wieliczki - tereny przy jez. Olecko Małe – Olecko Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy gminnej w Cimochach | 100 40 | 800 - | 1.200 - | - - | Środki własne gminy, środki pomocowe PROW, środki UE |

Cel :

Dobra jakość wód podziemnych

Kierunki działań :

  - Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych ze wskazaniem na dalsze użytkowanie lub likwidację.

  - Ustanawianie i odpowiednie zagospodarowanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

  - Sukcesywna likwidacja nieczynnych ujęć wody.

Na terenie powiatu oleckiego znajduje się ponad 130 studni głębinowych ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny. Znaczna część z w/w studni nie jest obecnie użytkowana. W roku 2007 zlikwidowano studnię głębinową w miejscowości Wojnasy, gmina Wieliczki. Likwidacja nastąpiła z powodu podłączenia miejscowości zasilanych z tej studni do wodociągu. W okresie lat 2008-2011 zostanie zakończona inwentaryzacja studni głębinowych               i w tym terminie będzie prowadzona sukcesywna likwidacja studni zakwalifikowanych do likwidacji.

W ramach wydanych pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych będą przeprowadzane kontrole zagospodarowania ustalonych stref ochronnych.

## IV.2. Gospodarka odpadami

### IV.2.1. Stan wyjściowy

Plan gospodarki odpadami dla powiatu oleckiegona lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011 został uchwalony przez Radę Powiatu Oleckiego 22 kwiatnia 2004 r. Zgodnie z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007 r. ze. zm./ plany gospodarki odpadami podlegaja aktalizacji nie rzadziej niż co 4 lata.

Zasady postępowania w zakresie gospodarowania odpadami określa ustawa z dnia              27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007 r. ze. zm./.

Wytwarzane na terenie powiatu oleckiego odpady można podzielić na trzy grupy :

- odpady komunalne,

- odpady niebezpieczne,

- pozostałe odpady, w tym odpady powstające z działalności gospodarczej.

W Programie przytoczono jedynie najważniejsze dane dot. aktualnego stanu gospodarki odpadami. Szczegółowe informacje zawarte są w Planie gospodarki odpadami dla powiatu oleckiego na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011”, który zostanie zaktualizowany w 2009 r.

Odpady komunalne

Gospodarka odpadami komunalnymi należy do zadań własnych samorządów gminnych. Zadania powiatu wpisane do planu gospodarki to głównie podejmowanie wspólnych działań w zakresie wspierania organizacyjnego i finansowego wybranych przedsięwzięć i inwestycji  podejmowanych przez samorządy gminne oraz edukacja społeczeństwa. Do zadań kompetencyjnych Starosty wynikających z ustawy o odpadach należy zatwierdzenie instrukcji eksploatacji gminnych składowisk odpadów komunalnych /3 gminy wiejskie/. Na terenie powiatu oleckiego zlokalizowane są 4 składowiska odpadów komunalnych. Posiadają one ważne pozwolenia na eksploatację : składowisko w Olecku – pozwolenie zintegrowane wydane przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego ważne do 2018 r., pozostałe składowiska gminne do 2009 r. Na obszarze powiatu oleckiego brak jest instalacji do odzysku odpadów z sektora komunalnego, jedynym sposobem ich unieszkodliwiania jest deponowanie na składowiskach.

Podstawowym celem ogólnym średnioterminowym przyjętym w planie powiatowym          i analogicznie w gminnych planach jest :

Zminimalizowanie ilości wytworzonych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania.

Powyższy cel miał być osiągnięty poprzez :

objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców.

Realizacja przedstawia się następująco :

miasto i gmina Olecko	– 80 %,     gmina Kowale Ol.		– 100 %

gmina Świętajno 			– 100%     gmina Wieliczki		– 100 %

Ilość odpadów wytworzonych z sektora komunalnego (gospodarstwa domowe i obiekty  infrastruktury) i działalności  gospodarczej i wytwórczej  wynosi : /według GUS/

rok 2005 - wytworzono  13 180.Mg,  składowanych /wg inf. gmin/ -  7060 Mg

rok 2006 - wytworzono  13 400 Mg,  składowanych /wg inf. gmin/ - 7445 Mg

W roku 2006  Rada Miejska w Olecku i Rady Gmin Kowale Oleckie, Świętajno                  i Wieliczki uchwaliły nowe  regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie swoich gmin określające prawa i obowiązki mieszkańców gminy. Wymagania postawione dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i transportu nieczystości określone zostały                 w stosownych zarządzeniach Wójtów i Burmistrza. Na terenie powiatu 16 przedsiębiorstw posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Przedsiębiorcy mają obowiązek zawierania umów z właścicielami nieruchomości a w urzędach gminnych prowadzona jest ewidencja zawartych umów. Kontrola prawidłowości działalności tego systemu należy do Burmistrza i Wójtów Gmin.

Do najważniejszych inwestycji w najbliższych latach w gospodarce odpadami będą należeć :

- Dostosowanie składowiska odpadów (zakup linii do segregacji odpadów) w Olecku.

- Realizacja składowiska odpadów w Siedliskach k/Ełku.

- Rekultywacja składowisk gminnych po roku 2009.

Odpady niebezpieczne

Problemem w  gospodarce odpadami stanowią odpady niebezpieczne, a z tej grupy odpady azbestowe. Według przeprowadzonej w 2006 r. inwentaryzacji w powiecie oleckim jest około 5017 Mg wyrobów azbestowych. W okresie 2005 i 2006 r. usunięto powiecie /wg informacji Wydz. Bud./ około 37 Mg wyrobów azbestowych /głównie eternit/. Stosownie do zaleceń wszystkie wyroby azbestowe powinny być usunięte do 2032 r. Obowiązki w zakresie usuwania wyrobów azbestowych należą do administratorów budynków. Prawidłowa realizacja przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest będzie możliwa przy zabezpieczeniu środków finansowych krajowych i unijnych. Najbliższe składowisko odpadów niebezpiecznych znajduje się w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo, województwo warmińsko – mazurskie. Zezwolenie na usługi transportowe na terenie województwa warmińsko – mazurskiego posiada Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o.          w Ostródzie a na terenie powiatu oleckiego Firma ,,INTREX” Zakład Instalacyjno-Remontowo-Budowlany w Wieliczkach.

Zezwolenie na prowadzenie prac remontowo – budowlanych z możliwością usuwania odpadów azbestowych na terenie powiatu oleckiego posiada 45 przedsiębiorców.

Pozostałe odpady, w tym odpady powstające z działalności gospodarczej

Odpady wytworzone z działalności gospodarczej przez wytwórców w roku 2007 (łącznie podano ilość odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych) :

- Gorzelnia i Wytwórnia Bioetanolu w Lenartach – 45100 Mg – wywar,

- KAREN Firma Usługowa, Gorzelnia w Dunajku – 4933 Mg – wywar,

- Zakłady Produkcyjno – Usługowe ,,PRAWDA” w Olecku – 30000 Mg -  trociny, wióry, ścinki, drewno,

- Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ,,PALDI” w Jaśkach - 12000 Mg - trociny, wióry, ścinki, drewno,

- Przedsiębiorstwo  „Goliat” w Krupinie - 4000 Mg - trociny, wióry, ścinki, drewno,

- ZPH Cerambud Cegielnia w Kowalach Oleckich i Golubkach - 780 Mg – żużle, popioły, wybrakowane wyroby ceramiczne,

- Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” S. A., kotłownia w Olecku - 200 Mg - żużle, popioły,

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olecku - 3662 Mg – osady,

- ,,OLMEDICA” w Olecku - 43,5 Mg -  odpady medyczne,

- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Olecku - 510 Mg - żużle, popioły,

- Delphia Yachts KOT s. j. Olecko – 1225 Mg -  trociny, elementy wyeksploatowanych form, kawałki laminatu, żużle, odpady opakowaniowe, opakowania po surowcach                    i preparatach niebezpiecznych.

Wytwarzane na terenie powiatu odpady pochodzą głównie z rolnictwa, przetwórstwa spożywczego /głównie mleka/ z przetwórstwa drewna, z procesów termicznych, odpady                z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, z urządzeń oczyszczających ścieki. Według Raportu WIOŚ, w powiecie oleckim w 2006 r. wytworzono ogółem 7.826,1 Mg odpadów przemysłowych, z tego do odzysku – 7.675,3 Mg, unieszkodliwiono poza składowaniem – 20,1 Mg, magazynowano 13 Mg i unieszkodliwiono przez składowanie 130,2 Mg. Nasz powiat należy do grupy 7 powiatów, w których takich odpadów powstaje najmniej.

Ustawa o odpadach określa prawa i obowiązki wytwórców odpadów, jak również określa zadania i kompetencje poszczególnym szczeblom samorządów. Do zadań i kompetencji samorządów powiatowych należy udzielanie na wniosek przedsiębiorcy  pozwoleń na wytwarzanie odpadów, w których określane są ilość odpadów dopuszczonych do wytwarzania oraz sposoby postępowania z nimi /odzysk lub unieszkodliwianie/.

Pozytywnym zjawiskiem jest to, że ponad 99,5 % wytworzonych w powiecie odpadów przemysłowych jest przekazywana do odzysku. Do unieszkodliwiania, głównie w procesie termicznym, przekazywane są odpady medyczne, padłe i ubite z konieczności zwierzęta i odpady weterynaryjne.

Odpady pochodzące z produkcji rolnej tj. padłe lub ubite z konieczności zwierzęta zbierane są przez Firmę, która posiada pozwolenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz zawarła umowy z samorządami gminnymi na zbieranie padłych zwierząt. Z informacji firmy wynika, że w roku 2005 zebrano 230,3 Mg takich odpadów, 2006 - 428,4 Mg. Utylizacja tych odpadów odbywa się termicznie w instalacjach  zlokalizowanych w Jezuickiej Strudze (Województwo Pomorskie).

W przypadku odpadów przemysłowych pewną uciążliwość stanowią odpady takie jak wywary i osady ściekowe. W celu właściwego zagospodarowanie tych odpadów niezbędne są  inwestycje dostosowujące odpady przed procesem odzysku /stosowania w rolnictwie/. Osady ściekowe powstające w powiecie oleckim to przede wszystkim skratki (kod 19 08 02) oraz ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod 19 08 05).

W roku 2006 w powiecie oleckim wytworzono w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych w oczyszczalniach zarządzanych przez gminy 3662 Mg s. m. osadów. Głównym sposobem postępowania z wytworzonymi osadami było rozprowadzenie po powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby. Największą ilość osadów wytworzono w gminie Olecko (ok. 94 %). W oczyszczalniach zarządzanych przez gminy Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki w skali powiatu wytworzono ok. 6 % osadów ściekowych.

Prawidłowo prowadzona jest gospodarka odpadami powstającymi w procesie obróbki mleka /serwatka/. Dzięki zainwestowaniu w linię odwróconej osmozy całość wytworzonej serwatki jest przekazywana do odzysku i stanowi produkt wykorzystywany w przemyśle mleczarskim.

Uregulowany został problem odpadów z demontażu wycofanych pojazdów. Auto-Złom w Świętajnie uzyskał ustawowe pozwolenie Wojewody na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z demontaży pojazdów. W latach 2005 i 2006 przekazano 171 szt. pojazdów.

### IV.2.2. Cele średniookresowe

Cel :

Minimalizacja zagrożeń środowiska powodowanych przez odpady.

Kierunki działań :

Realizacja powiatowego planu gospodarki odpadami

## IV.3. Jakość powietrza atmosferycznego

### IV.3.1. Stan wyjściowy

Czynnikiem, który w znacznym stopniu oddziałuje na poziom życia jest stan czystości powietrza. W ochronie powietrza przed zanieczyszczeniem występują dwa główne problemy o różnym stopniu trudności i różnych barierach utrudniających lub ograniczających ich rozwiązywanie.

Pierwszym z nich jest zmniejszenie wprowadzania substancji pyłowych, powstających w wyniku spalania paliw i stosowania różnorodnych technologii przemysłowych. Drugi problem to zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza substancjami gazowymi.

Najbardziej uciążliwe składniki spalin to przede wszystkim dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pył. W mniejszych ilościach emitowane są również chlorowodór, różnego rodzaju węglowodory aromatyczne i alifatyczne oraz związki węgla elementarnego  w postaci sadzy. Wraz z pyłem emitowane są również metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze i benzo(a)piren, który uznawany jest za jedną z bardziej znaczących substancji kancerogennych, co przy występujących stężeniach stwarza istotne ryzyko zdrowotne dla mieszkańców.

Według badań monitoringowych powietrza powiat olecki należy do jednego                     z najczystszych powiatów pod względem jakości powietrza w województwie. Wyniki badań przeprowadzone przez WIOŚ w 2003 pokazują, że stężenia gazowych zanieczyszczeń powietrza spełniają wszystkie normy. Natomiast stężenia pyłu drobnego i dwutlenku siarki były znacząco wyższe. Jest to regułą zarówno w Polsce jak i w województwie warmińsko – mazurskim. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się tendencje spadkowe średniorocznych wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

Przy ocenie stanu czystości powietrza przyjmuje się klasyfikację :

- I klasa najbardziej zanieczyszczone,

- II klasa średnia czystość,

- III klasa najczystsze.

Powietrze w powiecie oleckim jest zakwalifikowane do klasy III (pod względem wszystkich analizowanych zanieczyszczeń – pył, SO2, NO2, CO).

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza w powiecie są :

- procesy energetyczne spalania paliw z ciągle niewielkim udziałem paliw odnawialnych - PEC SIEJNIK, SM Olecko, Prim Ełk, ZPU ,,PRAWDA”, TABEX S. A.,

- procesy technologiczne - ZPU ,,PRAWDA”, DELPHIA YACHTS KOT s. j., PPUH ,,Gicor” Odlewnia Żeliwa, OPDM Wytwórnia Mas Bitumicznych, PHU ,,PALDI”,

- transport,

- rozproszone źródła sektora komunalno - bytowego,

- gospodarstwa rolne.

W ostatnich latach prowadzone były działania w kierunku poprawy jakości powietrza  w powiecie oleckim. Szczególnie ważne z punktu widzenia ograniczenia ilości dwutlenku siarki  i likwidacji zapylenia powietrza są działania podejmowane przez władze samorządowe i spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz ograniczenia niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków, likwidacje osiedlowych kotłowni i podłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej, czy też modernizacje kotłowni i zmiany czynnika grzewczego na bardziej przyjazny środowisku (Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,MAZURY”, ZPU Prawda, PHU PALDI). Drugim ważnym działaniem jest zmniejszenie emisji z procesów technologicznych poprzez wyposażenia w instalację odpylającą - odlewnia żeliwa GICOR II, podwyższenie emitorów - DELPHIA YACHTS KOT. Zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych sprzyja modernizacja i przebudowa dróg. Wszystkie te działania w znacznym stopniu powodują zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

### IV.3.2. Cele średniookresowe

Cel :

Poprawa jakości i ochrona powietrza.

Kierunki działań :

- Uwzględnienie w gminnych planach zaopatrzenia w ciepło z odnawialnych źródeł energii.

- Modernizacja systemów ogrzewania.

- Promowanie instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii (biomasa, pompy ciepła, kolektory słoneczne).

- Kontrola przestrzegania warunków korzystania ze środowiska w ramach wydanych pozwoleń na emisję.

- Wspieranie przez powiat i gminy przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środków na realizację inwestycji ograniczających emisję.

- Instalowanie urządzeń ochrony powietrza w instalacjach zakładów produkcyjnych.

- Termomodernizacja budynków.

- Ograniczenie emisji ze środków transportu poprzez budowę obwodnicy i modernizację dróg.

- Stosowanie technologii energooszczędnych.

- Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

Działaniem wpływającym na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, co skutkuje zmniejszeniem emisji niskiej, będzie dalsza termomodernizacja zasobów budownictwa wielorodzinnego, budynków administracji, infrastruktury społecznej takich jak szkoły. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji programu oszczędności energii wskazują na duży potencjał możliwości obniżenia zużycia energii w budynkach mieszkalnych usługowych          i użyteczności publicznej.

W Programie ochrony środowiska dla powiatu oleckiego przyjmuje się, że modernizacja kotłowni lokalnych w budynkach administracji publicznych i infrastruktury społecznej będzie realizowana wraz termoizolacją tych budynków.

Starostwo, jak i wójtowie/burmistrz wspierać będą przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków na realizację inwestycji ograniczających emisję. Jednocześnie Starostwo stymulować będzie zakłady do samokontroli poprzez wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem ISO oraz dobrowolnych działań nienormatywnych (np. czystsza produkcja).

Najistotniejszym instrumentem stymulacji ograniczenia emisji będzie możliwość korzystania ze środków pomocowych na w/w inwestycje.

Innymi działaniami w zakresie ograniczenia emisji z produkcji przemysłowej są :

- przestrzeganie obowiązków nałożonych w pozwoleniach zintegrowanych w trzech cegielniach,

- wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku (BAT),

- systematyczna kontrola zakładów przemysłowych emitujących zanieczyszczenia.

Ważnym czynnikiem wspierającym ograniczenie emisji niskiej będą działania w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej zarówno młodzieży szkolnej jak i wszystkich mieszkańców powiatu, ukierunkowaniu na właściwe zachowania proekologiczne, szczególnie uświadomienie szkodliwości spalania odpadów w instalacja do tego nie przeznaczonych.

Istotne znaczenie dla ograniczenia emisji z terenu Powiatu będą miały także inwestycje w zakresie promowanie instalacji wykorzystujących źródła energii (biomasa, pompy ciepła, kolektory słoneczne, elektrownie wodne).

Przedsięwzięcia na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna/ Jednostki współpracujące | Okres realizacji | Szacunkowy koszt [tys. zł] | Potęcjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modernizacja systemów ogrzewania : - ZSLiZ w Olecku (podłączenie do kotłowni TABEX), - SM Olecko, - Cegielnia Golubki - PW Goliat w Krupinie | Zarząd Powiatu/jednostki organizacyjne/ przedsiębiorcy | 2008 2008 2008-2014 2008-2012 | - 150 - 50 | Środki własne, PFOŚiGW, fundusze UE, inne fundusze |
|  | Instalacje energetycznych i inne : - instalacja do przetwarzania słomy na opał PPHU Kamiński - instalacja kolektorów słonecznych Olmedica | Przedsiębiorcy | 2008-2010 2008-2009 | 1.000 900 | Środki własne zarzadców, fundusze UE, inne fundusze |
|  | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu oleckiego : - Szpital Powiatowy w Olecku (stary budynek) - LO w Olecku - ZSLiZ w Olecku - Ośr. Szkol.-Wych. dla Dzieci Głuchych w Olecku (szkoła i internat) - ZST w Olecku (szkoła, internat, stołowka). | Zarząd powiatu/jednostki organizacyjne | 2009 2009 2009 2010 2010 | 1.197 818 822 1.322 1.691 | Środki włsne, PFOŚiGW, WFOŚiGW, fundusze UE, inne fundusze |
|  | Termomodernizacja budynków : - SM Olecko, - Nadleśnictwo Olecko - PW Goliat w Krupinie - SHiUZ Olecko | Zarządcy nieruchomości | 2008-2015 2008-2011 2008-2009 2008 | 12.855 240 100 - | Środki własne zarzadców, PFOŚiGW, WFOŚiGW, fundusze UE, inne fundusze |
|  | Promowanie instalacji wykorzystujących alternatywne źródła energii (biomasa, pompy ciepła, kolektory słoneczne) | Samorząd Powiatowy i Gminny | 2008-2015 | - | PFOŚiGW, GFOŚiGW, WFOŚiGW, inne fundusze |

## IV.4. Hałas

### IV.4.1. Stan wyjściowy

Stan środowiska, ze względu na jego zanieczyszczenie hałasem, określa się za pomocą tzw. klimatu akustycznego. Klimat akustyczny jest to zespół zjawisk akustycznych kształtowanych przede wszystkim przez źródła hałasu takie, jak :

- komunikacja samochodowa,

- zakłady : przemysłowe, rzemieślnicze i usługowe, emitujące hałas na zewnątrz,

- obiekty użyteczności publicznej związane z hałaśliwą działalnością, np. stadiony, lokale rozrywkowe,

- transport dostawczy i komunalny, maszyny budowlane.

Na terenie powiatu oleckiego uciążliwości hałasowe są niewielkie i mają charakter lokalny. Ponadto stan klimatu akustycznego ulega stopniowej poprawie dzięki działaniom, prowadzonym głównie w zakładach przemysłowych.

Problemem pozostaje nadmierny hałas w otoczeniu szlaków komunikacyjnych, który częściowo może być wyeliminowany poprzez stosowanie nasadzeń drzew.

Na hałas przemysłowy składają się wszelkie źródła dźwięku znajdujące się na terenie zakładu, zarówno na otwartej przestrzeni (punktowe źródła hałasu), jak i w budynkach (wtórne źródła hałasu). Punktowymi źródłami hałasu zewnętrznego są np. piły mechaniczne, wentylatory, czerpnie powietrza, sprężarki itp. usytuowane na zewnątrz budynków. Źródłem hałasu wtórnego są obiekty budowlane, w tym produkcyjne, w których hałas pochodzący od pracy maszyn i urządzeń emitowany jest do środowiska przez ściany, strop, okna i drzwi. Ponadto prace dorywcze wykonywane poza budynkami produkcyjnymi jak np. cięcie, kucie, a także obsługa zakładów przez środki transportu (np. wózki widłowe, ciężarowy transport zewnętrzny) stanowią dodatkowe źródło hałasu.

Na terenie powiatu oleckiego jest wiele różnorodnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z tego większość stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego. Nie ma natomiast zakłądów, które przekraczałyby dopuszczalne normy hałasu określone w przepisach prawa.

Działalność zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, obiektów handlowych czy placówek usługowych kształtuje klimat akustyczny terenów bezpośrednio z nimi sąsiadujących. Interwencje mieszkańców na ponadnormatywne oddziaływania hałasu dotyczyły uciążliwości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania interweniujących. Były to głównie przypadki polegające na uskarżaniu się na zbyt głośną pracę instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych, mieszczących się w zakładach, sklepach czy placówkach usługowych, jak i na transport obsługujący zakłady oraz na głośną działalność zakładów gastronomiczno-rozrywkowych.

Politykę Unii Europejskiej w dziedzinie walki z hałasem określa dyrektywa 2002/49/WE w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku. Przepisy te zostały uwzględnione w POŚ (art. 112). Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez :

- utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub, co najmniej na tym poziomie,

- zmniejszanie poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Polityka unijna zmierza w kierunku stworzenia sprawnego systemu gromadzenia informacji o stanie klimatu akustycznego środowiska.

Problem zagrożenia emisją hałasu należy integrować z aspektami planowania przestrzennego w opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dla ograniczenia emisji hałasu komunikacyjnego w powiecie, istotne znaczenie będą miały przedsięwzięcia, dotyczące ograniczenia emisji komunikacyjnej. Są to działania                 z zakresu modernizacji sieci drogowej i zwiększenia przepustowości ruchu. Najważniejszym celem jest budowa w latach 2009 – 2010, z oddaniem do użytkowania w 2011 r. obwodnicy Olecka w ciągu drogi krajowej Nr 65 przez Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział            w Olsztynie. Wyeliminuje ona hałas na odcinkach drogi przebiegającej przez tereny zabudowane.

Istotnym czynnikiem kształtującym stan akustyczny środowiska na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych jest ruch łodzi o napędzie motorowym. Podstawowe narzędzie regulujące używanie łodzi motorowych na poszczególnych akwenach zostało, zgodnie z art. 116 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001r./, przekazane Radzie Powiatu, która Uchwałą Nr XVI/118/04 z dnia 22 kwietnia 2004r. ustanowiła strefy ciszy na następujących jeziorach :

| Gmina Kowale Oleckie | Gmina Olecko | Gmina Świętajno |
| --- | --- | --- |
| Pilwąg | Sedranki | Łaźno |
| Szwałk Wielki | Olecko Małe | Litygajno |
| Szwałk Mały | Dobki | Muliste |
|  |  | Świętajno |
|  |  | Krzywe |
|  |  | Stopka |

Przestrzeganie ustalonych stref ciszy  nie dotyczy : Policji, Straży Pożarnej, organów Zarządu Gospodarki Wodnej, Państwowej Straży Rybackiej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w sezonie letnim, rybackich użytkowników wód w okresie połowów, organów ochrony środowiska.

IV.4.2. Cele średniookresowe

Cel :

Dobry klimat akustyczny.

Kierunki działań :

- Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego związanego z ruchem tranzytowym dla mieszkańców najgęściej zaludnionych obszarów powiatu (budowa obwodnicy, modernizacja dróg).

- Zapewnienie dobrych warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (strefy ciszy na  12 jeziorach).

Przedsięwzięcia na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 w zakresie ochrony przed emisja hałasem

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna/ Jednostki współpracujące | Okres realizacji | Szacunkowy koszt [tys. zł] | Potęcjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budowa obwodnicy Olecka w ciągu drogi krajowej Nr 65 | GDGKiA | 2009-2010 | b. d. | Środki własne, fundusze UE, inne fundusze |
|  | Modernizacja dróg powiatowych : - droga Nr 1940 Zatyki-Kijewo - ulice w Olecku (I etap) Grunwaldzka, Kościuszki, Plac Zamkowy, Zamkowa, Mazurska,Srokomli, M. Dąbrowskiej, Norwida, - droga Nr 1901 Gize-Dudki, - ulice w Olecku (I etap) Cisowa, Warmińska, Młynowa, Żeromskiego, Targowa, - droga nr 1826 Dudki-Zajdy - droga Nr 1857 Wronki-Sajzy | Zarząd Powiatu/PZD | 2009-2011 2009-2010 2014-2015 2014-2015 2014-2015 2014-2015 | 6.210 6.772 2.000 4.100 3.000 17.600 | Środki własne, PFOŚiGW, fundusze UE, inne fundusze |
|  | Modernizacja dróg gminnych : gm. Olecko - droga Szczecinki-Borawskie - ul. Sportowa, - ul. Zamostowa, - ul. Kasprowicza, od ul. Batorego do ul. Kościuszki i ul. Rzeźnickiej oraz ul. Leśna - drogi w gminie Kowale Oleckie - drogi w gminie Wieliczki | Gmina | 2008-2009 2008 2008-2009 2008-2010 2009-2011 2008-2011 | 1.027 120 389 1.225 1.600 740 | Środki własne, GFOŚiGW, fundusze UE, inne fundusze |

## IV.5. Promieniowanie elektromagnetyczne

### IV.5.1. Stan wyjściowy

Najpowszechniej występującymi instalacjami będącymi źródłem pól elektromagnetycznych są linie elektroenergetyczne, instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, takie jak stacje bazowe telefonii komórkowej, stacje radiowe i telewizyjne. Istotny wpływ na środowisko mają linie i stacje elektroenergetyczne o napięciach znamionowych równych co najmniej 110 kV i wyższych. Pole elektromagnetyczne przy antenach telefonii komórkowej, mocowanych na kratownicowych masztach, występuje na przestrzeni kilkunastu metrów na poziomie zawieszenia anteny.

W ostatnich latach coraz częściej budowane są stacje bazowe telefonii komórkowej oraz przekaźniki radiowe. Instalacje te emitują niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne, generowane przez anteny w czasie ich pracy. Moc promieniowania izotropowo jest różna w zależności od wielkości stacji bazowej (często również powyżej 100 W). Częstotliwość emitowania pól elektromagnetycznych waha się w granicach od 30 kHz do 300 GHz.

Na terenie powiatu stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej znajdują się w miejscowościach : Olecko, Babki Oleckie, Gąski, Lakiele, Czerwony Dwór, Szeszki, Kowale Oleckie, Leśny Zakątek, Gryzy, Dunajek, Giże, Pietrasze, Niedźwiedzkie. Swoje anteny zainstalowali tam operatorzy : Centertel (Idea), Polska Telefonia Cyfrowa (Era), Polkomtel (Plus). W przypadku stacji bazowych telefonii komórkowej pola elektromagnetyczne są wypromieniowywane na duzych wysokościach, w miejscach niedostępnych dla przebywania ludzi.

W najbliższych latach podstawowym działaniem będzie prowadzenie badań, które pozwolą na ocenę skali zagrożenia polami elektromagnetycznymi. Zadania w zakresie badań pól elekromagnetycznych należą do WIOŚ i WSSE. Ponadto, jednym z ważnych zadań służących realizacji celu będzie wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie przed polami (Polityka Ekologiczna Państwa) z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania, m. in. wokół urządzeń elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

- IV.5.2. Cele średniookresowe

Cel :

Utrzymanie poziomu pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych.

Kierunki działań :

- Współpraca z jednostakami odpowiedzialnymi za przeprowadzanie okresowych badań kontrolnych pól elekrtomagnetycznych.

- Współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za eliminację zagrożeń spowodowanych przekroczeniem dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

- Modernizacja istniejacych sieci elektromagnetycznych, stacji transformatorowych.

Przedsięwzięcia na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 w zakresie ochrony przed emisją pól elektromagnetycznych

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna/ Jednostki współpracujące | Okres realizacji | Szacunkowy koszt [tys. zł] | Potęcjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Współpraca ze służbami kontrolno-pomiarowymi obiektów emitujących pola elektromagnetyczne. | WIOŚ, WSSE | 2008-2015 | b. d. | Budrzet Państwa |
|  | Modernizacja istniejących sieci elektroenergetycznych stacji transformatorowych | Zakład Energetyczny | 2008-2015 | 580 | Środki Zakładu Energetycznego, fundusze UE |

- IV.6. Ochrona klimatu i zapobieganie niszczeniu ozonu stratosferycznego

- IV.6.1. Stan wyjściowy (źródło informacji) Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007-2010  z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014, Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego).

Zdaniem wielu naukowców proces globalnego ocieplenia już się rozpoczął. Ostatnia dekada to najcieplejszy okres w historii pomiarów meteorologicznych. Średnia temperatura atmosfery podnosi się coraz szybciej. Jednym ze skutków globalnego ocieplenia może być nasilanie się katastrof pogodowych. Klęski żywiołowe, takie jak huragany, susze czy powodzie zdarzają się coraz częściej i dotykają coraz większe obszary naszej planety. Przyczyną globalnego ocieplenia jest emisja tzw. gazów cieplarnianych, t. j. dwutlenku węgla, metanu, ozonu, freonów, podtlenku azotu i halonów.

Największym źródłem emisji dwutlenku węgla jest energetyka. Do istotnych źródeł emisji gazów szklarniowych należą również przemysł, sektor komunalny i transport. Jednocześnie znaczne ilości CO2 wychwytywane są z atmosfery w efekcie prowadzonej gospodarki leśnej oraz dokonujących się zmian w zagospodarowaniu terenu i gospodarce gruntami.

Ważne miejsce w bilansie emisji gazów szklarniowych zajmuje także emisja metanu, stanowiąca ok. 15 % całkowitej emisji gazów szklarniowych (wyrażonej w CO2 ekwiwalentnym). Najważniejsze źródła metanu to lotna emisja powstająca przy użytkowaniu paliw, emisja z wysypisk odpadów i tzw. fermentacja jelitowa występująca w sektorze rolniczym.

Przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu wymaga zmiany dotychczasowej polityki ekologicznej. Jednym z głównych twórców światowych porozumień na rzecz ochrony klimatu jest Unia Europejska. Ramy współpracy wszystkich państw świata w zakresie przeciwdziałania globalnym zmianom klimatu wyznacza ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych                w sprawie zmian klimatu i Protokół z Kioto. Najważniejszy obecnie unijny instrument ochrony klimatu wprowadzony został przez przepisy dyrektywy 2003/87/WE w sprawie ustanowienia systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie. Polska dokonała transpozycji przepisów dyrektywy ustawą z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji. Wypełnienie obowiązków strony Konwencji Klimatycznej i Protokołu z Kioto, to przede wszystkim konieczność prowadzenia działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Zwiększone zainteresowanie ozonem atmosferycznym rozpoczęło się w latach 70 XX wieku, gdy stwierdzono możliwości niszczenia ozonu przez substancje wypuszczane do atmosfery przez ludzi, czyli zawierające chlor, freony i halony. Gazy te przy powierzchni Ziemi wydają się być obojętne i bardzo trwałe. Jednak kiedy dostają się w wysokie warstwy atmosfery, pod wpływem intensywnego promieniowania słonecznego rozpadają się, uwalniając chlor i brom - pierwiastki lawinowo niszczące ozon. Intensywny rozwój przemysłu chłodniczego, komputerowego i kosmetycznego od lat 50 - tych spowodował ogromny wzrost emisji tych związków do atmosfery.

Substancje zubożające warstwę ozonową (stosowane w sektorze chłodnictwa, klimatyzacji, pompach cieplnych, urządzeniach zawierających rozpuszczalniki oraz systemach przeciwpożarowych i gaśnicach) zaliczone zostały do substancji negatywnie oddziałujących na środowisko. Zatem nadrzędnym celem jest ich całkowita eliminacja z rynku. Wprowadzone mechanizmy mają wpłynąć na podjęcie decyzji o szybszej rezygnacji ze stosowania substancji kontrolowanych w praktyce.

Polska jest stroną Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej i Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (PM) od dnia                            11 października 1990 r. Od 31 grudnia 1996 r. Polska jest stroną poprawek londyńskich                      i kopenhaskich do Protokołu Montrealskiego, a od 5 marca 2000 r. jest stroną poprawek montrealskich.

Dotychczas Polska wywiązuje się z zasadniczych zaleceń Konwencji i Protokołu.                  W przypadku Konwencji dotyczy to wykonywania pomiarów ozonu atmosferycznego oraz pomiarów natężenia promieniowania ultrafioletowego - zakresu UV-B. Zasadniczym zaleceniem PM oraz jego poprawek jest natomiast redukcja substancji kontrolowanych, aż do całkowitej ich eliminacji w odniesieniu do produkcji i zużycia, zgodnie z wprowadzonymi definicjami i Polska również wywiązuje się z przyjętych zobowiązań.

Oprócz zaleceń zawartych w Protokole jego strony winny również przestrzegać dodatkowych zaleceń wprowadzanych na podstawie decyzji spotkań stron PM, które dotyczą          m. in. opracowania strategii zarządzania substancjami CFCs (chlorofluorowęglowodory) oraz eliminacji tych substancji z produkcji leków przeciwastmatycznych.

Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 kwietnia 2004 r. przyjęła Strategię zarządzania substancjami zubożającymi warstwę ozonową - CFCs, w tym strategię wycofywania substancji CFCs z aerozoli przeciwastmatycznych.

Dokument zawiera zalecenia PM w odniesieniu do substancji CFCs, przedstawia stan zagadnień związanych ze stosowaniem tych substancji w Polsce oraz proponuje podjęcie kroków niezbędnych do realizacji w/w decyzji. W Strategii odniesiono się do następujących zagadnień :

- odzysku substancji CFCs z produktów i wyposażenia oraz ich eliminacji, gdzie jest to możliwe,

- wyznaczenia terminów zakazujących ponownego napełniania urządzeń oraz wykorzystywania substancji CFCs w chłodnictwie i klimatyzacji,

- zapewnienia o prowadzeniu odpowiednich działań chroniących środowisko podczas magazynowania substancji CFCs oraz postępowania z odzyskanymi CFCs,

- zachęcania do stosowania substytutów dla CFCs akceptowalnych ze środowiskowego
i zdrowotnego punktu widzenia,

- przyjęcia strategii eliminacji substancji CFCs z produkcji aerozoli przeciwastmatycznych.

Strategia uwzględnia aspekty zdrowotne, ekonomiczne i techniczne wprowadzania alternatyw dla substancji CFCs i określa możliwe terminy eliminacji tych substancji.

- IV.6.2. Cele średniookresowe

Cel :

- Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

- Kreowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony ozonowej.

Kierunki działań :

- Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energii pierwotnej.

- Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki i obniżenie jej materiałochłonności.

- Prowadzenie edukacji społeczeństwa w celu wykreowania świadomości odpowiednich zachowań konsumpcyjnych.

Cele i kierunki działania w zakresie ochrony klimatu i zapobiegania niszczeniu ozonu stratosferycznego zostały przyjęte zgodnie z ,,Programem Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata                   2011 – 2014”. Zadaniem samorządu powiatowego i gminnych będzie prowadzenie edukacji społeczeństwa, w celu wykreowania odpowiednich zachowań konsumpcyjnych. Drugim istotnym kierunkiem działania będzie podejmowanie przedsiewzięć w zakresie zmniejszenia emiscji CO2 do atmosfery, które zostały opisane w rozdziale ,,Ochrona powietrza atmosferycznego”.

## IV.7. Awarie

### IV.7.1. Stan wyjściowy

Na terenie powiatu oleckiego problem nadzwyczajnych zagrożeń środowiska to zdarzenia związane z wypadkami w trakcie tranzytu niebezpiecznych substancji przez teren powiatu, wypadkami zanieczyszczenia wód substancjami niebezpiecznymi, ale także potencjalna emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania,        w których występują niebezpieczne substancje.

Postanowienia dyrektywy 2004/35/WE z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu przetransponowała do prawa polskiego Ustawa           z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. Nr 75, poz. 493). Ustawa weszła w życie 30 kwietnia 2007 r., jednak nie zostały jeszcze do niej wydane akty wykonawcze. Zgodnie z art. 1 ustawa określa zasady odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę takich szkód, a więc odpowiedzialności zarówno zapobiegawczej, jak i kompensacyjnej. Jest to jednak odpowiedzialność przede wszystkim o charakterze administracyjnym, oparta na ustawowym ustaleniu zobowiązań adresowanych do określonych podmiotów, których egzekwowanie ma się odbywać poprzez stosowanie przez upoważnione organy administracji określonych instrumentów o charakterze głównie administracyjno-prawnym. Możliwe jest też korzystanie z roszczeń cywilnoprawnych, mają one jednak charakter uzupełniający, podobnie jak odpowiedzialność karna. Ponoszenie odpowiedzialności finansowej za wyrządzone szkody w środowisku przez sprawców.

### IV.7.2. Cele średniookresowe

Cel :

Eliminowanie i zmniejszanie skutków dla mieszkańców i środowiska z tytułu poważnych awarii.

Kierunki działań :

- Stałe udoskonalanie współpracy służb i organów biorących udział w przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków awarii.

- Wspieranie modernizacji usprzętowienia KPPS Poż. w Olecku.

Fakt położenia  powiatu oleckiego  w miejscu krzyżujących się dróg, do przejścia granicznego Gołdap – Gusiew powoduje ciągły wzrost intensywności przemieszczania się środków transportu, a tym samym wzrost zagrożeń wynikających z możliwości powstania wypadków i  kolizji. W przypadku transportu substancji niebezpiecznych powstaje również zagrożenia środowiska substancjami niebezpiecznymi. Szczególne obowiązki w tym zakresie spoczywają na Powiatowym Zespole Zarządzania Kryzysowego powołanym przez Starostę, który koordynuje działania powiatowych służb, inspekcji i straży w przypadkach awarii, określając m. in. : procedury działania w trakcie wystąpienia niebezpieczeństwa. Najważniejszym ogniwem działania jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, która posiada specjalistyczny sprzęt do likwidacji zagrożeń. Występują potrzeby w zakresie modernizacji sprzętu Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej. W ramach wspierania modernizacji usprzętowienia KPPS Poż. powiat systematycznie udzielał dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W działaniach na lata 2008-2015 planuje się dofinansowanie ze środków PFOŚiGW w granicach 3 tys./rok.

# Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii

Stale rosnący udział kosztów pozyskania energii, surowców ze źródeł pierwotnych          i wody w kosztach produkcyjnych wpływa niekorzystnie na konkurencyjność gospodarki. Na poziomie zakładu przemysłowego uzyskanie efektów zmniejszania wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności jest uzależnione od wprowadzania najlepszych technologii (BAT) oraz skutecznego zarządzania środowiskowego (normy ISO serii 14000, EMAS, programy „Czystej produkcji”, itp.).

Ważnym działaniem w zakresie ograniczenia surowców, materiałów i energii może być odzysk a zwłaszcza recykling odpadów i ponowne ich wykorzystanie. Oszczędność wody można uzyskać poprzez jej ponowne wykorzystanie w procesach przemysłowych. Według danych statystycznych w 2006 r. w powiecie oleckim zużycie wody wyniosło ogółem 2,3 hm3 w tym przemysł zużył 16,6 %, rolnictwo i leśnictwo 34,2 %, eksploatacja sieci wodociągowych 49,2 %.

## V.1. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią

### V.1.1. Stan wyjściowy

Obszar powiatu oleckiego leży w granicach dwóch dużych jednostek hydrologicznych: dorzecza Wisły (część centralna i południowa) i dorzecza Pregoły (część północna). Pomiędzy nimi, na obszarze Wzgórz Szeskich w rejonie miejscowości Golubie Wężewskie, Wężewo i Szarejki, przebiega dział wodny I rzędu. W obrębie dorzecza Wisły, w granicach powiatu oleckiego, do największych cieków powierzchniowych należą : Lega (w dolnym biegu rz. Jerzgnia) i Łaźna Struga (w dolnym biegu od miejscowości Połom – rz. Ełk), odprowadzające wody w kierunku południowym i południowo-wschodnim. Rzeki te łączą się poza obszarem powiatu i razem wpływają do Biebrzy, a dalej do Narwi i Wisły. Dział wody IV rzędu pomiędzy Legą a Ełkiem przebiega na północy pomiędzy jez. Sedraneckim a Kulistym, a dalej na południe od miejscowości Jaśki, Rosochackie, Kukowo i Gąski. W obrębie dorzecza Pregoły, w granicach powiatu oleckiego, największym ciekiem jest rzeka Jarka, odprowadzająca wodny w kierunku północnym - do Węgorapy i dalej do Pregoły. Sieć hydrograficzną powiatu oleckiego tworzą ponadto liczne mniejsze strumienie i rzeki m. in. : Połomska Młynówka, Mazurka, Możanka, Czarna. W powyższy system wodny włączonych jest również blisko 40 jezior, z których największe to : Łaźno, Szwałk Wielki, Oleckie Wielkie, Oleckie Małe, Krzywe, Litygajno, Dobskie, Kukowino, Dudeckie i Pilwąg. Większość jezior ma charakter rynnowy, przepływowy, niektóre należą do jezior przejściowych pomiędzy rynnowymi a zaporowymi. Obszar wód powierzchniowych w powiecie oleckim stanowi 3,98  % ogólnej powierzchni powiatu. Główny użytkowy poziom wodonośny, ujmowany do eksploatacji przez studnie głębinowe na obszarze całego powiatu oleckiego występuje w utworach czwartorzędowych. Poziom ten występuje na głębokości 20-90 m. p.p.t., a jego miąższość waha się od   5 do 50 m. Zwierciadło wody w osadach piaszczysto-żwirowych, ma na ogół charakter napięty. Średnie uzyskiwane wydajności z pojedynczych otworów mieszczą się najczęściej w przedziale od 30-120 m3/h, tylko w pasie o przebiegu południkowym na zachód od Olecka do 30 m3/h. Niska wydajność charakteryzuje również tereny, ciągnące się dalej na północ wzdłuż rzeki Jarki. Współczynniki filtracji poziomu czwartorzędowego wahają się od 0,0005 do 0,00001 m/s. Wodoprzewodność poziomu mieści się w szerokim przedziale 20-900 m2/d, a w rejonie Wieliczek 100-450 m2/d. Woda występuje pod ciśnieniem i stabilizuje się na rzędnych od ok. 140-180 m n.p.m., z czym wiąże się występowanie samowypływów (gm. Świętajno, Kowale Oleckie). Odpływ wód następuje w kierunku południowo zachodnim. Regionalną bazą drenażu wód głównego użytkowego poziomu wodonośnego jest rzeka Biebrza. Omawiany poziom jest izolowany na większości obszaru powiatu pokrywą glin zwałowych o różnej miąższości. Słaba izolacja, a zatem zwiększone ryzyko przenikania zanieczyszczeń występuje na terenach równin sandrowych, zbudowanych z dobrze przepuszczalnych osadów piaszczystych oraz w sąsiedztwie jezior, gdzie istnieje kontakt hydrauliczny z wodami powierzchniowymi. Południowo-zachodnia część powiatu oleckiego znajduje się  w obrębie czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 217 - Pradolina rzeki Biebrzy. Średnia głębokość występowania wód wynosi 60 m. Szacunkowe zasoby zbiornika wynoszą 200 tys. m3/d (wg danych geologicznych).

Do elementów infrastruktury wodnej mającej na celu uregulowanie i właściwe kształtowanie stosunków wodnych w powiecie należą :

- zastawki i jazy rzeczne umożliwiające prowadzenie nawodnień,

- przepływowe elektrownie wodne, umożliwiające wykorzystanie wody do celów energetycznych.

Istniejące w powiecie oleckim obiekty hydrotechniczne mają znaczenie lokalne tzn. nie wpływają na kształtowanie stosunków wodnych w ujęciu zlewniowym. Brak jest sztucznych zbiorników retencyjnych. Obszar powiatu oleckiego nie należy do obszarów zagrożonych powodzią. Jedynie lokalnie mogą wystąpić okresowe podtopienia terenów rolnych i leśnych bezpośrednio przylegających do wód powierzchniowych.

### V.1.2. Cele średniookresowe

Cel :

- Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych w zlewniach.

- Zmniejszenie zużycia wody podziemnej do celów przemysłowych.

Kierunki działań :

- Współpraca z instytucjami szczebla wojewódzkiego w zakresie stworzenia systemu informacji o gospodarce wodnej województwa warmińsko-mazurskiego.

- Bieżąca konserwacja cieków powierzchniowych oraz urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych.

- Melioracje użytków rolnych w gminie Kowale Oleckie, Olecko, Wieliczki.

- Odtworzenie przekroju poprzecznego i profilu podłużnego rzeki Lega.

- Minimalizacja wykorzystania wód podziemnych z ujęć własnych i wody wodociągowej do celów przemysłowych.

- Minimalizacja strat wody w systemach wodociągowych.

Najważniejszymi dokumentami prawnymi określającymi zasady gospodarki wodnej          w Polsce są Ustawa Prawo wodne oraz Ramowa Dyrektywa Wodna. Zgodnie z w/w dokumentami do roku 2015 wody muszą osiągnąć konkretne cele środowiskowe – dobry stan (dla wód powierzchniowych oznacza dobry stan ekologiczny i chemiczny, dla wód podziemnych oznacza dobry stan ilościowy i chemiczny) lub dobry potencjał (wymagany jest dla silnie zmienionych i sztucznych części wód).

Główny kierunek działań w powiecie oleckim wynika z Polityki Ekologicznej Państwa wskazującej na racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych w zlewniach oraz zmniejszenia zużycia wody podziemnej do celów przemysłowych.

Istotną rolę w zarządzaniu  zasobami wodnymi pełni baza danych i system wymiany informacji z zakresu gospodarki wodnej na obszarze województwa, co leży w gestii Urzędu Marszałkowskiego, RZGW, WIOŚ, przy współpracy ze starostwami powiatowymi.

Polityka Ekologiczna Państwa w zakresie zmniejszenia wodochłonności produkcji wymaga aby w okresie 1990 – 2010 zmniejszyć wodochłonność produkcji o 50 % (w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle).

Na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie (dane za 2006r.) zużycie wody z wodociągów na gospodarstwo domowe wyniosło 946,0 dam3. Zużycie wody na 1 mieszkańca wyniosło 27,6 dam3. Z danych w/w wynika, że ogólne zużycie wody na potrzeby gospodarki i ludności wynosiło 2,3 hm3. W tym zużycie wody przez przemysł – 0,4 hm3 (16,6 %). Przy wyżej określonym zużyciu wody z gospodarstwa domowego, odprowadza się 909,7 dam3 ścieków.

W sferze gospodarki komunalnej wskazane jest zintensyfikowanie działań przedsiębiorstw wodociągowych, ukierunkowanych na zmniejszenie strat wody w systemach przesyłowych. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jako jednostka realizująca zadania ujęte      w Programie... przeprowadza stałą modernizację systemów wodociągowych na terenie miasta Olecko.

W zakresie poprawy warunków retencyjnych obszaru konieczne jest odtworzenie systemów melioracyjnych oraz oczyszczenie zbiorników retencyjnych przy elektrowniach wodnych. Jednostką realizującą w/w inwestycje (zarówno wykonane jak i do realizacji) jest Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie.

Przedsięwzięcia zrealizowane w latach 2004-2007 :

- remonty i odbudowa jazów :

- Starosty, gm. Wieliczki,

- Babki Gąseckie, gm. Olecko,

- Sedranki, gm. Olecko.

Ponadto wykonano odbudowę koryta rzeki Sedranka na całej długości tj. od jeziora Golubki, gm. Kowale Oleckie do ujścia do jeziora Sedranki, gm. Olecko. Realizując w/w zadanie wykonano również przepławkę dla ryb, która została usytuowana na kanale ulgi łączącym rzekę Sedranka z rzeką Lega (poniżej jazu przy dawnym młynie w miejscowości Sedranki). Wykonano odbudowę oraz budowę nowych urządzeń melioracyjnych na terenie wsi Szeszki, gm. Wieliczki. Obszar objęty inwestycją wyniósł około 136 ha.

Inwestycje planowane do wykonania w latach 2008 – 2011 :

- melioracja na terenie wsi Cimochy, gm. Wieliczki, zaplanowano do wykonania odbudowę zdewastowanych i budowę nowych urządzeń melioracyjnych na powierzchni około 64 ha, szacunkowy  koszt około 1.350 tys. zł,

- melioracja na terenie wsi Monety, gm. Kowale Oleckie i wsi Judziki, gm. Olecko, na      powierzchni około 264 ha gruntów, szacunkowy koszt  około 3.950 tys. zł,

- odtworzenie przekroju poprzecznego i profilu podłużnego rzeki Lega w km 56+475 do 58+550 w miejscowości Judziki, gm. Olecko, szacunkowy koszt około 500 tys. zł,

- remont koryta rzeki Lega w km 41+140 – 43+200 (teren miasta Olecko, odcinek od ujścia   z jeziora Oleckie Wielkie do ulicy Nocznickiego), szacunkowy koszt około 2.200 tys. zł,

Inwestycje planowane do wykonania w latach 2012 – 2015 :

- melioracja użytków rolnych, obiekt Kukówko, gm. Świętajno, na powierzchni około            300 ha szacunkowy koszt około 3.775 tys. zł,

- melioracje użytków rolnych, obiekt Mściszewo, gm. Kowale Oleckie, na powierzchni    około 300 ha , szacunkowy koszt około 3.700 tys. zł.

## V.2. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

Gospodarka cieplna na terenie powiatu opiera się na kotłowniach lokalnych i indywidualnych źródłach ciepła opalanych paliwem stałym.

- V.2.1. Stan wyjściowy

Na terenie powiatu dominują kotłownie opalane węglem. Występują także kotłownie opalane olejem opałowym czy zrębkami drewna. Większa częśc terenu miasta Olecka objęta jest zasięgiem sieci ciepłowniczej. Istniejące źródła zaspokajają potrzeby odbiorców, większość urządzeń spełnia normy techniczne i ekologicznych. Niektóre wymagaja modernizacji.

Podstawowymi źródłami energii odnawialnej  na terenie powiatu jest biomasa i energia wodna. Natomiast energie : geotermalna i słoneczna, ze względu na obecny stopień wykorzystania, mają znaczenie marginalne.

Powszechnie wykorzystuje się biomasę, zwłaszcza drewno i jego pochodne. Pozyskana biomasa jest spalana w przystosowanych do tego urządzeniach, co powoduje mniejsze jej zużycie, a co za tym idzie też zmniejszoną emisję zanieczyszczeń i mniejsze koszty eksploatacji.

Na terenie powiatu funkcjonują następujące instalacje wykorzystujące biomasę jako paliwo i energię wody :

- Zakłady Produkcyjno – Usługowo ,,PRAWDA” Spółka z o. o. w Olecku, kotłownia             o mocy 11,59 MW, opalana trocinami,

- Przedsiębiorstwo H-U ,,PALDI”  Spółka z o. o. w Olecku, kotłownia o mocy 1,84 MW, opalana trocinami i zrębkami drzewnymi,

- Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,NOWA” w Kowalach Oleckich  kotłownia o mocy 2,5 MW, opalana trocinami i zrębkami drzewnymi,

- Małe Elektrownie Wodne – 154 kW :

  - Nowy Młyn, Lega - moc turbin 29 kW,

  - Babki Gąseckie, Lega - moc turbin 75 kW,

  - Starosty, Lega - moc turbin 25 kW,

  - Cicha Wolka, na kanale Cichym - moc turbin 25 kW.

Dla województwa warmińsko-mazurskiego przyjęto w projekcie Programu Ochrony Środowiska udział energii z odnawialnych zasobów energetycznych do co najmniej 9 %            w 2010 r. Jednocześnie w Programie dla województwa stwierdzono, że ze względu na charakter występowania odnawialnych źródeł energii wskazane jest opracowanie przez poszczególne gminy, powiaty strategii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

- V.2.2. Cele średniookresowe

Cel :

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do poziomu 9 % w 2010 r.

Kierunki działań :

- Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących OZE.

- Wspieranie i aktywizacja samorządów lokalnych i przedsiębiorców w kierunku wykorzystania zasobów OZE (biomasa, biogaz, energetyka wodna, geotermalna, słoneczna i wiatrowa).

Na terenie powiatu akcje informacyjne dotyczące upraw energetycznych, które mają na celu zwiększenie wiedzy praktycznej i teoretycznej rolników prowadzi Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Szkolenia w zakresie odnawialnych źródeł energii, uprawy roślin energetycznych, wykorzystania słomy prowadzone były przez Stowarzyszenie Zielona Energia Na Mazurach. Problem ten ciągle jest aktualny i wymaga dalszych działań. Szansą na bliższą i dalszą przyszłość jest upowszechnianie nowoczesnych form infrastruktury wspomagającej przedsiębiorczość. Udział energi ze źeródeł odnawialnych będzie można zwiekszać zwłaszcza na terenach wiejskich poprzez uprawę roślin energetycznych. Jednocześnie będzie to warunkowało wielofunkcyjny rozwój wsi.

# Edukacja ekologiczna

Cel :

    - Wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa.

    - Skuteczna edukacja ekologiczna.

Kierunki działań :

- Realizacja programów edukacji ekologicznej na wszystkich poziomach nauczania.

- Edukacja dorosłej części społeczeństwa poprzez media, samorządy, organizacje ekologiczne, nadleśnictwa.

- Organizacja szkoleń specjalistycznych dla przedsiębiorców korzystających ze środowiska.

- Organizacja imprez i festynów ekologicznych.

- Działania wydawniczo-popularyzacyjne.

- Kontynuacja tworzenia i popularyzacji ścieżek dydaktycznych, tras rowerowych.

- Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczej we Wronkach, gm. Świętajno.

Edukacja ekologiczna jest jednym ze strategicznych elementów ochrony środowiska, mającym na celu stymulowanie pożądanych działań społecznych oraz kształtowanie proekologicznych postaw i nawyków.

Edukacja ekologiczna znalazła stosowną rangę zarówno w Konstytucji RP (art. 5 i 74) jak i sektorowych uregulowaniach prawnych, przede wszystkim w ustawach : Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody i w ustawie o systemie oświaty.

Istotne znaczenie dla edukacji ekologicznej wynika również z podpisanych przez Polskę dokumentów międzynarodowych przede wszystkim Agendy 21. W wyniku realizacji ustaleń Agendy 21 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, powstał w 2000 r. dokument pn. „Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej” (NSEE).

Zgodnie z „Narodową Strategią Edukacji Ekologicznej" podstawowymi celami            w edukacji ekologicznej są :

- upowszechnianie idei rozwoju zrównoważonego we wszystkich sferach życia oraz objęcie ciągłą edukacją ekologiczną wszystkich mieszkańców kraju,

- wdrożenie edukacji ekologicznej w formie interdyscyplinarnej na wszystkich stopniach nauczania formalnego oraz w nauczaniu nieformalnym.

Kształcenie ekologiczne prowadzone jest na wszystkich szczeblach nauczania od przedszkola do wyższych uczelni. Treści ekologiczne realizowane są na różnych przedmiotach i za realizacje ścieżki ekologicznej odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele pracujący w szkole.

Na terenie powiatu oleckiego funkcjonuje : 6 przedszkoli, 15 szkół podstawowych,         10 gimnazjów, 5 szkół ponadgimnazjalnych - Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych, Zespół Szkół Technicznych, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych, Centrum Edukacji i Rozwoju Zawodowego (szkoła niepubliczna), Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olecku (szkoła niepubliczna), Centrum Edukacji przy Środowiskowym Domu Samopomocy (szkoła niepubliczna) 
a także niepaństwowa uczelnia wyższa - Wszechnica Mazurska w Olecku.

Istotne znaczenie dla edukacji ekologicznej w powiecie ma funkcjonowanie Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, która posiada duże doświadczenie w kształceniu kadr w zakresie ochrony i zarządzania środowiskiem przyrodniczym, bowiem w aktualnej strukturze organizacyjnej uczelni istnieją współpracujące ze sobą wydziały : Wydział Nauk Przyrodniczych, Wydział Nauk Społecznych i Wydział Filologii. Ich współdziałanie owocuje kształceniem na wysokim poziomie przedmiotowym i językowym, co sprawia, że absolwenci bez kompleksów stają do rywalizacji o miejsca pracy z tymi, którzy ukończyli inne szkoły wyższe.

Poza realizacją podstawowej funkcji jaką jest kształcenie na poziomie inżynierskim             i magisterskim na kierunku ochrona środowiska, w specjalnościach : ochrona środowiska leśnego, bezpieczeństwo ekologiczne (studia inżynierskie) i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym w warunkach zrównoważonego rozwoju (studia magisterskie) oraz na kierunku wychowanie fizyczne – studia licencjackie w specjalnościach : wychowanie fizyczne z przyrodą (specjalność nauczycielska) i wychowanie fizyczne z ekoturystyki i kształcenia na dwóch rodzajach studiów podyplomowych: „Zrównoważone zarządzanie lasem – gospodarka i ochrona”, „Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i gminie”, ważne są prowadzone przez uczelnię niżej wymienione działania, które mogą wpisać się w realizację powiatowego programu ochrony środowiska :

- prowadzenie badań naukowych w ramach projektów badawczych, których tematyka dotyczy różnorodności biologicznej na różnych jej poziomach, waloryzacji przyrodniczej środowiska, oceny parametrów jakościowych środowiska przyrodniczego (gleba, powietrze, woda), monitoringu środowiska, rekultywacji terenów zdegradowanych, gospodarki ściekowej i odpadami, edukacji środowiskowej, turystyki przyrodniczej, agroturystyki i inny,

- współpraca z różnymi podmiotami w zakresie działań dydaktycznych i naukowych (nadleśnictwa, stacje chemiczno - rolnicze, Fundacja Zielonych Płuc Polski, oczyszczalnie ścieków, parki krajobrazowe, stacje sanitarno epidemiologiczne, urzędy administracji samorządowej i rządowej różnych szczebli, ośrodki doskonalenia nauczycieli i inny,

- wykonywanie ekspertyz, instrukcji wdrożeniowych i innych opracowań dla praktyki,

- organizacja konferencji naukowych,

- organizacja szkoleń i imprez edukacyjnych (Festiwal Nauki i Sztuki) popularyzujących wiedzę i integrujących społeczeństwo,

- inicjowanie programów edukacyjnych, których celem jest aktywizacja społeczeństwa wokół ważnych spraw związanych ze środowiskiem przyrodniczym i jego ochroną ,

- nagradzanie ludzi społecznie pracujących w zakresie ochrony środowiska Medalem Mazurskiej Niezapominajki,

- otwarte wykłady dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Uczeń – studentem”,

- współpraca z mediami informacyjnymi (artykuły, audycje dotyczące także spraw środowiskowych),

- oddziaływania kształtujące społeczeństwo poprzez Stowarzyszenie Absolwentów WM           w Olecku.

Wszechnica Mazurska zamierza rozwijać, angażując środki własne i pozyskane z krajowych i europejskich funduszy, nowe formy prośrodowiskowego działania :

- uruchomienie nowych kierunków i specjalności kształcenia związanych z edukacją środowiskową społeczeństwa (turystyka, rekreacja, II etap kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne),

- uruchomienie nowych studiów podyplomowych „Edukacja przyrodnicza dla zrównoważonego rozwoju”, „Ekologia dla biznesu” i innych w miarę istniejących możliwości kadrowych i potrzeb społeczno – gospodarczych,

- powołanie centrum koordynującego program ONZ pt. „Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju” w regionie północno – wschodniej Polski oraz Warmińsko Mazurskiego Centrum Aktywności Prośrodowiskowej,

Zadania w zakresie edukacji ekologicznej  na terenie powiatu realizują również nadleśnictwa. Jest to głównie edukacja ekologiczna w zakresie przyrody lasu, gospodarki leśnej        i łowieckiej.

Ważną rolę w edukacji ekologicznej odgrywają organizacje pozarządowe, które podejmują różnego rodzaju akcje na rzecz lokalnych środowisk ukierunkowanych na edukację ekologiczna dorosłej części społeczeństwa, np. Stowarzyszenie Agroturystyczne ,,Mazurska Kraina”, ,,Puszcza Borecka” i ostatnio powstało w gminie Kowale Oleckie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych ,,Kraina Szeszkich Wzgórz”.

Stowarzyszenie Agroturystyczne ,,Mazurska Kraina” deklaruje prowadzenie edukacji         w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach agroturystycznych i ekologicznych, popularyzowania gospodarstw ekologicznych, tworzenia ścieżek przyrodniczo – edukacyjnych, inwentaryzacja i eksponowanie obiektów cennych ekologicznie.

Na terenie powiatu szkolenia specjalistyczne dla określonych grup – producentów /rolnicy, właściciele gospodarstwa agroturystycznych/ prowadzi Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział w Olecku.

Ważną rolę edukacyjna mogą spełniać lokalne media poprzez specjalistyczne publikacje i akcje informacyjno-edukacyjne.

Działania w ramach edukacji ekologicznej prowadzonej przez Starostwo Powiatowe          w Olecku, to przede wszystkim objęcie patronatu i czynne zaangażowanie w różne akcje ekologiczne : „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, „Pomóżmy kasztanowcom”, jak również dofinansowanie ze środków PFOŚiGW konkursów ekologicznych organizowanych przez młodzież szkolną, organizacje pozarządowe, wycieczki do Puszczy Boreckiej, Festiwal Nauki i Sztuki organizowany przez Wszechnicę Mazurską, wdawanie materiałów promocyjnych o tematyce proekologicznej i mikroiniekcja kasztanowców.

Ponadto organizowane były szkolenia i seminaria specjalistyczne dla przedsiębiorców             i pracowników samorządowych w zakresie gospodarki odpadami, emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i pozwoleń zintegrowanych.

Dzięki uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska             i środków PFOŚiGW będzie kontynuowana akcja informacyjna w zakresie ochrony kasztanowców w powiecie.

Ponadto Powiat Olecki przystąpił do projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej              z Warszawy pn. „Aktywni z natury” Młodzi Ambasadorzy Skarbów Natury Małej Ojczyzny. Dzięki programowi powiat i gminy zyskają możliwość wspierania działań uczniów i liderów ekologicznych podejmowanych na naszym terenie. Uczniowie LO          i ZST będą opracowywali i realizowali autorskie projekty, dzięki którym ich rówieśnicy   i społeczność lokalna dowiedzą się, jak skutecznie i odpowiedzialnie działać na rzecz ochrony środowiska w swoich społecznościach.

W ramach programu uczestnicy będą mogli poznać następujące zagadnienia wchodzące w tematykę zrównoważonego rozwoju :

- odpowiedzialny i zdrowy styl życia

- przyjazna środowisku i ludziom świadoma konsumpcja

- przyjazne dla środowiska środki transportu

- eko-rozwój i ochrona klimatu,

- ograniczanie zużycia wody i energii,

- odnawialne źródła energii,

- zapobieganie produkcji odpadów, odzysk i recykling.

Natomiast dzięki realizacji projektu „Wirtualny przewodnik po krainie EGO”, którego liderem jest Powiat Olecki, zostaną zinwentaryzowane zasoby przyrodnicze i turystyczne subregionu EGO (Ełk, Gołdap, Olecko). Końcowym rezultatem będzie interaktywny portal promujący walory i atrakcje EGO, zawierający strony internetowe w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i polskim z możliwością połączenia telefonicznego i wyboru informacji w jednym z tych języków na temat określonej trasy turystycznej. W portalu zawarte będą informacje dotyczące 15 szlaków turystycznych (po pięć z każdego powiatu) wraz z ich opisem, mapami i zdjęciami.

Wojewódzki Program Ochrony Środowiska postuluje utworzenie na terenie każdego powiatu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ośrodka edukacji ekologicznej oraz zielonej szkoły.

Postuluje się wykorzystanie substancji architektonicznej po likwidowanych szkołach w rejonie Puszczy Boreckiej. Ośrodek edukacji ekologicznej powinien być położony blisko jednej z głównych dróg i ciekawym przyrodniczo terenie, najlepiej w sąsiedztwie szlaku turystycznego. Wobec powyższego jednym z ważniejszych kierunków działania będzie utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczej we Wronkach w ramach projektu „Brama do lasu”.

Najistotniejsze dla stworzenia trwałej instytucji w edukacji ekologicznej jest jej finansowe wsparcie w pierwszym okresie działalności. Planuje się, że centrum powstanie przy inicjatywie Starostwa Powiatowego w partnerstwie z samorządami, nadleśnictwami          i organizacjami pozarządowymi i pozyskaniu środków zewnętrznych.

VII . Harmonogram realizacji programu.

| Cele/działania | Termin realizacji |  | Jednostki realizujące | Źródła finansowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ochrona dziedzictwa przyrodniczego |  |  |  |  |  |
| Ochrona przyrody i krajobrazu |  |  |  |  |  |
| Cel : Zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych powiatu. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działań : - Wzmożenie ochrony obszaru Puszczy Boreckiej. | 2008 - 2011 |  | Wojewoda, Gminy, Nadleśnictwo | Budżet Wojewody, Budżet gminy, fundusze celowe |  |
| - Przestrzeganie obowiązujących przepisów na obszarach krajobrazu chronionego w procesach inwestycyjnych. | 2008 - 2011 |  | Wojewoda, Starosta, Gminy | Budżet Wojewody, Budżet powiatu i gmin, środki prywatne |  |
| - Sukcesywna aktualizacja rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i ochrony obiektów. | 2008 – 2011 |  | Wojewoda, Gminy | Budżet Wojewody, GFOŚiGW, inne fundusze |  |
| - Wykorzystywanie programów rolno-środowiskowych, jako instrumentu ochrony cennych gatunków na terenach rolniczych. | 2008 – 2011 |  | Właściciele gruntów, Gminy, ODR | Fundusze celowe, GFOŚiGW, środki prywatne |  |
| - Zagwarantowanie dostępu do zbiorników wodnych w zapisach mpzp i tworzenie publicznych kąpielisk. | 2008 – 2011 |  | Gminy | Budżet gminy, inne fundusze |  |
| 6. Aktywizacja działań starostwa oraz urzędów Gmin Kowale Oleckie i Świętajno na rzecz wzmożenia ochrony Puszczy Boreckiej. | 2008 – 2011 |  | Wojewoda, Starosta, Gminy | Budżet Wojewody, inne fundusze |  |
| 7. Przestrzeganie obowiązujących przepisów na obszarze Natura 2000 Puszcza Borecka w procesach inwestycyjnych. | 2008 - 2011 |  | Wojewoda, Starosta, Gminy, Nadleśnictwa | Budżet Wojewody, GFOŚiGW, inne fundusze |  |
| Zwiększenie lesistości powiatu. |  |  |  |  |  |
| Cel : Zwiększenie lesistości powiatu. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działań : - Realizacja zalesień według Wojewódzkiego Planu Zalesień – minimum 480 ha w latach 2008-2011. | 2008 - 2011 |  | ARiMR, Starosta, Gminy, Nadleśnictwa | Budżet Państwa, Budżet powiatu i gmin, środki własne, fundusze celowe |  |
| - Aktualizacja uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. | 2008 – 2011 |  | Starosta | Budżet powiatu, PFOŚiGW |  |
| - Wzmocnienie kontroli gospodarki leśnej na obszarach nowych nasadzeń w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. | 2008 - 2011 |  | Starosta, Nadleśnictwa | Budżet powiatu |  |
| - Wspieranie oraz popularyzacja inicjatyw podejmowanych na rzecz zwiększenia lesistości terytorium powiatu. | 2008 - 2011 |  | Starosta, Nadleśnictwa, właściciele gruntów | b.d. |  |
| - Zalesianie terenów o niskich klasach bonitacyjnych gleb i gruntów porolnych. | 2008 - 2011 |  | ARiMR,właściciele gruntów, Nadleśnictwa | Budżet Państwa, środki własne właścicieli gruntów, fundusze celowe |  |
| - Ocena udatności upraw leśnych i przekwalifikowanie z urzędu gruntów rolnych na grunty leśne. | 2008 - 2011 |  | Starosta, Nadleśnictwa | Budżet powiatu |  |
| Ochrona powierzchni ziemi |  |  |  |  |  |
| Cel : Jakość gleb na poziomie wymaganych standardów. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działań : - Prawidłowe rolnicze użytkowanie gruntów. | 2008 - 2011 |  | ARiMR, Starosta, Gminy, Nadleśnictwa | Budżet Państwa, Budżet powiatu i gmin, środki własne, fundusze celowe |  |
| - Wykonywanie i utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych. | 2008 - 2011 |  | WZMiUW, Starosta, właściciele gruntów | Budżet Państwa, środki własne, fundusze celowe |  |
| - Ochrona zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych. | 2008 - 2011 |  | Gminy,właściciele gruntów | Środki własne, fundusze celowe |  |
| - Zakładanie i ochrona trwałych użytków zielonych. | 2008 - 2011 |  | Właściciele gruntów | Środki własne, fundusze celowe |  |
| - Wapnowanie gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych. | 2008 - 2011 |  | Właściciele gruntów | Środki własne, fundusze celowe |  |
| - Szkolenia dla rolników w zakresie zasad dobrej praktyki rolniczej zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej. | 2008 – 2011 |  | ODR, ARiMR, Izba Rolnicza | Środki celowe, środki własne |  |
| Ochrona zasobów kopalin |  |  |  |  |  |
| Cel : Poprawa jakości i ochrona powierzchni ziemi. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działań : - Kontrola sposobu eksploatacji złóż oraz określenie przyszłych kierunków rekultywacji. | 2008 - 2011 |  | Główny Urząd Górniczy, Marszałek, Starosta | Budżet Państwa, Budżet powiatu, |  |
| - Sukcesywna rekultywacja wyrobisk w kierunku rolnym lub leśnym. | 2008 – 2011 |  | Główny Urząd Górniczy, Starosta, przedsiębiorcy | Budżet Państwa, Budżet powiatu, środki prywatne |  |
| Jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne |  |  |  |  |  |
| Jakość wód |  |  |  |  |  |
| Cel : Utrzymanie dobrej jakości wody przeznaczonej do spożycia. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działań : - Zwiększenie zwodociągowania powiatu do 90 % w 2011 roku. | 2008 - 2011 |  | Gminy, Przedsiębiorcy, Właściciele gruntów | Budżet gminy, WFOŚiGW, fundusze celowe, inne fundusze |  |
| - Wspieranie działań mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia. | 2008 – 2011 |  | Starosta, Gminy, Przedsiębiorcy | Budżet powiatu i gmin, środki prywatne, fundusze celowe |  |
| - Współpraca z instytucjami mającymi wpływ na jakość wód. | 2008 – 2011 |  | Starosta, Gminy, PSSE | Budżet powiatu i gmin, środki własne, WFOŚiGW, fundusze celowe |  |
| - Edukacja ekologiczna w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony przed zanieczyszczaniem. | 2008 - 2011 |  | Starosta, Gminy, IR, ODR | Budżet powiatu i gmin, środki własne, WFOŚiGW |  |
| - Współpraca z instytucjami mającymi wpływ na wdrażanie dobrych praktyk rolniczych. | 2008 - 2011 |  | Starosta, Gminy, ODR | Budżet powiatu i gmin, środki własne, WFOŚiGW, fundusze celowe |  |
| Cel : Zwiększenie stop nia skanalizowania powiatu do 85 % w roku 2011. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działań : 1. Budowa systemów kanalizacji sanitarnej w pierwszej kolejności w miejscowościach zwodociągowanych. | 2008 – 2011 |  | Gminy, Przedsiębiorcy, Właściciele nieruchomości | Budżet gminy, środki własne, WFOŚiGW, fundusze celowe, inne fundusze |  |
| 2. Sukcesywna realizacja systemów kanalizacyjnych na terenie powiatu. | 2008 – 2011 |  |  |  |  |
| 3. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. | 2008 – 2011 |  |  |  |  |
| 4. Sukcesywna likwidacja oczyszczalni ścieków w miarę rozbudowy sieci kanalizacyjnej. | 2008 – 2011 |  |  |  |  |
| 5. Budowa lokalnych systemów kanalizacji wraz z przesyłem do oczyszczalni lub gromadzenia ścieków w grupowych zbiornikach bezodpływowych na terenach wokół jezior, gdzie planowany jest rozwój zainwestowania. | 2008 – 2011 |  |  |  |  |
| 6. Budowa systemu przesyłu ścieków z miejscowości powyżej 150 mieszkańców. | 2008 - 2011 |  |  |  |  |
| Cel : Dobra jakość wód podziemnych. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działań : 1. Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych ze wskazaniem na dalsze użytkowanie lub likwidację. | 2008 - 2011 |  | Starosta, Gminy, RZGW | Budżet Państwa, Budżet powiatu i gminy |  |
| 2. Ustanawianie i odpowiednie zagospodarowanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych. | 2008 - 2011 |  | Zarządcy nieruchomości | Środki własne i zarządców nieruchomości, |  |
| 3. Sukcesywna likwidacja nieczynnych ujęć wody. | 2008 – 2011 |  |  |  |  |
| Jakość powietrza atmosferycznego |  |  |  |  |  |
| Cel : Poprawa jakości i ochrona powietrza. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działań : 1. Uwzględnienie w gminnych planach zaopatrzenia w ciepło z odnawialnych źródeł energii. | 2008 – 2011 |  | Gminy | Środki własne gminy, fundusze celowe, WFOŚiGW, inne fundusze |  |
| 2. Modernizacja systemów ogrzewania. | 2008 – 2011 |  | Powiat, Gminy, Jednostki organizacyjne, Zarządcy nieruchomości | Środki własne, PFOŚiGW, GFOŚiGW, fundusze celowe, inne fundusze |  |
| 3. Promowanie instalacji wykorzystujących alternatywne źródłą energii (biomasa, pompy ciepła, kolektory słoneczne) | 2008 – 2011 |  | Starosta, Gminy | PFOŚiGW, GFOŚiGW, fundusze celowe, inne fundusze |  |
| 4. Kontrola przestrzegania warunków korzystania ze środowiska w ramach wydanych pozwoleń na emisję. | 2008 – 2011 |  | WIOŚ, Starosta | Budżet Wojewody, PFOŚiGW |  |
| 5. Wspieranie przez powiat i gminy przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środków na realizację inwestycji ograniczających emisję. | 2008 – 2011 |  | Starosta, Gminy | PFOŚiGW, GFOŚiGW, WFOŚiGW, Środki własne, fundusze celowe, inne fundusze |  |
| 6. Instalowanie urządzeń ochrony powietrza w instalacjach zakładów produkcyjnych. | 2008 – 2011 |  | Przedsiębiorcy Zarządcy nieruchomości | PFOŚiGW, GFOŚiGW, WFOŚiGW, Środki własne, fundusze celowe, inne fundusze |  |
| 7. Termomodernizacja budynków. | 2008 – 2011 |  | Powiat, Gminy, Jednostki organizacyjne, Zarządcy nieruchomości | Środki własne i zarządców nieruchomości, PFOŚiGW, WFOŚiGW, fundusze celowe, inne fundusze |  |
| 8. Ograniczenie emisji ze środków transportu poprzez budowę obwodnicy i modernizację dróg. | 2008 – 2011 |  | GDGKiA, WZD, PZD, Gminy | Budżet Państwa, Budżet powiatu, fundusze celowe, inne fundusze |  |
| 9. Stosowanie technologii energooszczędnych. | 2008 – 2011 |  | Przedsiębiorcy | Fundusze celowe, WFOŚiGW, inne fundusze |  |
| 10. Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii. | 2008 – 2011 |  | Starosta, Gminy, Stowarzyszenia | Budżet powiatu, PFOŚiGW, GFOŚiGW, WFOŚiGW, inne fundusze |  |
| Hałas |  |  |  |  |  |
| Cel : Dobry klimat akustyczny. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działań : 1. Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego związanego z ruchem tranzytowym dla mieszkańców najgęściej zaludnionych obszarów powiatu (budowa obwodnicy, modernizacja dróg). | 2008 – 2011 |  | GDGKiA, WZD, PZD, Gminy | Budżet Państwa, fundusze celowe, inne fundusze |  |
| 2. Zapewnienie dobrych warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (strefy ciszy na 12 jeziorach). | 2008 – 2011 |  | Starosta, Gminy, KPP | PFOŚiGW, Budżet gminy, inne fundusze |  |
| Promieniowanie elektromagnetyczne |  |  |  |  |  |
| Cel : Utrzymanie poziomu pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działań - Współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za przeprowadzanie okresowych badań kontrolnych pól elektromagnetycznych. | 2008 – 2011 |  | WIOŚ, WSSE | Budżet Państwa, WFOŚiGW |  |
| - Współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za eliminację zagrożeń spowodowanych przekroczeniem dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. | 2008 – 2011 |  | WIOŚ, WSSE | Budżet Państwa, WFOŚiGW |  |
| - Modernizacja istniejacych sieci elektromagnetycznych, sieci transformatorowych. | 2008 – 2011 |  | Zakład Energetyczny | Środki własne, fundusze celowe, inne fundusze |  |
| Ochrona klimatu i zapobieganie niszczeniu ozonu stratosferycznego |  |  |  |  |  |
| Cel : 1. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. 2. Kreowanie świadomości społecznej w zakresie ochrony ozonowej. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działań 1. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energii pierwotnej. | 2008 – 2011 | Gminy, Przedsiębiorcy |  |  | Fundusze celowe, środki własne. WFOŚiGW |
| 2. Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki i obniżenie jej materiałochłonności. | 2008 – 2011 | Przedsiębiorcy |  |  | Fundusze celowe, środki własne. |
| 3. Prowadzenie edukacji społeczeństwa w celu wykreowania świadomości odpowiednich zachowań konsumpcyjnych. | 2008 – 2011 | Wojewoda Starosta, Gminy, |  |  | Fundusze celowe. |
| Awarie |  |  |  |  |  |
| Cel : Eliminowanie i zmniejszanie skutków dla mieszkańców i środowiska z tytułu poważnych awarii. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działań : 1. Stałe udoskonalanie współpracy służb i organów biorących udział w przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków awarii. | 2008 - 2011 |  | Starosta, Gminy, KPPS Poż. | Budżet powiatu i gmin, PFOŚiGW, GFOŚiGW, WFOŚiGW, inne fundusze |  |
| 2. Wspieranie modernizacji usprzętowienia KPPS Poż. w Olecku. | 2008 - 2011 |  | Wojewoda, Starosta, Gminy | Budżet Wojewody, PFOŚiGW, GFOŚiGW, WFOŚiGW, inne fundusze |  |
| # Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii |  |  |  |  |  |
| Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powoodzią |  |  |  |  |  |
| Cel : 1. Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych w zlewniach. 2. Zmniejszenie zużycia wody podziemnej do celów przemysłowych. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działań : 1. Współpraca z instytucjami szczebla wojewódzkiego w zakresie stworzenia systemu informacji o gospodarce wodnej województwa warmińsko-mazurskiego. | 2008 – 2011 |  | RZGW, Wojewoda, Starosta | Budżet Państwa, fundusze celowe |  |
| 2. Bieżąca konserwacja cieków powierzchniowych oraz urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. | 2008 – 2011 |  | ZMiUW, Starosta, Właściciele gruntów | Budżet Państwa, Budżet Powiatu, środki prywatne |  |
| 3. Melioracje użytków rolnych w gminie Kowale Oleckie, Olecko, Wieliczki. | 2008 – 2011 |  | ZMiUW, Właściciele gruntów | Budżet Państwa, fundusze celowe, środki prywatne |  |
| 4. Odtworzenie przekroju poprzecznego i profilu podłużnego rzeki Lega. | 2008 – 2011 |  |  |  |  |
| 5. Minimalizacja wykorzystania wód podziemnych z ujęć własnych i wody wodociągowej do celów przemysłowych. | 2008 - 2011 |  | Starosta, Gminy, Przedsiębiorcy | Budżet Powiatu, Budżet gminy, środki prywatne |  |
| 6. Minimalizacja strat wody w systemach wodociągowych. | 2008 - 2011 |  |  |  |  |
| Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych |  |  |  |  |  |
| Cel : Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do poziomu 9 % w 2010 r. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działań : 1. Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących OZE. | 2008 – 2011 |  | Starosta, Gminy, Szkoły | Fundusze celowe, Budżet powiatu i gmin |  |
| 2. Wspieranie i aktywizacja samorządów lokalnych i przedsiębiorców w kierunku wykorzystania zasobów OZE (biomasa, biogaz, energetyka wodna, geotermalna, słoneczna i wiatrowa). | 2008 – 2011 |  | Inwestorzy prywatni, Starosta, Gminy | Fundusze celowe, PFOŚiGW, GFOŚiGW, WFOŚiGW, środki prywatne |  |
| # Edukacja ekologiczna |  |  |  |  |  |
| Cel : 1. Wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa. 2. Skuteczna edukacja ekologiczna. |  |  |  |  |  |
| Kierunki działań : 1. Realizacja programów edukacji ekologicznej na wszystkich poziomach nauczania. | 2008 – 2011 |  | Szkoły, Starosta, Gminy, Nadleśnictwa | PFOŚiGW, GFOŚiGW, WFOŚiGW, Budżet Nadleśnictwa, fundusze celowe, inne fundusze |  |
| 2. Edukacja dorosłej części społeczeństwa. | 2008 – 2011 |  | Starosta, Gminy, Nadleśnictwa, ODR, Media | Budżet powiatu i gmin, Budżet Nadleśnictwa, fundusze celowe, inne fundusze |  |
| 3. Organizacja szkoleń specjalistycznych dla przedsiębiorców korzystających ze środowiska. | 2008 – 2011 |  | Starosta, ODR, Gminy | Budżet powiatu, fundusze celowe, inne fundusze |  |
| 4. Organizacja imprez i festynów ekologicznych. | 2008 – 2011 |  | Starosta, Gminy, Szkoły, Stowarzyszenia. | Budżet powiatu i gmin, Budżet Nadleśnictwa, fundusze celowe, inne fundusze |  |
| 5. Działania wydawniczo-popularyzacyjne. | 2008 – 2011 |  | Starosta, Gminy, Media. | Budżet powiatu i gmin, fundusze celowe, inne fundusze |  |
| 6. Kontynuacja tworzenia i popularyzacji ścieżek dydaktycznych, tras rowerowych. | 2008 – 2011 |  | Gminy, Nadleśnictwa | Budżet powiatu i gmin, Budżet Nadleśnictwa, fundusze celowe, inne fundusze |  |
| 7. Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczej we Wronkach, gm. Świętajno. | 2008 – 2011 |  | Starosta, Gminy, Nadleśnictwa, Stowarzyszenia | Budżet powiatu i gmin, Budżet Nadleśnictwa, fundusze celowe, inne fundusze |  |

# VIII. Ocena realizacji programu

## VIII.1. Instrumenty zarządzania środowiskiem

Realizacja zrównoważonego rozwoju dokonywana jest według zasad, które omówiono w rozdz. 1 niniejszego dokumentu. Instrumentarium służące realizacji tych zasad wynika               z ustaw Prawo ochrony środowiska, o zagospodarowaniu przestrzennym, o odpadach, Prawo wodne, o ochronie przyrody, o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo budowlane.

Do tej pory największe znaczenie miały instrumenty prawne i finansowe. W niniejszym programie nadano priorytet instrumentom społecznym i strukturalnym.

Instrumenty zarządzania środowiskiem można podzielić na cztery grupy. Są to instrumenty prawne, finansowe, społeczne i strukturalne.

### VIII.1.1. Instrumenty prawne

Do instrumentów prawnych należą :

- pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym pozwolenia zintegrowane,

- decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami,

- koncesje geologiczne wydawane na rozpoznanie i eksploatację surowców mineralnych.

Ponadto bardzo ważnym instrumentem służącym właściwemu gospodarowaniu zasobami środowiska jest ocena oddziaływania na środowisko - ,,decyzje środowiskowe” oraz plan zagospodarowania przestrzennego.

Szczególnym instrumentem prawnym stał się monitoring, czyli pomiar stanu środowiska. Prowadzony on jest zarówno jako badania jakości środowiska, jak też w odniesieniu do ilości zasobów środowiskowych. Monitoring był zwykle zaliczany do instrumentów informacyjnych, jako bardzo ważna podstawa analiz, ocen czy decyzji. Obecnie, wprowadzenie badań monitoringowych jako obowiązujących przez zapisy w niektórych aktach prawnych czynią je instrumentem o znaczeniu prawnym.

### VIII.1.2.Instrumenty społeczne

Instrumenty społeczne wspomagają realizację programu ochrony środowiska. Zagadnienie to wiąże się z realizacją zasady współdziałania, której służą uzgodnienia i usprawnienia instytucjonalne.

Instrumenty społeczne są to narzędzia dla usprawniania współpracy i budowania partnerstwa, tzw. „uczenie się poprzez działanie”. Wśród nich istnieje podział na dwie kategorie wewnętrzne: pierwsza dotyczy działań samorządów a narzędziami są przede wszystkim działania edukacyjne, druga polega na budowaniu powiązań między władzami samorządowymi    a społeczeństwem, gdzie podstawą jest komunikacja społeczna: systemy konsultacji i debat publicznych oraz wprowadzanie mechanizmów tzw. budowania świadomości (kampanie edukacyjne).

- Czynnikami decydującymi o sukcesie realizowanej edukacji ekologicznej są rzetelna informacja o stanie środowiska i działaniach na rzecz jego ochrony oraz umiejętność komunikowania się ze społeczeństwem.

Współdziałanie jest niezbędnym instrumentem w przypadku konieczności uczestniczenia kilku podmiotów w finansowaniu przedsięwzięcia objętego programem ochrony środowiska. Jest to jednocześnie najlepszy przykład partnerstwa, także publiczno-prywatnego w celu np. wykonania tzw. montażu finansowego.

Ważne jest współdziałanie z gminami powiatu oleckiego, przede wszystkim w ramach gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody, które polega głownie na uzgodnieniach prawnych, ale niejednokrotnie również na współfinansowaniu przedsięwzięć oraz korzystaniu z funduszy zewnętrznych.

Władze Powiatu oczekują współpracy ze strony podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych, dla osiągania lepszego poziomu ochrony środowiska.

### VIII.1.3. Instrumenty finansowe

Wśród tych instrumentów można wyróżnić :

- Opłaty za korzystanie ze środowiska – dotyczą opłat pobieranych od korzystających ze środowiska, którzy nie przekraczają określonych norm. Opłaty te trafiają za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego do funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wszystkich szczebli (fundusz gminny, powiatowy, wojewódzki i narodowy – te dwa ostatnie posiadają osobowość prawną). Pewnego rodzaju opłatą jest również opłata produktowa i depozytowa, które są właściwe dla gospodarki odpadami.

- Kary pieniężne – ten środek ściśle powiązany jest z instrumentami prawnymi, spełnia jednak określone funkcje finansowe i dotyczy tych korzystających ze środowiska, którzy przekroczą określone normy. Pozyskane w ten sposób również zasilają fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej i przeznaczane są na działania dla ochrony środowiska naturalnego.

- Zwolnienia i ulgi podatkowe

### VIII.1.4. Instrumenty strukturalne

- Instrumenty strukturalne rozumiane są jako narzędzia dla formułowania, integrowania  i wdrażania polityk środowiskowych. Są to przede wszystkim strategie i programy wdrożeniowe oraz systemy zarządzania środowiskowego.

- Strategie i programy wdrożeniowe

- Strategia rozwoju powiatu oleckiego na lata 2003 - 2015 jest dokumentem wytyczającym główne tendencje i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego           i ochrony środowiska w skali powiatu. Dokument ten jest bazą dla programów sektorowych (np. dot. rozwoju przemysłu, turystyki, ochrony zdrowia, itd.), a także daje ogólne wytyczne co do kierunków działań w zakresie  ochrony środowiska.

- Program ochrony środowiska  jest zarówno planem polityki ochrony środowiska do 2015 roku, jak i programem wdrożeniowym na najbliższe 4 lata (2008 - 2011).

- Należy jednak zaznaczyć, że program ochrony środowiska jest programem, który               z jednej strony uwzględnia kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin gospodarki i ich konsekwencje dla środowiska, a z drugiej strony wytycza pewne ramy tego rozwoju. Oznacza to, że działania realizowane np. w przemyśle czy rolnictwie muszą być brane pod uwagę w programie ochrony środowiska i jednocześnie ochrona środowiska wymaga podejmowania pewnych działań w poszczególnych dziedzinach gospodarki i codziennego bytowania mieszkańców.

### VIII.1.5. Upowszechnianie informacji o środowisku

- Ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadza obligatoryjny obowiązek udostępnienia każdemu obywatelowi przez organa administracji informacji o środowisku i jego ochronie. Od dnia 28 grudnia 2006 r. istnieje obowiązek ustawowy prowadzenia w formie elektronicznej publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku           i jego ochronie. Zgodnie z tymi wymogami wszystkie urzędy administracji publicznej (wojewódzkiej, powiatowej i gminnej) prowadzą publicznie dostępne wykazy danych  o dokumentach będących w ich posiadaniu. Ministerstwo Ochrony Środowiska uruchomiło na potrzeby wszystkich zainteresowanych organów administracji bezpłatny portal spełniający wymagania prawne (www.ekoportal.gov.pl).

- Informacje dotyczące : jakości powietrza, jakości gleby lub ziemi, ochrony przed hałasem, ochrony przed polami elektromagnetycznymi, wyniki pomiarów jakości wód powierzchniowych i podziemnych są umieszczane w szczególności w elektronicznych bazach danych dostępnych za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych. Dostępne bazy prowadzą : wojewoda, starosta, WIOŚ, każdy w zakresie swoich kompetencji. Marszałek prowadzi bazę dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami - dostęp do tej bazy (zgodnie z przepisami prawa) jest ograniczony.

## VIII.2. Organizacja zarządzania środowiskiem

Dotychczasowy rozwój teorii i praktyki zarządzania ekologicznego wskazuje, że system zarządzania realizujący cele ekologiczne powinien opierać działania na następujących zasadach :

- zanieczyszczający płaci, użytkownik płaci,

- przezorności,

- współodpowiedzialności,

- pomocniczości.

Zarządzanie środowiskiem odbywa się na kilku szczeblach : szczebel powiatu i gmin,   a także szczebel jednostek organizacyjnych, obejmujący działania podejmowane przez podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska. Ponadto administracja publiczna województwa również w ramach swoich obowiązków i kompetencji realizuje zadania związane z zarządzaniem środowiskiem w powiecie.

Podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska kierują się głównie efektami ekonomicznymi i zasadami konkurencji rynkowej, a od niedawna liczą się także z głosami opinii społecznej. Na tym szczeblu zarządzanie środowiskiem odbywa się  przez :

- dotrzymywanie wymagań stawianych przez przepisy prawa,

- porządkowanie technologii i reżimów obsługi urządzeń,

- modernizację technologii,

- eliminowanie technologii uciążliwych dla środowiska

- instalowanie urządzeń ochrony środowiska,

- stałą kontrolę emisji zanieczyszczeń.

Instytucje działające w ramach administracji odpowiedzialnych za wykonywanie i egzekwowanie prawa mają głównie na celu zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska przez :

- racjonalne planowanie przestrzenne,

- kontrolowanie gospodarczego korzystania ze środowiska,

- porządkowanie działalności związanej z gospodarczym korzystaniem ze środowiska,

Podstawowymi organami wykonawczymi w dziedzinie ochrony środowiska jest Wojewoda i Starosta. Istotnym novum w nowym podziale kompetencji jest nałożenie na wszystkie szczeble samorządu i organów rządowych ochrony środowiska obowiązku wzajemnego informowania się i uzgadniania.

W kontekście planowania przestrzennego, z punktu widzenia prawnego najmocniejszą pozycję ma gmina, gdyż tylko miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalane przez gminy, mają rangę obowiązującego powszechnie przepisu prawa. Oznacza to             w uproszczeniu, że wszelkie programy, plany i strategie formułowane na różnych szczeblach mają tylko wtedy szansę realizacji, jeśli znajdą odzwierciedlenie w konkretnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

## VIII.3. Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska

Podstawową zasadą realizacji programu ochrony środowiska powinna być zasada wykonywania zadań przez poszczególne jednostki włączone w zagadnienia ochrony środowiska, świadome istnienia programu i swojego uczestnictwa w nim. Szansę na skuteczne wdrożenie Programu daje dobra organizacja  zarządzania nim.

### VIII.3.1. Uczestnicy realizacji Programu

Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji Programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów uczestniczących w nim. Są to :

- Podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem.

- Podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące

- Podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu.

- Społeczność powiatu jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.

Główna odpowiedzialność za realizację Programu spoczywa na  Zarządzie Powiatu, który co 2 lata składa Radzie Powiatu raporty z wykonania Programu. Zarząd współdziała            z organami administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, które dysponują instrumentarium wynikającym z ich kompetencji. Wojewoda (oraz podległe mu służby zespolone) dysponuje instrumentarium prawnym umożliwiającym reglamentowanie korzystania ze środowiska. Natomiast w dyspozycji Zarządu Województwa znajdują się instrumenty finansowe na realizację zadań programu (poprzez WFOŚiGW w Olsztynie).

Ponadto Zarząd Powiatu współdziała z samorządami gminnymi, a także z instytucjami administracji specjalnej w dyspozycji których znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska                 (WIOŚ), prowadzą monitoring wód (RZGW).

Bezpośrednim realizatorem zadań nakreślonych w programie są : samorządy gminne jako realizatorzy inwestycji w zakresie ochrony środowiska na własnym terenie oraz podmioty gospodarcze planujące i realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez Program.

### VIII.3.2. Monitoring wdrażania Programu

Zgodnie z wymogiem art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, Zarząd Powiatu powinien co 2 lata dokonywać oceny realizacji programu i przygotowywać raporty z wykonania zadań, zawartych w programie. Raporty te powinny być przedstawione Radzie Powiatu. Ocena realizacji Programu na lata 2004-2007 dokonana została w 2007 r., kolejna sporządzona zostanie w 2009 r.

Pierwsza ocena realizacji niniejszego programu powinna być dokonana w 2011 r.,                 a druga w 2013 r. Ocena realizacji programu będzie polegała na :

- kontroli wykonania zadań określonych w programie na lata 2008-2011;

- ocenie realizacji celów i działań określonych w programie, opartą na wskaźnikach charakte
ryzujących stan środowiska.

Wskaźniki monitoringu programu

| Cele | Wskaźniki | Jednostka miary | Stan na koniec 2006 r. | Źródło informacji o wskaźnikach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych powiatu | % powierzchni obszarów powiatu objętych prawna ochroną przyrody | % | 43 | Wojewódzki Konserwator Przyrody |
|  | Liczba rezerwatów przyrody | szt. | 4 |  |
|  | Liczba pomników przyrody | szt. | 43 |  |
|  | Liczba użytków ekologicznych | szt. | 16 |  |
| Zwiększenie lesistości powiatu | Stosunek powierzchni zalesionych i zadrzewionych do całkowitej powierzchni powiatu | % | 2006 – 26,26 2007 – 26,65 | Starostwo, Nadleśnictwo |
| Jakość gleb na poziomie wymaganych standardów | Udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych w stosunku do powierzchni użytków rolnych | % | 35 | Okr. St. Chem.-Rol. |
| Poprawa jakości i ochrona powierzchni ziemi | Sukcesywna rekultywacja wyrobisk w kierunku rolnym lub leśnym. | szt. | 0 | Starostwo |
| Zwiększenie stopnia zwodociągowania powiatu | Stosunek liczby mieszkańców podłączonych do wodociągów do całej liczby mieszkańców powiatu | % | 88 | Urzędy Gmin, Urząd Statystyczny |
| Zwiększenie stopnia skanalizowania powiatu | Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ludności ogólnej | % | 64 |  |
| Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów | Ilość wytworzonych odpadów przemysłowych Ilość odpadów przemysłowych poddanych odzyskowi Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych Ilość odpadów niebezpiecznych poddanych odzyskowi | Mg/r | 7.826,1 7.675,3 11,522 1,250 | WIOŚ |
| Poprawa jakości i ochrona powietrza a) | Emisja zanieczyszczeń z największych zakładów powiatu | Mg | Pył - 155,16 SO2 – 138,16 NOx – 87,62 | Starostwo, Urząd Marszałkowski |
| Dobry klimat akustyczny | Ilość jezior objętych strefami ciszy | szt. | 12 | Starostwo |
| Poziomy pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych | Zmniejszenie powierzchni terenów o przekroczonych dopuszczalnych poziomach pól elektromagnetycznych |  | Nie stwierdzono przekroczeń | WIOŚ |
| Zapewnienie redukcji emisji gazów cieplarnianych | Emisja gazów cieplarnianych | Mg/r | O3 0,133 CH4 43,79 CO2 1.703.496 | Urząd Marszałkowski |
| Zmniejszenie zużycia wody podziemnej do celów przemysłowych. | Wodochłonność produkcji (zużywanej na cele przemysłowe wody) | hm3 | 16,6 | Urząd Statystyczny |
| Udział energii z odnawialnych zasobów energetycznych do poziomu 9 % w 2010 r. | Udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii pierwotnej | Udział [%] energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w zainstalowanej mocy | 5 % | Urząd Statystyczny, WIOŚ |
| Skuteczna edukacja ekologiczna Centrum Edukacji Przyrodniczej | Szkolenia i akcje edukacyjne Utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczej | szt. | 6 0 | Starostwo, Samorządy Gminne, Nadleśnictwa |

## a) Wzięto pod uwagę zakłady : Prawda, PHU ,,PALDI”, OPDM, PEC Siejnik, SM Olecko, PRIM

IX. Nakłady finansowe na realizację programu

Niezbędnym elementem ,,Programu ochrony środowiska …” jest wskazanie finansowania wdrożenienia Programu poprzez szacunek wielkości środków, które mogą być zaangażowane w realizację przedsięwzięć zdefiniownych w programie.

Szacunku wielkości środków, jak również źródeł finansowania poszczególnych przedsięwzięć dokonano na podstawie wyników ankietyzacji przeprowadzonej dla potrzeb ,,Programu …” wśród gmin powiatu, przesiębiorców, instytucji i niektórych organizacji pozarządowych oraz planów inwestycjnych Starostwa.

Szacunkowe, sumaryczne zapotrzebowanie na środki finansowe, związane                       z realizacją ,,Programu …” przedstawia poniższa tabela.

Zapotrzebowanie na środki finansowe, związane z realizacją programu w latach 2008-2011  z perspektywą do 2015 r.

| Lp. | Zadanie | Szacunkowy koszt całkowity | Źródła finansowania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Środki własne | Krajowe fundusze ekologiczne | Fundusze europejskie |
|  |  | [ tys. zł ] |  |  |  |
| 1. | gospodarka wodno-ściekowa | 38.689 | 9.672 | 9.672 | 19.345 |
| 2. | kształtowanie stosunków wodnych | 17.976 | 4.494 | 4.494 | 8.988 |
| 3. | gospodarka odpadami | 10.346 | 2.586 | 2.586 | 5.174 |
| 4. | ochrona powietrza | 21.146 | 5.286 | 5.286 | 10.574 |
| 5. | ochrona przyrody (lesistość) | 5.654 | 324 | 1.287 | 4.043 |
| 6. | monitoring | 10 | 5 | 5 | - |
| 7. | zapobieganie awariom | 24 | 12 | 12 | - |
| 8. | edukacja ekologiczna | 1.550 | 387 | 387 | 776 |
|  | Razem | 95.395 | 22.766 | 23.729 | 48.900 |

Specyfika systemu finansowania ochrony środków w Polsce jest to, że udział środków z budżetu Państwa jest niewielki. Przykładem są dane statystyczne zawarte                w ,,Programie Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko – Mazurskiego …”, które mówią, że udział środków z budżetu centralnego na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w Województwie Warmińsko – Mazurskim stanowi zaledwie 2 % (w kraju 3,3 %).

Według Urzędu Statystycznego wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska i na gospodarkę wodna w powiecie oleckim w 2006 r wynosiły :

- ochrona środowiska ogółem – 2543,6 tys. zł,

w tym gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2315,7 tys. zł,

ochrona powietrza – 176,5 tys. zł,

gospodarka odpadami – 51,7 tys. zł,

- gospodarka wodna – 5635,5 tys. zł.

Należy stwierdzić, że coraz większą rolę zaczynają odgrywać środki z funduszy europejskich, co wiąże się ze znaczną poprawą ich pozyskiwania przez potencjalnych beneficjentów. Absorpcja środków unijnych powinna być priorytetem w działaniach na rzecz środowiska.

Środki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska mogą pochodzić            z natępyjących źródeł :

- fundusze europejskie, w tym :

  - Fundusz Spójności (FS)

  - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

  - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

  - Europejski Fundusz Rybacki (EFR)

- instrumenty finansowe, wspierające politykę ochrony środowiska Wspólnoty, w tym :

  - Program Life+,

- europejskie mechanizmy finansowe, w tym :

  - Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

- krajowe fundusze ekologiczne, w tym :

  - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  - powiatowy i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

  - Fundacja Eko Fundusz

- kredyty bankowe

- instrumenty rynkowe, w tym środki pochodzące z handlu uprawnieniami do emisji

- środki JST

- budżet państwa

- środki własne inwestorów.

Do Programów realizowanych na poziomie krajowym należą :

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) - finansowany ze środków EFRR oraz Funduszu Spójności,

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) - finansowany ze środków EFRR,

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) - finansowany ze środków EFS,

- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) - finansowany ze środków EFRR.

Do programów realizowanych na poziomie regionalnym są zaliczane Regionalne Programy Operacyjne (RPO) oraz Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT), finansowane ze środków EFRR. W województwie warmińsko-mazurskim Zarząd Województwa opracował Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

W sposób komplementarny z w/w Programami, zadania ekologiczne będą mogły być wpierane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Poniżej przybliżono kilka najważniejszych Programów Operacyjnych.

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Na realizację POIiŚ w latach 2007-2013 zostanie przeznaczonych ze środków Unii Europejskiej 27 848,3 mln euro (w tym ze środków Funduszu Spójności - 21 511,06 mln euro (77 %) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 6 337,2 mln euro (23 %).

Program obejmie wsparciem takie dziedziny jak : transport, środowisko, energetyka, kultura i dziedzictwo kulturowe, szkolnictwo wyższe, a także ochrona zdrowia.

W zakresie ochrony środowiska przewidziano dofinansowanie dla dużych inwestycji komunalnych, inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwach, projektów ochrony przyrody          i bezpieczeństwa ekologicznego, a także edukacji ekologicznej. Wsparcie z Programu przeznaczone jest zarówno dla JST, przedsiębiorców, jak również dla organizacji pozarządowych czy Lasów Państwowych.

Środowiskowe priorytety w projekcie Programu :

Oś priorytetowa  1  Gospodarka wodno-ściekowa (m. in. zredukowanie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i ziemi),

Oś priorytetowa   2    Gospodarka   odpadami  i  ochrona  powierzchni  ziemi  (m. in. zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych),

Oś priorytetowa   3    Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

(m.in. ograniczenie ryzyka zagrożeń ekologicznych poprzez inwestycje         i system monitorowania),

Oś priorytetowa 4  Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorców do wymogów ochrony środowiska (m.in. ograniczanie wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko),

Oś priorytetowa  5  Ochrona    przyrody i   kształtowanie   postaw   ekologicznych   (m.in. ograniczenie strat zasobów różnorodności biologicznej, w tym działania z zakresu edukacji ekologicznej),

Oś priorytetowa 10  Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (m.in. wsparcie będzie udzielane na podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii, w tym wzrost wykorzystania energii odnawialnej i biopaliw).

2. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Na realizację RPO WiM przeznaczone jest w latach 2007-2013 blisko 1,04 mln euro ze środków EFRR.

W ramach RPO WiM zadania z zakresu ochrony środowiska przewidywane są do dofinansowania w ramach następujących osi :

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorczość (m.in. dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska),

Oś priorytetowa  6  Środowisko przyrodnicze (m.in. gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, odnawialne źródła energii).

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W ramach PRO W zagadnienia środowiskowe realizowane będą w ramach następujących działań :

- wsparcie gospodarstw na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),

- płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrożeniem Ramowej Dyrektywy
Wodnej,

- program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe),

- zalesienie gruntów rolnych oraz zalesienie gruntów innych niż rolne,

- odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzenie
instrumentów zapobiegawczych,

- różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

- podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej:

- gospodarka wodno-ściekowa w szczególności zaopatrzenie w wodę,

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w tym systemów kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej,

- tworzenie systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych,

- wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru,
wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy,

•	poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa
i leśnictwa (scalanie gruntów, gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi).

Obowiązujące przepisy, wyższe standardy środowiskowe oraz oczekiwania społeczne, będą związane z wyższymi nakładami na ochronę środowiska. Należy to uwzględnić przy planowaniu przyszłych potrzeb i możliwości finansowych.