załącznik nr 3

Sprawa znak: AB.272.2.2015

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Olecku

19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32

tel. 87 520 24 75, fax 87 520 32 19

e-mail: starostwo@powiat.olecko.pl

www.powiat.olecko.pl      www.egoturystyka.pl

# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

## Dla zadania  pod nazwą :

## Przebudowa budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny wielorodzinny (mieszkania chronione                  i dla potrzeb interwencji kryzysowej) w Olecku przy ul. Wiejskiej 8A

zatwierdzam:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- LOKALIZACJA

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO  DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

V.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie projektu budowlano                     -wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.:

przebudowa nadbudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny  wielorodzinny (mieszkania chronione i dla potrzeb interwencji kryzysowej)  w Olecku przy ul. Wiejskiej 8A

- LOKALIZACJA

Budynek wielofunkcyjny zlokalizowany jest w Olecku przy

ul. Wiejskiej  8A na działce o nr ewid. gruntu  17/134

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamówienie obejmuje :

Wykonanie projektu budowlanego wraz ze specyfikacją

technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych dla

przebudowy nadbudowy i rozbudowy budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny  wielorodzinny (mieszkania chronione i dla potrzeb interwencji kryzysowej)       w Olecku przy ul. Wiejskiej 8A

- WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO  DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Opracowanie powinno uwzględniać podział na część

budynku „A” i „B” zgodnie z inwentaryzacją

Projekt powinien zawierać :

- opracowanie projektu w podziale na branże : architektoniczną (budowlano-konstrukcyjną) instalacje : elektryczną wod. - kan. , gazową i centralnego ogrzewania , węzeł cieplny w byłej kotłowni szkoły, projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych

- opracowanie  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robót  budowlanych

- przedmiary robót w kolejności technologicznej , zawierające przewidywane do wykonania roboty  w kolejności technologicznej ich wykonania , z wyliczeniem i zestawieniem ilości  jednostek przedmiarowych  robót podstawowych z uwzględnieniem

- kosztorysy inwestorskie sporządzone na podstawie obmiarów robót

- uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień

- sporządzoną koncepcję należy przedłożyć do uzgodnienia                              u zamawiającego

Projekt powinien uwzględniać  przepisy  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012r. w sprawie  mieszkań chronionych finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu           i zakres robót budowlanych

Część A- wyższa budynku:

    - Budynek mieszkalny wielorodzinny 1 klatkowy

    - Budynek niepodpiwniczony

    - W budynku  należy przewidzieć na parterze mieszkanie  dla osoby niepełnosprawnej , gdzie rozwiązania wewnętrzne lokalu umożliwią  poruszanie się na wózku inwalidzkim oraz  możliwość wjazdu osoby  niepełnosprawnej na parter budynku

    - Należy przewidzieć  pomieszczenie  na przechowywanie wózków dziecięcych rowerów znajdujące się na parterze

    - Nie dopuszcza się  projektowania  mieszkań dwupoziomowych

    - Nie należy projektować garaży

    - Dach – spadek połaci dachowych od 15o do 45o (układ połaci dachowych dwu  lub wielospadowy)

    - Wysokość głównej kalenicy do12m

    - Ilość kondygnacji 2,5 (2 kondygnacje nadziemne + poddasze użytkowe)

Ogólne  właściwości funkcjonalno- użytkowe:

    - 2 mieszkania o powierzchni  ok. 68 m2  cztery pokoje , kuchnia, przedpokój, łazienka , oddzielne wc w tym jedno                z mieszkań na parterze budynku  przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej,

    - mieszkania o powierzchni ok. 50,00m2 (liczba mieszkań uzależniona od pozostałej do zagospodarowania powierzchni) - dwa lub trzy pokojowe kuchnia, przedpokój, łazienka oddzielne wc ,

Część B - niższa budynku:

    - Budynek mieszkalny wielorodzinny z odrębnymi wejściami do poszczególnych lokali mieszkalnych z przedsionkami – sieniami,

    - Budynek niepodpiwniczony,

    - Należy przewidzieć  pomieszczenie  na przechowywanie drobnych rzeczy użytkowych,

    - Nie dopuszcza się projektowania  mieszkań dwupoziomowych

    - Nie należy projektować garaży

    - Dach – spadek połaci dachowych od 15o do 45o (układ połaci dachowych dwu  lub wielospadowy),

    - Wysokość głównej kalenicy max 6,5 m,

    - Ilość kondygnacji 1 kondygnacja nadziemna ,

Ogólne  właściwości funkcjonalno- użytkowe:

    - 2 mieszkania o powierzchni  ok. 60 - 80 m2  3 lub 4 pokoje , kuchnia ,sień, przedpokój, łazienka , oddzielne wc,

    - 1mieszkanie o powierzchni ok. 40,00m2  dwa lub trzy pokoje kuchnia, sień, przedpokój, łazienka oddzielne wc ,

II. Aktualne uwarunkowania  wykonania przedmiotu zamówienia:

    - Na załączonej do programu planszy zaznaczono przybliżony  teren opracowania projektowego,

    - Należy opracować dokumentację przebudowy kanalizacji sanitarnej kolidującej z budynkiem wielorodzinnym,

    - Należy w oparciu o załączoną ekspertyzę budynku                     i zalecenia w niej zawarte opracować , kompleksową dokumentację  budowlaną celem złożenia kompletnych dokumentów o pozwolenie na budowę . Koszty wszelkich uzgodnień  ponosi wykonawca,

Termin wykonania do dnia 28 sierpnia 2015r.

W załączeniu ekspertyza stanu technicznego , inwentaryzacja budowlana , decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Sporz.: I.Raczyło