Olecko, 08.11.2018 r.

MODYFIKACJA

ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr SK.261.1.2018

prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Nabywca:

Powiat Olecki

ul. Kolejowa 32

19-400 Olecko

NIP 847 15 15 765

Odbiorca:

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

ul. Gołdapska 29

19-400 Olecko

Tel. 87 520 22 51

E-mail: zsliz.olecko1@gmail.com

W odpowiedzi na wniosek złożony przez jednego z Oferentów Zamawiający przychyla się
do naniesienia modyfikacji w Części II – Sprzęt – Technik geodeta (TG).

W związku z powyższym Zamawiający zmienia również zapisy w :

- Rozdziale XII. Termin, do którego należy składać oferty w punktach 1, 3, 4,

- Rozdziale XIV. Opis sposobu przygotowania ofert w pkt 15.

Jednocześnie  zapytanie ofertowe w powyższym zakresie otrzymuje następujące brzmienie:

CZĘŚĆ II  - SPRZĘT - TECHNIK GEODETA (TG)

BYŁO

| Nazwa urządzenia | Tachimetr elektroniczny |
| --- | --- |
| Opis-minimalne wymagania dotyczące urządzenia | Dokładność pomiaru kątów; 5˝ (15cc)/2˝ (10cc). Kompensator; jednoosiowy, zakres 3´, dokładność 1˝. Dokładność pomiaru odległości z lustrem; 3 mm + 2 ppm. Dokładność pomiaru odległości bez lustra; nie dotyczy. Zasięg pomiaru odległości z lustrem; 2300 m. Zasięg pomiaru odległości bez lustra; nie dotyczy. Plamka laserowa; nie dotyczy. Wyświetlacz; jednostronny, monochromatyczny, klawiatura alfanumeryczna z klawiszami funkcyjnymi. System operacyjny i pamięć wewnętrzna; Nikon, 10 000 rekordów. Oprogramowanie; zakładanie stanowiska (znane, wcięcie, nawiązanie wysokościowe), tyczenia, domiary, pomiary mimośrodowe, czołówek, wysokości punktu niedostępnego, obliczenia (współrzędnych, powierzchni, przecięć). Zasilanie; 4 baterie AA Ni-MH, 6-15 godz.. Temperatura pracy; -20 do +50°C. Norma pyło- i wodoszczelności; IP55. Masa; 5.0 kg. W zestawie; - tachimetr - 4 baterie ładowarka sieciowa - okablowanie - instrukcja obsługi - walizka transportowa. |
| Ilość sztuk | 1 |

| Nazwa urządzenia | Statyw do tachimetru elektronicznego |
| --- | --- |
| Opis-minimalne wymagania dotyczące urządzenia | # Ciężki statyw PCV z podwójną blokadą nóg # Podstawowe dane techniczne: - długość: 1.14- 1.82 m - waga: ~7.00 kg - materiał: PCV - typ głowicy: płaski - połączenie gwintowe: 5/8" - blokada nóg statywu: zaciski śrubowe + dźwigienki mimośrodowe - zakończenie nóg statywu: metal |
| Ilość sztuk | 1 |

| Nazwa urządzenia | Niwelator |
| --- | --- |
| Opis-minimalne wymagania dotyczące urządzenia | Dane techniczne Podziałka; stopnie. Powiększenie lunety; 24x. Dokładność; 2.0 mm/1 km. Minimalna ogniskowa; 20 cm. Odporność; IPX6. Masa; 1.7 kg. W zestawie; - niwelator optyczny - statyw aluminiowy - łata aluminiowa 5 m - narzędzia rektyfikacyjne - walizka narzędziowa. |
| Ilość sztuk | 1 |

| Nazwa urządzenia | Łata niwelacyjna |
| --- | --- |
| Opis-minimalne wymagania dotyczące urządzenia | - Łata niwelacyjna z trzema podziałkami - Podziałka geodezyjna E z przodu do pomiarów niwelatorem na dużych odległościach - Podziałka mm z przodu do pomiarów niwelatorem z bliskich odległości - Podziałka mm z tyłu do wykorzystania łaty jako przymiaru teleskopowego do pomiaru np. wysokości - Lekki i stabilny stop aluminium - Punkty blokujące poszczególnych elementów wykonane z wytrzymałego i odpornego na ścieranie poliwęglanu - Okuwana metalowa stopa zapobiegająca się wycieraniu aluminium podczas stawiania łaty na betonie czy asfalcie - Łatwe wysuwanie elementów - Segmenty anodowane posiadają nadruk wykonany farbami odpornymi na ścieranie oraz wpływ czynników atmosferycznych - Nakładana libella pudełkowa - Trwały pokrowiec transportowy Materiał: aluminium Długość: 5m Liczba sekcji: 5 Podział: metryczny, typu E |
| Ilość sztuk | 2 |

| Nazwa urządzenia | Stojak do tyczki z uchwytem, uniwersalny, typ ciężki |
| --- | --- |
| Opis-minimalne wymagania dotyczące urządzenia | Trójnożny stalowy stojak z klamrą na przegubie kulowym do ustawiania tyczek geodezyjnych i łat niwelacyjnych teleskopowych. Stojak z przedłużaczem o stalowej konstrukcji, z silną a sprężyną, która będzie w stanie utrzymać każdą tyczkę pomiarową i tachimetryczną, a także większość łat teleskopowych. Dodatkowo folia na szczypcach zabezpiecza, przed ewentualnym uszkodzeniem tyczki. Tyczka lub łata mocowane uniwersalną klamrą. |
| Ilość sztuk | 5 |

| Nazwa urządzenia | Dalmierz laserowy z pokrowcem |
| --- | --- |
| Opis-minimalne wymagania dotyczące urządzenia | - zbudowany w klasie ochrony IP65, zakres pomiarowy w pomieszczeniu do 50m, pracuje w 2 klasie dokładności +- 1,5mm/m; ma możliwość mocowania do statywu z gwintem1/4'' - przeznaczony jest do pracy w najcięższych warunkach, odporny na deszcz, kurz i upadki (z wysokości do 2m na beton); posiada duże wypukłe przyciski dla większej wygody i pamięć ostatnich 5 pomiarów; - posiada typowe funkcje pomiarowe: pomiar odległości, obliczanie pola powierzchni, obliczanie objętości. Sumowanie i odejmowanie pomiarów; ma możliwość ustawienia funkcji ciągłego pomiaru do prac związanych z planowaniem. - jeżeli nie ma możliwości dokonania pomiaru liniowego z punktu A do punktu B można skorzystać z wbudowanej funkcji twierdzenia Pitagorasa - dokonywania pomiarów pośrednich; |
| Ilość sztuk | 1 |

CZĘŚĆ II  - SPRZĘT - TECHNIK GEODETA (TG)

JEST

| Nazwa urządzenia | Tachimetr elektroniczny |
| --- | --- |
| Opis-minimalne wymagania dotyczące urządzenia | Dokładność pomiaru kątów; min 5˝ (15cc). Kompensator; jednoosiowy, zakres 3´, dokładność 1˝. Dokładność pomiaru odległości z lustrem; 3 mm + 2 ppm. Dokładność pomiaru odległości bez lustra; 3 mm + 2 ppm. Zasięg pomiaru odległości z lustrem; 2300 m. Zasięg pomiaru odległości bez lustra; 500 m. Plamka laserowa; nie dotyczy. Wyświetlacz; jednostronny, monochromatyczny, klawiatura alfanumeryczna z klawiszami funkcyjnymi. System operacyjny i pamięć wewnętrzna; pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapis min 10.000 rekordów. Oprogramowanie; zakładanie stanowiska (znane, wcięcie, nawiązanie wysokościowe), tyczenia, domiary, pomiary mimośrodowe, czołówek, wysokości punktu niedostępnego, obliczenia (współrzędnych, powierzchni, przecięć). Zasilanie; bateria bądź komplet baterii umożliwiający pracę instrumentu min 6 godzin. Temperatura pracy; -20 do +50°C. Norma pyło- i wodoszczelności; IP55. Masa; 5.0 kg. W zestawie; - tachimetr - bakterie lub komplet baterii - ładowarka sieciowa - okablowanie - instrukcja obsługi - walizka transportowa. |
| Ilość sztuk | 1 |

| Nazwa urządzenia | Statyw do tachimetru elektronicznego |
| --- | --- |
| Opis-minimalne wymagania dotyczące urządzenia | # Ciężki statyw z podwójną blokadą nóg # Podstawowe dane techniczne: - długość: 1.14- 1.50 m - typ głowicy: płaski - połączenie gwintowe: 5/8" - blokada nóg statywu: zaciski śrubowe + dźwigienki mimośrodowe - zakończenie nóg statywu: metal Statyw kompatybilny z oferowanym tachimetrem |
| Ilość sztuk | 1 |

| Nazwa urządzenia | Niwelator |
| --- | --- |
| Opis-minimalne wymagania dotyczące urządzenia | Dane techniczne Podziałka; stopnie. Powiększenie lunety; 24x. Dokładność; 2.0 mm/1 km. Minimalna ogniskowa; 20 cm. Odporność; IPX6. Masa; 1.7 kg. W zestawie; - niwelator optyczny - statyw aluminiowy - łata aluminiowa 5 m - narzędzia rektyfikacyjne - walizka narzędziowa. |
| Ilość sztuk | 1 |

| Nazwa urządzenia | Łata niwelacyjna |
| --- | --- |
| Opis-minimalne wymagania dotyczące urządzenia | - Łata niwelacyjna z trzema podziałkami - Podziałka geodezyjna E z przodu do pomiarów niwelatorem na dużych odległościach - Podziałka mm z przodu do pomiarów niwelatorem z bliskich odległości - Podziałka mm z tyłu do wykorzystania łaty jako przymiaru teleskopowego do pomiaru np. wysokości - Lekki i stabilny stop aluminium - Punkty blokujące poszczególnych elementów wykonane z wytrzymałego i odpornego na ścieranie poliwęglanu - Okuwana metalowa stopa zapobiegająca się wycieraniu aluminium podczas stawiania łaty na betonie czy asfalcie - Łatwe wysuwanie elementów - Segmenty anodowane posiadają nadruk wykonany farbami odpornymi na ścieranie oraz wpływ czynników atmosferycznych - Nakładana libella pudełkowa - Trwały pokrowiec transportowy Materiał: aluminium Długość: 5m Liczba sekcji: 5 Podział: metryczny, typu E |
| Ilość sztuk | 2 |

| Nazwa urządzenia | Stojak do tyczki z uchwytem, uniwersalny, typ ciężki |
| --- | --- |
| Opis-minimalne wymagania dotyczące urządzenia | Trójnożny stalowy stojak z klamrą na przegubie kulowym do ustawiania tyczek geodezyjnych i łat niwelacyjnych teleskopowych. Stojak z przedłużaczem o stalowej konstrukcji, z silną a sprężyną, która będzie w stanie utrzymać każdą tyczkę pomiarową i tachimetryczną, a także większość łat teleskopowych. Dodatkowo folia na szczypcach zabezpiecza, przed ewentualnym uszkodzeniem tyczki. Tyczka lub łata mocowane uniwersalną klamrą. |
| Ilość sztuk | 5 |

| Nazwa urządzenia | Dalmierz laserowy z pokrowcem |
| --- | --- |
| Opis-minimalne wymagania dotyczące urządzenia | - zbudowany w klasie ochrony IP65, zakres pomiarowy w pomieszczeniu do 50m, pracuje w 2 klasie dokładności +- 2 mm/m; ma możliwość mocowania do statywu z gwintem1/4'' - przeznaczony jest do pracy w najcięższych warunkach, odporny na deszcz, kurz i upadki (z wysokości do 2m na beton); posiada duże wypukłe przyciski dla większej wygody i pamięć ostatnich 5 pomiarów; - posiada typowe funkcje pomiarowe: pomiar odległości, obliczanie pola powierzchni, obliczanie objętości. Sumowanie i odejmowanie pomiarów; ma możliwość ustawienia funkcji ciągłego pomiaru do prac związanych z planowaniem. - jeżeli nie ma możliwości dokonania pomiaru liniowego z punktu A do punktu B można skorzystać z wbudowanej funkcji twierdzenia Pitagorasa - dokonywania pomiarów pośrednich; |
| Ilość sztuk | 1 |

Dodatkowa zmiana zapisów z Rozdziale XII I XIV.

BYŁO

XII. TERMIN, DO KTÓREGO NALEŻY SKŁADAĆ OFERTY

            - Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2018 r., do godziny 15:00.

3.  Na kopercie należy umieścić napis:

Oferta dotycząca postępowania na zakup i dostawę sprzętu w ramach projektu pn. „Kształcę się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy”. Nie otwierać do dnia 13.11.2018 r., 
do godziny 15:00 oraz winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.

4. Oferty zostaną rozpatrzone 13.11.2018 r. o godzinie 15:30 w Zespole Szkół Licealnych 
i Zawodowych w Olecku, sala dydaktyczna nr 110.

JEST

XII. TERMIN, DO KTÓREGO NALEŻY SKŁADAĆ OFERTY

            - Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2018 r., do godziny 15:00.

3.  Na kopercie należy umieścić napis:

Oferta dotycząca postępowania na zakup i dostawę sprzętu w ramach projektu pn. „Kształcę się zawodowo - poprawa kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy”. Nie otwierać do dnia 16.11.2018 r., 
do godziny 15:00 oraz winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.

- Oferty zostaną rozpatrzone 16.11.2018 r. o godzinie 15:30 w Zespole Szkół Licealnych 
i Zawodowych w Olecku, sala dydaktyczna nr 110.

BYŁO

XIV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferent/Wykonawca udziela dwuletni okres gwarancji na oferowany sprzęt.

JEST

XIV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferent/Wykonawca udziela dwuletni okres gwarancji na oferowany fabrycznie nowy sprzęt.

Marzanna Pojawa-Grajewska

Kierownik projektu