Załącznik nr 1

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

(do szacowania wartości zamówienia)

Utworzenie bazy GESUT dla obszaru powiatu oleckiego.

# INFORMACJE OGÓLNE

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- Utworzenie baz GESUT w jednostkach ewidencyjnych wyszczególnionych w rozdziale 2 niniejszego dokumentu;

- Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawcę zbiorów danych GESUT.

## PRZEPISY PRAWNE

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawartymi w szczególności w poniżej wymienionych aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2101);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz.1247).

## CEL PRAC

Celem zlecanych prac jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) zgodnej ze standardem określonym w rozporządzeniu MAiC z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, a także z postanowieniami niniejszego dokumentu, dla obszaru powiatu oleckiego.

# INFORMACJE O ZAKRESIE PRAC I MATERIAŁACH PZGIK

## Zakres prac

W zakres opracowania wchodzą następujące czynności leżące po stronie Wykonawcy prac:

- zgłoszenie pracy geodezyjnej w PODGiK,

- pozyskanie danych i informacji źródłowych stanowiących podstawę utworzenia bazy GESUT,

- utworzenie roboczej bazy danych na podstawie wyeksportowanych obiektów z bazy Zamawiającego,

- analiza, weryfikacja, poprawienie i uzupełnienie danych dotyczących obiektów SUT w celu uzyskania bazy danych zgodnej z modelem pojęciowym powiatowej bazy GESUT;

- harmonizacja danych dotyczących obiektów SUT z innymi bazami danych PZGiK prowadzonymi przez Zamawiającego a także wykonanie redakcji kartograficznej mapy zasadniczej;

- zasilenie systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Zamawiającego do prowadzenia bazy danych GESUT;

- walidacja danych wraz z przygotowaniem odpowiednich raportów;

- przekazanie obiektów inicjalnej bazy danych GESUT podmiotom władającym sieciami w formie plików GML, w celu wydania przez te podmioty opinii.

## Wykaz jednostek ewidencyjnych objętych zamówieniem

W ramach niniejszego zamówienia baza GESUT będzie tworzona dla obszarów, dla których jest prowadzona mapa zasadnicza, we wszystkich obrębach ewidencyjnych wchodzących w skład jednostek ewidencyjnych wyszczególnionych w tabeli:

| Lp. | Id jednostki ewidencyjnej | Nazwa jednostki ewidencyjnej | Pole powierzchni jednostki ewidencyjnej [ha] | Pole powierzchni mapy zasadniczej w granicach jednostki ewidencyjnej [ha] | Szacunkowe pole powierzchni mapy zasadniczej, na której znajdują się obiekty GESUT [ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 281303_2 | Kowale Oleckie | 25 153 | 3 815 | 2 891 |
| 2 | 281304_4 | Olecko miasto | 1 154 | 925 | 800 |
| 3 | 281304_5 | Olecko obszar wiejski | 25 520 | 5 997 | 3 600 |
| 4 | 281305_2 | Świętajno | 21 493 | 2 577 | 1 550 |
| 5 | 281306_2 | Wieliczki | 14 080 | 2 657 | 1 600 |
| Razem |  |  | 87 400 | 15 971 | 10 441 |

## Informacje o mapie zasadniczej

Dane dotyczące stanu i sposobu prowadzenia mapy zasadniczej w postaci elektronicznej zawiera poniższa tabela:

| - Lp. | - Jednostka ewidencyjna |  |  | - Mapa zasadnicza założona na podstawie* |  |  | - Treść mapy zasadniczej |  | - Postać mapy zasadniczej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Id | - Nazwa | - Pole pow. mapy zasadniczej w postaci elektronicznej - (w ha) | - Pomiarów terenowych (0 lub 1) | - Pomiarów kartomet-rycznych (0 lub 1) | - Innych materiałów (0 lub 1) | - Obligatoryjna - (w ha) | - Obligatoryjna - z fakultatywną - (w ha) | - elektroniczna |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - wektorowa pow.( ha) | - hybrydowa pow. (ha) | - układ współ- - rzędnych | - system informatyczny w którym prowadzona jest mapa zasadnicza |
| - 1 | - 281303_2 | - Kowale Oleckie | - 3 815 | - 1 | - 0 | - 0 | - 3 815 | - 0 | - 76 | - 3739 | - 2000 (7) | - EWMAPA |
| - 2 | - 281304_4 | - Olecko miasto | - 925 | - 1 | - 0 | - 0 | - 925 | - 0 | - 46 | - 879 | - 2000 (7) | - EWMAPA |
| - 3 | - 281304_5 | - Olecko obszar wiejski | - 5 997 | - 1 | - 0 | - 0 | - 5 997 | - 0 | - 180 | - 5817 | - 2000 (7) | - EWMAPA |
| - 4 | - 281305_2 | - Świętajno | - 2 577 | - 1 | - 0 | - 0 | - 2 577 | - 0 | - 51 | - 2526 | - 2000 (7) | - EWMAPA |
| - 5 | - 281306_2 | - Wieliczki | - 2 657 | - 1 | - 0 | - 0 | - 2 657 | - 0 | - 53 | - 2604 | - 2000 (7) | - EWMAPA |
| - Razem: |  |  | - 15 971 |  |  |  | - 15 971 | - 0 | - 406 | - 15 565 | - 2000 (7) | - EWMAPA |

- „0” – jeżeli nie wykonany został dany rodzaj pomiaru; „1”  - jeżeli wykonany został dany rodzaj pomiaru

Mapa zasadnicza prowadzona jest w systemie EWMAPA z podziałem na bazy: BDOT500, GESUT i EGIB.

W powiecie oleckim nie jest prowadzona mapa w postaci nieelektronicznej.

## Informacje o innych materiałach zasobu

Dla obszarów objętych zamówieniem dotyczącym GESUT Zamawiający udostępni Wykonawcy operaty techniczne zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych obiektów objętych utworzeniem bazy danych. Łączna szacunkowa liczba tych operatów i szkiców wynosi około 3500 sztuk w postaci analogowej i 200 sztuk w postaci elektronicznej. Mapa zasadnicza w postaci elektronicznej prowadzona jest w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 strefa 7 i układzie wysokościowym Kronsztadt 60 i Kronsztadt 86.

W Starostwie Powiatowym w Olecku GESUT będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym EWMAPA FB wersja 12.15 firmy Geobid.

# Warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

- Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000 oraz geodezyjny układ wysokościowy PL EVRF2007 NH, o których mowa w § 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych;

- Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych w układzie 1965 lub układach lokalnych wykorzystuje się do realizacji przedmiotu zamówienia po uprzednim przeliczeniu współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej oraz punktów sytuacyjnych, z układu 1965 lub z układów lokalnych do układu PL-2000. Wykonawca prac do jednolitej transformacji współrzędnych punktów z układu 1965/2 do układu 2000/7 będzie wykorzystywał program Transpol w wersji 2.06 dostępny do pobrania z witryny internetowej GUGiK: (http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/modele-danych)..

- Zasady zastosowania metody transformacyjnej do przeliczeń współrzędnych punktów z układów 1965 lub układów lokalnych do układu PL-2000 oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH określają załączniki do OPZ;

# Warunki dotyczące utworzenia bazy GESUT

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:

- Wykorzysta materiały PZGiK niezbędne do realizacji tego zadania, w tym:

  - mapy analogowe, rastrowe lub wektorowe,

  - operaty techniczne,

  - protokoły z narad koordynacyjnych;

  - bazy danych lub pliki danych zawierające informacje o obiektach stanowiących treść mapy zasadniczej,

  - inne dokumenty zawierające informacje o sieciach uzbrojenia terenu.

- Dokona analizy udostępnionych przez Zamawiającego i Starostę materiałów PZGiK, a także protokołów narad koordynacyjnych, o których mowa w art. 28b ust. 6 PGiK oraz związanych z tymi protokołami dokumentów przedstawiających usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

- Przetworzy pobrane materiały;

- Na podstawie materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej utworzy za pomocą dowolnego oprogramowania roboczą bazę danych w układzie współrzędnych, o którym mowa w rozdziale 3 ust. 1.

  - Przy tworzeniu zbiorów danych GESUT Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania następującej hierarchii źródeł danych:

| Lp. | Rodzaje szczegółów sytuacyjnych | Hierarchia źródeł danych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szczegóły sytuacyjne I grupy dokładnościowej, w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie standardów technicznych. | Operaty techniczne, włączone do PZGiK, zawierające rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej lub innych map wielkoskalowych, w przypadku braku dokumentacji, o której mowa w pkt 1. |
| 2. | Szczegóły sytuacyjne nie wymienione w pozycji 1 powyżej. | Digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej, w przypadku, gdy mapa ta prowadzona jest w postaci nieelektronicznej lub hybrydowej. |

  - Wykonawca nie będzie wykorzystywał przy tworzeniu roboczej bazy GESUT obiektów zgromadzonych w PZGiK i należących do I grupy dokładnościowej, dla których położenie i geometria utworzona została w drodze ekranowej digitalizacji mapy zasadniczej, a w odniesieniu do których istnieje dokumentacja geodezyjna zawierająca wyniki geodezyjnych pomiarów tych szczegółów sytuacyjnych.  W takim przypadku Wykonawca pozyska niezbędne dane w drodze obliczeń z wykorzystaniem danych obserwacyjnych zawartych w tej dokumentacji;

  - Ujawni w roboczej bazie GESUT podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu na podstawie dokumentów pozyskanych od Starosty lub informacji ujawnionych w zbiorach danych przez niego prowadzonych.

- Dokona redakcji kartograficznej dla skali 1:500 reprezentacji graficznej obiektów roboczej bazy GESUT z uwzględnieniem redakcji obiektów pochodzących z innych baz danych tworzących mapę zasadniczą;

- Zasili roboczą bazą GESUT system teleinformatyczny Starosty.

Zamawiający podczas realizacji niniejszego zamówienia nie zakłada potrzeby wykonywania geodezyjnych pomiarów terenowych mających na celu pozyskanie danych określających położenie i geometrię obiektów inicjalnej bazy GESUT.